Pracoviště:	Čistírna odpadních vod (ČOV)	Označení budovy: „XA, XB, XC“

Charakteristika pracoviště:	Jedná se o pracoviště, které je vybaveno technologiemi pro mechanické a biologické a chemické čištění odpadních vod, neutralizaci RA vod včetně správy systému hloubkové a dešťové kanalizace.

Profese, celkový počet:	a)	obsluha ČOV, 3/0

b)	řidič fekálního vozidla, 1/0

# Obsluha ČOV		počet osob:	3/0

Náplň práce, činnosti:	Zajišťují správný a bezporuchový chod ČOV v souladu s Provozním řádem ČOV, tj. provádí kontrolní dozor, pravidelnou údržbu, čistění a opravy (montážní práce, občasné svářečské práce) na technologických zařízení k čištění odpadních vod.Dále s přidělenou technikou provádí kontrolu průtočnosti a celistvosti, čištění kanalizačních sběračů, šachet, dešťové kanalizace, lapačů tuků a hloubkové kanalizační sítě dle ročního plánu údržby a odběry vzorků odpadních vod. Pověřený pracovník ČOV dále řídí a obsluhuje fekální vozidlo.

Výskyt rizikových faktorů na pracovišti:

- Chemické látky

- při obsluze technologických zařízení k čištění odpadních vod občasně manipuluje  s chemickými látkami (HCL - 31%ní vodný roztok chlorovodíku, R 34 – 37, C;  Chloritan sodný – 25%ní vodný roztok, R 22-32-41, Xn;  NaClO technický, R 31 – 34, C; Nymphal K – vodný roztok Al iontů a anorganických solí, R 36/38, Xi)

Hodnocení poškození zdraví:	nevýznamné, mírné riziko	Zařazení do kategorie:	první

Pozn. při běžném provozu při dodržování bezpečnostních pokynů nedochází k překračování stanovených max. expozičních limitů

- Pracovní poloha

- práce vykonávané převážně vsedě za podmínek stanovených pro kategorii druhou v části A přílohy č. 1 vyhl. č. 89/2001 Sb.

Hodnocení poškození zdraví:	málo významné, mírné riziko	Zařazení do kategorie:	druhá

- Fyzická zátěž - celková

- dynamická, vykonávaná velkými svalových skupinami při čištění kanalizačních sběračů, šachet apod. nepřekračující limity stanovené pro kategorii druhou

Hodnocení poškození zdraví:	málo významné, mírné riziko	Zařazení do kategorie:	druhá

- Zátěž teplem

- v letním období (t = 32 oC a vyšší) na venkovních pracovištích

Hodnocení poškození zdraví:	významné, zvýšené riziko	Zařazení do kategorie:	třetí

- Biologické činitele

- během výkonu náplně práce, činnosti obsluhy ČOV dochází ke kontaktu  s odpadní vodou a kaly, které mohou být zdrojem infekce

Hodnocení poškození zdraví:	významné, zvýšené riziko	Zařazení do kategorie:	třetí

Pozn.: zařazení dle seznamu příkladových prací vydaného pod zn. HEM-300-20.6.01/17173 v rozsahu bodu 13 přílohy č. 1 vyhl. č. 89/2001 Sb., v souvislosti s přílohou č. 10 nařízení vlády č. 178/2001 Sb.

Výsledná kategorie: třetí

Řidič, obsluha fekálního vozidla		počet osob:	1/0

Náplň práce, činnosti:   Pro potřeby ČOV řídí a obsluhuje (provozní údržbu a běžné opravy, čištění fekální nádrže apod.) fekální vozidlo.

Výskyt rizikových faktorů na pracovišti:

V souladu s § 3odst. 2 vyhl. č. 89/2001 Sb. je řidič,obsluha fekálního vozidla zařazen do kategorie druhé (požadavek na zdravotní způsobilost k řízení motorového vozidla).

Zajištění ochrany zdraví:

- dodržování podmínek předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienických požadavků v souladu s vyhláškou MZ č. 440/2000 Sb. a Provozního řádu ČOV

- dodržování předepsaných technologických a pracovních postupů při výkonu náplně práce, činnosti

- shromažďování, ukládání a likvidaci vzniklých odpadů na pracovišti provádět v souladu se směrnicí FNO č. Sm-K001“

- používání instalovaných  prostředků kolektivní ochrany a předepsaných osobních ochranných pracovních prostředků na pracovišti Metodickým pokynem FNO č.  MP-K002-01

- poskytování ochranných nápojů v souladu se Směrnicí č. 1/ref BOZ/98, Pravidla pro poskytování ochranných nápojů

- dodržování stanovené doby pobytu obsluhy ČOV v prostorách nad kontrolní a měřící nádrží RA vod a v prostoru  armatur cirkulace RA vod na min. (max. 50 hodin ročně/ obsluhu), jinak dodržovat příslušná ustanovení vyhl. SÚJB č. 307/2002 Sb.

- dodržování stanovených přestávek v práci na jídlo a oddech popř. bezpečnostních přestávek v průběhu pracovní doby nepřetržité pracovní činnosti a doby nepřetržitého odpočinku mezi jednotlivými směnami

- absolvování předepsaných lékařských preventivních prohlídek v souvislosti s výkonem práce včetně očkování, vybavení pracoviště lékárničkou první pomoci

- seznámení obsluhy ČOV s účinky rizikových faktorů na lidský organismus a s ochranou před nimi

- nevykonávání prací, jejichž výkon by neodpovídal jejich schopnostem a zdravotní způsobilosti (např. dodržování hmotnostních limitů při manipulaci s břemeny, obsluha zařízení a přístrojů s jejichž obsluhou nebyli seznámeni apod.)

- seznamování s předpisy k zajištění BOZP a požadavky pro výkon práce, činnosti a pracoviště, se všeobecnými požadavky bezpečnosti práce s odpadními vodami a zásadami bezpečného chování na pracovišti, s návody k obsluze a používání přístrojů a zařízení apod.

-------------------------------------------------------------------