Dekontaminace po nehodě s cytostatiky

Použití dekontaminačního balíčku

Zachovejte všeobecný postup při nehodě!

  Označte kontaminovanou plochu křídou

  Umístěte varovnou značku

Odstranění rozbitého skla

Pečlivý úklid kontaminované oblasti

Označení kontaminované oblasti

Použití ochranného oděvu a ochranných pomůcek

  Overal (kombinéza na jedno použití)

  2 páry nitrilových rukavic

  1 pár silnějších svrchních rukavic

 Ochranné brýle

 Respirační maska   Ochranné galoše

 Čepice

  Odstraňte rozbité sklo pomocí plastové lopatky a kartonového čtverce a vložte jej do k tomu určeného

vaku (nepoužívejte smetáček - nebezpečí rozvířeni vzduchu!)

Odstranění rozlité tekutiny

Vždy

vytírejte

od vnějších okrajů směrem dovnitř,

abyste

předešli šíření kontaminace!

 Oblast kontaminovanou rozlitou tekutinou očistěte vysoce absorpční utěrkou

Odstranění vysypaného prášku

 Odstraňte vysypaný prášek navlhčenou papírovou utěrkou, kterou položíte

přímo na něj s cílem vyhnout se rozvíření vzduchu

 Nejdříve očistěte plochu vodným roztokem se saponátem

 Pak očistěte oblast čistou vodou

 Oblast úplně vysušte

 Zajistěte umytí podlahy úklidovou firmou

Odložení ochranného oděvu a ochranných pomůcek (v následujícím pořadí)

1. Svrchní rukavice

2. Čepice

3. Ochranné návleky na boty

Likvidace odpadu

  Vložte veškerý kontaminovaný materiál do igelitového pytle a uzavřete ho uzavíracími pásky

  Tento pytel dohromady s ochranným oděvem a pomůckami má být umístěn do koše na cytotoxický odpad

a zlikvidován podle místních nařízení

Finální úklid, schvalování, dokumentace a nové zásoby

 Na konci důkladně vyčistěte označenou oblast

tenzidy/běžnými čistícími prostředky

 Pečlivě zdokumentujte nehodu (formulář)

 Zaměstnanec musí být neprodleně dekontaminován!

 Obstarejte nový spill kit

- Tyto roztoky nejsou součásti dekontaminačního balíčku

- Všichni zúčastnění zaměstnanci by měli obdržet kopii protokolu o

nehodě

- European Society of Oncology Pharmacy (www.esop.eu)

- Poskytněte první pomoc, informujte nadřízené/zodpovědné osoby apod.

Obsah dekontaminačního balíčku

    Instrukce

    Plastová lopatka

    Čepice

    Overal (kombinéza)

    1 pár ochranných návleků

na boty

- Overal (kombinéza)

- Nitrilové rukavice

- Respirační maska

    2 páry nitilových

ochranných

rukavic/1 extra pár

silnějších svrchních

rukavic

    Ochranné brýle

    Respirační ochranná

maska

    Pytle na likvidaci odpadu

    Čistící utěrky

    Kartonový čtverec

    Varovná značka

    Křída

    Uzavírací pásky

    Formulář