obsah

1 ÚVOD

1.1 Struktura systému

1.2 Organizace práce během dne

1.2.1 Začátek pracovního dne

1.3 Denní provoz

2 Prvky společné celému programu

2.1 Menu programu

2.2 Pracovní obrazovky

2.2.1 Vzhled obrazovek

2.2.2 Editace údajů na obrazovce, formuláře

2.2.3 Skrytá editační pole a menu

2.2.4 Číselníky, jejich použití pro vklad hodnot

2.2.4.a Číselníky v LIRSu

2.2.4.b Použití číselníků pro vklad hodnot

2.3 Tisky z LIRSu

2.3.1 Obecné pokyny pro tisk

2.3.2 Postup při tisku z LIRSu

2.3.3 Editace tiskové sestavy

2.3.3.a Výběr bloku k tisku

2.3.3.b Opravy textu před tiskem

2.3.3.c Vyhledání textu v tiskové sestavě

3 Zahájení práce programu

3.1 Start programu

3.2 Hlavní menu

3.2.1 Volby z hlavního menu

3.2.1.a Rozpracované žádanky (volba klávesou <1>)

3.2.1.b Offline vklady hodnot (volba klávesou <2>)

3.2.1.c Zpracování hodnot přes kalibrační křivku (volba klávesou <3>)

3.2.1.d Tisk pracovních listů (volba klávesou <4>)

3.2.1.e Archív nálezů (volba klávesou <5>)

3.2.1.f Databáze pacientů (volba klávesou <6>)

3.2.1.g Opakování tisku (volba klávesou <A>)

3.2.1.h Údržba a nastavení systému (volba klávesou <C>)

3.2.1.i Chemická kontrola (volba klávesou <D>)

3.2.2 Statistika a ekonomika (volba klávesou <E>)

4 Jednotlivé žádanky

4.1 Vklad a oprava údajů pacienta - nová žádanka

4.1.1 Vklad osobních údajů pacienta (nová žádanka)

4.1.2 Oprava osobních údajů pacienta

4.2 Ostatní údaje v žádance

4.3 Komentář k žádance

4.4 Sběry materiálů

4.5 Typ séra

4.6 Metody, požadavky na vyšetření a výsledky

4.6.1 Identifikace metodik (vyšetření) v žádance

4.6.2 Hodnota výsledku metody

4.6.3 Stav výsledku metody

4.6.4 Typ zobrazených výsledků, výpočet hodnoty výsledku

4.6.5 Ordinace a rušení požadavků na vyšetření

4.6.6 Zadávání a změny výsledků

4.6.6.a Přiřazení jedné hodnoty skupině metod nebo intervalu

4.6.6.b Přiřazení výsledků jednotlivým metodám

4.6.7 Speciální akce a formuláře

4.6.7.a Časy odběrů u glykemií

4.6.7.b Rychlé zadávání výsledků ve skupinách

4.6.7.c Formuláře

4.7 Předchozí výsledky pacienta

4.8 Podpisy žádanek a metod v žádance

5 Seznam rozpracovaných žádanek

5.1 Práce se seznamem žádanek

5.1.1 Vložení nové žádanky

5.1.2 Prohlížení a oprava existujících žádanek

5.1.3 Třídění seznamu žádanek

5.1.4 Omezení seznamu, výběry

5.1.5 Hromadné podepisování žádanek, rušení podpisu

5.1.6 Indikace stavu žádanek

5.1.7 Vypuštění žádanky ze seznamu

5.2 Tisk výsledků a seznamu žádanek

5.2.1 Tisk jedné žádanky

5.2.2 Hromadný tisk výsledků - tisk pro skupinu pacientů

5.2.3 Tisk seznamu žádanek

5.3 Odlišnosti STATIM provozu

5.3.1 Práce se STATIM žádankami na vyhrazeném pracovišti

5.3.2 Tisk STATIM výsledků

5.4 Nezávislé části systému

6 Pracovní listy

6.1 Nastavení podmínek pro tisk pracovních listů

6.2 Výběr metod a skupin pro tisk pracovních listů

7 Offline vklady hodnot

7.1 Nastavení režimu výběru

7.2 Vklad a modifikace výsledků

7.2.1 Vklad jednotlivých výsledků

7.2.2 Hromadné dosazení výsledků

7.2.3 Faktorizace dříve zadaných výsledků

7.3 Vklad výsledků chemické kontroly

8 Zpracování hodnot přes kalibrační křivku

8.1 Nastavení parametrů křivky

8.2 Vyhodnocení vzorků

8.2.1 Vyhodnocení požadavků v žádankách

8.2.2 Vyhodnocení výsledků kontrol

8.2.3 Vyhodnocení libovolných výsledků (mimo databázi)

9 Archív nálezů, tisk denní knihy

9.1 Práce s archívem nálezů

9.2 Tisk hlavní knihy pro zvolený den

9.2.1 Výběr žádanek pro tisk denní knihy

9.2.2 Volba podmínek a vzhledu denní knihy, její tisk

10 Databáze pacientů

10.1 Seznam pacientů, jeho třídění

10.2 Práce s jedním pacientem v databázi

10.3 Pořizování a opravy dokladů přímého účtování

10.4 Archívní žádanky, tisk kumulativních nálezů

10.5 Oprava pojišťovny u záznamů pacienta

10.6 Sloučení záznamů více pacientů do jednoho

11 Opakování tisku

12 Statistika e ekonomika

12.1 Statistika dnes naměřených výsledků

12.2 Statistika provedených výkonů

12.3 Účtování, vytváření dávek pro pojišťovny

12.3.1 Nastavení podmínek pro účtování

12.3.2 Tvorba účetní dávky - první průchod účtování

12.3.3 Generování dat pro účetní dávku v koncovém tvaru

12.3.4 Kopírování dat na disketu

12.3.4.a Příprava ke kopírování

12.3.4.b Vlastní kopírování

12.3.5 Rušení účetní dávky

12.3.6 Oprava dokladů v účetní dávce

13 Chemická kontrola

13.1 Nastavení parametrů chemické kontroly

13.2 Zpracování výsledků chemické kontroly

13.2.1 Seznam změřených metod v kontrolách

13.2.2 Zpracování naměřených výsledků metody a kontroly

14 Údržba a nastavení systému

14.1 Nastavení parametrů metod

14.1.1 Typy zpracování metod v LIRSu

14.1.2 Výpočet výsledku metody podle vzorce

14.1.3 Nastavení kritérií pro hodnocení a mezí

14.1.3.a Kritéria pro hodnocení výsledku

14.1.3.b Možné a varovné meze, trendy

14.1.4 Nastavení kódů pro pojišťovny

14.2 Skupiny metod

14.2.1.a Příznaky skupiny

14.2.2 Pořadí metod a skupin při tisku nálezů

14.3 Texty pro náhradu výsledků

14.4 Názvy materiálů

14.5 Texty pro hodnocení výsledků

14.6 Rozpory

14.6.1 Rozpory dle FN Bulovka

14.6.2 Uživatelem definované rozpory

14.7 Základní číselníky LIRSu

14.7.1 Číselník oddělení

14.7.2 Číselník lékařů

14.8 Parametry laboratoře

14.9 Pracovníci laboratoře

14.10 Číselníky pro pojišťovny

15 Makra

16 Inicializace systému

16.1 Podmínky k provedení inicializace

16.2 Mimořádné provedení inicializace systému

17 Analyzátory

17.1 Úvod do problematiky analyzátorů

17.2 Práce s analyzátorem v LIRSu

17.2.1 Plánování - příprava k měření

17.2.1.a Inicializace analyzátoru

17.2.1.b Plánování

17.2.2 Úpravy naplánovaných pozic (cupů)

17.2.2.a Zrušení posledního naplánovaného bloku

17.3 Měření, schválení a odeslání výsledků

17.3.1 Vlastní měření

17.3.2 Prohlížení, opravy, schválení a odeslání výsledků

17.3.2.a Zápis výsledků do žádanek

17.3.2.b Výsledky mimo pořadí (mimo plánování)

17.4 Nastavení analyzátoru před zahájením práce

17.4.1 Nastavení metod analyzátoru a vazby na metody LIRSu

17.4.2 Nastavení obsahu pozic v zásobníku analyzátoru

17.5 Fáze, jejich nastavení a změna

18 Komunikace s jinými systémy

18.1 Export výsledků

18.2 Import žádanek

19 Správa systému, parametry

19.1 Nastavení systémových parametrů

19.1.1 Nastavení podmínek pro tisk nálezů

19.1.2 Nastavení podmínek a default parametrů pro účtování

19.1.3 Nastavení podmínek pro tisk pracovních listů

19.1.4 Nastavení formátu žádanky a podmínek pro vklad nové žádanky

19.1.5 Nastavení podmínek pro exporty / importy

19.1.6 Nastavení obecných systémových parametrů

19.1.7 Nastavení metod a podmínek pro export do programu ALPHA

19.2 Podmínky pro chod systému, parametry

# ÚVOD

LIRS je program, určený pro automatizaci a řízení provozu nemocničních laboratoří. Je koncipován pro co nejširší použití v biochemických, hematologických a případně jiných nemocničních laboratořích. Přímo spolupracuje s velkým množstvím biochemických a hematologických analyzátorů, což zjednodušuje práci s těmito analyzátory. Poskytuje značnou flexibilitu v nastavení parametrů systému.

## Struktura systému

Systém LIRS je členěn na dva samostatné celky - blok pro denní provoz (program LIRS.EXE) a blok pro inicializaci systému (program LIRS_INI.EXE).

V programu LIRS.EXE jsou sdruženy všechny činnosti, spojené s běžným provozem laboratoře - práce s pacienty a žádankami, s prvky pro nastavení systému, ekonomický modul (pro tvorbu statistik a účtování pojišťovnám), modul chemické kontroly, práce s archívem žádanek, údržba databází a číselníků atd.

Denní doba (hodiny)

Inicializace systému

Příjem vzorků

Rutinní zpracování (analyzátory)

Ruční zpracování

Kontrola a podpisy výsledků

Vydávání (tisk) výsledků

Zpracování STATIM

0:00

4:00

8:00

12:00

16:00

20:00

24:00

Obr.  11.1: Příklad rozvržení činností během dne při omezeném provozu laboratoře

Program LIRS_INI.EXE je tzv. inicializační modul. Jeho pomocí se provádí inicializace systému (viz dále).

V LIRSu se pracuje se ŽÁDANKAMI - žádanka je prostor (obrazovka), kde jsou soustředěna data pacienta a požadavky na vyšetření se svými výsledky. Se žádankou se pracuje v běžném denním provozu, do ní se doplňují požadavky na vyšetření, výsledky, data pacienta ... Žádanka je v LIRSu identifikována DATEM PŘÍJMU a POŘADOVÝM ČÍSLEM v rámci tohoto data.

Žádance, která není kompletně hotová říkáme ROZPRACOVANÁ ŽÁDANKA; kompletně hotové, schválené a vydané žádance říkáme ARCHÍVNÍ NÁLEZ.

## Organizace práce během dne

LIRS je navržen pro kontinuální provoz, přerušený pouze inicializací systému, která trvá (v závislosti na konkrétní konfiguraci systému a počítače, na němž se provádí) přibližně pět až dvacet minut . Během celého dne je tedy možno plynule přijímat žádanky i vydávat výsledky. Vhodnou organizací práce lze dosáhnout minimální prodlevy od okamžiku, kdy jsou provedena všechny vyšetření pacienta do chvíle, kdy je vydána žádanky s výsledky.

Práce se systémem probíhá po PRACOVNÍCH  DNECH. Pracovní den je interval mezi dvěma INICIALIZACEMI SYSTÉMU. Během pracovního dne zná systém SYSTÉMOVÉ DATUM - to je datum dne, kdy byla naposledy inicializace provedena. Od tohoto data jsou odvozovány některé akce systému (např. datum pořízení nové žádanky, je využíváno pro spolupráci s některými typy analyzátorů, pro import a načítání žádanek atd.).

Po úspěšně provedené inicializaci je možno zahájit DENNÍ PROVOZ - příjem žádanek pro tento den, jejich zpracování a vydávání atd.

Výsledky je možno vydávat „po dávkách“ - v intervalech např. jedna hodina; v takovém případě bude toto zpoždění nejvýše tato hodina (statimový provoz má speciální podmínky, se statimovými žádankami je možno pracovat odlišně - viz kapitola 5.3, „Odlišnosti STATIM provozu“ na str. 42).

Denní doba (hodiny)

Inicializace systému

Příjem vzorků

Rutinní zpracování (analyzátory)

Ruční zpracování

Kontrola a podpisy výsledků

Vydávání (tisk) výsledků

Zpracování STATIM, POHOTOVOST

0:00

4:00

8:00

12:00

16:00

20:00

24:00

Obr.  1.2: Příklad rozvržení činností během dne při nepřetržitém provozu laboratoře

### Začátek pracovního dne

Před zahájením denního provozu je třeba provést INICIALIZACI systému.

Při inicializaci se rovněž aktualizuje SEZNAM ROZPRACOVANÝCH ŽÁDANEK (viz kapitola 4 na str. 17). Žádanky, které mají zadány všechny výsledky vyšetření, jsou schváleny lékařem a vydány (t. j. byly vytištěny) přechází z tohoto seznamu (kde je možno s nimi volně pracovat) do ARCHÍVU (viz kapitola 9 -  „Archív nálezů“ na str. 57), kde budou dále k dispozici pouze pro prohlížení.

Při inicializaci se mění SYSTÉMOVÉ DATUM na aktuální datum tohoto dne (t. j. na datum, nastavené na počítači, na kterém se inicializace provádí v okamžiku jejího provedení). Po celý zbytek PRACOVNÍHO DNE (t. j. do následující inicializace systému) je toto datum stejné a systém jej využívá k některým svým operacím.

Při inicializaci se rovněž ruší podpis lékaře, který žádanky schvaloval (pokud byly podepsány) a některé další příznaky pro práci se žádankami (bude rozebráno v kapitolách 4, 14, 16, 17,).

Inicializace se provádí zpravidla ráno před zahájením rutinního provozu (není to ale nezbytné - teoreticky ji lze provést kdykoli během dne, přináší to však určité problémy v organizaci provozu).

V určitých případech (např. tam, kde jsou v nepřetržitém provozu využívány některé typy analyzátorů) je nutné provádět inicializaci před příjmem (resp. zapsáním) první žádanky nového kalendářního dne, aby byl dodržen soulad mezi skutečným (kalendářním) datem (t. j. datem počítače) a datem pracovního dne LIRSu. (viz kapitola, 17, „Analyzátory“ na str. 106).

## Denní provoz

Denní provoz systému začíná úspěšně provedenou  inicializací sytému. Pokud jsou k systému připojeny analyzátory, které obousměrně komunikují s počítačem (t. j posílají do počítače výsledky a přijímají požadavky na vyšetření), je nutno provést i jejich inicializaci (viz kap., 17, „Analyzátory“ na str. 106). Tato akce (inicializace analyzátorů) má vliv pouze na činnost těchto analyzátorů, nikoli na celkový provoz LIRSu, proto se nemusí časově shodovat s inicializací systému.

Provoz začíná příjmem žádanek. Po nashromáždění určitého počtu žádanek je vhodné začít s jejich zpracováním. Metody zpracovávané na analyzátorech jsou řešeny moduly pro spolupráci s těmito analyzátory (viz kap. 17 - „Analyzátory“, str. 106). Pro ostatní metody (zpracovávané ručně) lze tisknout pracovní listy, z nichž výsledky po změření metod zanesou zpět do LIRSu (viz kap. 6 - „Prac. listy“na str. 44), resp. lze výsledky některých vyšetření přímo při zpracování zapisovat do počítače (např. vyšetření moči).

Po vyšetření určitého počtu žádanek (i neúplném - žádanka nemusí mít vyšetřeny všechny metody) je možno je vytisknout (viz kap. 5.2, „Tisk výsledků a seznamu žádanek“ na str. 39). Před vytištěním může oprávněný pracovník (vysokoškolák) schválit (podepsat) hotové výsledky vyšetření, na tento podpis pak může být tisk výsledků vázán (tedy je možno tisknout pouze ty výsledky, které byly podepsány = schváleny).

Příjem žádanek se může časově překrývat s měřením jiných a tiskem (schvalování) opět jiných. Není nutno tisknout kompletně hotové žádanky - metody, které nebyly v době tisku vyšetřeny je možno tisknout dodatečně.

# Prvky společné celému programu

Program LIRS je navržen pro co nejjednodušší obsluhu. Ovládá se volbou akcí, uvedených v systému menu. V této kapitole budou popsány vlastnosti a rysy společné pro celý  program.

## Menu programu

Program se ovládá systémem MENU (nabídek). Všechna menu mají jednotný formát (viz hlavní menu - Obr.  3.2):

Menu je jeden nebo více sloupců, na obrazovce barevně odlišené. V některých případech menu zabírá celou plochu obrazovky.

V levé části sloupce ve čtverci odlišné barvy je jeden znak (písmeno nebo číslice), po jehož stlačení na klávesnici bude zvolena (provedena) akce, jejíž popis (vysvětlení) je na stejném řádku vpravo od tohoto znaku. Pokud se některá menu liší od tohoto standardu, bude to u nich uvedeno.

Pokud tedy chceme provést nějakou akci, stlačíme písmeno nebo číslo, které je uvedeno ve čtverci odlišné barvy VLEVO od popisu této akce. Volby z menu  NEPOTVRZUJEME klávesou <ENTER>.

V programu existují dva typy menu:

- menu, která jsou  po výběru některé funkce stále vidět na obrazovce a která slouží k volbě základních akcí (takové je např. hlavní menu programu, přístupné ihned po spuštění programu nebo menu v části "Údržba a nastaveni systému" a pod.). Tato menu mají nahoře v rámečku nápis, který informuje o tom, jakou akci jsme z předchozího menu zvolili (jméno položky předchozího menu, kterou jsme do aktivního menu vstoupili).

- menu, která se vyvolají (aktivují) stlačením klávesy <ALT> - nejsou trvale vidět (většinou proto, že by překrývala část pracovní plochy formuláře). Tato menu se po provedení zvolené akce opět uzavřou a znovu se dají otevřít stlačením klávesy <ALT>. V každé obrazovce (formuláři), ve které není menu trvale vidět, se dá stlačením klávesy <ALT> vyvolat. Menu se zavře samo po volbě akce, nebo jej můžeme uzavřít (bez provedení akce) buďto opětovným stlačením klávesy <ALT>, nebo klávesami <ESC> nebo <F10>. Taková jsou menu ve všech koncových obrazovkách, ve kterých se provádí vlastní akce (např. seznam rozpracovaných žádanek, okno pro jednu konkrétní žádanku a pod.)

Volbou akcí z menu se postupně "vnořujeme" do systému menu. Postupovat obráceně (t. j. vracet se systémem menu zpět k hlavnímu menu, končit jednotlivé akce) lze stlačením kláves <ESC>  nebo  <F10>.;

## Pracovní obrazovky

Po volbě akcí v systému menu se dostaneme do PRACOVNÍCH OBRAZOVEK (formulářů). Formuláře v LIRSu (stejně jako menu programu) mají jednotný vzhled.

### Vzhled obrazovek

Pracovní plocha obrazovky je orámovaná. Horní řádek obrazovky (nad rámem) informuje o tom, ve které části programu (ve kterém menu nebo formuláři) se právě nacházíme t. j. kterou akci z menu jsme zvolili. Pokud je nějaký nápis pod tímto rámem, je to nápověda k dalším akcím, které lze (po stlačení tam uvedených kláves) ve formuláři provádět.

Ve většině koncových obrazovek (formulářů) není přímo viditelné menu k  této obrazovce; to se vždy vyvolá stlačením klávesy <ALT>.

Každou obrazovku v celém programu lze opustit stlačením klávesy <F10> nebo <ESC>.

### Editace údajů na obrazovce, formuláře

Koncové obrazovky (t. j. obrazovky, ve kterých se provádí vlastní akce - jako např. editace údajů pacienta, nastavování parametrů metod a pod.) mají rovněž jednotné ovládání.

Která položka (které políčko formuláře) je právě aktivní a kde se tedy budou  provádět opravy (resp. vstupy z klávesnice), o tom nás informuje POLE s KURZOREM. Je to pole odlišné barvy, než má pozadí obrazovky. Pole můžeme přemisťovat mezi jednotlivými položkami na obrazovce (políčky, do kterých se zapisují údaje) pomocí kláves na ovládání kurzoru (to jsou šipky, klávesy <PGDN>, <PGUP>, <HOME >, <END>).

V některých formulářích se nepohybujeme pomocí kláves na ovládání kurzoru, ale přímo (z menu) volíme políčko, které budeme upravovat (bude u každého formuláře uvedeno).

Pokud potřebujeme údaj v políčku změnit (resp. vyplnit prázdné políčko), nastavíme na něj pole s kurzorem a začneme psát. Starý obsah políčka  zmizí a je nahrazován novým.

Každý napsaný údaj je nutno potvrdit klávesou <ENTER>, aby jej LIRS vzal na vědomí. Pokud napíšeme údaj špatně a ještě není potvrzen klávesou <ENTER>, můžeme obnovit původní obsah políčka stlačením klávesy <ESC>. (POZOR - v tomto případě mačkat <ESC> jen JEDNOU a krátce, dlouhým nebo dvojím stačením bychom opustili obrazovku, ve které právě pracujeme).

Pokud píšeme údaj v políčku, klávesa <INSERT>  (na některých počítačích bývá <INS>) přepíná režim PŘEPISOVÁNÍ (kdy nově vkládané znaky přepisují ty, které už v poli jsou) a VEPISOVÁNÍ (kdy se nově vkládané znaky vepisují před staré a ty se posouvají vpravo). v režimu PŘEPISOVÁNÍ má kurzor tvar čárky POD úrovní řádku, v režimu VEPISOVÁNÍ má tvar obdélníku, vyplňujícího celou plochu písmene.

Smazat znaky v políčku lze klávesou  <BACKSPACE> (někde bývá označena jako velká šipka směřující vlevo) - maže vlevo od kurzoru - nebo <DEL> (někde <DELETE>) - maže vpravo. Smazat obsah celého políčka lze ihned po vstupu do něj (dřív, než začneme dělat další změny v políčku) stlačením klávesy <SPACE> (mezerník).

Při vyplňování  políček nezáleží na tom, jestli píšeme malá nebo velká písmena. LIRS si velikost písmen upraví tak, jak je to potřebné.

Jednotlivé položky (políčka) formulářů (obrazovek) jsou vždy pojmenovány. Nápisy vlevo od těchto položek (platí pro políčko vpravo od nápisu) nebo v rámečku okna nad políčkem  (platí pro celý sloupec pod nápisem) jsou názvy těchto políček. Ty určují, co se do kterého políčka má vyplnit. Ve většině názvů těchto políček (t. j. v nápisech vlevo od políčka) je jeden znak světlejší než ostatní. Ten slouží k rychlému pohybu formulářem. Pokud stlačíte klávesu <ALT>, držíte ji stlačenou a současně s ní stlačíte klávesu, která je v názvu políčka napsána světleji, přemístí se pole s kurzorem přímo na toto políčko, aniž byste museli šipkami projíždět ostatní políčka, která případně stojí v cestě.

### Skrytá editační pole a menu

Některá políčka ve formulářích LIRSu mají pod sebou skryto buďto menu, z nějž lze do políčka vybírat hodnoty, nebo větší prostor pro text. Při běžné práci je z nich v políčku samém vidět jen část (to, co se vejde do prostoru políčka) nebo je v prostoru políčka zobrazen symbol, který upozorňuje na to, že toto políčko je vyplněné (např. komentář k žádance, volný text jako výsledek metody a pod.).

Menu nebo prostor pro psaní textu se u takových políček otevřou po stlačení mezerníku (klávesa <SPACEBAR>). Po jejím stlačení se otevře položka, která byla pod zvoleným políčkem ukryta.

Pokud jde o pole pro editaci (komentář k žádance ...), je nyní možno jej vyplnit a ukončit stlačením některé z kláves <F10> nebo <ESC> (co jsme do pole napsali, to v něm po jeho zavření zůstane).

Pokud jde o menu nebo seznam , je možno šipkami vybrat požadovanou volbu (tato volba bude po potvrzení zobrazena v políčku) a potvrdit ji klávesou  <ENTER>. Menu nebo seznam se po potvrzení volby uzavře, hodnota na které stál kurzor v okamžiku stlačení klávesy <ENTER> bude přepsána do políčka, z nějž jsme toto menu nebo seznam vyvolali. Opustit menu nebo seznam BEZ změny hodnoty ve výchozím políčku lze klávesami <F10> nebo <ESC>.

### Číselníky, jejich použití pro vklad hodnot

Číselník je oblast, kde jsou shromážděny údaje stejného typu a významu. Číselníky mají určitá pole (položky), která mohou (některá musí povinně) být vyplněna. Tato pole shrnují informace o subjektu, kterého se týkají. Např.:

- číselník lékařů - zde jsou jména a adresy lékařů, jejich IČA atd.

- číselník oddělení - zde jsou zkratky a plné názvy oddělení, čísla nákladových středisek atd.

Číselníky mohou být zobrazeny na obrazovce ve speciálním okně jako seznam hodnot, seřazených pod sebou v určitém pořadí. Po položkách číselníků (jejich řádcích) se lze pohybovat pomocí kláves na ovládání pohybu kurzoru (šipky, <PGDN>, <PGUP>, <HOME >, <END>). Některé číselníky zobrazují v dalším okně doplňující údaje k položce, na níž právě stojí kurzor.

Údaje v číselnících lze měnit a aktualizovat, tuto činnost však většinou provádí buďto autor programu (firma), nebo místní správce informačního systému (který je pak zodpovědný za jejich správnost). Běžnému uživateli jsou k dispozici jen určité funkce ze správy číselníků.

#### Číselníky v LIRSu

V LIRSu existují ČÍSELNÍKY pro celou řadu údajů. Údaje z číselníku jsou (pokud je číselník vidět na obrazovce) zobrazeny v určitém pořadí. V LIRSu jsou to u většiny číselníků dvě možná pořadí, mezi nimiž lze přepínat současným stlačením kombinace kláves <CTRL> a <ENTER>:

- pořadí podle PLNÉHO NÁZVU ÚDAJŮ (např. u číselníku pacientů je to podle příjmení a jména, u číselníku lékařů rovněž podle příjmení a jména, u číselníku oddělení podle plného názvu oddělení, u číselníku výkonů pro pojišťovny podle názvu výkonu a pod.)

- pořadí podle ZKRATEK, resp. ČÍSEL ÚDAJŮ (např. u číselníku pacientů je to podle rodného čísla, u číselníku lékařů podle IČA lékaře, u číselníku oddělení podle zkratky oddělení, u číselníku výkonů pro pojišťovny podle kódu výkonu a pod.).

Ve většině číselníků v LIRSu lze hodnotu, kterou požadujeme, vyhledat kromě pohybu pomocí šipek také tak, že začneme tuto hodnotu přímo v číselníku psát. Při psaní se postupně vyhledá položka, jejíž začátek je stejný jako část slova, kterou jsme napsali. Kurzor se postupně nastavuje na takto nalezené položky (řádky).

#### Použití číselníků pro vklad hodnot

V některých políčcích formulářů existuje možnost převzít hodnotu do tohoto políčka z ČÍSELNÍKU. Po stlačení určité kombinace kláves (bude uvedeno u každého konkrétního případu) se otevře okno s číselníkem příslušejícím k políčku které právě vyplňujeme. Pak máme možnost v tomto číselníku vyhledat hodnotu, kterou chceme do políčka vložit a stlačit klávesu <ENTER>  - hodnota z číselníku, na které právě stojí kurzor se přepíše do políčka. Pokud bychom místo klávesy  <ENTER>  stlačili klávesu <F10> nebo <ESC>, číselník se zavře a hodnota v políčku zůstane nezměněna.

V určitých případech LIRS nedovolí vložit do políčka hodnotu, která v číselníku neexistuje. Buďto LIRS po napsání a potvrzení údaje (klávesou  <ENTER>) kontroluje, jestli hodnota vložená do políčka existuje v odpovídajícím číselníku a pokud neexistuje automaticky číselník otevře a nabídne hodnotu nebližší té, kterou jsme napsali. (prevence proti vzniku chyb z překlepů a pod.), nebo číselník otevře ihned po napsání prvního znaku v políčku a nedovolí vybrat hodnotu, která v číselníku neexistuje.

## Tisky z LIRSu

V celém programu je použit jednotný přístup k tvorbě tiskových sestav. v žádném menu NENÍ uveden samostatný příkaz pro tisk. Ve všech číselnících a seznamech, ve kterých je povolen tisk, se tiskové menu (případně menu pro nastavení podmínek k tisku) vyvolá stlačením klávesy <F9>. Pokud se po jejím stlačení nic nestane (t. j. neotevře se tiskové menu ani nezačne příprava tisku), znamená to že v této obrazovce NENÍ tisk povolen.

### Obecné pokyny pro tisk

Z LIRSu  je možno tisknout přímo na dva typy tiskáren:

- na lokální tiskárně, která je přímo připojená k počítači, na němž právě pracujeme - tuto volbu lze použít samozřejmě pouze na počítačích, ke kterým je tiskárna skutečně připojená

- na síťové tiskárně - pokud je LIRS provozován na síti a v síti existuje tiskárna přístupná všem počítačům; tuto možnost lze použít na každém počítači zapojeném do  sítě.

Na lokální tiskárně je vhodné tisknout malé sestavy (výsledky nebo kumulativní nálezy pro jednoho pacienta, výpis z archívu ...)

Protože síťová tiskárna bývá většinou výkonná (rychlotiskárna ...), je na ni vhodné směrovat větší tisky (hromadné výsledky, pracovní listy) a samozřejmě tisky z počítačů, ke kterým tiskárna přímo připojená není.

### Postup při tisku z LIRSu

Následující pokyny platí při KAŽDÉM tisku z LIRSu (bez ohledu na to, co konkrétně tiskneme). Pokud chceme tisknout z LIRSu libovolný číselník, seznam, výsledky a pod., musíme najet do příslušné obrazovky a pak stlačit klávesu <F9> (POZOR!! Tato volba není uvedena v žádném menu ani v textech pod obrazovkou, je nutno si ji pamatovat). Potom se v závislosti na typu tisku buďto

- ihned začne připravovat vlastní tisková sestava,

- nebo se otevře menu pro přípravu tisku, ve kterém má obsluha možnost zvolit dodatečné podmínky pro tisk a nakonec zvolí vlastní tisk (jak se to dělá konkrétně bude popsáno u každého typu tisků samostatně).

Po volbě vlastního tisku LIRS zobrazí na horním řádku tabulku podle Obr. 2.1.

| Příprava k tisku trvá určitou dobu (tato doba závisí na výkonnosti počítače, na kterém se akce provádí a také na samotné akci). Čísla probíhající v tabulce na Obr. 2.1 znamenají počet řádků, které | Obr. 2.1: Obrazovka při přípravě tisku |
| --- | --- |

se budou(po dokončení přípravy k tisku) tisknout na tiskárně.

| Po dokončení přípravy tisku se zobrazí tiskové menu, které je vidět na Obr. 2.2. V tiskovém menu se pohybujeme jinak, než v ostatních menu. klávesami na ovládání pohybu kurzoru (šipkami) vybíráme požadovanou položku menu (akci, která se bude provádět - zde zařízení, na němž bude probíhat tisk) a volbu potvrdíme klávesou <ENTER>. | Obr. 2.2: Tiskové menu |
| --- | --- |

Nyní je možno si vybrat, kam budeme směrovat tisk:

- volbou "Obrazovka" a <ENTER> před vlastním tiskem si lze prohlédnout, co se bude tisknout (někdy je vhodné se před tiskem podívat, jestli se bude tisknout opravdu to, co chceme), vybrat k tisku jen určitou část tiskové sestavy, případně opravit (editovat) text, který se bude tisknout (tato volba bude podrobně popsána v následující kapitole).

- pokud je k počítači přímo připojená tiskárna a chceme tisknout na ní, zvolíme "Lokální tiskárna", pak <ENTER>

- pokud chceme tisknout na síťové tiskárně, vybereme druhou volbu ("Síťová tiskárna"), pak <ENTER>.

- Volba "Soubor" umožňuje nasměrovat tisk do souboru (i na disketu). Po potvrzení volby (klávesou <ENTER>) se LIRS zeptá na jméno souboru (je možno napsat celou cestu k souboru včetně disku) a pak do tohoto souboru zkopíruje již připravenou tiskovou sestavu .

Na spodním řádku tiskového menu (Obr. 2.2) je informace o tom, které řádky z celkového počtu řádků sestavy se budou tisknout. Poznamenejme, že pokud je potřeba vybrat jen část sestavy nebo opravit text (viz kapitola 2.3.3), je to samozřejmě nutné učinit dřív, než vybereme některou volbu pro tisk.

Tiskové menu (tak jako všechna ostatní menu) ukončíme klávesou <ESC> nebo <F10>.

- v okamžiku, kdy se otevře tiskové menu, je sestava která má být tištěna, připravená a i když nebude z tohoto menu zvolena žádná akce, sestava v LIRSu existuje a je možno ji kdykoli během kalendářního dne znovu vytisknout BEZ přípravy (tak, jak byla vytvořena) funkci „Opakování tisku“ z hlavního menu (viz 11 - „Opakování tisku“, str. 66).

### Editace tiskové sestavy

Před vlastním tiskem máme možnost prohlédnout si tiskovou sestavu v podobě, v jaké bude vytištěna, vybrat k tisku pouze její část nebo opravit (změnit) některé její části.

| Volbou "Obrazovka" z tiskového menu (Obr. 2.2) se otevře okno editoru, ve kterém vidíme část tiskové sestavy. v sestavě se můžeme pohybovat pomocí kurzorových kláves (šipky, <PGDN>, <PGUP>, <HOME >, <END>). Stlačením klávesy <ALT> se otevře menu k editoru (viz Obr. 2.1). Po provedených úpravách (výběr bloku, oprava textu ..) editor ukončíme stlačením klávesy <ESC> nebo <F10>. Text sestavy a případný vybraný blok zůstanou tak, jak jsme je opustili a tak se budou i tisknout. | Obr. 2.3: Obrazovka editoru s otevřeným menu (pod menu je vidět část žádanky) |
| --- | --- |

#### Výběr bloku k tisku

Pokud potřebujeme omezit tisk jen na určitou část sestavy, najedeme pomocí kurzorových kláves (šipky, <PGDN>, <PGUP>, <HOME >, <END>) na začátek požadovaného bloku, stlačíme <ALT> (otevřeme menu), stlačíme klávesu <2> (příkaz "Začátek pracovní oblasti"), pak najedeme na požadovaný konec a stejným postupem zvolíme "Konec pracovní oblasti" (klávesa <3> z menu). Tím jsme vybrali blok k tisku. Na obrazovce bude dále viditelný pouze tento blok.

Pokud potřebujeme blok zrušit (např. byl špatně zvolen, chceme zvolit další blok ...), stlačíme v menu editoru klávesu <4> (příkaz "Pracovní oblast - celý soubor"). Tím se opět zviditelní celá sestava a pokud nezvolíme další omezení, bude se při dalším tisku celá i tisknout.

#### Opravy textu před tiskem

Najedeme pomocí kurzorových kláves na řádek, který chceme opravit a stlačíme <ENTER>. Na řádku se zobrazí kurzor. Nyní můžeme opravit text na tomto řádku. Dalším stlačením klávesy <ENTER> potvrdíme správnost opravy. Stlačením klávesy <ESC> na tomto řádku zrušíme úpravy, řádek se uvede do původního stavu. Takto můžeme postupně opravit libovolný počet řádků, žádný opravený řádek však nemůže být delší, než byl původní řádek.

#### Vyhledání textu v tiskové sestavě

Použitím volby "Vyhledáni textu" můžeme nalézt v sestavě text do délky jednoho řádku. Po stlačení klávesy <1> se kurzor přemístí na horní řádek obrazovky. Zde napíšeme text, který chceme v sestavě nalézt a ukončíme jej klávesou <ENTER>. Pokud zadaný text v sestavě existuje, kurzor se na něj přemístí, jinak zůstane na původní pozici.

# Zahájení práce programu

## Start programu

Program se spouští vypsáním jména "LIRS" na příkazovém řádku stlačením klávesy <ENTER>. (formy spouštění se mohou lišit - záleží také na fantazii místního správce IS). Po spuštění program zobrazí obrazovku podle Obr.  3.1.

| Obr. 3.1 Úvodní obrazovka při startu programu LIRS ver. 6.1 | Po úspěšné aktualizaci dat se zobrazí hlavní menu (obr. 3.2) a tím je program připraven k činnosti. |
| --- | --- |

## Hlavní menu

Hlavní menu se zobrazí vždy po startu systému. Jeho vzhled je patrný z Obr.  3.2. v případě, že jsou k některé stanici připojeny analyzátory, bude hlavní menu na této stanici doplněno v pravé polovině nahoře ještě o položky 8, případně 9, které se týkají nastavení parametrů pro spolupráci s těmito analyzátory (viz kap. 17, „Analyzátory“ na str. 106).

Pokud stanice pracuje ve speciálním STATIMOVÉM režimu, bude hlavní menu doplněno v levé dolní části ještě položkou 7 - „STATIM modul“ (viz kap. 5.3, „Odlišnosti STATIM provozu“ na str. 42). Na Obr.  3.3 je hlavní menu LIRSu, v němž je aktivní volba pro STATIM režim a jeden analyzátor (COULTER MAX).

Volba akcí z hlavního menu se provádí stlačením písmene nebo číslice uvedené ve čtverečku odlišné barvy vlevo od akce, kterou chceme provést (zvolit). Volby se NEPOTVRZUJÍ  klávesou <ENTER>. Po provedené volbě hlavní menu zmizí a objeví se obrazovka, specifická pro akci, která byla zvolena.

| Obr. 3.2: Základní varianta hlavního menu programu LIRS ver.6.10 | Obr. 3.3: Hlavní menu LIRSu s volbou pro STATIM a analyzátor |
| --- | --- |

Stlačením kláves <ESC> nebo <F10> v hlavním menu (těmito klávesami se ukončuje činnost jednotlivých funkcí programu) se ukončí činnost celého programu. Program se zeptá, jestli to myslíte vážně a pokud odpovíte klávesou <A> končí. Pokud odpovíte <N>, vrací se do hlavního menu.

### Volby z hlavního menu

V této kapitole je uveden stručný přehled voleb, které je možno provádět v hlavního menu. Podrobný popis, ovládání a význam jednotlivých voleb bude uveden v dalších kapitolách.

#### Rozpracované žádanky (volba klávesou <1>)

Volba otevře seznam rozpracovaných žádanek, t. j. žádanek, které mají ještě některé nevyšetřené nebo nevytištěné metody. v seznamu rozpracovaných žádanek je možno provádět následující akce:

- vkládat nové žádanky

- doplňovat/opravovat údaje pacientů v rozpracovaných žádankách

- ordinovat/ rušit metody v žádankách

- doplňovat/opravovat výsledky vyšetření (po pacientech)

- provádět lékařskou kontrolu výsledků (podepisovat - schvalovat výsledky)

- tisknout výsledky vyšetření (hromadně i jednotlivě po pacientech)

- provádět import/export dat z/do jiných systémů

#### Offline vklady hodnot (volba klávesou <2>)

Přes tuto volbu je možno vstoupit do obrazovky pro vklady hodnot, kde můžeme:

- vkládat výsledky do metod nebo skupin metod (po metodách)

- opravovat/měnit výsledky metod

- faktorizovat již pořízené výsledky zvolené metody

- dosadit určitý výsledek nebo text pro zvolenou metodu do všech nebo vybraných žádanek

- zadávat výsledky chemických kontrol

- volbu je možno použít k orientační kontrole správnosti výsledků jednotlivých metod

#### Zpracování hodnot přes kalibrační křivku (volba klávesou <3>)

Po zvolení této položky je možno pro libovolnou metodu nadefinovat kalibrační křivku, podle níž budou vyhodnocovány výsledky této metody pro žádanky z LIRSu nebo jako externě zadávané hodnoty (t. j. mimo LIRS). Výsledky externě zadávaných hodnot lze vytisknou v podobě tabulky.

#### Tisk pracovních listů (volba klávesou <4>)

Tato volba umožňuje připravit a tisknout pracovní listy pro jednotlivé metody nebo skupiny metod podle různých kritérií:

- podle metod / skupin

- pro jednotlivé metody (vybraný seznam metod)

- pro skupiny metod

- podle typu výsledků

- pouze nevyšetřené metodiky

- žádanky včetně již vyšetřených (s výsledky)

- podle typu žádanek: rutinní, statimové, pohotovostní

- podle toho, zda již byly prac. listy pro tuto metodu tištěny či nikoli

- s kompletními údaji o pacientovi

#### Archív nálezů (volba klávesou <5>)

V této kapitole je k dispozici seznam VŠECH žádanek, které kdy byly vyšetřeny (pokud nebyl archív např. kvůli své velikosti redukován). Protože jsou zde archívní žádanky seřazené podle data pořízení, je možno zde kontrolovat např. výsledky za určité období. Zde je rovněž možno tisknout DENNÍ KNIHU VÝSLEDKŮ (t. j. přehledný souhrn výsledků za určitý den).

#### Databáze pacientů (volba klávesou <6>)

Tato část programu je určená k práci s archívními vyšetřeními pacientů. Umožňuje  vyhledání archívních žádanek,  jejich tisk, pořizování kumulativních nálezů z více výsledků jednoho pacienta, a také k údržbu databáze pacientů (opravy osobních údaje pacientů ...).

#### Opakování tisku (volba klávesou <A>)

Zde je možno opakovat všechny tisky, které byly tento den prováděny počítači, ze kterého tuto položku menu voláme. LIRS si pro každý počítač a každý pracovní den uchovává kopie všech tiskových sestav, proto je možné později opakovat jejich tisk, aniž by se musely znovu vytvářet.

#### Údržba a nastavení systému (volba klávesou <C>)

Tato volba zpřístupňuje nastavení všech parametrů systému. Do této části programu by v žádném případě neměly zasahovat osoby bez patřičných znalostí.

Je zde možno:

- nastavovat parametry jednotlivých metodik

- nastavovat parametry skupin metodik

- nastavovat standardní texty, texty pro hodnocení výsledků, názvy materiálů ...

- nastavovat vzhled tiskových výstupů (pořadí metod, tisky hlaviček ...)

- opravovat a aktualizovat globální číselníky (číselník diagnóz, výkonů,  IVLP, ZUM, lékařů, oddělení)

#### Chemická kontrola (volba klávesou <D>)

Po volbě položky Chemická kontrola můžeme nastavovat parametry chemických kontrol, jejich obsah, plánovat ve které dny se budou kontroly provádět, nastavovat deklarovanou hodnotu. Dále zde můžeme zpracovávat výsledky chemických kontrol, tisknout statistiky o kontrolách ...

### Statistika a ekonomika (volba klávesou <E>)

Po této volbě je možno:

- vytvářet statistiku dnes provedených vyšetření

- vytvářet statistiku provedených výkonů za zadané období, ekonomické přehledy pro pojišťovny, statistiky výkonů, které požadovala jednotlivá oddělení nebo lékaři

- účtovat (vytvářet dávky) pro zdravotní pojišťovny, pracovat s dávkami

- opravovat doklady, vrácené (nepřijaté) pojišťovnami

# Jednotlivé žádanky

Žádanka je formulář LIRSu, ve kterém jsou shromážděny nejdůležitější údaje o jednotlivých vyšetřeních (údaje o pacientovi pro nějž se toto vyšetření provádí, údaje o tom kdo o vyšetření žádal, požadavky na vyšetření jednotlivých metod a jejich výsledky, zhodnocení nálezu pracovníkem laboratoře a pod.).

| S jednotlivými žádankami se pracuje ve formuláři (obrazovce) pro žádanku (Obr. 4.1). Tento formulář je v LIRSu použit na několika místech: - při vkladu nové žádanky - při prohlížení / opravách existujících žádanek - při prohlížení archívních žádanek. - při prohlížení žádanek pro pacienta nalezeného v databázi (to je vlastně archívní žádanka, zobrazená jiným postupem) | Obr. 4.1: Žádanka pacienta s vyplněnými údaji (kurzor je v poli „Materiál“, na „3200“) |
| --- | --- |

Vzhled formuláře je ve všech uvedených případech stejný, vzhled celé obrazovky se liší pouze nadpisem na horním řádku (ten informuje o tom, jakou akci právě provádíme) a menu, které se (tak jako v jiných formulářích LIRSu) otevře po stlačení klávesy <ALT>. Menu také určuje akce, které lze v jednotlivých variantách formuláře (žádanky) provádět.

Na spodním řádku obrazovky (mimo orámovaný prostor formuláře) může být v určitých

| případech nápověda, která říká že po stlačení některých kláves (jsou na tomto řádku vyjmenovány) můžeme provádět akce, které nejsou standardně uvedeny v menu. Formulář žádanky je rozdělen na dvě části (Obr. 4.1): - v levé části jsou údaje o žádance jako celku, pacientovi, pro nějž se vyšetření v této žádance provádí, kdo o něj žádal, dále informace o sběrech materiálů (pokud byly materiály sbírány) a komentář k žádance - v pravé části formuláře žádanky (v okně pojmenovaném „Vyšetření“) je prostor pro požadovaná a provedená vyšetření. V pravé dolní části rámečku může být zobrazen nápis „OK“, který oznamuje, že žádanka je podepsaná odpovědným pracovníkem. V pravé horní části rámečku okna s výsledky je nápis, který nás informuje o typu výsledků, které jsou právě zobrazeny (viz kap. 4.6.4 - „Typ zobrazených výsledků, výpočet hodnoty výsledku“, str. 25). | Obr. 4.2: Otevřené menu editace žádanky |
| --- | --- |

Po ploše formuláře se pohybujeme stejně jako v jiných formulářích LIRSu (kap. 2.2.2 - „Editace údajů na obrazovce, formuláře“, str. 9). Ve variantách formuláře 1. a 2. (vklad nové žádanky a editace existující) lze měnit údaje v něm obsažené, v ostatních variantách (archívní žádanky) je formulář pouze pro prohlížení.

V následující tabulce je uveden stručný význam jednotlivých políček formuláře (podrobně budou probrány dále):

| Jméno políčka | Údaj v něm obsažený | Typ údaje |
| --- | --- | --- |
| Typ | Typ žádanky (její urgentnost) - RUTINA, STATIM nebo POHOTOVOST | Povinný |
| Odběr | Čas odběru materiálů v žádance | Doporučený |
| Příjem | Čas příjmu žádanky v laboratoři | Doporučený |
| Datum | Datum příjmu i odběru žádanky (předpokládá se tentýž den) | Povinný |
| Číslo | Číslo žádanky, přidělené jí LIRSem nebo obsluhou | Povinný |
| Rod. číslo | Rodné číslo (případně jiná identifikace) pacienta | Povinný |
| Jméno | Jméno pacienta | Povinný |
| Oddělení | Oddělení, které žádá o toto vyšetření | Doporučený |
| Lékař | Lékař, který žádá o toto vyšetření | Doporučený |
| Diagnóza | Poslední diagnóza pacienta | Doporučený |
| Č. pojist. | Pojišťovna, u níž je pacient pojištěn (nebo jiný údaj o platbě za vyšetření) | Doporučený |
| Typ séra | Vzhled séra (hemolytické, ikterické, chylósní ...) | Podle potřeby |
| Výška | Výška pacienta | Volitelný |
| Váha | Hmotnost pacienta | Volitelný |
| Komentář | Komentář k celé žádance | Podle potřeby |
| Vyšetření | Políčko pro ordinaci / rušení požadavků na vyšetření |  |
| Sběry | Samostatné okno pro sběry materiálů (je zobrazeno jen v určitých případech) |  |

## Vklad a oprava údajů pacienta - nová žádanka

Údaje pacienta se nejčastěji vyplňují při vkladu nové žádanky. Je však možno je měnit kdykoli během existence žádanky v seznamu rozpracovaných žádanek. Postup je v obou případech stejný.

Při vyplňování nové žádanky se při vstupu do čistého (nevyplněného) formuláře pole s kurzorem nastaví na číslo žádanky (položka „Číslo“ na Obr.  4.1). Nyní máme možnost změnit údaje v záhlaví žádanky (její číslo, datum, typ, čas příjmu a čas odběru - podrobně viz 5.1.1, „Vložení nové žádanky“  na str. 35). Po správném vyplnění záhlaví přemístíme pole s kurzorem do prostoru údajů o pacientovi (stlačením klávesy <ENTER> nebo šipkami).

Při vstupu do existující žádanky se kurzor nastaví do políčka „Vyšetření“, ostatní postup je shodný s vyplňováním nové žádanky.

Nyní můžeme zadávat nebo opravovat ostatní údaje v žádance (data pacienta, oddělení a lékaře kteří o toto vyšetření žádali a pod.).

### Vklad osobních údajů pacienta (nová žádanka)

Při vkladu nové žádanky je vhodné nejprve vyplnit rodné číslo pacienta. Po jeho vyplnění a potvrzení klávesou  <ENTER> LIRS prohledá databázi pacientů (viz kap.10 - „Databáze pacientů“, str. 60) aby zjistil, jestli toto rodné číslo v databázi existuje. Mohou nastat tři situace:

| - pacient s tímto R. Č. v LIRSu existuje a má nějakou rozpracovanou žádanku - LIRS nabídne seznam žádanek, které má pacient současně rozpracované (viz Obr. 4.3) a dovolí jednu z následujících akcí: - skok přímo do žádanky, na kterou postavíme kurzor (volba klávesou <F2>) - LIRS nebude vytvářet novou žádanku, ale přejde přímo do vybrané - převezme veškeré známé údaje z vybrané žádanky a s nimi vytvoří novou (volba klávesou <ENTER>) - bude se tvářit, jakoby žádná jiná žádanka krom nově vkládané neexistovala a nechá nás všechny údaje vyplnit (volba klávesou <F10> nebo <ESC>) |  | Obr. 4.3: Pacient má rozpracovanou žádanku |
| --- | --- | --- |
| - pacient s tímto R. Č. v databázi existuje, ale nemá žádnou rozpracovanou žádanku - LIRS jej najde a nabídne jeho jméno (otevře databázi pacientů seřazenou podle RODNÝCH ČÍSEL a v ní se nastaví na R.Č., které našel; v pravé části obrazovky jsou ostatní známé údaje o pacientovi - viz Obr. 4.4). Souhlasí - li jméno se skutečností, stačí stlačit <ENTER>, LIRS do nové žádanky převezme všechny údaje z poslední žádanky, kterou pacient měl. Potom stačí zkontrolovat je, případně opravit to, co neodpovídá skutečnosti. Pokud by nesouhlasila rodná čísla, některé z rodných čísel je chybné. | Obr. 4.4: Pořizování nové žádanky, pacient s tímto r.č. byl nalezen v databázi |  |

- pacient s tímto R. Č. v databázi neexistuje  - LIRS opět otevře databázi pacientů, tentokrát seřazenou podle JMÉNA PACIENTA. Nyní začneme psát jméno vkládaného pacienta. LIRS postupně dohledává pacienty, jejichž začátek jména odpovídá té části vkládaného jména, kterou jsme napsali. Mohou nastat následující případy:

| - takové jméno v databázi pacientů NEEXISTUJE - při prvním písemně, jemuž neodpovídá žádné známé jméno v databázi LIRS otevře červený rámečkem „Nové jméno“ (viz Obr. 4.5), v němž je předepsána ta část jména, kterou jsme až dosud napsali. Dopište konec nového jména a potvrďte jej klávesou <ENTER>. LIRS zavře databázi a vrátí se do žádanky, kde bude vyplněno toto (nové) jméno. | Obr. 4.5: Zakládání nového pacienta |
| --- | --- |

- takové jméno v databázi pacientů EXISTUJE -  při psaní se postupně vyhledá a nastaví se na něj pole s kurzorem. Pokud tomu tak je (jméno bylo nalezeno), zkontrolujeme jestli není chyba v rodném čísle (např. rodná čísla se liší pouze v jedné číslici a pod.)

- nově vkládaný pacient má téměř shodné R. Č. - pravděpodobně je jedno z nich chybné. Stlačením klávesy  <ENTER>  máme možnost převzít do žádanky data pacienta tak, jak je vidíme na obrazovce. (toto je vhodný způsob, protože je - li R. Č. chybné, je chybné pouze na jednom místě a dá se snadno později opravit).

- nově vkládaný pacient má zcela jiné R. Č. (t. zn. je to evidentně jiný člověk téhož jména), napište za jeho jméno (které bylo nalezeno, ale s jiným R. Č.) ještě jeden znak (např. tečku). LIRS otevře okénko pro nové jméno. v tomto okénku opět smažeme tečku, kterou jsme dopsali nakonec kvůli vytvoření nového jména (klávesou <BACKSPACE>) a jméno potvrdíme klávesou <ENTER>. LIRS uzavře okno s databází pacientů a vrátí se do žádanky, kde již bude vyplněno toto (nové) jméno.

Tento postup pro vklad nové žádanky ve výhodný, protože omezuje na minimum riziko vzniku chyb z překlepů, nečitelných rodných čísel a pod. (pokud operátor, který žádanky vkládá do počítače alespoň minimálně přemýšlí).

Pokud jsou data pacienta do žádanky převzata z databáze pacientů, existuje vazba na pacienta do databáze a pokud bude např. opraveno jméno pacienta v databázi, oprava se okamžitě promítne i do této žádanky. Takto vytvořená žádanka bude rovněž zobrazena v seznamu hotových žádanek, pokud v databázi necháme u tohoto pacienta zobrazit archívní žádanky (viz kap.10 - „Databáze pacientů“, str. 60).

### Oprava osobních údajů pacienta

Při opravě osobních údajů pacienta nastavíme kurzor na políčko, které chceme měnit a tento údaj opravíme. Pokud byly údaje pacienta převzaty z databáze a existuje na ně vazba (t. j. žádanka byla vyplněna podle předchozího postupu), LIRS upozorní na to, ze vazba na databázi bude zrušena. a bude žádat potvrzení této akce.

Nová data pacienta mohou být opět převzata z databáze. Pro to je nutné nejdříve smazat obsah políčka se jménem pacienta (při té příležitosti LIRS upozorní na to, že vazba bude zrušena) a pak vyplnit rodné číslo. Další postup je stejný jako při vkladu nové žádanky.

Správce LIRSu může zakázat všechny výše uvedené kontrolní akce, (t. j. přebírání jednotlivých údajů z předchozích žádanek, vstupy do databáze...) pokud by to bylo z nějakého důvodu požadováno.

## Ostatní údaje v žádance

Pokud byla data pacienta převzata z databáze, budou následující pole pravděpodobně již vyplněna údaji z poslední známé žádanky tohoto pacienta. Pak je stačí jen zkontrolovat a eventuálně opravit, co se od posledního vyšetření změnilo. v opačném případě je nutno pole vyplnit.

Po vyplnění osobních údajů pacienta se kurzor přemístí do políčka „Oddělení“. Napište zkratku oddělení, ze kterého žádanky přišla. LIRS kontroluje zkratku oddělení proti svému číselníku oddělení. Pokud oddělení zná, kurzor se přemístí na další políčko. Pokud jej nezná, otevře se číselník oddělení a kurzor se nastaví na zkratku oddělení nejbližší té, kterou jsme napsali. Zde je možno vybrat správnou zkratku oddělení a převzít ji do žádanky klávesou  <ENTER> (viz kap. 2.2.4 - „Číselníky, jejich použití pro vklad hodnot“, str. 10).

Po vyplnění oddělení (a potvrzení klávesou  <ENTER>) je kurzor v políčku „Lékař“. Pokud zde začneme psát, ihned se otevře číselník lékařů, ze kterého můžeme vybrat lékaře, který žádanky ordinoval a přijmout klávesou <ENTER> (viz kap. 2.2.4, str. 10).

Další pole ve formuláři je pole „Diagnóza“. Sem lze psát kód diagnózy podle platné mezinárodní klasifikace nemocí. LIRS diagnózu kontroluje proti číselníku a nepovolí vložit hodnotu, která neodpovídá platnému kódu diagnózy.

Do pole pojmenovaného „Č. pojist.“ píšeme číslo pojišťovny, u které je pacient pojištěn (t. j. číslo plátce tohoto vyšetření), případně číslo pacienta v rámci centrální evidence pacientů v rámci nemocnice.

„Typ séra“ a „Komentář“ budou rozebrány v následujících kapitolách. Poslední údaje o pacientovi jsou jeho výška a hmotnost. Údaje jsou nepovinné, má smysl je zadávat např. v případech, že se s jejich pomocí počítají výsledky některých metod (clearance a pod.). Pokud je to třeba, zadáváme výšku pacienta v centimetrech a jeho hmotnost v kilogramech.

## Komentář k žádance

Každá žádanka může mít komentář do maximálního rozsahu 16 řádků po 60 znacích. v políčku „Komentář“  ve formuláři žádanky je zobrazeno prvních 20 znaků prvního řádku komentáře. Pokud chceme komentář prohlížet celý nebo doplňovat, nastavíme na toto políčko kurzor (šipkami nebo současným stačením kláves <ALT> a <K>) a pak stlačíme mezerník (klávesa  <SPACEBAR>). Otevře se okno s komentářem, jehož je v otevřeném okně vidět šest řádků. v okně se pohybujeme pomocí  kláves na ovládání pohybu kurzoru. Klávesou  <INSERT>  je možno přepínat mezi režimem přepisování nebo doplňování znaků v textu.

Pokud pohybujeme kurzorem mimo současně zobrazenou část komentáře, obsah okna se posouvá příslušným směrem. Do komentáře můžeme napsat libovolný text. Tento text bude vytištěn při tisku výsledků na konci žádanky pod všemi údaji.

Okno s komentářem zavřeme klávesami <F10> nebo <ESC>.

## Sběry materiálů

Pokud je v žádance naordinována metoda, jejíž výsledek je počítán pomocí vzorce, v němž figuruje objem některého materiálu nebo doba jeho sběru (typicky metody v moči - odpady látek za určitou dobu), bude pod oknem s osobními údaji pacienta zobrazeno ještě okno se sběry (Obr.  4.6). v něm je zobrazeno jméno materiálu a jeho porce,  doba v hodinách, po kterou byla tato porce sbírána (předdefinováno je 24 hodin) a objem materiálu v mililitrech, který byl za uvedenou dobu nasbírán. Po nastavení kurzoru do tohoto okna (šipkami nebo současným stačením kláves <ALT> a <S>) můžeme vyplnit dobu sběru a objem materiálu nasbíraného za tuto dobu.

| Pokud je sběrů materiálů více než jeden (např. více porcí moči pro clearance, sbíraná moč a současně drén a pod.), je v okně pro sběry zobrazen pouze první sběr. v pravém dolním rohu rámečku okna sběrů je číslo se šipkou, což informuje o tom, kolik sběrů je skryto. Pokud nastavíme kurzor do tohoto okna, okno se otevře a zobrazí se i ostatní sběry (Obr. 4.7). Nyní můžeme | Obr. 4.6: Žádanka se sběry | Obr. 4.7: Otevřený seznam sběrů |
| --- | --- | --- |

vyplnit všechny sběry. Po opuštění okna se okno opět zmenší a bude v něm zobrazen pouze první sběr.

Před opuštěním žádanky je nutno vyplnit všechny sběry, aby mohl LIRS správně počítat výsledky metod závislých na těchto údajích.

| Pokud bychom chtěli opustit žádanku bez zadaných objemů všech materiálů, LIRS na to upozorní a nabídne vstup do okna sběrů (Obr. 4.8). Pokud nyní stlačíme klávesu <S>, LIRS vstoupí do okna sběrů, kde můžeme sběry doplnit. Pokud stlačíme <F10> nebo <ESC>, LIRS nechá sběry | Obr. 4.8: Upozornění na chybějící sběr |
| --- | --- |

nevyplněné, ale při každém vstupu do této žádanky na to bude upozorňovat.

Sběry jsou do žádanek ordinovány automaticky pokud alespoň jedna metoda v žádance má výpočet, v němž se počítá s některým z údajů sběru (dobou nebo objemem). Sběr nelze ze žádanky samostatně odstranit, odstraní se automaticky po vymazání všech metod, které s tímto sběrem počítají.

Pokud v žádance není žádná metoda, ke které přísluší sběr, okno pro sběry v této žádance nebude zobrazeno.

## Typ séra

Políčko „Typ séra“ dovoluje zadat údaje tom, jak se sérum jeví vzhledově (indikuje, je - li sérum vzhledově v pořádku). Zde zadaný údaj se rovněž tiskne při tisku žádanky. Mohou v něm být následující údaje (nebo jejich kombinace):

| Klávesa pro nastvení | V políčku | Nápisy v tištěné žádance | Význam |
| --- | --- | --- | --- |
| <I> | Ik | IKTERICKÉ | sérum bylo při vyšetření ikterické |
| <H> | He | HEMOLYTICKÉ | sérum bylo při vyšetření hemolytické |
| <C> | Ch | CHYLÓSNÍ | sérum bylo při vyšetření chylósní |
| <S> | Silně Ch! | SILNĚ CHYLÓSNÍ | sérum bylo při vyšetření silně chylósní |

Údaj v políčku se nastaví nebo zruší stlačením některé z výše uvedených kláves nebo je možno stlačit mezerník, po němž se otevře menu ze kterého požadované údaje vybereme. v políčku může být zobrazená kombinace zkratek. Při tisku žádanky bude typ séra vypsán na řádku vedle údajů o době odběru a příjmu.

## Metody, požadavky na vyšetření a výsledky

Požadavky na vyšetření (hotové i ty, které na vyšetření čekají) jsou zobrazeny v pravé části formuláře žádanky v okně nadepsaném „Vyšetření“ (Obr.  4.1 a Obr.  4.9). Zde jsou vyhrazeny tři sloupce, v nichž budou zobrazeny požadavky na vyšetření, která mají být pacientovi v této žádance provedena a vyšetření, která již provedena byla. Jeden řádek popisuje vždy jednu metodu (jedno vyšetření). v jedné žádance může být maximálně 57 vyšetření.

| Pole jedné metody (t. j. prostor každého řádku v jednom ze tří sloupců) lze rozdělit na tři části: - identifikace metody (číslo nebo zkratka) - oddělovací znak - odděluje identifikaci metody od jejího výsledku a informuje o stavu výsledku - výsledek metody (číslo, libovolný text, nebo znak určující mimořádný stav výsledku) Stav výsledku popisuje (kromě znaku, oddělujícího identifikaci metody od výsledku) i to, jakým způsobem je zobrazen (viz dále). Pokud je žádanka podepsaná vysokoškolákem a my nemáme pravomoci vysokoškoláka, LIRS nám nedovolí měnit hodnoty | Obr. 4.9: Okno s metodami |
| --- | --- |

podepsaných výsledků. LIRS nám sice umožní napsat novou hodnotu výsledku, po jejím potvrzení však zůstane v políčku původní hodnota. v podepsané žádance mohou pracovníci bez pravomocí vysokoškoláka zadávat výsledky do metod, které je neměly a měnit hodnoty výsledků u nepodepsaných metod.

### Identifikace metodik (vyšetření) v žádance

K identifikaci metody v žádance slouží levá část políčka pro výsledek (vlevo od oddělovacího znaku). Vyšetření (metody) mohou být v žádance identifikována jedním ze dvou způsobů:

- číslem příslušné metody (na Obr.  4.1)

- zkratkou, která je metodě přidělena při jejím zavedení v LIRSu (na Obr.  4.9)

Mezi oběma druhy identifikace je možno přepínat volbou „Identifikace metodik“ (klávesa  <1>) z menu žádanky (tato akce je jako jediná dostupná ve VŠECH variantách žádanky - v nové nebo rozpracované žádance i v prohlížení archívních nálezů).

Je ověřeno praxí, že obsluha která často pracuje s LIRSem zná zpaměti čísla nejpoužívanějších metod a pracuje spíše s těmito čísly než se zkratkami.

### Hodnota výsledku metody

Výsledek každé metody v LIRSu může být v některém z následujících tvarů:

- číslo v povoleném rozsahu
nejběžnější výsledek většiny metod. Výsledek může být desetinné číslo. LIRS umožňuje nastavit u každé metody meze, mimo které nedovolí obsluze zadat hodnotu výsledku (prevence překlepů ....). 
Při tisku nálezů je číselný výsledek hodnocen vzhledem k mezím normálních hodnot a tyto meze jsou k němu připsány.

- standardní text
jeden z maximálně 99 předdefinovaných textů. v LIRSu existuje seznam „standardních textů“, který si uživatel může vyplnit podle svých potřeb (např. nejběžněšími zprávami lékařům typu „Materiál nedodán“, „Málo materiálu“ a pod.). Do políčka pro výsledek metody pak může rychle zadávat jeden z těchto textů. v žádance LIRSu je standardní text zobrazen ve tvaru „txx“, kde xx je číslo v rozsahu 1 - 99 a udává číslo standardního textu. Při tisku nálezů je vypsáno plné znění textu (viz kap. 14.3 - „Texty pro náhradu výsledků“, str. 93).

- volný text
místo výsledku libovolné metody může být zadán text do maximálního rozsahu 16 řádků po 60 znacích. V tomto textu může být např. hodnocení a závěr k některému vyšetření, sdělení o mimořádných událostech během vyšetření metody a pod. Pokud je jako výsledek metody tento text, v políčku výsledku  je zobrazen nápis „text“. Pokud chceme text prohlížet nebo doplňovat, musíme jej otevřít (najet na výsledek a stlačit mezerník). Při tisku se tiskne celý text, tak jak je zadán v tomto poli. K metodě s textovým výsledkem se netisknou jednotky, meze normálních hodnot ani hodnocení.
	Pokud ve volném textu zapíšeme výsledek ve formátu „Text1 $ Text2“ (t. j. dva texty na jednom řádku, navzájem oddělené znakem „$“(„DOLAR“), vytiskne se takový výsledek jako standardní (číselný) výsledek metody, v poli pro výsledek bude uveden Text1, pak budou následovat jednotky, meze normálnáích hodnot a místo hodnocení bude uveden Text2. Těchto formulí může být v jednom textovém výsledku uvedeno i více pod sebou, při tisku žádanky se pak vytisknou jako více pod sebou jdoucích výsledků jedné metody.

- formulář
některé speciální metody mají místo běžného výsledku formulář, ve kterém může být shrnut celý soubor vyšetření nebo výsledků, vztahujících se k této metodě (např. krevní obraz, diferenciál, vyšetření moči a pod.). v takovém případě je metoda - formulář, ve které ještě nebyla vyšetřena a zadána žádná položka formuláře označena jako nevyšetřená (znakem „?“), pokud však zadáme alespoň jednu položku formuláře, změní se výsledek metody na nápis „text“. Není to však normální volný text, jak je popsán výše. Obsluha musí vědět, které metody pod sebou mají formulář a jestli tedy nápis „text“ v poli pro výsledek je skutečný volný text, nebo formulář. 
Některé formuláře jsou v LIRSu nadefinovány, jiné může definovat nebo upravovat správce systému podle místních požadavků. On rovněž informuje obsluhu o tom, která metoda je definovaná jako formulář a jak. 
Formuláře nelze zaměňovat se skupinami metod. Mezi nimi jsou tyto zásadní rozdíly

- ve formuláře nelze provádět výpočty mezi jednotlivými jeho položkami

- výsledky ve formulářích NEJSOU při tisku nálezů hodnoceny na normální hodnoty, meze normálních hodnot však u jednotlivých položek formuláře mohou být vytištěny

- v OFFLINE vkladech lze pracovat s formulářem pouze jako s celkem, nikoli s jeho jednotlivými položkami (formulář se zobrazí jako jedna metoda, u každé žádanky je nutno jej otevřít klávesou  <SPACE>  = mezerník).

Hodnoty výsledku (text v políčku pro výsledek):

| text v poli pro výsledek | stav, ve kterém se výsledek metody nachází |  |
| --- | --- | --- |
| „?“ (znak „otazník“) | výsledek této metody neexistuje - buďto ještě nebyl změřen nebo byl zrušen |  |
| libovolné číslo | výsledek této metody existuje, toto číslo je výsledek metody |  |
| nápis „text“ | výsledek této metody existuje, je to textový výsledek (libovolný text - viz dále) |  |
| nápis „txx“ (xx je číslo v rozsahu 1 až 99) | výsledek této metody existuje, je to standardní text číslo xx.. |  |
| „**“ (dvě hvězdičky) - pouze v režimu „Vypočteno“ | Výsledek nelze zjistit (např. výsledek metody se počítá z jiných metod a v žádance není některá z těchto metod zadaná) |  |
| „> <“ - pouze v režimu „Vypočteno“ | výsledek přesáhl v některém směru meze stanovené jako možné meze (maximální myslitelná hodnota - viz definice metod) |  |

První čtyři položka této tabulky jsou zobrazovány v obou režimech zobrazení výsledku (režimu zobrazení naměřených i vypočtených hodnot - viz kap. 4.6.4, str. 25), poslední dvě, POUZE v režimu zobrazení vypočtených hodnot.

### Stav výsledku metody

Výsledek každé metody v žádance může být v určitém STAVU. Stavy výsledků můžeme posuzovat z několika pohledů:

- Stav tisku (t. j. jestli metoda - musí mít výsledek - již byla tištěna se zapnutou volbou „Se záznamem tisku“). Metody, které ještě nemají výsledek jsou vždy NEVYTIŠTĚNÉ.

- podpis metody - říká jestli metoda byla schválena vysokoškolákem (t. j. povolena k vydání). Metody, které mají nově zadané nebo změněné výsledky jsou vždy nepodepsané.

Stav tisku metody:

| Výsledek metody již byl vytištěn | oddělovací znak mezi identifikací metody a výsledkem je „=“ (znak „je rovno“) |  |
| --- | --- | --- |
| Výsledek ještě nebyl tištěn (nebo byl od posledního tisku změněn) | oddělovací znak mezi identifikací metody a výsledkem je „º“ (znak „tři čárky nad sebou“) |  |

Stav podpisu výsledku metody (podpis celé žádanky je indikován nápisem „OK“ vpravo dole):

| Metoda je podepsaná | řádek metody je zbarven ŠEDĚ (tmavší odstín) |  |
| --- | --- | --- |
| Metoda NENÍ podepsaná | řádek metody je zbarven BÍLE (světlejší odstín) |  |

### Typ zobrazených výsledků, výpočet hodnoty výsledku

V rozpracovaných žádankách LIRSu mohou být zobrazeny dva typy výsledků: změřené a vypočtené. v pravé horní části rámečku okna výsledků je jeden z následujících nápisů, který nás informuje o typu právě zobrazených výsledků (viz kap. 14.1.2 - „Výpočet výsledku metody podle vzorce“, str. 87):

| NAMĚŘENO | právě jsou zobrazeny výsledky jednotlivých metod tak, jak byly změřeny a zadány (bez přepočtů) |
| --- | --- |
| VYPOČTENO | právě jsou zobrazeny vypočtené výsledky . To znamená že pokud se výsledek některé metody vypočítává (ze změřeného výsledku sebe sama, vypočtených výsledků ostatních metod v téže žádance nebo ostatních údajů o pacientovi nebo žádance), podle zadaného vzorce, je nyní zobrazen výsledek tohoto výpočtu. Pokud metoda nemá definován vzorec pro výpočet výsledku, je zde samozřejmě i v tomto režimu zobrazen změřený výsledek. |

Pokud prohlížíme archívní žádanky, jsou k dispozici pouze vypočtené výsledky (t. j. ty, které byly vydány). Pokud prohlížíme žádanky v seznamu rozpracovaných žádanek, jsou k dispozici oba typy výsledků.

Typ výsledků který je právě zobrazen lze volit z menu rozpracované žádanky nebo z menu nové žádanky (otevírají se klávesou  <ALT>) volbou „Výsledek“ (klávesa  <2>). Tato volba přepíná zobrazení vypočtených nebo naměřených výsledků.

V režimu zobrazení vypočtených hodnot jsou výsledky hodnoceny vzhledem k mezím normálních hodnot, nastaveným v definici metody. Hodnocení se zobrazuje vpravo vedle výsledku metody jako jedna z následujících možností:

| znak „+“ | výsledek je zvýšen (vyšší než nastavená mez) |
| --- | --- |
| znak „-“ | výsledek je snížen (nižší než nastavená mez) |
| bez znaménka | výsledek je v normě, nelze jej hodnotit nebo metoda nemá nastaveny meze normálních hodnot |

V režimu zobrazení vypočtených hodnot jsou jinou barvou zobrazovány případné rozpory mezi výsledky jednotlivých metod (viz kap.14.6 - „Rozpory“, str. 95):

- metody jejichž výsledky jsou ve vzájemném rozporu jsou zobrazeny červeně

- dole (v rámečku okna požadavků na vyšetření) je červený nápis, který nás informuje o jaký rozpor se jedná (rozpor podle vlastního nastavení v LIRSu nebo rozpor dle FN Bulovka)

Po stlačení klávesy <F2> se ve zvláštních oknech objeví seznam metod, které jsou v rozporu podle obou definicí (LIRS nebo FN Bulovka).

V tomto režimu jsou rovněž červeně zobrazovány výsledky s hodnotou mimo varovné meze, nastavené v parametrech metody (viz kap. 14.1, „Nastavení parametrů metod“, str. 84).

### Ordinace a rušení požadavků na vyšetření

Přidávat požadavky na vyšetření nebo je rušit lze v LIRSu pouze ve formuláři žádanky v režimu vkladu nové žádanky nebo v režimu opravy / editace rozpracované žádanky. Pokud potřebujeme přidat nebo zrušit požadavky na vyšetření, přemístíme kurzor do políčka vpravo od nápisu „Vyšetření“ (šipkami nebo současným stačením kláves <ALT> a <V>) a pak provedeme následující:

Pokud chceme přidávat metody do žádanky, můžeme:

- napsat číslo metody nebo interval čísel (ve formátu „nejnižší-nejvyšší“), které chceme do žádanky přidat a tento vstup potvrdit klávesou <ENTER>. LIRS přidá do žádanky všechny metody v uvedeném intervalu.

- napsat číslo metody, která náleží do skupiny označené v definici jako „Ouick“ a vstup potvrdit klávesou <ENTER>. LIRS přidá všechny metody z takto označené skupiny.

- napsat zkratku skupiny, která je v definici označená jako „Panel“ nebo „Ouick“ a vstup potvrdit klávesou <ENTER>. Přidá se celá tato skupina

- napsat „?“ (otazník) a potvrdit klávesou <ENTER>. Otevře se číselník všech aktivních metod LIRSu. v něm můžeme kurzor nastavit na metodu, kterou chceme přidat do žádanky a přenést ji stlačením klávesy <ENTER>. Tento postup lze opakovat pro libovolný počet metod. Číselník lze uzavřít klávesami <F10> nebo <ESC>.

- napsat „??“  (dva otazníky) a potvrdit klávesou <ENTER>. Otevře se číselník všech skupin LIRSu, označených v definici jako „Panel“ nebo „Ouick“. v něm můžeme kurzor nastavit na skupinu, kterou chceme přidat a stlačit klávesu <ENTER>. Skupina bude přidána do žádanky. Tento postup lze opakovat pro libovolný počet skupin. Číselník lze uzavřít klávesami <F10> nebo <ESC>.

Při rušení metody ze žádanky, NEZÁLEŽÍ na tom, jestli metoda má nebo nemá zadán výsledek. Metod bude zrušena v obou případech. Pokud chceme rušit metody ze žádanky, můžeme:

- napsat znaménko „-“ (mínus), za něj číslo metody nebo interval čísel (ve formátu „nejnižší-nejvyšší“), které chceme rušit a vstup potvrdit klávesou <ENTER>. LIRS zruší ze žádanky metody v uvedeném rozsahu (bez ohledu na to, jestli mají výsledek nebo ne).

- napsat znaménko „-“ (mínus), za něj napsat číslo metody, která náleží do skupiny označené v definici jako „Ouick“ a vstup potvrdit klávesou <ENTER>. Bude zrušena celá skupina, do níž tato metoda náleží.

- napsat znaménko „-“ (mínus), za něj napsat zkratku skupiny, která je v definici označená jako „Panel“ nebo „Ouick“ a vstup potvrdit klávesou <ENTER>. LIRS zruší celou tuto skupinu.

Pokud se pokusíme přidat metodu, která v žádance již je nebo rušit metodu, která v žádance není, nic se nestane (pokud má přidávaná metoda v žádance výsledek, NEBUDE změněna hodnota ani stav výsledku).

### Zadávání a změny výsledků

Výsledky mohou být k metodě v žádance přiřazeny několika způsoby:

- v žádance pacienta - zde pracujeme PO PACIENTECH, t. j. s celou zvolenou žádankou; (najednou se všemi požadavky a výsledky v ní)

- přes offline vklady výsledků (viz kap. 7 - „Offline vklady hodnot“, str. 48) - zde pracujeme PO METODÁCH - t. j. dosazujeme výsledky do jedné metody nebo skupiny metod ze všech žádanek, které splňují nastavené podmínky

- vkladem hodnot přes kalibrační křivku - viz kap. 8 - „Zpracování hodnot přes kalibrační křivku“, str. 53

- prostřednictvím analyzátoru - tedy automaticky (viz kap. 17 - „Analyzátory“, str. 106)

Pokud chceme v žádance vkládat, měnit nebo rušit výsledky vyšetření, musíme vždy nejdříve nastavit kurzor do políčka „Vyšetření“ v pravé horní části formuláře, jak je na Obr.  4.9 (šipkami nebo současným stačením kláves <ALT> a <V>). Pokud kurzor stojí v tomto políčku, máme dvě možnosti:

- zadat jeden (stejný) výsledek současně celé skupině metod  - používá se především při dosazování standardních textů, chceme - li např. oznámit žadateli, že na vyšetření některé skupiny nezbyl materiál a pod. Tímto způsobem NELZE zadat volný text nebo výsledek formuláře

- zadávat výsledky jednotlivým metodám - běžný postup, kdy každá metoda má vlastní výsledek

V obou případech můžeme pro zadání vlastního výsledku použít některého z následujících postupů:

- ČÍSLO v POVOLENÉM ROZSAHU
 výsledek zadáváme normálně jako číslo s desetinou tečkou a potvrdíme klávesou  <ENTER>. Pokud by při vkladu hodnoty LIRS upozorňoval zvukem (bručením), znamená to že zadávané číslo překročilo varovné meze. Pokud by po zvukovém znamená zůstal v políčku jeho původní obsah, zadávané číslo překročilo možné meze.
Pokud LIRS nedovolí číslo zadat a neupozorňuje zvukem, zřejmě zadáváme výsledek v podepsané žádance do podepsané metody (podepsané výsledky jsou šedé - tmavší než nepodepsané).

- STANDARDNÍ TEXT
 Zadává se dvěma způsoby:

- pokud známe číslo textu který chceme zadat, napíšeme znak „t“ a za něj přímo toto číslo. Vstup ukončíme klávesou  <ENTER>.

- pokud číslo textu neznáme, můžeme napsat znak „t“, pak stlačit klávesu <ENTER>. LIRS otevře okno, v němž bude seznam všech nadefinovaných standardních textů. Pomocí šipek nebo vypsáním části textu nalézt text, který chceme vložit a potvrdit jej klávesou  <ENTER>. LIRS zavře seznam textů a za znak „t“ do pole pro výsledek dopíše číslo vybraného textu

- VOLNÝ TEXT (pouze v prostoru okna, nikoli v políčku „Vyšetření“)
kurzor nastavíme na metodu, místo jejíhož výsledku chceme text zadat, napíšeme písmeno „F“ a stlačíme <ENTER>, případně stlačíme klávesu „““ (uvozovky - pouze na anglické klávesnici) - pak již NEMAČKÁME <ENTER>. Otevře se okno pro textový výsledek, kam můžeme napsat libovolný text. Uvnitř okna se pohybujeme pomocí  kláves na ovládání pohybu kurzoru. Klávesou  <INSERT> můžeme přepínat mezi režimem přepisování nebo doplňování znaků v textu. 
Okno s textem zavřeme klávesami <F10> nebo <ESC>.
Pokud by již v políčku pro výsledek metody byl nápis „text“, znamená to že metoda již má zadán textový výsledek. v takovém případě stlačíme mezerník (klávesa  <SPACEBAR>), otevře se popsané okno, v němž můžeme text opravit / doplnit.

- FORMULÁŘ (pouze v prostoru okna, nikoli v políčku „Vyšetření“)
Formulář otvíráme i v případě, že ještě není vyplněn (t. j. místo textu „text“ je „?“) klávesou <SPACE>, (stejně jako vyplněný volný text), nebo můžeme stlačit klávesu <F5>, po jejímž stlačení se otevře menu speciálních postupů. V něm vybereme metodu (nebo skupinu), které chceme zadávat výsledky (t. j. stlačíme klávesu ve čtverečku vlevo od ní). Otevře se příslušný formulář, který vyplníme. Uvnitř formuláře se pohybujeme pomocí kláves na ovládání pohybu. 
Po vyplnění požadovaných položek formulář (nebo speciální skupinu) zavíráme klávesami <F10> nebo <ESC>.

- Pokud zadáme jako výsledek některé metody standardní nebo volný text, při tisku žádanky nebude výsledek této metody v tiskovém výstupu obsahovat jednotky, referenční meze ani hodnocení. Pokud je metoda formulářem, tiskový výstup (včetně referenčních mezí) i jeho vzhled jsou dány definicí tohoto formuláře.

Libovolný výsledek metody lze ZRUŠIT tak,  že v políčku s tímto výsledkem , napíšeme buďto „?“ (otazník), nebo jej přepíšeme mezerou. Pak vstup potvrdíme klávesou  <ENTER>. v políčku se místo výsledku objeví znak „?“.

#### Přiřazení jedné hodnoty skupině metod nebo intervalu

Pokud chceme zadávat výsledek současně celé skupině (případně intervalu) metod, zůstane kurzor v políčku „Vyšetření“, kam jsme jej předtím přemístili.

Napíšeme zkratku skupiny nebo interval metod, jimž chceme přiřadit výsledek, pak „=“ a nakonec výsledek, který má být všem metodám skupiny nebo intervalu přiřazen. Výsledek může být číslo nebo standardní text. Vstup potvrdíme klávesou  <ENTER>. Totéž můžeme provést i s jednou metodou.

Tímto způsobem můžeme také rušit výsledek zvolené skupině vyšetření nebo intervalu - místo výsledku napíšeme znak „?“.

Pokud některá z metod, kterým je takto zadáván výsledek, v žádance není ordinována (např. v žádance nejsou všechny metody ze zadaného intervalu nebo není celá skupina), bude do žádanky přiordinována a současně jí bude přiřazen výsledek.

Příklad:

- napsáním „NAKCL=t54<ENTER>“ přiřadíme všem metodám ze skupiny „NAKCL“ text „t54“. Pokud by některá z metod, které jsou obsaženy ve skupině „NAKCL“ v žádance nebyla zadána, bude do ní přidána i se zvoleným výsledkem

- napsáním „12-20=t18<ENTER>“ přiřadíme všem metodám v intervalu 12 až 20 text „t18“. Pokud by některá metoda z uvedeného intervalu v žádance chyběla, bude do ní přidána opět se zvoleným výsledkem

- napsáním „82=12.9<ENTER>“ přiřadíme metodě číslo 82 hodnotu 12.9. Pokud by metoda číslo 82 v žádance chyběla, bude do ní s tímto výsledkem přidána

- napsáním „ALPI=?<ENTER>“ zrušíme výsledek všem metodám ze skupiny „ALPI“.  Pokud by některá z metod ze skupině „ALPI“ v žádance nebyla, bude do ní přidána

Tímto způsobem můžeme tedy do žádanky přidávat nové metody přímo s výsledkem.

LIRS nebere ohled na případný předchozí výsledek v metodách, do nichž dosazuje nový výsledek. Starý výsledek bude přepsán.

#### Přiřazení výsledků jednotlivým metodám

Pokud chceme přiřazovat různé výsledky jednotlivým metodám v žádance, přemístíme stlačením <šipky dolů> kurzor z políčka „Vyšetření“ do prostoru okna pro výsledky. Pokud byly právě zobrazeny vypočtené hodnoty, režim zobrazení se přepne na „Naměřeno“.

Po ploše okna se můžeme pohybovat klávesami pro ovládání pohybu. Kurzor nastavíme na metodu, jejíž výsledek chceme zadávat nebo měnit a pak napíšeme nový výsledek některým z výše uvedených postupů.

### Speciální akce a formuláře

Kromě standardních výsledků (čísla nebo texty) mohou mít metody v LIRSu speciální formát. Po vhodném nastavení parametrů těchto metod (provede správce systému) je můžeme zpracovávat některým z postupů uvedených dále.

V žádance můžeme provádět některé speciální akce. Pokud jsou tyto akce dostupné, je na spodním řádku obrazovky (mimo rámeček) viditelný nápis „F5 speciální“. Ten oznamuje, že po stlačení klávesy  <F5> se otevře menu se speciálními volbami (jeho příklad je na Obr.  4.10).

| V tomto menu je seznam speciálních akcí, které jsou v žádance, s níž právě pracujeme nyní povoleny. Menu je rozděleno na dvě části - systémovou a uživatelskou. Systémová část (volby číslicemi) může mít následující obsah: - „glykemie“ - volba klávesou <1> dovoluje vkládat výsledky a časy odběrů k metodám, označeným v definici jako jednotlivé porce glykemie (glykemický profil) - „moč + sediment“ - volba klávesou <2> dovolí vstoupit do formuláře pro vyšetření moči Dále je v menu seznam skupin metod, označených v definici příznakem „Quick“, k nimž v žádance existuje alespoň jedna metoda (tato část začíná volbou písmenem <A>). | Obr. 4.10: Speciální menu |
| --- | --- |

Skutečný vzhled menu bude záviset na tom, které metody jsou v žádance naordinovány. Obě části menu (volby čísly i písmeny) mohou chybět.

#### Časy odběrů u glykemií

V LIRSu může být nadefinováno až 10 metod, které budou považovány za vyšetření glykemie.

| K těmto metodám je možno zadat čas, kdy byly odebrány. Zadaný čas bude tištěn v nálezu spolu s výsledkem takové metody. Pokud je v žádance některá z metod vyhrazených pro glykemie obsažena, bude speciální menu po svém otevření (po stlačení klávesy <F5> ve formuláři žádanky) obsahovat položku <1> - „Glykemie“. Po stlačení klávesy <1> v tomto menu se otevře formulář pro glykemie (Obr. 4.11). v něm budou vybrány a zobrazeny všechny glykemické metody z této žádanky. Nyní lze zadat výsledky metod i časy odběrů. Formulář uzavřeme klávesami <F10> nebo <ESC>. | Obr. 4.11: Formulář pro vklad glykemií |
| --- | --- |

#### Rychlé zadávání výsledků ve skupinách

Pokud jsou v žádance metody náležející do skupin označených v definici jako „Quick“, budou zkratky těchto skupin vybrány ve speciálním menu po jeho otevření (na Obr.  4.10 jsou to položky

| „NaK“ a „Fe-S“). Volby u těchto zkratek budou začínat písmenem <A> a pokračovat podle počtu těchto skupin. Pokud nyní zvolíme některou ze skupin (stlačením písmene u její zkratky), otevře se formulář, v němž budou vybrány pouze metody z této skupiny, které jsou v žádance ordinovány (na Obr. 4.12 je to otevřená skupina NaK, která obsahuje natrium a kalium - obě metody byly v této žádance požadovány). Zadáme hodnoty metod a formulář uzavřeme klávesami <F10> nebo <ESC>. | Obr. 4.12: Otevřený formulář „Quick“ skupiny |
| --- | --- |

#### Formuláře

Některé metody mohou mít místo jediného výsledku formulář, do kterého lze zadat množství dílčích výsledků k této metodě. Všechny formuláře metod mají některé společné rysy, které zde budou popsány:

- všechny formuláře metod se otvírají tak, že nastavíme kurzor na metodu, která formulář obsahuje a stlačíme klávesu <SPACE> (mezerník); některé formuláře lze otevřít také ze speciálního  menu

- ve formulářích metody se pohybujeme stejně jako v ostatních formulářích LIRSu (viz kap. 2.2.2 - Editace údajů na obrazovce, formuláře, str. 9).

- formuláře některých metod (bude to u nich uvedeno) dovolují do některých svých políček vkládat jen určité hodnoty (vybrané z nabídky).

- v nálezu se tisknou pouze ta políčka formuláře, která mají zadán výsledek. Ostatní políčka, (tedy ta, která mají v době tisku místo výsledku „?“ nebo prázdné pole) NEBUDOU tištěna.

##### Vyšetření v moči a močového sedimentu

Vyšetření moči a močového sedimentu je speciální metoda. Pokud je tato metod v žádance ordinována, bude speciální menu (které se otvírá klávesou <F5> v žádance) obsahovat volbu

| „Moč + sediment“- klávesa <2>. Formulář pro ni lze kromě výše uvedeného postupu otevřít také z tohoto menu. Do políček formuláře (s vyjímkou okna „Hamburger“) ze zapisovat pouze určité hodnoty. v pravém dolním rohu formuláře je vždy menu, v němž jsou nabídnuty hodnoty, které lze zadávat v políčku, ve kterém právě stojí kurzor. Pokud stlačíme některou z kláves, nadepsaných v levé části tohoto menu (klávesy <1>, <2> atd. - podle počtu možností), do políčka formuláře se vypíše hodnota uvedená vpravo. U okna nadepsaného „Hamburger“ lze psát do políček přímo číselné hodnoty. Po současném | Obr. 4.13: Formulář pro vyšetření moči a sedimentu |
| --- | --- |

stlačení kombinace kláves <ALT>  a <K> můžeme k vyšetření moči doplnit krátký komentář, který ukončíme klávesou  <ESC>.

##### Glukózový toleranční test

V tomto formuláři (Obr.  4.14) se zadají příslušné změřené hodnoty. LIRS podle výsledků provádí hodnocení .

##### Ztráty glukóza v moči

Do formulář (Obr.  4.15) se vyplní změřené hodnoty (v předepsaných jednotkách)

| Obr. 4.14: Glukózový toleranční test | Obr. 4.15: Ztráty glukózy v moči |
| --- | --- |

##### Krevní obraz a diferenciál

Formuláře pro tato hematologická vyšetření  jsou na Obr.  4.16 a Obr.  4.17. Do políček formuláře pro krevní obraz a do levé části formuláře pro diferenciál se normálně zapíší zjištěné hodnoty. Do pravé části formuláře pro diferenciál se zadávají čísla v rozsahu 0 až 4, která určují četnost výskytu jednotlivých druhů buněk. Ve formuláři nejsou zobrazena tato čísla, ale stupnice, která svou délkou odpovídá zadaným číslům. Nahoře nad sloupcem této stupnice je její popis (tato čísla).

| Obr. 4.16: Krevní obraz | Obr. 4.17: Diferenciál |
| --- | --- |

## Předchozí výsledky pacienta

V žádance LIRSu máme možnost prohlížet výsledky pacienta, se kterým právě pracujeme

| pořízené dříve. K tomu slouží volba „Předchozí výsledky pacienta“ (klávesa <4>) z menu žádanky. Po provedení této volby se otevře formulář podobný Obr. 4.18. v tomto formuláři jsou v levém sloupci zkratky metod, na horním řádku formuláře dny (data), ve které měl pacient provedená vyšetření. v prostoru formuláře jsou výsledky metody z levého sloupce v den uvedený na horním řádku. Pokud pacient v tento den neměl některou metodu vyšetřovánu, je políčko vytečkováno. Formulář může přesahovat rozměry obrazovky. Aktivní | Obr. 4.18 |
| --- | --- |

výřez (tedy to, co z něj vidíme) můžeme posouvat pomocí kláves na ovládání pohybu.

Tato možnost je výhodná např. při schvalování (podepisování) nálezů, kdy podle předchozích výsledků pacienta můžeme usuzovat na správnost dnes změřených výsledků.

## Podpisy žádanek a metod v žádance

Podepsáním žádanky odpovědný pracovník (většinou vysokoškolák - lékař) potvrzuje správnost změřených výsledků a povoluje je k vydání žadateli (na oddělení). LIRS poskytuje jednoduchý a účinný systém kontroly a podepisování výsledků a nálezů.

V LIRSu rozlišujeme dva typy podpisů:

- PODPIS VÝSLEDKŮ - jsou podepsány (schváleny) ty metody, které mají v okamžiku podepisování zadány hodnoty výsledků. Současně s tím je podepsána i celá žádanka. 
Podepsané výsledky může od okamžiku podpisu dále měnit nebo upravovat pouze pracovník s pravomocí vysokoškoláka. Podepsané výsledky jsou v žádance zobrazeny tmavou (šedou) barvou, nepodepsané jsou bílé (světlé).
Pokud bude později ve výběrech (viz kap. 5.1.4, str. 36) zvoleno „Podpis-vysl“ „PODEPSANÉ“, budou vybrány tyto žádanky.

- PODPIS ŽÁDANKY - žádanka je podepsána jako celek jménem pracovníka, pod jehož zkratkou jsme vstoupili do seznamu rozpracovaných žádanek (pracovník musí mít pravomoc vysokoškoláka, jinak je mu tato akce odepřena). Podpis žádanky se nastaví automaticky při podpisu metod v žádance, kromě toho lze hromadně podepsat žádanky (POUZE žádanky, nikoli metody) v seznamu rozpracovaných žádanek (viz kap. 5.1.5, „Hromadné podepisování žádanek, rušení podpisu“ na str. 38).
Pokud bude ve výběrech (viz kap. 5.1.4, str. 36) zvoleno „Podpis-nález“ „PODEPSANÉ“, budou vybrány tyto žádanky.

Podpis metod je trvalý parametr - to znamená že od okamžiku podepsání je metoda podepsaná stále, dokud její podpis není obsluhou zrušen (zrušením nebo změnou výsledku této metody - to může provést u podepsané metody jen vysokoškolák) a dokud existuje žádanky v seznamu. Je však anonymní - metoda s sebou  nenese informaci, kdo ji podepsal (pouze informaci, že to někdo učinil).

Podpisy žádanek platí pouze do konce aktuálního pracovního dne. Při následující inicializaci systému jsou podpisy žádanek zrušeny - po inicializaci budou všechny žádanky nepodepsané. Podpis žádanky však s sebou nese informaci, který pracovník žádanky podepsal. Jméno tohoto pracovníka bude vytištěno pod nálezem při jeho tisku.

Při kontrole a podepisování výsledků lze využívat následující nástroje a mechanismy LIRSu:

- výsledky metod v režimu VYPOČTENO jsou hodnoceny v souladu s nastavením normálních hodnot. Pokud má metoda zvýšenou (resp. sníženou) hodnotu, je to indikováno symbolem „+“ (resp. „-“) za výsledkem metody.  (viz kap. 4.6.4, - Typ zobrazených výsledků, výpočet hodnoty výsledku, str. 25)

- v tomto režimu LIRS dále zobrazuje případné rozpory mezi výsledky jednotlivých metod a výsledky mimo varovné meze metody (rovněž viz kap. 4.6.4).

- v žádance je možno vyvolat dřívější výsledky pacienta a srovnat je dnešní s dnešními výsledky (viz kap. 4.7 - Předchozí výsledky pacienta, str. 32)

Pokud chceme podepisovat metody v žádankách a / nebo žádanky jako celek, provedeme následující kroky:

- vstoupíme do seznamu rozpracovaných žádanek (z hlavního menu programu klávesou <1>). LIRS se zeptá na pracovníka. Zde MUSÍME zadat zkratku pracovníka s pravomocí vysokoškoláka. Jméno pracovníka,  jehož zkratku jsme zde zadali bude tištěno pod nálezem na řádku „Schválil ...“.

- pokud nechceme pracovat s celým seznamem, ale např. s pacienty pouze z jednoho oddělení, provedeme příslušný výběr (viz kap. 5.1.4 - „Omezení seznamu, výběry“, str. 36)

- kurzor nastavíme na žádanku, kterou chceme podepisovat a stlačíme klávesu <ENTER> - tím vstoupíme do vybrané žádanky

- po zkontrolování žádanky (režim výsledků musí být „Vypočteno“  - viz kap. 4.6.4 - Typ zobrazených výsledků, výpočet hodnoty výsledku, str. 25) a případném srovnání s předchozími výsledky (viz kap. 4.7 „Předchozí výsledky pacienta“, str. 32) otevřeme menu žádanky (stlačením klávesy  <ALT>) a v něm  zvolíme „Podepiš“ (stlačením klávesy  <5>). v pravém dolním rohu okna s výsledky se rozsvítí nápis „OK“, který oznamuje že žádanky je podepsaná. Současně všechny metody, které měly výsledek a nebyly podepsány (byly zobrazeny bíle) ztmavnou, což znamená že jsou nyní podepsány.

Podpisy jednotlivých žádanek lze vhodně kombinovat s hromadnými podpisy. Například lze do aktuálního seznamu vybrat všechny žádanky s výsledky v normě a bez rozporů, ty nechat hromadně podepsat (viz kap. 5.1.5 - „Hromadné podepisování žádanek, rušení podpisu“, str. 38) a pak se věnovat jednotlivě žádankám, které obsahují některý patologický výsledek.

Pokud je potřeba zrušit podpis některé žádanky a jejích metod, učiníme tak opět v této žádance. Po otevření menu žádanky (klávesou  <ALT>) zvolíme „Zruš podpis“ (klávesa  <6>). Nápis „OK“ z pravého dolního rohu zmizí (pokud byl) a všechny metody v žádance budou zobrazeny bíle (světle).

# Seznam rozpracovaných žádanek

SEZNAM ROZPRACOVANÝCH ŽÁDANEK je základní modul systému. Sem se soustřeďuje většina denního provozu. v seznamu rozpracovaných žádanek se provádí většina operací se žádankami (příjem, zpracování, vkládání výsledků, tisky žádanek, lékařská kontrola výsledků ...). Je zde možno:

- pořizovat nové žádanky

- ordinovat / rušit požadavky na vyšetření v existujících žádankách

- opravovat údaje o pacientovi (osobní data, výšku, hmotnost ...) v existujících žádankách

- doplňovat / opravovat výsledky vyšetření k jednotlivým pacientům

- psát komentář k žádankám

- tisknout výsledky pacientů

- sledovat komplexně celého pacienta včetně vyšetření, která mu byla provedena dříve (pokud se jedná o pacienta, který je vyšetřován opakovaně)

V seznamu rozpracovaných žádanek lze se žádankami libovolně pracovat, měnit výsledky vyšetření i údaje o pacientovi. Během pracovního dne však do něj lze pouze přidávat nové žádanky ( t. j . seznam se během dne zvětšuje), jednou pořízenou žádanku nelze během tohoto dne zrušit.

Seznam se redukuje automaticky vždy při inicializaci systému, kdy kompletně hotové a vytištěné žádanky přecházejí do archívu. Tam jsou k dále dispozici pouze k prohlížení.

## Práce se seznamem žádanek

Do seznamu rozpracovaných žádanek lze vstoupit z hlavního menu stlačením klávesy <1>  (příkaz "Rozpracované žádanky"). Program se zeptá na zkratku pracovníka. Pokud chcete pracovat

| "anonymně", můžete pouze stlačit <ENTER>, to vám však znepřístupní některé akce uvnitř seznamu. Jinak je možno zadat svou zkratku (tu vám přidělí správce systému). Do seznamu rozpracovaných žádanek má přístup každý na pracovišti. Po vstupu do seznamu rozpracovaných žádanek se zobrazí seznam všech žádanek, které mají dosud nevyšetřené metody nebo těch, které jsou již kompletně hotové, ale dosud nebyly vytištěny, nebo již byly vytištěny, ale neprošly inicializací systému (viz kap.16 - „Inicializace systému“, str. 103). | Obr. 5.1: Seznam rozpracovaných žádanek |
| --- | --- |

Seznamem je možno listovat pomocí kláves na ovládání kurzoru (šipky, <PGUP>, <PGDN>, <HOME>, <END>). Stlačením klávesy <ENTER> na řádku s určitým pacientem se otevře ŽÁDANKA PACIENTA (viz kap. 4 - „Jednotlivé žádank“, str. 17).

| Obr. 5.2: a) Menu seznamu rozpracovaných žádanek | Po stlačení klávesy <ALT> se otevře MENU SEZNAMU ŽÁDANEK (Obr. 5.3). v tomto menu jsou nabídnuty možnosti většiny akcí, které lze v seznamu rozpracovaných žádanek provádět . Jednotlivé akce (volby) tohoto menu budou podrobně popsány v následujících odstavcích této kapitoly. Na spodním řádku obrazovka je nápověda k dalším dvěma akcím, které nejsou uvedeny v menu: - stlačení klávesy <INSERT> dovoluje vložit novou žádanku - stlačení klávesy <DEL> umožní dočasně vypustit žádanky ze seznamu Rovněž obě tyto akce budou podrobně popsány dále. |
| --- | --- |

### Vložení nové žádanky

Novou žádanku lze v LIRSu vložit několika způsoby. Při importu žádanek se automaticky vkládají nové (viz kap. 18.2, „Import žádanek“ na str. 119), rovněž při načítání ze scanneru.

Ručně lze novou žádanku vytvořit tak, že v SEZNAMU ROZPRACOVANÝCH ŽÁDANEK stlačíme klávesu <INSERT>, resp. <INS>. Otevře se obrazovka pro práci s jednou žádankou  (viz kap. 4 - „Jednotlivé žádanky“ na str. 17), která má vyplněné pouze datum příjmu, čas příjmu , číslo žádanky a typ.

| Obr. 5.3: Menu vkladu nové žádanky | Po vyplnění potřebných údajů v žádance a vložení požadovaných vyšetření (viz kap. 4.6 - „Metody, požadavky na vyšetření a výsledky“, str. 22) je možno vklad žádanky ukončit (klávesami <F10> nebo <ESC>), nebo klávesou <ALT> vyvolat menu k nové žádance (Obr. 5.3). To nabízí první tři volby stejné jako menu rozpracované žádanky (Obr. 4.2), kromě toho volba „Vklad další žádanky“ (kláves <4>) umožňuje vložit další novou žádanku, která bude mít stejný typ jako právě vložená žádanka a číslo opět o jednu vyšší. Tento postup lze opakovat pro libovolný počet žádanek, ukončit vklad lze klávesou <F10> nebo <ESC>. |
| --- | --- |

Pokud budou vyplněny údaje pacienta (jméno, oddělení atd.), ale nebudou naordinovány žádné metody, LIRS po ukončení vstupu (resp. při přechodu na další žádanku) tuto (nekompletní) žádanku NEVLOŽÍ do seznamu.

Stlačením klávesy <F4> můžeme naordinovat stejné metody, jaké měla poslední vkládaná žádanka na tomto počítači (LIRS si pamatuje metody z poslední vkládané žádanky i po opuštění okna pro vklad nových žádanek).

Pokud změníme číslo nově vkládané žádanky na číslo žádanky, která (s uvedeným datem pořízení) již existuje, nevloží se nová žádanka, ale zobrazí se ta, která již existuje. Této vlastnosti je možno využít při rychlém přechodu do žádanky, jejíž číslo známe.

### Prohlížení a oprava existujících žádanek

Pokud chceme prohlížet nebo opravovat žádanku, která v seznamu rozpracovaných žádanek existuje, nastavíme na tuto žádanku kurzor a pak stlačíme klávesu <ENTER>. Otevře se formulář žádanky, v němž můžeme pracovat (viz kap. 4 - „Jednotlivé žádanky“ na str. 17). Po úpravách formulář žádanky zavřeme (ukončíme) klávesou  <F10> nebo <ESC>.

### Třídění seznamu žádanek

LIRS umožňuje setřídit pořadí žádanek ve zobrazeném seznamu rozpracovaných žádanek podle libovolné kombinace třídících kritérií, která nabízí.

Po zvolení příkazu „Setřiď“ (klávesa <1>) z menu seznamu žádanek (to se otevře klávesou <ALT>) se otevře menu pro výběr kritérií pro třídění (Obr.  5.4). Stlačením čísel VLEVO od jednotlivých kritérií určujeme jejich pořadí. Čísla, která se po volbě napíší VPRAVO od kritérií určují pořadí,

| kritérií, v jakém budou uplatňována při třídění. Např. pokud bude u kritéria „Název odděleni“ (volba klávesou <4>) číslo 1 a u „Jméno pacienta“ (volba klávesou <3>) číslo 2, znamená to že seznam bude tříděn nejprve podle oddělení a v rámci stejného oddělení podle jména pacienta (na obr. Obr. 5.4 je zvoleno jediné a tudíž první kritérium - číslo žádanky). Je - li některé kritérium zvoleno (t. j. vpravo od něj je nějaké číslo) a chceme, aby nebylo zahrnuto do třídění, stlačíme znovu číslo VLEVO od něj. Tím zmizí jeho označení (t. j. číslo vpravo) a toto kritérium nebude bráno pro třídění. Ostatní zvolená kritéria s vyššími čísly budou posunuta o jednu úroveň výš (t. j. čísla u nich budou o jedničku snížena). | Obr. 5.4: Menu pro třídění seznamu žádanek |
| --- | --- |

Po nastavení požadovaných třídicích kritérií uzavřeme menu (klávesou <F10> nebo <ESC>) . Po návratu bude seznam žádanek setříděn podle kritérií, která jsme zvolili.

Klávesa <DEL> zruší všechny volby (t. j. po návratu zůstane seznam tříděn tak, jak byl před vstupem do tohoto menu).

### Omezení seznamu, výběry

Po vstupu do seznamu rozpracovaných žádanek jsou viditelné všechny žádanky, které jsou momentálně k dispozici. Volbou "Výběry" (klávesa <2> z menu seznamu žádanek) dovoluje redukovat zobrazenou část seznamu. Po volbě se otevře menu, které dovolí nastavit různé podmínky pro výběr žádanek do seznamu. (viz Obr.  5.5). v menu se mezi jednotlivými políčky pohybujeme pomocí kláves na ovládání kurzoru (šipky, <PGDN>, <PGUP>, <HOME >, <END> ), klávesou <ENTER> potvrdíme volbu. u některých voleb se po potvrzení otevře další okno, kde je možno (nebo potřeba) volbu upřesnit (bude uvedeno u těchto voleb). Černě zobrazené pole (na Obr.  5.5 je to volba "VŠECHNY") znamená, že tato volba je aktivní (zvolená).

| Volby se mohou libovolně kombinovat (samozřejmě pouze ty, které se navzájem nevylučují - LIRS zajistí, aby mezi nimi nedošlo ke kolizi a kolizní volby nepovolí). Je např. možno označit "RUTINA", "DNEŠNÍ" a "NORMANI" - pak budou vybrány pouze dnes přijaté rutinní žádanky, které nemají ani jeden patologický výsledek. Po nastavení všech požadovaných voleb (resp. jejích kombinací) menu zavřeme | Obr. 5.5: Menu volby podmínek pro výběr žádanek do seznamu |
| --- | --- |

(klávesami <F10> nebo <ESC> ), po jeho uzavření bude seznam omezen v souladu s předchozím nastavením .

Význam jednotlivých voleb:

Řádek „Nálezy“

|  | VŠECHNY | ruší všechny dříve nastavené podmínky pro výběry, seznam bude bez omezení |
| --- | --- | --- |
|  | KOMPLETNÍ | ve výběru budou pouze žádanky, které mají všechna vyšetření hotová |
|  | DNEŠNÍ | ve výběru budou jen žádanky s dnešním datem |
|  | STARÉ - RESTY | Vybere žádanky z předchozích dnů (opak k volbě „Dnešní“) |

Řádek „Výsledky“

|  | NORMÁLNÍ | vybere žádanky, které obsahují jen nepatologické výsledky (v normě) |
| --- | --- | --- |
|  | PATOLOGICKÉ | vybere žádanky s výsledky, z nichž alespoň jeden je patologický |
|  | ROZPOR | vybere žádanky, které mají některé výsledky ve vzájemném rozporu podle definice FN Bulovka nebo podle uživatelem nastavených podmínek |
|  | <>VAR. MEZE | vybere žádanky, v nichž výsledek alespoň jedné metody přesáhl v některém směru varovné meze zadané v definici metody |
|  | <%>TRENDY | vybere žádanky s metodami, trend (růst nebo pokles) jejichž hodnot výsledků přesáhl od posledního vyšetření v některém směru hodnotu nastavenou v definici metody |

Řádek „Známé výsledky“

|  | TISKNUTÉ | vybere žádanky s výsledky, které již byly tištěny se zapnutou volbou „Se záznamem tisku“ |
| --- | --- | --- |
|  | NETISKNUTÉ | vybere žádanky s výsledky, které dosud nebyly tištěny (nebo byly tištěny bez volby „Se záznamem tisku“) |

Řádek Typ žádanky

|  | RUTINA STATIM POHOTOVOST | vybere žádanky příslušného typu |
| --- | --- | --- |

Řádek „S metodou“

|  |  | ve výběru budou pouze žádanky, které obsahují zvolenou metoda. Po potvrzení volby se otevře seznam metod; vyberte požadovanou (šipkami, <PGDN>, <PGUP>, <HOME >, <END >) a potvrďte <ENTER>. Metoda se přepíše do políčka k volbě. Nyní je možno zadat rozsah požadovaných hodnot (ve formě "dolní-horní" hodnoty). Pokud chceme vybrat všechny výsledky zvolené metody (bez ohledu na hodnoty), do políčka nic nevypisujte a pouze potvrďte klávesou <ENTER>. |
| --- | --- | --- |

Řádek „Pro oddělení“

|  |  | ve výběru budou pouze žádanky pro vybraná oddělení. Po potvrzení této volby se otevře seznam oddělení, v něm je možno vybrat libovolná oddělení (šipkami, <PGDN>, <PGUP>, <HOME >, <END>) a potvrdit <ENTER>. Vybraná oddělení budou v seznamu označena hvězdičkou. Po dokončení výběru seznam oddělení uzavřít klávesou <F10> nebo <ESC>. Výběr bude prováděn pro ta oddělení, která byla v okamžiku zavření menu označena. |
| --- | --- | --- |
|  | SPEC= | pokud bude toto pole zadáno, budou se vybírat žádanky z oddělení, která mají v číselníku oddělení v položce „SPEC“ zadánu hodnotu shodnou s hodnotou zadanou zde |

Řádek „Pro lékaře“

|  |  | ve výběru budou pouze žádanky pro vybraného lékaře. Po potvrzení se otevře seznam lékařů, z něj vybrat (šipkami, <PGDN>, <PGUP>, <HOME>, <END >) požadovaného, volbu potvrdit klávesou <ENTER>. Jméno lékaře se objeví v políčku, je výběru budou pouze žádanky, které ordinoval. |
| --- | --- | --- |

Řádek „Podpis-nález“

|  | PODEPSANÉ | ve výběru budou žádanky podepsané vysokoškolákem (podpis CELÝCH žádanek) |
| --- | --- | --- |
|  | NEPODEPSANÉ | ve výběru budou žádanky, které dosud nebyly podepsány vysokoškolákem |

Řádek „Podpis-vysl“

|  | PODEPSANÉ | ve výběru budou žádanky, obsahující metody, které mají zadán výsledek a byly podepsány vysokoškolákem (podpis jednotlivých METOD) |
| --- | --- | --- |
|  | NEPODEPSANÉ | ve výběru budou žádanky s metodami, které mají zadán výsledek a NEBYLY dosud podepsány vysokoškolákem |

### Hromadné podepisování žádanek, rušení podpisu

Pokud jste při vstupu do seznamu žádanek zadali zkratku pracovníka a máte pravomoci vysokoškoláka, můžete podepisovat žádanky, případně jejich podpis rušit. Podepisovat žádanky nebo jejich podpis rušit lze po jednotlivých žádankách (viz kap. 4.8 - „Podpisy žádanek a metod v žádance“, str. 32) nebo hromadně - celý právě zobrazený seznam. Pro hromadné podepsání nebo rušení podpisu je třeba:

- vybrat do zobrazeného seznamu ty žádanky, které chceme podepsat nebo u kterých chceme podpis zrušit pokud nechceme podepisovat všechny existující žádanky, (viz kap. 5.1.4 „Omezení seznamu, výběry“ na str. 36)

- v menu seznamu žádanek (to se vyvolá stlačením klávesy <ALT>) stlačit klávesu <5> (volba „Podepiš“) pro podepsání žádanek nebo klávesu <6> (volba „Zruš podpis“) pro zrušení podpisu

Po provedení této akce se u všech žádanek v aktuálně zobrazeném seznamu (ve sloupci „Indikace“) objeví znak Ö, který indikuje podepsané žádanky (pokud jsme zvolili podepsání), případně tento znak zmizí (pokud jsme zvolili zrušení podpisu).

### Indikace stavu žádanek

Indikace stavu žádanek (sloupec zcela vpravo v seznamu žádanek na Obr.  5.1) poskytuje rychlý přehled o stavu žádanky. Symboly, které se v tomto poli mohou vyskytnout mají následující význam:

?	(otazník) znamená, že v žádance je alespoň jedna nevyšetřená metoda

-	(pomlčka) znamená, že od posledního tisku této žádanky se záznamem tisku v ní přibyl alespoň jeden nový výsledek, že je v ní tedy co tisknout při dalším tisku (při tiskové volbě „Jen dosud netisknuté výsledky“)

V	(písmeno „V“) znamená, že žádanka je podepsaná lékařem

@	(zavináč) znamená, že data pacienta (jméno, rodné číslo) byly převzaty z databáze pacientů. v tomto případě bude tato žádanka viditelná i v databázi pacientů mezi archívními žádankami a oprava dat v databázi se ihned promítne do žádanky. Opravou dat v žádance se tato vazba zruší.

Nastavení indikace lze zakázat z menu seznamu žádanek ( to se vyvolá stlačením klávesy <ALT> ) volbou „Indikace ( klávesa  <7>). Zákaz indikace urychlí listování seznamem (má smysl používat na pomalých počítačích).

### Vypuštění žádanky ze seznamu

Pokud v seznamu rozpracovaných žádanek stlačíte klávesu <DEL>, žádanky na které právě stojí kurzor bude ze seznamu vypuštěna. Není však smazána - je pouze vyjmuta z výběru (zneviditelněna). Při změně výběru (kap. 5.1.4, str. 36) nebo po opuštění seznamu rozpracovaných žádanek a novém vstupu do něj bude opět viditelná.

## Tisk výsledků a seznamu žádanek

Tisk výsledků se provádí ze seznamu rozpracovaných žádanek. Můžeme tisknout výsledky pro jednoho pacienta, pro celý právě zobrazený seznam nebo lze tisknout přehledný seznam všech rozpracovaných žádanek (viz dále).

Tisk se ze seznamu rozpracovaných žádanek vyvolá stlačením klávesy <F9>. Po provedení této volby se otevře menu pro nastavení podmínek k tisku (Obr.  5.6), v němž pokračujeme při nastavení tisku.

| Menu pro přípravu tisku se ovládá stejně jako ostatní menu LIRSu. Klávesami vlevo od popisu akcí jednotlivé akce vybíráme nebo rušíme, pokud je nápis akce zbarven černě, znamená to že akce je vybrána (zvolena). Klávesou <DEL> je možno zrušit VŠECHNY nastavené volby. Po nastavení požadovaných voleb se vlastní tisk vyvolá klávesou <ENTER>. Pokud bychom nechtěli tisk provádět, lze menu přípravy tisku ukončit BEZ tisku klávesou <F10> nebo <ESC> Další postup viz kap. 2.3, „Tisky z LIRSu“ na str. 11. | Obr. 5.6: Menu přípravy k tisku |
| --- | --- |

Význam jednotlivých voleb v menu přípravy tisku:

|  | Volba | Význam |
| --- | --- | --- |
|  | Nález pro označenou žádanku (klávesa <1>) | aktivní volba znamená, že se bude tisknout pouze žádanka, na které stojí kurzor |
|  | Nálezy pro vybrané žádanky (klávesa <2>) | aktivní volba znamená, že se bude tisknout pro aktuální seznam rozpracovaných žádanek (jen ty žádanky, které jsou viditelné v nastaveném výběru a v pořadí, v jakém je nyní setříděn) |
|  | Seznam žádanek / Pipetovací listy (klávesa <3>) | bude tisknout seznam pacientů s odděleným přehledem hotových metod a nevyšetřených metod |
|  | Se záznamem tisku (klávesa <4>) | LIRS si při poznačí u každé metody v žádance kterou tiskne, že tato metoda je již vytištěná a při dalším tisku (pokud bude aktivní volba „Jen dosud netisknuté výsledky“) tyto metody již nebude tisknout |
|  | S vyúčtováním ..1 bod = ........ Kč (klávesa <5>) | Součástí žádanky bude i její cena |
|  | Jen dosud netisknuté výsledky (klávesa <6>) | tiskne pouze ty výsledky metod, které dosud nebyly tištěny nebo byly tištěny bez aktivní volby „Se záznamem tisku“ t. zn. budou se tisknout jen ty výsledky, které byly od posledního tisku vloženy nebo změněny |
|  | Jen podepsané výsledky (klávesa <7>) | tiskne jen VÝSLEDKY metod, podepsané lékařem (NE podepsané žádanky - je třeba rozlišovat podpis žádanky a podpis výsledku) |

### Tisk jedné žádanky

Pro tisk výsledků jednoho pacienta je třeba provést následující akce:

- v seznamu rozpracovaných žádanek nastavit kurzor na pacienta, jehož výsledky chceme tisknout

- klávesou <F9> vyvolat menu pro přípravu tisku (Obr.  5.6)

- nastavit požadované podmínky pro tisk (viz nahoře). Pro tisk jedné žádanky MUSÍ být nastaveny volba „Nález pro označenou žádanku“, ostatní podle potřeby (je možno zvolit ještě "Se záznamem tisku", "Jen dosud netisknuté výsledky" nebo „Jen podepsané výsledky“, ostatní volby nemají pro jednu žádanky smysl)

- stlačit klávesu <ENTER> - tím se zadá příkaz k tisku

Další možnost je přímo v rozpracované žádance stlačit klávesu <F9>. Otevře se menu pro nastavení tisku redukované pouze na volby, které mají smysl pro tisk jedné žádanky. Stlačeník klávesy  <ENTER>  se bez dalšího nastavování bude vytisknuta aktuální žádanky bez záznamu tisku.

Po provedení některé z předchozích akcí se připraví tisková sestava s žádankou pacienta a otevře se tiskové menu (viz kap. 2.3 - „Tisky z LIRSu“ na str. 11).

### Hromadný tisk výsledků - tisk pro skupinu pacientů

Hromadný tisk žádanek má v LIRSu stejný význam jako tisk pro vybranou skupinu pacientů. Provádí se ze seznamu rozpracovaných žádanek. Při této volbě se tiskne vždy seznam rozpracovaných žádanek tak, jak je nyní zobrazen (t. j. žádanky, které jsou nyní vybrány a v tom pořadí, v jakém je nyní seznam setříděn).

Pro hromadný tisk žádanek je třeba provést následující kroky:

- v seznamu rozpracovaných žádanek nastavit výběr žádanek, které chceme tisknout (kap. 5.1.4)

- vybraný seznam setřídit v pořadí, v jakém mají být žádanky tištěny (typicky to bývá pořadí „Oddělení - Jméno pacienta“ nebo „Oddělení - Ordinující lékař“ - kap. 5.1.2)

- stlačit klávesu <F9> - vyvolá se menu přípravy tisk. v něm nastavit požadované podmínky:

- pro tisk všech žádanek seznamu MUSÍ být nastavena podmínka „Nálezy pro vybrané žádanky“

- vhodné je nastavit podmínky „Se záznamem tisku“, „Jen dosud netisknuté výsledky“ a „Jen podepsané výsledky“ (toto je obvyklé nastavení, které předpokládá, že odpovědný pracovník - lékař - před tiskem kontroluje a podepisuje hotové výsledky v jednotlivých žádankách - viz kap. 4.8 - „Podpisy žádanek a metod v žádance“, str. 32)

- po nastavení podmínek stlačit klávesu <ENTER>, tím se vyvolá vlastní tisk

Připraví se tisková sestava se žádankami podle nastavených podmínek (příprava může trvat - podle počtu žádanek v sestavě - až několik minut) a pak se otevře tiskové menu, odkud můžeme sestavu vytisknout (viz kap. 2.3 - „Tisky z LIRSu“ na str. 11).

### Tisk seznamu žádanek

Označením  volby  „Seznam žádanek / Pipetovací listy“ (klávesa <3>) v menu přípravy tisku lze vytisknout přehledný seznam žádanek, které jsou v aktivním výběru. Při této volbě již nelze zadat žádnou další volbu. Seznam se tiskne podle stejných podmínek, podle kterých probíhá hromadný tisk nálezů (tiskne se to, co je vybráno v pořadí, v jakém je to setříděno v seznamu žádanek).

Po nastavení volby stlačit klávesu <ENTER>, připraví se seznam, který bude mít následující formát:

** 25.03.95 23:58 ** Seznam zadanek

248/14-03 TOMCALA MAREK         3AMB     7206295690 N03

Material: serum,moc,

Cekajici: LpA

Hotove:   Na   K    Cl   Ur   Kr   KM   CB   ALB  Bi   ALT  AST  ALP

HDLc CH   TG   Ca   P    APOA APOB LDLc I-1  I-2  U-Na U-K

U-Cl U-Ur U-Kr O-CB O-Na O-K  O-Ur KrU1 O-Cl CB-U ELLI ELFu

moc      1.......... 3200 ml/24 h

Vyska=173 cm     Hmotnost= 67.0 kg

Po dokončení přípravy se otevře tiskové menu, odkud můžeme seznam vytisknout (viz kap. 2.3 - „Tisky z LIRSu“ na str. 11).

## Odlišnosti STATIM provozu

Pokud není v počítačové síti samostatný STATIM počítač nebo pokud je LIRS provozován na jednom počítači, následující kapitolu je možno přeskočit.

Pro žádanky označené jako STATIM a POHOTOVOST je možno zvolit speciální režim zpracování. Pokud existuje v počítačové síti laboratoře počítač (případně skupina počítačů) vyhrazená pouze pro STATIM provoz, je možno i v LIRSu nastavit tyto počítače do STATIM režimu (viz kap. 19, „Správa systému“ na str. 120).Takto konfigurované počítače budou automaticky při vstupu do seznamu žádanek vybírat pouze žádanky označené jako STATIM nebo POHOTOVOST.

Ostatní stanice v síti pak mohou (ale nemusí) být nastaveny do rutinního režimu, kdy automaticky vybírají pouze žádanky označené jako RUTINA.

Na stanici (stanicích), vyhrazených pro STATIM provoz je v hlavním menu navíc k dispozici volba „STATIM modul“  ( klávesa  <7> ), která zpřístupňuje modul pro práci se STATIM žádankami (viz obr. Obr.  5.7), tato volba na ostatních stanicích chybí.

STATIM modul umožňuje zrychlenou práci se STATIM žádankami, NEUMOŽŇUJE však VKLAD NOVÝCH ŽÁDANEK. Ty je nutno vkládat klasicky (viz kap. 5.1.1, str. 35).

### Práce se STATIM žádankami na vyhrazeném pracovišti

Po zvolení akce „STATIM modul“  ( klávesa  <7> ) se LIRS zeptá na zkratku pracovníka. Můžeme odpovědět pouze stlačením klávesy <ENTER>,  pokud ovšem zkratku nezadáme (stačí pravomoc laborantky), budeme moci v seznamu pracovat, ne však tisknout výsledky.

Ve STATIM modulu jsou zobrazeny pod sebou vždy čtyři žádanky typu STATIM nebo POHOTOVOST se zkrácenými údaji pacienta. Aktivní pacient (t. j. ten, se kterým se bude nyní pracovat)  je zobrazen jinou barvou. Mezi pacienty je možno přecházet klávesami pro ovládání kurzoru ( šipky, <PGDN>, <PGUP>, <HOME >, <END> ). Pokud chceme měnit údaje pacienta, nastavíme se na něj a stlačím <ENTER>. Tím se zpřístupní vyšetření pacienta (mezi nimi se opět pohybujeme pomocí šipek ...). Zde je možno doplnit výsledky vyšetření. Po stlačení <ESC> se opět navrátíme do seznamu pacientů STATIM modulu.

Stlačením klávesy <ALT> ve STATIM modulu se otevře jeho menu, které obsahuje pouze dvě položky. První (volba klávesou <1>) dovoluje vložit / prohlížet komentář k žádance, který zde jinak není přístupný, druhá (volba klávesou <2>) přepíná naměřené nebo vypočtené výsledky metod.

### Tisk STATIM výsledků

Výsledky jednotlivých pacientů je ve STATIM modulu možno tisknout přímo tak, že se ve zobrazeném seznamu (t. j. je vybarvená celá žádanka - ne uvnitř žádanky na jednotlivých metodách) nastavíme na pacienta, jemuž chceme tisknou žádanku a stlačíme klávesu <F9> (při vstupu do STATIM seznamu jsme ovšem museli zadat zkratku oprávněného pracovníka, jinak LIRS tisk nepovolí). LIRS se zeptá, jestli má u výsledků poznačit že byly tištěny. Pokud odpovíte <A>  (ano), tisk bude proveden „Se záznamem tisku“, jinak bez záznamu (viz kap. 5.2, „Tisk výsledků a seznamu žádanek“  na str. 39).

Obr.  5.7: Obrazovka statimového modulu

## Nezávislé části systému

Systém umožňuje rovněž provoz částí, které sdílejí základní data a databázi pacientů, denní provoz ( seznam rozpracovaných žádanek) však mají samostatný, s vlastním číslováním žádanek nezávislým na číslování ve zbytku systému (např. glykemické laboratoře ...).

Pokud správce systému nastaví některé stanice do tohoto druhu provozu (viz kap. 19, „Správa systému“ na str. 120), znamená to že na těchto stanicích bude k dispozici pouze seznam rozpracovaných žádanek, který na nich byl pořízen. Ten bude na těchto stanicích samostatný, nebude viditelný na ostatních stanicích v síti. Naopak na takto vyčleněných stanicích nebude viditelný seznam rozpracovaných žádanek ze zbytku systému.

Takovýchto skupin může být vytvořen libovolný počet, každá z nich bude mít nezávislý denní provoz, ostatní vlastnosti bude mít společné s celým LIRSem.

Na rozdíl os STATIM provozu (kdy je možno pomocí výběrů zobrazit i ostatní žádanky) v tomto případě ostatní žádanky nebudou na vyčleněných stanicích NIKDY viditelné. Pokud by to bylo potřeba, musí správce systému připravit dvě verze LIRSu; jednu společnou a jednu speciální. Obsluha pak musí spouštět tu, se kterou chce pracovat.

# Pracovní listy

Pracovní listy slouží jako podklady, podle nichž se vyšetřují jednotlivé metody nebo skupiny metod. Po volbě akce „Tisk pracovních listů“ z hlavního menu (klávesa  <4>) se otevře formulář pro přípravu tisku pracovních listů (podobný Obr.  6.1). Před vstupem se LIRS zeptá na pracovníka, zde však stačí stlačit <ENTER>  (pracovní listy může tisknout každý).

| Formulář je rozdělen na tři části. v levé části je seznam všech skupin a metod, které odpovídají právě nastaveným podmínkám pro výběr, v pravé části nahoře jsou tyto podmínky (aktivní podmínky jsou označeny hvězdičkou). v pravé části dole je seznam všech dnů, pro něž v LIRSu existuje nějaká rozpracovaná žádanka. Mezi jednotlivými částmi formuláře a uvnitř nich se pohybujeme pomocí šipek. Položky formuláře, které jsou označeny hvězdičkou, jsou zařazeny do výběru a bude se s nimi počítat při tisku pracovních listů. Položky označíme (případně jejich | Obr. 6.1: Nastavení pro tisk pracovních listů |
| --- | --- |

označení zrušíme) tak, že na ně nastavíme kurzor a stlačíme <ENTER>. Pokud položka nebyla označena, označí se (objeví se u ní hvězdička), pokud byla, bude označení zrušeno (hvězdička zmizí).

Při vstupu do formuláře pro tisk prac. listů jsou nastaveny tyto podmínky:

- do výběru jsou zařazeny čekající (t. j. dosud nevyšetřené) požadavky (metody)

- je nastaven typ žádanek RUTINA, STATIM a POHOTOVOST (t. j. všechny)

- jsou označeny (vybrány) všechny dny, pro něž existují rozpracované žádanky

- všechny skupiny a metody, které odpovídají výše uvedeným podmínkám jsou označeny pro tisk pracovních listů

Nyní můžeme upravit podmínky pro tisk pracovních listů (viz dále). Po nastavení správných podmínek, výběru žádanek, metod a skupin pro něž chceme pracovní listy tisknout stlačíme klávesu <F9>. LIRS začne připravovat tisk pracovních listů. Akce může trvat dost dlouho (doba trvání závisí na počtu vybraných metod nebo skupin, nastavených podmínkách a počtu žádanek v seznamu rozpracovaných).

Po dokončení přípravy se otevře tiskové menu, z nějž můžeme pracovní listy vytisknout (viz kap. 2.3 - „Tisky z LIRSu“ str. 11).

Pracovní listy mají následující tvar:

- záhlaví, v němž jsou uvedeny datum a čas tisku a jméno metody nebo skupiny, pro něž je list vytištěn.

- pokud jsou na tento den pro metodu nebo skupinu plánovány chemické kontroly, tyto kontroly jsou vytištěny (ve formě samostatné tabulky) na začátku listu pro tuto metodu nebo skupinu (viz kap. 13 - „Chemická kontrola“, str. 79).

- dále jsou ve formě tabulek o zadaném počtu řádků (parametr „Velikost tabulky“ v nastavení podmínek) jednotlivé metody nebo skupiny.  Na řádcích tabulky jsou vždy jednotlivé žádanky, ve sloupcích metody, skupiny nebo kontroly.

- zcela vlevo na každém řádku je písmeno, označující typ žádanky (r = rutina, s = statim, p = pohotovost), vpravo od něj číslo žádanky a datum příjmu.

- pokud jsou tištěny ostatní údaje pacienta, jsou na samostatném řádku pod údaji o žádance.

U samostatných metod tabulka obsahuje tabulka pouze jeden sloupec s touto metodou, tabulek může být vedle sebe na stránce více.

U skupin je to tabulka, která má sloupec pro každou metodu ze skupiny. Pokud některá z metod skupiny není v žádance ordinována, je na jejím místě v pracovním listě vyšrafovaný prostor. Pokud má skupina v některé žádance některou metodu nevyšetřenou a jinou ano, je u vyšetřené metody na tomto řádku vypsán její výsledek.

Pracovní list pro formulář „Diferenciál“ má speciální formát. Pro jednu žádanku jsou zde vyhrazeny dva řádky (viz následující tabulky), žádanky jsou odděleny tečkovaným řádkem.

Zde jsou příklady různých pracovních listů:

| Skupina: NUTR-1 pro den 26-12-94 cas 14:34 +------------------------------+ ¦ K o n t r o l a CHE CB ¦ +------------------------------+ ¦ ¦ ¦ 2 K1 ..... ¦¦¦¦¦¦ +------------------------------+ +----------------------------------+ ¦...Zadanka.... CHE CB ¦ ¦ Cislo Mat ser1 ser1 ¦ +----------------------------------+ ¦ ¦ ¦p 75/23.... ......... .........¦ ¦ONDRIS Josef :39C ¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦p 2/24.... ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .........¦ ¦ABSOLONN TOMAS :28B ¦ ¦ ¦ ¦p 7/24.... ......... .........¦ ¦NAVRATILOVA VITEZSLAV:3JIP ¦ +----------------------------------+ Pracovní list pro skupinu „NUTR-1“ s plnými údaji pacienta (metoda „CHE“ má plánovánu kontrolu„2 K1“) | Metodika: Chloridy u odpad pro den 26-12-94 cas 13:5 +--------------------------+ ¦...Zadanka.... O-Cl ¦ ¦ Cislo Mat moc1 ¦ +--------------------------+ ¦ ¦ ¦ 248/14.HC. ...........¦ ¦ ¦ ¦s 843/26.... ...........¦ ¦ ¦ ¦s 844/26.... ...........¦ ¦ ¦ ¦s 845/26.... ...........¦ +--------------------------+ Příklad pracovního listu pro metodu „O-Cl“ („Chloridy u odpad“) |
| --- | --- |

Skupina: IM-1 pro den 26-12-94 cas 13:2 +------------------------------------------------------------+ ¦ K o n t r o l a CK LD12 LD ICKA ITRA IL1L CHE ¦ +------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ 2 K1 ..... ¦¦¦¦¦ ..... ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ .....¦ +------------------------------------------------------------+ +----------------------------------------------------------------------+ ¦...Zadanka.... CK LD12 LD ICKA ITRA IL1L CHE ¦ ¦ Cislo Mat ser1 ser1 ser1 ser1 ser1 ser1 ser1 ¦ +----------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ 175/21.... 1.68 7 ....... ....... ....... ....... 5143 ¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦s 807/26.... 27.53 ....... 46 ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦s 860/26.... 0.49 ....... 6.96 ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦p 876/26.... 0.86 ....... ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ +----------------------------------------------------------------------+ Příklad pracovního listu pro skupinu IM-1 (metody „CK“, „LD“ a „CHE“ mají na dnešek plánovánu kontrolu „2 KL“)

Metodika: Diferencial pro den 26-12-94 cas 13:13 173/21-12..AULEHLA LEOPOLD SEG TYC EOS BASO LYMFO MONO META MYELO PROMY BLAST ATYP. PLAZM ANISO MIKRO MAKRO POIKI SCHIZ SFERO HYPOC POLYC ANIZO OVALO TOX.G NORMO 4 ................................................................................ 822/26-12..KONECNY JIRI SEG TYC EOS BASO LYMFO MONO META MYELO PROMY BLAST ATYP. PLAZM 23 5 7 ANISO MIKRO MAKRO POIKI SCHIZ SFERO HYPOC POLYC ANIZO OVALO TOX.G NORMO ................................................................................ Pracovní list pro metodu „Diferenciál“ (formulář, prac. list má speciální formát)

## Nastavení podmínek pro tisk pracovních listů

Pokud chceme nastavit nebo změnit podmínky, podle nichž se budou vybírat žádanky k tisku pracovních listů, přemístíme (šipkami) kurzor do horní části pravého okna. Kurzor nastavíme na podmínku, kterou chceme zvolit nebo zrušit (pokud je zvolena) a stlačíme klávesu <ENTER>.

Můžeme zde volit tyto podmínky:

- všechny požadavky 
pokud bude podmínka zvolena (označena „*“), budou v pracovním listě tištěny i metody, které již mají zadán výsledek. Pokud se výsledek některé z tištěných metod počítá ze vzorce, bude zde tištěn ZMĚŘENÝ výsledek.

- čekající požadavky 
pokud bude podmínka zvolena (označena „*“) budou v pracovním listě tištěny pouze metody, které jsou dosud nevyšetřené (nemají zadán výsledek). U skupin alespoň jedna metody ze skupiny musí být nevyšetřená.

- Rutina, Statim, Pohotovost
zvolená podmínka oznamuje, že budou v pracovním listě tištěny metody ze žádanek tohoto typu (samostatně lze volit typ „Rutina“ a typ „Statim, Pohotovost“)

- Dotisk
v pracovních listech budou tištěny pouze ty metody, které v nich dosud v tento pracovní den tištěny nebyly. LIRS si pro každou metodu v žádance a pracovní den poznamenává, že pro ni již byl pracovní list tištěn. Pokud je aktivní podmínka „Dotisk“, LIRS tyto metody v pracovním listě nevytiskne. 
Tato podmínka má účinnost jeden pracovní den. Po inicializaci systému jsou všechny nevyšetřené metody v pracovních listech NETIŠTĚNY.

- Všechny ID údaje
aktivní volba oznamuje, že LIRS bude tisknout v pracovním listu kromě čísla žádanky a data příjmu (normální tisk) i další údaje o pacientovi (příjmení, jméno, oddělení).

- Velikost tabulky
zde můžeme zadat, kolik řádků bude v tabulce pro metodu nebo skupinu v jednom rámečku.

Dále můžeme vybrat pro tisk pracovních listů pouze žádanky z určitých dnů. Normálně je nastaven tisk pro žádanky ze všech dnů, které jsou v seznamu rozpracovaných žádanek. Tento výběr je možno změnit tím, že šipkami nastavíme kurzor vpravo dolů na seznam dnů, z nichž jsou žádanky k dispozici. Stlačením klávesy  <ENTER> na dnech, které chceme z tisku pracovních listů vyloučit zrušíme jejich označeni. LIRS bude tisknout pracovní listy pouze pro dny, které jsou označeny „*“.

## Výběr metod a skupin pro tisk pracovních listů

Po nastavení požadovaných podmínek přemístíme kurzor do levé části formuláře. LIRS vybere ze seznamu rozpracovaných žádanek všechny metody a skupiny, které odpovídají nastaveným podmínkám a zobrazí jejich seznam (nejdříve seznam všech skupin, v nichž je alespoň jedna metoda podle těchto podmínek, potom bude seznam zbývajících metod, které nebyly v žádné ze skupin). Všechny metody a skupiny budou označeny „*“, to znamená že se pro ně bude tisknout pracovní list. Nyní můžeme tento seznam zredukovat tím, že nastavíme kurzor na některou z metod nebo skupin a stlačíme klávesu  <ENTER>. Tato metoda nebo skupina bude vyjmuta ze seznamu pro tisk (hvězdička u ní zmizí).

Pokud kurzor stojí v levé části formuláře (v seznamu skupin a metod), můžeme stlačením klávesy  <ALT>  otevřít menu (Obr.  6.2). v něm jsou tyto možnosti voleb:

- „Všechny“ - klávesa <1>
vybere všechny metody a skupiny v seznamu pro tisk (označí je hvězdičkou)

| - „Žádná“ - klávesa <2> zruší označení pro tisk u všech metod a skupin - „Přidej jinou metodu / skupinu“ - klávesa <3> dovoluje přidat do seznamu metod a skupin jinou metodu nebo skupinu, která není vybraná podle nastavených podmínek. Po této volbě se otevře seznam všech metod a skupin definovaných v LIRSu, z nějž vybereme požadovanou a stlačením klávesy <ENTER> ji přeneseme do seznamu pro tisk pracovních listů. | Obr. 6.2: Menu tisku pracovních listů |
| --- | --- |

# Offline vklady hodnot

V offline vkladech hodnot pracujeme s vybranou metodou nebo skupinou ze VŠECH ŽÁDANEK, ve kterých je tato zvolená metoda nebo alespoň jedna metoda ze zvolené skupiny zastoupena a které splňují podmínky pro výběr nastavené zde (pracujeme zde PO METODÁCH).

Je zde možno:

- ručně zadávat výsledky do vybrané metody nebo skupiny metod ze žádanek, odpovídajících nastaveným  podmínkám pro výběr

- faktorizovat výsledek zvolené metody

- hromadně dosadit jeden výsledek do zvolené metody ze všech žádanek v aktuálním výběru

- vkládat výsledky chemické kontroly

Při vstupu do akce (klávesou  <2>  z hlavního menu) se v zobrazí seznam všech metod a skupin, definovaných v LIRSu (v něm jsou nejdříve zobrazeny metody, pak skupiny). Před další prací v offline vkladech musíme vybrat metodu nebo skupinu, se kterou budeme dále pracovat. Po zvolení metody nebo skupiny bude zobrazen formulář pro offline vklady (Obr.  7.1), ve kterém budou vybrány metody ze žádanek podle nastavených podmínek.

| Na horním řádku obrazovky (nad rámečkem formuláře) je informace o tom, se kterou metodu nebo skupinu pracujeme. V vlevo nahoře ve formuláři (v levém horním políčku) jsou zobrazeny podmínky, podle nichž jsou právě vybrány (a zobrazeny) žádanky a vyšetření a typ zobrazených hodnot („Naměřené hodnoty“ nebo „Vypočtené hodnoty“ - viz kap. 4.6.4 - „Typ zobrazených výsledků, výpočet hodnoty výsledku“, str. 25). V levém sloupci pod tímto políčkem jsou informace o žádankách (číslo, | Obr. 7.1: Formulář pro offline vklady, je vkládána na skupina „NUTR-2“ |
| --- | --- |

datum pořízení a typ) ze seznamu rozpracovaných žádanek, ve kterých existuje zvolená metoda nebo alespoň jedna metoda ze zvolené skupiny a které odpovídají nastaveným podmínkám.

Ve všech políčcích na horním řádku formuláře kromě levého (pokud jsou tato políčka vyplněna) jsou nahoře zkratky metod, s nimiž budeme pracovat, pod nimi materiál a porce, v nichž se tyto metody stanovují. Ve sloupcích pod informacemi o metodách budou vybrány požadavky na vyšetření těchto metod. Pokud v žádance, jejíž identifikace je na tomtéž řádku vlevo, existuje metoda z tohoto sloupce, je zde buďto otazník nebo výsledek této metody. Pokud v žádance metoda neexistuje, políčko ve vyplněno tečkami (např. posledních šest sloupců na Obr.  7.1).

Vlevo dole je jméno pracovníka, jehož zkratku jsme zadali při vstupu do akce (pokud jsme nějakou zadali).

Po políčcích, která nejsou vyplněna tečkováním se můžeme pohybovat pomocí kláves na ovládání pohybu kurzoru. Pro vytečkovaná políčka není metoda v tomto sloupci v žádance na řádku požadována, nelze jí tedy ani zadávat výsledky.

| Po stlačení klávesy <ALT> se otevře menu pro offline vklady (Obr. 7.2), v němž je možno volit některou z následujících akcí: - „Další metodika/skupina“ (klávesa <1>) otevře se seznam všech metod a skupin v LIRSu (jako při vstupu) a můžeme volit další metodu nebo skupinu, se kterou budeme pracovat. - „Režim výběru“ (klávesa <2>) otvírá menu, ve kterém můžeme nastavit podmínky pro výběr žádanek a metod, s nimiž budeme pracovat (viz dále - kap. 7.1) | Obr. 7.2: Menu offline vkladů |
| --- | --- |

- „Zobrazení vypočtených/naměřených hodnot“ (klávesa <3>)
přepíná typ zobrazených výsledků (pokud jsou zobrazovány i metody s výsledky) - viz kap. 4.6.4 - „Typ zobrazených výsledků, výpočet hodnoty výsledku“, str. 25

- „Dosazení hodnot do čekajících“  (klávesa <4>)
dovoluje dosadit stejnou hodnotu do všech čekajících žádanek (viz dále - kap. 7.2.2)

- „Faktorizace“ (klávesa <5>)
dovoluje faktorizovat výsledky (násobit konstantou) metody (viz dále - kap. 7.2.3)

- „Žádanka“ (klávesa <6>) 
Dovoluje vstoupit do žádanky pacienta, s jehož výsledky právě pracujeme (na jejímž řádku právě stojí kurzor). Po této volbě se otevře žádanky pacienta, stejně jako kdybychom do ní vstoupili ze seznamu rozpracovaných žádanek. v žádance můžeme normálně pracovat (viz kap. 4 - „Jednotlivé žádanky“, str. 17). Po ukončení práce se žádankou se vrátíme do offline vkladů.

V offline vkladech hodnot (stejně jako při práci s jednotlivými žádankami) rozlišujeme podepsané a nepodepsané výsledky. Pokud máme nastaven režim výběru všech metod včetně vyšetřených (s výsledky),  jsou podepsané výsledky zobrazeny šedě (tmavě). Pokud jsme do offline vkladů vstoupili bez zadání zkratky pracovníka nebo nemáme pravomoc vysokoškoláka, LIRS nám nedovolí tyto (podepsané) výsledky měnit (dovolí do políčka napsat novou hodnotu, po jejím potvrzení však bude v políčku původní hodnota) - viz kap. 4.8 - „Podpisy žádanek a metod v žádance“, str. 32. Při faktorizaci výsledků v takovém případě budou vynásobeny faktorem pouze nepodepsané výsledky - podepsané zůstanou nezměněny.

Formulář offline vkladů ukončíme jako každý jiný formulář LIRSu klávesou <F10> nebo <ESC>.

## Nastavení režimu výběru

Akce slouží k výběru žádanek, které budou zobrazeny ve formuláři a se kterými budeme pracovat. Po volbě akce „Režim výběru“ (klávesa  <2>) z menu offline vkladů se otevře další menu - menu pro volbu režimu výběru žádanek (Obr.  7.3).

V tomto menu jsou tři skupiny voleb:  trojice začínající nápisem „Čekající“, další trojice začínající na „Všechny“ a volba „Kontroly“.

| - Režimy „Čekající“ vyberou a zobrazí pouze žádanky, které mají pro zvolenou metodu nebo alespoň jednu metody ze skupiny nevyšetřené požadavky. - Režimy „Všechny“ vyberou všechny žádanky - tedy včetně těch, které jsou pro zvolenou metodu nebo skupinu hotové, tedy včetně výsledků. - V režimu „Kontroly“ budou nabídnuta políčka pro vstup výsledků metod v kontrolách, které jsou na tento den plánovány. Formulář bude mít tolik řádků, kolik je na tento den plánováno kontrol pro vybranou metodu nebo metody ve vybrané skupině. Jednotlivé řádky formuláře nebudou představovat žádanky, ale kontroly. | Obr. 7.3: Menu pro volbu režimu zobrazených žádanek |
| --- | --- |

Volba v některého z režimů „Čekající“ nebo „Všechny“ vybere žádanky požadovaného typu tak, jak je napsáno dále v menu u příslušné volby.

Po volbě požadovaného režimu výběru (některou z kláves <1> až <7>) se menu zavře a LIRS zobrazí žádanky (příp. políčka pro kontroly, pokud je zvolen režim „Kontroly“ a pokud jsou nějaké plánovány) v souladu s volbou, kterou jsme provedli. Pokud existuje alespoň jedna žádanka, která odpovídá nastaveným podmínkám pro výběr (nebo kontrola), kurzor se přemístí do prostoru formuláře a můžeme zpracovávat výsledky. Pokud by pro požadovaný výběr neexistovala žádná žádanka, bude celá plocha formuláře vytečkovaná a kurzor nebude vidět.

Pokud zvolíme v menu offline vkladů akci „Zobrazení vypočtených / naměřených hodnot“, můžeme přepínat tyto režimy. Vkládat výsledky lze ale pouze v režimu naměřených hodnot. v režimu zobrazení vypočtených hodnot zmizí kurzor z formuláře, formulář bude po dobu zobrazení vypočtených hodnot pouze pro prohlížení. Před pokračováním ve vkladech musíme režim přepnout zpět na „Naměřeno“ (přepne se kromě volby z menu i stlačením libovolné klávesy  kromě kláves pro pohyb).

## Vklad a modifikace výsledků

Pokud máme zvolenu metodu nebo skupinu, s níž budeme pracovat a k této metodě nebo skupině existují požadavky v žádankách v souladu s nastavenými podmínkami, jsou ve formuláři vybrány tyto žádanky a zobrazena pole pro výsledek nebo výsledky a kurzor je v prostoru formuláře. Nyní můžeme některým z následujících postupů měnit nebo dosazovat hodnoty do zvolené metody nebo skupiny ve zobrazených žádankách.

Pokud je kurzor v prostoru formuláře, můžeme s ním pohybovat po celé ploše pomocí kláves na ovládání pohybu. Pokud počet žádanek vybraných podle nastaveného výběru přesahuje velikost počet řádků formuláře zobrazených na obrazovce, posouvá se formulář při pohybu kurzorem mimo něj.

Volbou „Žádanka“ (klávesa <6>) z menu můžeme vstoupit do žádanky, jejíž číslo je vlevo na řádku s kurzorem. Tam můžeme pracovat stejně jako kdybychom do ní vstoupili ze seznamu rozpracovaných žádanek. Po jejím ukončení se vrátíme zpět do offline vkladů.

### Vklad jednotlivých výsledků

V prostoru formuláře můžeme do políčka, v němž právě stojí kurzor psát přímo hodnoty, které chceme vložit (změnit). Po vyplnění políčka (a eventuálním potvrzení hodnoty klávesou <ENTER>) se kurzor posunuje na další políčko (postupně vpravo a z konce řádku pak na první políčko na dalším řádku). Můžeme zde zadat jakýkoli typ výsledku - číslo, standardní text, volný text i vyplňovat metodu, která je definována jako formulář (viz kap. 4.6.6 - „Zadávání a změny výsledků“, str. 27).

Nezáleží na tom, jestli v políčku již hodnota je - stará hodnota bude přepsána . Vyjímkou  jsou výsledky podepsané vysokoškolákem (jsou zobrazeny šedě - tmavě). Pokud my nemáme pravomoc vysokoškoláka, LIRS nám nedovolí tuto hodnotu změnit (po vkladu a potvrzení nové hodnoty zůstane v políčku hodnota původní).

### Hromadné dosazení výsledků

Volba  „Dosazení hodnot do čekajících“ (klávesa <4> z menu offline vkladů) dovoluje dosadit jednu (stejnou) hodnotu do metody ze žádanek, které ještě nemají zadán výsledek této metody. Hromadně dosazovat  hodnotu lze najednou pouze do jedné metody. Pokud je potřeba dosadit hodnotu např. do celé skupiny, je to nutno provést pro každou metodu ze skupiny samostatně.

Před volbou akce musíme mít zobrazenu metodu, se kterou budeme pracovat. Po volbě se otevře menu na Obr.  7.4, ve kterém můžeme upřesnit činnost této akce.

| Podle toho, do kterých žádanek a jak chceme dosazovat výsledek stlačíme některou z kláves uvedených v menu (<1> až <4>). LIRS otevře formulář na Obr. 7.5. Do políčka v něm napíšeme hodnotu, kterou chceme vložit jako výsledek zvolené metody v žádankách, které jsme zvolili z menu (může to být číslo nebo standardní text) a vstup potvrdíme klávesou <ENTER>. Pokud jsme zvolili akci BEZ POTVRZENÍ, LIRS dosadí zadanou hodnotu do metody ve zvolených žádankách. Pokud jsme zvolili akci s POTVRZENÍM, LIRS u každé hodnoty, kterou dosazuje, nabídne tabulku jako na | Obr. 7.4: Menu pro faktorizaci a dosazení hodnot |
| --- | --- |

Obr.  7.6, z níž je patrné do které žádanky je hodnota dosazována. Pokud nyní stlačíme <ENTER>, LIRS hodnotu dosadí, při stlačení jakékoli jiné klávesy  (kromě <ESC>) hodnota dosazena nebude. Stlačením klávesy  <ESC>  můžeme celou akci přerušit a vrátit se do menu pro offline vklady. Hodnoty, které byly do tohoto okamžiku dosazeny však v žádankách již zůstanou.

Na to, do jakých žádanek budou dosazovány hodnoty NEMAJÍ VLIV současně nastavené PODMÍNKY pro výběr žádanek, ale POUZE VOLBA, která byla provedena z MENU pro dosazení hodnot.

| Obr. 7.5: Zadání hodnoty pro dosazení | Obr. 7.6: Potvrzení dosazované hodnoty | Obr. 7.7: Volba faktoru |
| --- | --- | --- |

### Faktorizace dříve zadaných výsledků

Volba „Faktorizace“ (klávesa <5> z menu pro offline vklady) dovoluje násobit výsledky metody ze zvolených žádanek zde zadaným faktorem. Faktorizovat lze najednou pouze výsledky jedné metody. Pokud je potřeba násobit faktorem např. celou skupinu, je to nutno provést pro každou metodu ze skupiny samostatně.

Před volbou akce musíme mít zobrazenu metodu, se kterou budeme pracovat Po volbě se otevře stejné menu, jako při dosazování hodnot (Obr.  7.4). v něm zvolíme požadovanou variantu provedení akce (klávesou  <1> až <4>). Po volbě se otevře formulář podle Obr.  7.7. v něm zadáme hodnotu

| Obr. 7.8: Potvrzení faktorizace výsledku | faktoru, kterým chceme výsledky metody násobit a potvrdíme klávesou <ENTER>. Další postup je stejný jako při dosazování hodnot do čekajících metod. LIRS násobí vybrané výsledky zvoleným faktorem, případně (pokud bylo zvoleno s POTVRZENÍM) se ptá na provedení a nabízí žádanku, se kterou pracuje, původní a novou hodnotu metody (Obr. 7.8). |
| --- | --- |

Na to, do jakých žádanek budou dosazovány hodnoty NEMAJÍ VLIV současně nastavené PODMÍNKY pro výběr žádanek, ale POUZE VOLBA, která byla provedena z MENU pro dosazení hodnot.

Pokud nemáme pravomoci vysokoškoláka a budeme se pokoušet faktorizovat výsledky vysokoškolákem podepsané (jsou zobrazeny šedě - tmavě), akce NEBUDE provedena. Pokud jsou ve zvoleném výběru podepsané i nepodepsané výsledky, budou vynásobeny pouze nepodepsané.

## Vklad výsledků chemické kontroly

Offline vklady jsou (kromě spolupráce s analyzátory) jedinou cestou, kterou mohou vkládat výsledky chemické kontroly pracovníci, kteří nemají pravomoc vysokoškoláka.

| Pokud zvolíme režim výběru „Kontroly“ (viz kap. 7.1 - „Nastavení režimu výběru“, str. 49), změní se formulář pro offline vklady na formulář pro vklad kontrol (Obr. 7.9). Pokud pro vybranou metodu nebo metody z vybrané skupiny existují nějaké kontroly a jsou plánovány na tento den, budou jména těchto kontrol vybrána v levém sloupci formuláře (místo čísel žádanek). Zbytek formuláře má obvyklý význam. Nyní můžeme vkládat výsledky metod v příslušných kontrolách. | Obr. 7.9: Formulář pro vklad kontrol |
| --- | --- |

V režimu vkladu kontrol hodnota, kterou zapíšeme do políčka po potvrzení klávesou  <ENTER>  zmizí a políčko zůstane prázdné (připravené pro další vstup). Jednou vložené výsledky kontrol nejsou v offline vkladech hodnot viditelné ani je zde nelze opravit.

# Zpracování hodnot přes kalibrační křivku

Tato akce dovoluje zpracovávat výsledky metody přepočtem přes kalibrační křivku. Můžeme zde vyhodnocovat kalibrační křivky několika typů, podle křivky přepočítávat hodnoty ze žádanek, zadávat do žádanek hodnoty, které se přímo přepočtou podle kalibrační křivky nebo podle ní vyhodnocovat libovolná čísla, která nesouvisejí s LIRSem.

Při vstupu do akce se zobrazí seznam všech aktivních metod LIRSu. Před zahájením práce musíme vybrat metodu, se kterou budeme dále pracovat.

| Po volbě metody se zobrazí formulář pro kalibrační křivku (Obr. 8.1). Pokud zpracováváme výsledky zvolené metody přes kalibrační křivku poprvé, nebude formulář vyplněná. Pokud jsme již metodu zpracovávali přes křivku, bude formulář vyplněn parametry poslední použité křivky pro tuto metodu. Levá část formuláře jsou údaje pro vlastní křivku. Nahoře je jméno metody, se kterou pracujeme. Pod ním je políčko pro faktor, kterým se budou při vyhodnocování násobit výsledky, dále | Obr. 8.1: Formulář pro vyhodnocení přes kalibrační křivku |
| --- | --- |

typ  křivky (volí se ve zobrazení křivky).

Na dalším řádku jsou políčka pro pojmenování obou os - osy měřených hodnot (na Obr. 8.1.označena jako „OsaY“) a osy výsledků (na Obr. 8.1. označena jako „OsaX“). Osy je možno pojmenovat libovolně (např. „Koncentrace“ - „Absorbance“ a pod.)“

Pod pojmenováním každé z os je deset políček, do kterých můžeme zadat hodnoty jednotlivých bodů kalibrační křivky pro každou z os. Bodů může být max. 10.

Pravá část formuláře je prostor pro vyhodnocení výsledků. Má tři sloupce. v levé sloupci je číslo žádanky (pokud vyhodnocujeme čekající požadavky z LIRSu), název kontroly (pokud vyhodnocujeme výsledky chemické kontroly) nebo pořadové číslo vzorku (pokud vyhodnocujeme vzorky mimo databázi LIRSu).

Prostřední sloupec je prostor pro měřené hodnoty. Sem zadává obsluha to, co změřila. Zde zadaná hodnota se po přepočtení přes křivku a vynásobení zvoleným faktorem vypíše do pravého sloupce na tomtéž řádku.

Po stlačení klávesy  <ALT> se otevře menu pro vklady přes kalibrační křivku (Obr.  8.2).

| Z něj je možno volit následující akce: - „Metoda“ (klávesa <1>) po volbě se otevře seznam aktivních metod LIRSu, nyní máme možnost volit další metodu ke zpracování. - „Faktor“ (klávesa <2>) po volbě se kurzor přemístí do políčka „Faktor“ ve formuláři, nyní můžeme zadat jeho hodnotu - „Standardy“ (klávesa <3>) dovoluje nastavit pojmenování os a zadávat standardy pro přepočet (viz dále) | Obr. 8.2: Menu kalibrační křivky |
| --- | --- |

- „Zobrazení křivky“ (klávesa <4>)
po volbě se zobrazí křivka vytvořená z parametrů v levé části formuláře

Poslední tři volby dovolují vyhodnotit výsledky metody pro zvolený typ výsledků (ze seznamu rozpracovaných žádanek, kontroly nebo mimo) přepočtené přes zde zadanou křivku.

- „Vyhodnocení - čekající“ (klávesa <5>) vyhodnocuje výsledky pro žádanky ze seznamu rozpracovaných žádanek

- „Vyhodnocení - kontroly“ (klávesa <6>)

- „Vyhodnocení mimo databázi“ (klávesa <7)

## Nastavení parametrů křivky

Před vlastním zpracováním vzorků je třeba nastavit parametry kalibrační křivky. Po volbě „Standardy“ (klávesa  <3>) z menu kalibrační křivky se kurzor přemístí do pole formuláře do políčka pro popis os. Po ploše se pohybujeme normálně kurzorovými klávesami.

Nyní můžeme zadat jména os - vlevo je políčko pro údaje které budou při vyhodnocování vzorků počítané z křivky, vpravo pro měřené hodnoty (např. „Koncentrace“ a „Absorbance“).

Pod názvy os je na jednotlivých řádcích deset dvojic políček pro body kalibrační křivky (vlevo číslovány 1 až 10).  Zadáme body křivky (do levého známou hodnotu - většinou koncentrace, do pravého změřený údaj). Každý vstup potvrdíme klávesou  <ENTER>.

| Po zadání potřebného počtu bodů jejich zadávání ukončíme klávesou <F10> nebo <ESC>. Pak zvolíme „Zobrazení křivky“ (klávesa <4>) z menu kalibrační křivky. LIRS otevře obrazovku, v níž jsou zadané body proloženy křivkou, která nejlépe odpovídá průběhu bodů. Vlevo nahoře je tabulka s těmito body, pod ní jsou parametry křivky, kterou je LIRS proložil (Obr. 8.3). V pravém dolním rohu obrazovky je menu, které říká co lze nyní provádět. Typ křivky lze měnit některou z voleb <1> až <5>. Po volbě klávesou <4> LIRS vybere tu z uvedených křivek, která nejlépe prokládá zadané body (volba je nastavena při prvním vstupu do této akce). Klávesou <F9> lze | Obr. 8.3: Zobrazená kalibrační křivka |
| --- | --- |

přepínat mezi černobílým a barevným provedením obrazovky.

Zkontrolujeme průběh křivky, případně zvolíme její správný typ (některou z voleb <1> až <5>). Obrazovku ukončíme klávesou  <F10> nebo <ESC> . Pokud by některý bod byl „ustřelený“, můžeme jej vyloučit (jeho vymazáním z formuláře) a postup opakovat. Po správném zadání bodů a zvolení typu křivky můžeme vyhodnocovat vzorky.

Volbou „Faktor“ (klávesa  <2> v menu kalibrační křivky) můžeme zadat faktor, kterým bude LIRS násobit každý výsledek po jeho přepočtení přes kalibrační křivku. Po této volbě se kurzor přemístí do políčka nadepsaného „Faktor“. Můžeme zadat požadovanou hodnotu a potvrdit klávesou  <ENTER>.

LIRS si pamatuje údaje křivky zadané pro každou metodu. Pokud tedy pro jednu metodu platí stále táž kalibrační křivka, při dalším vstupu nemusíme její parametry znovu definovat.

## Vyhodnocení vzorků

Můžeme vyhodnocovat tři typy výsledků metody, s níž právě pracujeme:

- žádanky ze seznamu rozpracovaných žádanek, které nemají výsledek (čekající)

- kontroly, plánované na tento den

- libovolná čísle, zadávaná zde bez jakékoli návaznosti na LIRS

Volbu provedeme některou z kláves <5> až <7> z menu kalibrační křivky. Po provedení volby se kurzor přemístí do pravé části formuláře.

V levém sloupci je identifikace vzorku, se kterým pracujeme (žádanka, jméno kontroly nebo pořadové číslo). Do prostředního sloupce budeme zadávat změřené hodnoty. LIRS je bude přepočítávat podle křivky a případně násobit faktorem. Výsledky zapíše na stejném řádku do pravého políčka.

Při vyhodnocování kteréhokoli typu výsledků (z LIRSu, mimo LIRS i kontrol), pokud je kurzor v poli pro vklad hodnot (v prostředním políčku pravé části formuláře), lze stlačením klávesy <F2>

| otevřít formulář podle Obr. 8.4. v něm je možno počítat průměr až z deseti měření jednoho vzorku (i pro jeho různá ředění). Do levého sloupce formuláře se zadají ředění (pokud byl vzorek ředěn), do prostředního změřené hodnoty. LIRS ze zadaných údajů a kalibrační křivky vypočte do pravého sloupce skutečné hodnoty a současně na spodním řádku formuláře zobrazuje průměr zadaných i vypočtených hodnot a jejich směrodatnou odchylku. Po uzavření formuláře (klávesou <F10> nebo <ESC>) budou průměrné hodnoty přeneseny do políček pro vzorky, na nichž právě stojí kurzor. | Obr. 8.4: Výpočet průměrné hodnoty a ředění |
| --- | --- |

### Vyhodnocení požadavků v žádankách

Akce dovoluje vyhodnocovat přes kalibrační křivku všechny nevyšetřené požadavky zvolené metody ze seznamu rozpracovaných žádanek.

Po volbě „Vyhodnocení - čekající“ (klávesa <5>) z menu kalibrační křivky LIRS vybere všechny takové žádanky a nabídne je v pravém okně formuláře (Obr.  8.5). v levém sloupci okna jsou čísla žádanek, z nichž jsou požadavky vybrány.

| Po okně (prostředním sloupci) se pohybujeme klávesami pro pohyb. Nyní můžeme zadávat změřené hodnota (případně klávesou <F2> průměr více hodnot nebo různá ředění). LIRS bude hodnoty přepočítávat a výsledky zobrazí vpravo. Po zadání všech hodnot ukončíme činnost klávesou <F10> nebo <ESC>. LIRS se zeptá, jestli opravdu chceme skončit. Pokud odpovíme <A> , LIRS opustí formulář. Dále se zeptá, jestli chceme zapsat zadané výsledky k žádankám (dotaz „Zapsat do databáze ? (a/n)“). Pokud odpovíme <A>, budou výsledky přeneseny do příslušných žádanek. Po odpovědi <N> zůstanou metody v žádankách nevyšetřeny. | Obr. 8.5: Vyhodnocení žádanek |
| --- | --- |

Nakonec se LIRS zeptá, jestli chceme vytisknou protokol o přepočtu. Po odpovědi <A> bude otevřeno tiskové menu, z nějž lze vytisknout následující protokol (viz kap. 2.3 - „Tisky z LIRSu“ str. 11).

** 17.04.95 13:30 ** Zpracovani dat pres kalibracni krivku Metoda 201 Total protein U Faktor=10 Krivka=PARABOLA Standarda OsaX OsaY 1. 0.8 2.43 2. 1.59 3.6 3. 3.1 10.2 4. 4.7 24.5 5. 5.9 36.1 6. 6.7 45.6 Por.c. Namereno Prepocteno Zadanka Jmeno 2 21.8 45.188 .. 810/26-12-94..KASIKOVA DAGMAR 6 11 30.91 .. 841/26-12-94..PETROVA JANA 9 21.8 45.188 .. 848/26-12-94..FOLVARSKY 13 10.2 29.585 .. 860/26-12-94..VRANOVA VLASTA

### Vyhodnocení výsledků kontrol

Tato akce dovoluje vyhodnocovat přes kalibrační křivku kontroly, které jsou pro vybranou metodu na tento den plánovány.

| Po volbě „Vyhodnocení - kontroly“ (klávesa <6>) z menu kalibrační křivky LIRS nabídne v pravém okně formuláře všechny dnešní kontroly pro zvolenou metodu. Další postup je stejný jako pro vklad hodnot do žádanek (kap. 8.2.1), jen v levém sloupci okna pro vklady (a také v protokolu, pokud je tištěn) jsou místo čísel žádanek jména kontrol, do nichž jsou vzorky vkládány. Po ukončení (klávesou <F10> nebo <ESC>) se LIRS zeptá, jestli má přiřadit zadané hodnoty ke kontrolám. Po odpovědi <A> to provede. | Obr. 8.6: Vyhodnocení kontrol |
| --- | --- |

### Vyhodnocení libovolných výsledků (mimo databázi)

Poslední volba dovoluje vyhodnocovat přes kalibrační křivku libovolná čísla bez závislosti na ostatních údajích v LIRSu.

Po volbě „Vyhodnocení mimo databázi“ (klávesa <7>) z menu kalibrační křivky LIRS opět nabídne v pravém okně formulář, v němž jsou v levém sloupci místo čísel žádanek pořadová čísla vzorků. Další postup je opět stejný jako pro vklad hodnot do žádanek (kap. 8.2.1).

Po ukončení práce (klávesou  <F10> nebo <ESC>) se LIRS ptá pouze jestli má zobrazené údaje vytisknout. Po odpovědi <A> bude vytištěn protokol (v něm samozřejmě nebudou tištěny údaje o žádankách, pouze pořadová čísla vzorků).

# Archív nálezů, tisk denní knihy

Archív nálezů je seznam kompletně provedených vyšetřených žádanek s výsledky vytištěnými se zapnutou volbou „Se záznamem tisku“, které prošly inicializací systému. Žádanky jsou zde seřazeny podle data příjmu a čísla žádanky. Pracujeme zde s archívními žádankami, to znamená, že všechny žádanky v této akci jsou k dispozici pouze pro prohlížení a nelze v nich provádět žádné úpravy. Je zde možno přímo vyhledat archívní žádanku, pokud známe její číslo a datum příjmu. Dále je zde možno tisknout denní knihu výsledků (t. j. zhuštěný a přehledný tisk výsledků za celou laboratoř a zvolený den - viz dále).

## Práce s archívem nálezů

Po volbě „Archív nálezů“ (klávesa  <5>) se LIRS zeptá na pracovníka. Po zadání jeho zkratky (není povinná - je možno pouze stlačit klávesu <ENTER>) se otevře seznam archívních žádanek, setříděný podle data pořízení a čísla žádanky (Obr.  9.1).

| Při vstupu do seznamu je kurzor nastaven na poslední (nejmladší) žádance. Seznamem je možno listovat jako každým jiným seznamem LIRSu (pomocí šipek a kláves na ovládání pohybu kurzoru). Stlačení klávesy <ENTER> na vybrané žádance se otevře formulář se žádankou (viz kap. 4 - „Jednotlivé žádanky“, str. 17), v němž je možno prohlížet všechny údaje o pacientovi, nelze je však měnit. Stlačení klávesy <ALT> v seznamu se otevře menu pro archív (Obr. 9.2), v němž je možno volit tyto akce: | Obr. 9.1: Seznam archívních žádanek |
| --- | --- |

- „Tisk hlavní knihy“ (klávesa  <1>)
volba dovoluje vytisknout hlavní knihu pro zvolený den (viz dále)

| - „Hledej“ (klávesa <2>) volba dovoluje vyhledat žádanku, pokud známe její datum pořízení a číslo. Po této volbě se v levém horním rohu formuláře se seznamem archívních žádanek zobrazí políčko, do nějž vyplníme datum příjmu hledané žádanky ve tvaru „DD.MM.RR“ a potvrdíme klávesou <ENTER>. Kurzor se nastaví na první žádanku ze zvoleného dne. Pokud v archívu LIRSu žádná žádanka z tohoto dne není, pozice kurzoru se nezmění. Nyní pomocí kláves na ovládání kurzoru vyhledáme žádanku s požadovaným číslem. | Obr. 9.2: Menu pro práci s archívem |
| --- | --- |

Stlačením klávesy <F9> na libovolné žádance v seznamu archívních žádanek máme možnost tuto žádanku vytisknout. Po stlačení klávesy  <F9> LIRS otevře tiskové menu, z nějž žádanku na které právě stojí kurzor vytiskneme (viz kap. 2.3 - „Tisky z LIRSu“, str. 11).

## Tisk hlavní knihy pro zvolený den

Tato akce dovoluje vytisknout hlavní knihu pro zvolený den. Hlavní kniha slouží vnitřním potřebám laboratoře - je to doklad o provedených vyšetřeních.  Archivuje se v laboratoři a je ji možno použít k vyhledání výsledků, pokud nejsou z jakéhokoli důvodu dostupné v archívu nebo databázi LIRSu na počítači.

Hlavní kniha je úsporné a přehledné uspořádání všech žádanek a výsledků ze zvoleného dne. Metody jsou v ní identifikovány zkratkami (nikoli plnými názvy jako při tisku nálezů), texty a komentáře jsou ve zkrácené podobě pod žádankami. Na jednom řádku je tištěno více metod.

Na začátku hlavní knihy je (volitelně) abecední seznam pacientů (obsah knihy), který pomáhá při vyhledání pacienta v knize. U každého pacienta je (vlevo) uvedeno číslo jeho žádanky. Pod tímto číslem jej lze nalézt ve vlastní knize.

Po volbě „Tisk hlavní knihy“ (klávesa <1>) z menu pro práci s archívem se v levém horním

|  | rohu formuláře otevře políčko, do kterého napíšeme datum dne, pro nějž chceme knihu tisknout (viz vlevo) a volbu potvrdíme klávesou <ENTER>. Pokud pro |
| --- | --- |

zvolený den existují v archívu LIRSu nějaké žádanky, začne příprava hlavní knihy. LIRS začne průběžně zobrazovat údaje o žádankách, které pro zvolený den vyhledal. Po dokončení vyhledávání žádanek se otevře formulář pro přípravu tisku hlavní knihy (Obr.  9.3). v tomto formuláři je zobrazen seznam žádanek, které budou tištěny v knize. Seznamem je možno listovat jako jinými seznamy LIRSu.

### Výběr žádanek pro tisk denní knihy

Před vlastním tiskem denní knihy máme možnost určit, které žádanky ze dne, pro nějž se kniha tiskne budou do tisku zahrnuty.

| Při vstupu do formuláře jsou k tisku vybrány všechny žádanky ze zadaného dne a jsou označeny hvězdičkou. Obsluha však může tento výběr omezit. Dole pod seznamem jsou tři políčka s volbami <R>, <S>, <P>. Pokud je u voleb hvězdička, budou žádanky příslušného typu (RUTINA, STATIM, POHOTOVOST) v knize tištěny (tyto žádanky jsou v seznamu nahoře označeny hvězdičkou). Stlačením některé z uvedených kláves se volba zapíná nebo vypíná. Současně s tím se žádanky příslušného typu v seznamu označí hvězdičkou, nebo se označení zruší. | Obr. 9.3: Formulář pro přípravu tisku hlavní knihy |
| --- | --- |

Po volbě typu žádanek, které chceme tisknout, můžeme seznam upravit přidáním nebo rušením jednotlivých žádanek. Na vybranou žádanku nastavíme kurzor a klávesou <ENTER> přepínáme její výběr. Pokud je označena hvězdičkou, bude v knize tištěna, jinak ne.

- Pokud provedeme ruční výběr žádanek k tisku a pak změníme typ vybraných žádanek některou z voleb <R>, <S>, <P>, všechny ručně provedené změny budou ztraceny (vyberou a označí se pouze ty žádanky, které odpovídají provedené volbě).

### Volba podmínek a vzhledu denní knihy, její tisk

Nezávisle na volbě žádanek obsažených v knize můžeme volit její vzhled a omezení z hlediska metod. v pravé části formuláře pro přípravu tisku denní knihy jsou volby, které umožňují tyto parametry nastavit. Vpravo od textu voleb je informace, která z možností je právě nastavena. Jsou to:

- „Úvodní ABC seznam“ (klávesa  <1>)
pokud je volba zapnuta (vpravo od ní je „Ano“), bude se před vlastní knihou tisknout její obsah, seřazený abecedně podle jmen pacientů. Vlevo od jména pacienta bude číslo žádanky. Pokud se jako třídění knihy zvolí číslo žádanky, lze v knize pohodlně vyhledat pacienta pole jména nebo podle čísla žádanky. 
Pokud volba zapnuta není, obsah se tisknout nebude.

- „Třídění nálezů“ (klávesa  <2>)
určuje, v jakém pořadí budou tištěny jednotlivé žádanky v knize. Nemá vliv na úvodní seznam, pokud je jeho tisk zvolen. Jsou zde tři možnosti, které se přepínají postupným stlačením klávesy  <2>:

- „ABC“ - kniha bude tříděna abecedně podle jmen pacientů

- „číslo“ - kniha bude tříděna podle čísel žádanek

- „odd,ABC“ - kniha bude tříděna podle zkratek oddělení a v rámci jednoho oddělení podle jmen pacientů

- „Komentář v nálezu“ (klávesa  <3>)
pokud je volba aktivní (nápis „Ano“ vpravo od ní), budou v knize tištěny i komentáře k žádankám. Pokud aktivní není, komentáře se netisknou.

- „Časy glykemií v nálezu“ (klávesa  <5>)
pokud je volba aktivní (nápis „Ano“ vpravo od ní), budou v knize tištěny i časy metod, označených v definici jako „Glykemie 1“ až „Glykemie 10“ (viz kap. 4.6.7 - „Speciální akce a formuláře“, str. 29). Pokud aktivní není, časy těchto metod se tisknout nebudou.

- „Metody pro tisk“ (klávesa  <5>)
dovoluje nastavit k tisku pouze ty žádanky, v nichž je obsažená některá z metod, které budou pomocí této volby vybrány, nebo zvolí k tisku znovu všechny metody. 
Po volbě se otevře seznam aktivních metod LIRSu. z něj vybíráme metody, pro něž chceme knihu tisknout. Můžeme vybrat libovolný počet metod, vybrané metody jsou zobrazovány na řádku pod touto volbou a jsou odděleny tečkou (Obr.  9.4). Pokud je metoda v seznamu a stlačíme na ní znovu <ENTER>, bude ze seznamu vypuštěna. Výběr metod ukončíme klávesou  <F10> nebo <ESC>. 
Pokud máme vybrán seznam metod a provedeme tuto volbu (klávesa  <5>), seznam metod bude zrušen a k tisku se zvolí opět všechny metody.

| Obr. 9.4: Seznam metod pro tisk knihy | Po výběru žádanek a volbě podmínek pro tisk a vzhledu knihy stlačíme klávesu <F9>. LIRS připraví tiskovou sestavu a poté otevře tiskové menu, z nějž je možné sestavu vytisknout (viz kap. 2.3 - „Tisky z LIRSu“ str. 11). Po vytištění knihy a zavření tiskového menu se LIRS vrátí do formuláře pro přípravu knihy (Obr. 9.3), odkud je nyní možné tisknout jinou variantu knihy pro zvolený den. |
| --- | --- |

# Databáze pacientů

Databáze pacientů je seznam pacientů, kteří byli v minulosti zaregistrováni LIRSem. Jsou v ní sdruženy základní údaje o pacientovi. Je zde možno pacienty vyhledávat (podle abecedy nebo podle rodného čísla) a provádět s nimi některé z následujících činností:

- měnit a doplňovat osobní údaje

- zakládat nové pacienty

- prohlížet archívní nálezy pacientů - pro jednoho pacienta všechny jeho nálezy

- pořizovat, prohlížet a modifikovat doklady přímého účtování pro vybraného pacienta (t. j. dodatečné kódy pro pojišťovny např. pro metody, které nejsou v LIRSu zavedeny - viz dále)

- měnit identifikaci plátce  (číslo pojišťovny) vybranému pacientovi u skupiny jeho žádanek nebo dokladů přímého účtování

I v této části LIRSu (stejně jako v archívu nálezů) pracujeme s archívními žádankami - proto jsou všechny žádanky v databázi pacientů k dispozici pouze pro prohlížení a nelze v nich provádět žádné úpravy (to ovšem neplatí pro doklady přímého účtování - ty jsou zde vytvářeny a samozřejmě je zde lze také měnit).

## Seznam pacientů, jeho třídění

Po volbě „Databáze pacientů“ (klávesa  <6> z hlavního menu LIRSu) a zadání zkratky pracovníka (není povinná - stačí stlačit klávesu <ENTER>) se otevře formulář databáze pacientů (Obr.  10.1). Formulář je rozdělen na dvě poloviny.

V levé části formuláře je okno se seznamem pacientů. v něm je seznam všech pacientů, kteří prošli LIRSem za dobu jeho existence zobrazený buďto jako seznam jmen pacientů, nebo jejich rodných čísel (podle toho, jek máme přepnuto třídění a zobrazení seznamu - viz dále).

V pravé části formuláře jsou podrobné údaje o pacientovi z levé části (ze seznamu pacientů), na kterém právě stojí kurzor. Pravá část formuláře také slouží k další práci s vybraným pacientem.

| Seznamem pacientů se pohybujeme jako každým jiným seznamem LIRSu. Můžeme zde přepínat mezi zobrazením seznamu jmen (nastaveno při vstupu do akce) nebo zobrazením seznamu rodných čísel současným stlačením kláves <CTRL> a <ENTER> (viz kap. 2.2.4 - „Číselníky, jejich použití pro vklad hodnot“, str. 10). Po stlačení klávesy <ENTER> na řádku s paciente se kurzor přemístí z levé části formuláře (seznamu pacientů) do pravé (údajů o jednom pacientovi). Nyní je možné provádět | Obr. 10.1: Databáze pacientů |
| --- | --- |

veškeré akce, spojené s jedním pacientem, jak budou popsány dále.

Po stlačení klávesy  <ALT> v seznamu pacientů (t. j. pokud je kurzor v levé části) se otevře menu, ve kterém je volba „Nový záznam“ (klávesa  <1>). Tato volba dovoluje přidat do seznamu (databáze) pacientů nového pacienta. Po provedení volby se kurzor přemístí vpravo do údajů pacienta, formulář pacienta ale NEBUDE vyplněn. Po jeho vyplnění a ukončení (klávesou  <F10> nebo <ESC>) bude pacient, kterého jsme právě zadali, vložen do databáze jako nový.

Databázi pacientů ukončíme klávesou  <F10> nebo <ESC>.

## Práce s jedním pacientem v databázi

Pokud nastavíme kurzor v seznamu pacientů (levá část formuláře) na vybraného pacienta a stlačíme klávesu <ENTER>, kurzor se přemístí do pravé části formuláře na údaje o pacientovi. Současně se pod údaji o pacientovi vypíše jeho počet žádanek z LIRSu a počet dokladů pořízených ručním zadáváním kódů (viz Obr.  10.2).

| Obr. 10.2: Editace údajů pacienta | Nyní můžeme vyplnit nebo opravit požadované údaje o pacientovi (jednotlivá políčka jsou pojmenována podle významu, který mají; jejich jména jsou vždy vlevo od nich). Při vstupu rodného čísla LIRS kontroluje jeho správnost. Případné nesrovnalosti oznamuje a ponechá obsluze možnost rodné číslo opravit, nebo jej přijmout tak, jak je. Dále kontroluje, jestli nezadáváme rodné číslo, které v databázi již existuje. Formulář opustíme klávesou <F10> nebo <ESC>. Pokud jsme prováděli nějaké úpravy, LIRS se zeptá „Záznam OK ? (a/n)“. Pokud odpovíme klávesou <A>, budou změny přeneseny k pacientovi do databáze. |
| --- | --- |

Pokud odpovíme klávesou <N>, budou změny ztraceny a pacient v databázi zůstane ve tvaru, v jakém byl než jsme jeho údaje začali upravovat.

Stlačením klávesy <ALT> na údajích pacienta (pokud je kurzor na pravé straně formuláře) se otevře menu pro práci s jedním pacientem (Obr.  10.3). v tomto menu můžeme volit tyto akce:

| - „Nálezy z LIRSu“ (klávesa <1>) dovoluje prohlížet archívní žádanky zvoleného pacienta - „Doklady přímého účtování“ (klávesa <2>) dovoluje prohlížet a modifikovat ručně pořizované kódy pro pojišťovny - „Přímé účtování - nový doklad“ (klávesa <3>) otevře prázdný (nový) formulář pro vkládání kódů pro pojišťovny. v něm je možno přímo vkládat kódy výkonů nebo prostředků IVLP, aniž by metody, kterým kódy náleží byly zavedeny jako metody LIRSu (např. speciální metody, komentované nálezy a pod.) | Obr. 10.3: Menu pro práci s pacientem |
| --- | --- |

- „Opravy pojišťoven“ (klávesa  <4>)
dovoluje opravit čísla pojišťoven u jednotlivých žádanek LIRSu i u dokladů přímého účtování

## Pořizování a opravy dokladů přímého účtování

Přímé účtování dovoluje vkládat do LIRSu kódy výkonů, kódy prostředků IVLP a kódy zvlášť účtovaných materiálů. Tyto kódy jsou zahrnuty do dávek pro pojišťovny, vytvářených LIRSem spolu s kódy metod ze žádanek. Je zde možno vkládat kódy speciálních vyšetření (např. vyšetření, která se skládají z řady kroků a dílčích výsledků, komentování nálezů pracovníkem laboratoře - pokud je placené pojišťovnou - a pod.), rovněž prostředky IVLP (např. stříkačky, pokud laboratoř odebírá vzorky a pod.).

| Pokud potřebujeme VLOŽIT NOVÝ DOKLAD PŘÍMÉHO ÚČTOVÁNÍ, zvolíme z menu pro práci s pacientem volbu „Přímé účtování - nový doklad“ (klávesa <3>). Otevře se formulář pro vklad dokladů (Obr. 10.4). v levé části formuláře jsou políčka pro údaje o dokladu, v pravé části je prostor pro kódy. Ve formuláři vyplníme co je potřeba. Pro vklad kódů nastavíme kurzor na některé z políček: - „Výkon“ pro vklad kódů výkonů - „IVLP“ pro vklad kódů prostředků IVLP - „ZM“ pro vklad kódů zvlášť účtovaných materiálů | Obr. 10.4: Doklad přímého účtování |
| --- | --- |

Poté píšeme kódy výkonů nebo prostředků, které chceme vložit. Pokud kód existuje v číselníku (LIRS každý vstup kontroluje proti číselníku VZP), zmizí z políčka pro vklad a objeví se v pravé části formuláře. Pokud bychom napsali kód, který v číselníku VZP neexistuje, ozve se zvukové znamení a kód zmizí, neobjeví se však vpravo. Při vkladu kódů (pokud kurzor stojí na některém u uvedených políček) je možno napsat

- „?“ (otazník) a <ENTER>  - otevře se číselník výkonů nebo prostředků k příslušnému políčku, setříděný podle kódů

- „??“ (dva otazníky) a <ENTER>  - otevře se číselník výkonů nebo prostředku k příslušnému políčku, setříděný podle jmen výkonů nebo prostředků

V číselníku lze vyhledat požadovaný kód (viz kap. 2.2.4 - „Číselníky, jejich použití pro vklad hodnot“, str. 10) a převzít jej do formuláře.

V pravé části formuláře jsou již  zadané kódy. Na řádku s kódem je dále počet již zadaných kódů, cena za materiál a body za uvedený počet kódů. Pokud vkládáme jeden kód víckrát, zvětšuje se číslo udávající počet kódů.

Pokud potřebujeme zrušit kód, přemístíme (šipkami) kurzor do pravé části formuláře na požadovaný kód a stlačíme klávesu <DEL>. LIRS sníží počet kódu v žádance o jednu, pokud byl kód v žádance pouze jednou, zmizí ze seznamu.

Doklad uzavřeme klávesou  <F10> nebo <ESC>. Pokud byly v dokladu prováděny úpravy, LIRS se zeptá, jestli je doklad v pořádku. Po odpovědi <A> bude doklad založen. Pokud odpovíme <N>, doklad se nevytvoří a data z dokladu budou ztracena.

| Obr. 10.5: Seznam dokladů přímého účtování | Pokud potřebujeme OPRAVIT NEBO PROHLÉDNOUT JIŽ EXISTUJÍCÍ DOKLAD PŘÍMÉHO ÚČTOVÁNÍ, zvolíme „Doklady přímého účtování“ (klávesa <2>) z menu pro práci s pacientem. Poté se v levé části formuláře otevře okno, v němž bude seznam všech dokladů přímého účtování, které byly zvolenému pacientu pořízeny (Obr. 10.5). Doklady jsou v seznamu identifikovány datem pořízení. Pokud je v pravo od tohoto data písmeno ‘u’, znamená to že doklad je již zaúčtován (t. j. je v některé z dávek). Po nastavení kurzoru na požadovaný doklad stlačíme klávesu <ENTER>. Otevře se formulář s dokladem. Pokud doklad není zaúčtován, lze v něm provádět úpravy. |
| --- | --- |

Jednou pořízený DOKLAD PŘÍMÉHO ÚČTOVÁNÍ nelze ZRUŠIT. Pokud je to potřeba, je možno zrušit všechny kódy z dokladu. Doklad pak sice zůstane v seznamu, nebude se z něj ale nic účtovat.

## Archívní žádanky, tisk kumulativních nálezů

Po volbě „Nálezy LIRSu“ (klávesa <1>) z menu pro práci s pacientem v databázi se v levé části formuláře otevře seznam všech žádanek vybraného pacienta, které jsou v LIRSu k dispozici. Seznamem se pohybujeme jako každým jiným seznamem LIRSu. Vpravo pod osobními daty pacienta je menu, které dovoluje volit několik akcí.

| Žádanky jsou v seznamu identifikovány číslem a datem pořízení. Pokud jsou den, měsíc a rok v datu pořízení žádanky odděleny tečkou, jedná se o archívní žádanku. Pokud jsou odděleny pomlčkou, jde o rozpracovanou žádanku ze seznamu rozpracovaných žádanek. Po nastavení kurzoru na žádanku a stlačení klávesy <ENTER> otevře se formulář se žádankou, která je ovšem pouze pro prohlížení (je jedno jestli je archívní nebo rozpracovaná) - viz kap. 4 - „Jednotlivé žádanky“, str. 17). Stlačením klávesy <F9> na libovolné žádance máme možnost tuto ŽÁDANKU VYTISKNOUT (výtisk bude vypadat stejně, | Obr. 10.6: Archívní žádanky a kumulativní nálezy |
| --- | --- |

jako při tisku ze seznamu rozpracovaných žádanek, pouze bude nadepsána „Výpis z archívu“).

Pro TISK KUMULATIVNÍCH NÁLEZŮ musíme nejdříve označit žádanky, jejichž výsledky si přejeme do kumulativního nálezu zahrnout. To se provádí klávesou  <INSERT> (někde <INS>), jak je napsáno v menu vpravo dole. Pokud stlačíme <INSERT> na některé žádance, bude označena hvězdičkou, což značí že bude zahrnuta do tisku kumulativního nálezu. Po dalším stlačení klávesy  <INSERT> na označené žádance označení zmizí.

Po označení žádanek, z nichž chceme kumulativní nález tisknout, stlačíme současně klávesy <SHIFT> a <F9> . LIRS z označených žádanek připraví kumulativní nález, který bude vypadat podobně jako následující příklad. Na horním řádku nálezu jsou údaje o odběru (datum a čas odběru a typ žádanky). v levém sloupci jsou zkratky metod, na řádcích výsledky této metody v příslušný den. Pokud v některý den nebyla metoda ordinována, je místo výsledku vytečkované pole. Texty místo výsledků jsou v prostoru pro výsledky označeny čísly a vytištěny jako legenda pod nálezem. Pokud bylo označeno tolik žádanek, že se výsledky nevejdou na jeden řádek, je nález rozdělen do několika.

** 12.05.95 14:02 ** Kumulativni nalez

ALBRECHTOVA KVETA     246219423

--------------------------------------------------------------------------------

.....08.10.94 09.10.94 10.10.94 11.10.94 13.10.94 14.10.94

.....00:00poh 00:00poh 00:00sta 00:00sta 00:00rut 00:00sta

--------------------------------------------------------------------------------

GlyR    15.9+    18.6+    19.5+    13.5+      10+     5.8+ mmol/l

GlyP    20.4+    17.2+      (1)    26.7+    15.3+     8.8+ mmol/l

GlyV    17.1+    15.8+    10.5+     8.5+    10.9+     4.4  mmol/l

--------------------------------------------------------------------------------

Legenda:

(1).......material nedodan

--------------------------------------------------------------------------------

## Oprava pojišťovny u záznamů pacienta

U záznamů pacienta (žádanek nebo dokladů přímého účtování) můžeme dodatečně měnit pojišťovnu (číslo plátce), kterým je záznam určen. Pokud je to potřeba, zvolíme „Opravy pojišťoven“ (klávesa  <4>) z menu pro práci s pacientem. Otevře se seznam všech záznamů pacienta (žádanek i dokladů přímého účtování). žádanky jsou identifikovány číslem a datem příjmu, doklady přímého

| účtování mají místo čísla vytečkované pole (Obr. 10.7). Písmeno ‘u’ vpravo od identifikace záznamu znamená, že záznam je již zaúčtován. v tomto případě bude při opravě pojišťovny záznam vyjmut z dávky, v níž je zaúčtován a bude zařazen do dalšího účtování pro opravenou pojišťovnu. Vpravo pod údaji o pacientovi je menu. Pokud stlačíme klávesu <ENTER> na některém záznamu, vpravo od tohoto záznamu se otevře políčko, do nějž můžeme zapsat číslo nové pojišťovny a potvrdit klávesou <ENTER>. Při opravách dalších záznamů bude toto číslo automaticky nabízeno, stačí tedy pouze potvrdit vstup klávesou <ENTER>. LIRS naznačí, jaká bude provedena (jak je vidět z Obr. 10.7). | Obr. 10.7: Oprava pojišťoven |
| --- | --- |

Po opravě pojišťovny u všech požadovaných záznamů seznam ukončíme klávesou  <F10> nebo <ESC>. Pokud byla změněna pojišťovna alespoň u jednoho záznamu, LIRS se zeptá jestli má změny provést. Pokud odpovíme <A>, budou změny přeneseny do dokladů (případně zaúčtované doklady budou vyjmuty z původních dávek). Pokud odpovíme <N>, opravy budou ztraceny a všechny doklady zůstanou v původním tvaru.

## Sloučení záznamů více pacientů do jednoho

V případech, kdy je jeden a tentýž pacient zaveden v databázi víckrát (např. jednou je s chybným rodným číslem nebo chybou ve jméně), může nastat potřeba takové záznamy sloučit k jednomu pacientovi.

| Obr. 10.8: Obrazovka při sjednocování pacientů | Pro sjednocení dvou pacientů do jednoho je třeba znát rodné číslo pacienta, kterému chceme přiřadit všechny záznamy od pacienta, se kterým právě pracujeme. Toto rodné číslo napíšeme do políčka pro rodné číslo pacienta, s nímž pracujeme (pokud jsou rodná čísla stejná, stačí na políčko nastavit kurzor a stlačit klávesu <ENTER>). Poté LIRS nabídne tabulku podle Obr. 10.8, kterou oznamuje že pacient, jehož jméno je v rámečku má stejné rodné číslo jako to, které jsme právě napsali. Pokud nyní stlačíme klávesu <S>, LIRS převede všechny záznamy pacienta, s nímž |
| --- | --- |

právě pracujeme k pacientovi uvedeném v rámečku a pacienta, s nímž právě pracujeme zruší (vymaže z databáze). Ve formuláři budou vyplněny údaje pacienta, k němuž jsme záznamy převedli a dále budeme pracovat pouze s tímto pacientem.

Pokud na nabídku na Obr.  10.8 odpovíme jinou klávesou než <S>, nabídka zmizí a se záznamy pacientů se nic nestane.

Sjednocování pacientů je nutno provádět uváženě, protože neexistuje metoda kterou by bylo možno sjednocené pacienty znovu rozdělit.

# Opakování tisku

LIRS si pro každý počítač, na kterém běží (pro samostatný počítač nebo pro každou stanici v síti) ukládá všechny tisky, které se na tomto počítači provádějí v jednom KALENDÁŘNÍM dni do pomocných souborů. Tyto soubory jsou mazány při prvním spuštění LIRSu na této stanici v novém kalendářním dni (nejpozději tedy po inicializaci systému, protože při ní nemůže LIRS běžet na žádné stanici v síto a po inicializaci musí být znovu spuštěn).

Proto je možné během jednoho kalendářního dne znovu vytisknout každou tiskovou sestavu, která byla připravena k tisku na zvolené stanici. Podle konkrétní konfigurace systému (zajistí správce) mohou být tisky společné pro všechny stanice (t. j. na každé stanici jsou viditelné tiskové sestavy připravované na všech stanicích v síti), nebo má každá stanice samostatný tisk (t. j. na každé stanici jsou viditelné pouze tiskové sestavy, které na ní byly připravovány).

Tiskové soubory jsou vytvořeny v okamžiku, kdy se otevře tiskové menu (Obr. 2.2, str. 12). i když z tohoto menu není zvolena žádná akce a menu je ihned po jeho otevření zavřeno ( klávesou  <F10> nebo <ESC>), je tisková sestava, která měla bát tištěna, připravená a je možno ji vytisknout kdykoli později během tohoto kalendářního dne přes funkci „Opakování tisku“

Po volbě „Opakování tisku“ (klávesa  <A>) z hlavního menu LIRSu se otevře seznam, v němž jsou seřazeny hlavičky (první řádky - názvy) všech tiskových sestav, které byly připravovány na této stanici. Seznamem je možné normálně listovat Vybereme sestavu, kterou chceme znovu tisknout a stlačíme <ENTER>. Otevře se tiskové menu a dále postupujeme jako při ostatních tiscích z LIRSu (viz kap. 2.3 - „Tisky z LIRSu“, str. 11).

- Pokud je v seznamu více sestav stejného druhu (např. pracovní listy), můžeme požadovanou najít přes funkci „Obrazovka“ z tiskového menu (prohlédneme sestavu a pokud to není požadovaná, hledáme další).

# Statistika e ekonomika

V této kapitole jsou sdruženy akce pro tvorbu statistik provedených vyšetření a ekonomiky laboratoře a styku se zdravotními pojišťovnami a ostatními plátci (zpracování dávek pro ZP, tisk faktur za vyšetření ...).

Po volbě „Statistiky a ekonomika“ z hlavního menu (klávesa <E>) a zadání zkratky pracovníka s pravomocí vysokoškoláka se otevře menu pro tvorbu statistik a účtování (Obr.  12.1). Volby v tomto menu mají následující význam:

| Obr. 12.1: Menu pro ekonomiku a účtování | - „Statistika dnes naměřených výsledků“ - zde je možno prohlížet a tisknout statistik výsledků v rozpracovaných žádankách - „Statistika provedených výkonů“ - dovoluje vytvářet statistiky vyšetření, provedených za zvolené období v různých variacích (pro plátce - pojišťovnu, pro lékaře, oddělení a pod.) - „Účtování“ - dovoluje vytvářet, opravovat, rušit dávky pro pojišťovny, kopírovat je na diskety, tisknout faktury za vyšetření a pod. |
| --- | --- |

## Statistika dnes naměřených výsledků

Po volbě „Statistika dnes naměřených výsledků“ (klávesa  <1>) z menu „Statistiky a ekonomika“ se zobrazí výsledky statistiky,  počítané z hodnot v rozpracovaných žádankách (viz ). Statistika je počítána jednak pro všechny výsledky v rozpracovaných žádankách, jednak

| pro výsledky vybrané podle předvolených kritérií. Při vstupu do akce jsou jako kritérium použity meze normálních hodnot (viz dále). V horním okně (nadepsaném „Kritéria“) je informace tom, jaké kritérium pro hodnocení máme zvoleno. Lze volit mezi hodnocením podle mezí normálních hodnot, nastavených v definici metody nebo podle mezí nastavených uživatelem speciálně pro tuto akci (viz dále). | Obr. 12.2: Statistika výsledků za pracovní den |
| --- | --- |

V levém dolním okně obrazovky jsou údaje o žádankách, z nichž byla statistika tvořena:

- číslo metody a její zkratka

- celkový počet metod v seznamu rozpracovaných žádanek (s výsledky i bez nich)

- počet čekajících metod

- počet hotových metod

Údaje ve zbývajících dvou oknech na tomtéž řádku jsou statistické údaje metody. Obě okna mají stejný význam, liší se zdrojem, použitým při výpočtu statistiky. v prostředním okně je statistika VŠECH hodnot v žádankách, v pravém okně je statistika pouze pro hodnoty v normě (pokud se statistika vytváří pro meze normálních hodnot) nebo uvnitř zvoleného intervalu (pokud se statistika vytváří pro alternativní meze). Údaje mají následující význam (opět bráno zleva):

- počet hodnot, z nichž byla statistika vytvořena

- střední hodnota (průměr těchto hodnot)

- směrodatná odchylka

- směrodatná odchylka vyjádřená v procentech střední hodnoty

| Obr. 12.3 Natavení uživatelských kritérií | Po stlačení klávesy <ALT> se otevře menu pro denní statistiku. Obsahuje dvě položky - volbu kritéria pro výběr a nastavení hodnot alternativního kritéria. Volbou „Alternativní kritérium“ ( klávesa <1>) lze zvolit kritéria pro výběr hodnot pro výpočet statistiky (přepínat mezi normálními hodnotami nebo alternativními - zde zadanými - hodnotami). Zvolené kritérium je zobrazeno v horním okně (nadepsaném „Kritéria“). Na jsou to meze normálních hodnot. Volbou „Nastavení uživatelských hodnot“ ( klávesa <2>) lze nastavovat vlastní kritéria pro hodnocení. Po této volbě se (na místě údajů o počtu metod) otevře okno, v němž můžeme zadat dolní a horní meze, které budou použity (pokud zvolíme pro hodnocení uživatelská kritéria) pro výpočet statistiky. Do statistiky v pravém okně budou zahrnuty pouze hodnoty uvnitř zde zadaného intervalu (viz ). |
| --- | --- |

LIRS si uživatelem nastavená kritéria pamatuje i po ukončení programu. Statistiku (tak, jak je zobrazena na obrazovce) lze vytisknout stlačením klávesy <F9> (viz kap. 2.3, „Tisky z LIRSu“, str. 11).

## Statistika provedených výkonů

V této části LIRSu lze vytvářet statistiky vyšetření, provedených v libovolném období pro různé subjekty (oddělení, lékaře, pojišťovnu, pacienta ...). Ve zde vytvořené statistice však NEBUDOU zahrnuty výsledky metod z rozpracovaných žádanek (k jejich získání viz kap. 12.1, „Statistika dnes naměřených výsledků“, str. 67).

Po volbě „Statistika provedených výkonů“ (klávesa <2>) v menu „Statistiky a ekonomika“ se otevře formulář pro tvorbu statistiky (Obr.  12.4a). v něm jsou zobrazena právě nastavená omezení/podmínky. v rámečku formuláře jsou nadpisy jednotlivých polí, z nichž je patrné, pro které subjekty a s jakými omezeními se bude statistika vytvářet.

| Obr. 12.4: a) Obrazovka statistik při vstupu do formuláře | b) Obrazovka statistik s vyplněnými volbami |
| --- | --- |

Po stlačení klávesy <ALT> se otevře menu, ve  kterém je možno nastavit podmínky, podle nichž bude statistika vytvářena (Obr.  12.5). Možnosti voleb jsou následující:

| - „Období“ (klávesa <1> - dovoluje změnit období, za které bude statistika vytvářena. Po volbě klávesou <1> se kurzor přemístí do formuláře do políčka Od... Zadejte požadovaná data, každé z nich potvrďte klávesou <ENTER> a celý vstup ukončete klávesou <F10> nebo <ESC> . Kurzor z políčka zmizí, je možno pokračovat. Při vstupu do statistiky je období nastaveno na aktuální měsíc (t. j. od prvního do posledního dne tohoto měsíce). - „Laboratoř“ (klávesa <2>) - volba ruší všechny ostatní nastavené podmínky kromě zvoleného plátce (pojišťovny). Po jejím provedení se bude statistika vytvářet z metod ve VŠECH ŽÁDANKÁCH, které byly pořízeny v LIRSu ve zvoleném období (používá se pokud jsme zvolili jiné podmínky a chceme se vrátit ke statistice laboratoře). Ve formuláři (položka „Subjekt“) je označena jako „Laboratoř“. Podmínka je nastavena při vstupu do statistiky. | Obr. 12.5: Menu statistiky |
| --- | --- |

- „Amb. oddělení“ ( klávesa <3>) / „Lůžk. oddělení“ (klávesa <4>) - statistika bude vytvářena pro všechna oddělení zadaného typu (lůžková nebo ambulantní). Aby mohla být statistika s touto volbou správně vytvořena, musí mít každé oddělení nastaven svůj typ v číselníku oddělení (viz kap. 14.7.1 - „Číselník oddělení“, str. 97).

- „Oddělení“ (klávesa <5>) - po této volbě se otevře okno s číselníkem všech oddělení. z něj (pomocí šipek ...) vyberte oddělení, pro nějž chcete statistiku vytvářet a volbu potvrďte klávesou  <ENTER>. Ve statistice budou zahrnuty pouze metody ze žádanek, které ordinovalo zvolené oddělení. Pokud oddělení zvolíme,  vypíše se jeho zkratka a plný název v poli „Subjekt“.
Tuto volbu lze kombinovat s volbou lékaře.

- „Lékař“ (klávesa  <6> ) -  platí totéž co pro volbu „Oddělení“. Tuto volbu lze kombinovat s volbou oddělení (např. pokud lékař působí na více odděleních a nás zajímá, kolik vyšetření ordinoval z jednoho konkrétního).

- „Plátce“ (klávesa  <7> ) - statistika bude vytvářena pouze pro metody ze žádanek, příslušejících zvolenému plátci (pojišťovně nebo číslu účtu). Pokud zvolíme lékaře, vypíše se jeho IČO a jméno v poli „Subjekt“.
Tuto volbu lze kombinovat s libovolnou předchozí volbou.

Pokud jsme správně zvolili nastavení podmínek, stlačíme klávesu <F9>. LIRS začne vytvářet statistiku podle našich požadavků. Tento proces může trvat dost dlouho. Po jejím vytvoření nabídne tiskové menu (viz kap. 2.3 - „Tisky z LIRSu“, str. 11), z nějž je možno vytvořenou statistiku vytisknout.

## Účtování, vytváření dávek pro pojišťovny

Tato část programu umožňuje vytvářet dávky pro pojišťovny v různých formátech, případně tisknout faktury za provedená vyšetření jiným subjektům.

Po volbě „Účtování“ (klávesa  <3>) v menu „Statistiky a ekonomika“ se otevře základní formulář pro účtování (Obr.  12.6). Ten je rozdělen na tři části. v dolním (největším) okně je seznam všech dosud vytvořených účetních dávek. V něm jsou na jednotlivých řádcích stručné údaje o již vytvořených účetních dávkách. V seznamu lze po dávkách (řádcích) pohybovat kurzorem. Stlačením klávesy  <ENTER>  na některé dávce se zobrazí podrobné údaje o ní (Obr.  12.7).

Jednotlivé sloupce v seznamu dávek mají následující význam (bráno zleva):

- datum dne, kdy byla tato účetní dávka vytvořena

- období z nějž jsou v dávce zahrnuta data

- plátce, pro nějž byla data vybírána

- cena za materiál v této dávce

- počet bodů v této dávce

- typ dávky:

- SUM  - sumární dávka (všichni pacienti, oddělení i lékaři)

- PAC - dávka byla tvořena pro jednoho pacienta (jméno tohoto pacienta lze zjistit stlačením klávesy  <ENTER> na dávce - ve formuláři podrobných údajů)

- LEK - dávka byla tvořena pro jednoho lékaře (jeho jméno lze opět zjistit z podrobných údajů o dávce po stlačení klávesy  <ENTER>)

- ODD - dávka byla vytvářena pro vybrané oddělení (název oddělení opět v podrobných údajích o dávce)

V levém horním okně je zobrazeno současné nastavení podmínek pro tvorbu dávky. Podle tohoto nastavení se bude dávka tvořit, pokud se nyní  spustí účtování.

V pravém horním okně jsou nastaveny volby, které omezují nebo rozšiřují standardní nastavení podmínek pro účtování (viz dále).

| Obr. 12.6: Základní formulář účtování | Obr. 12.7: Podrobné informace o dávce |
| --- | --- |

Stlačením klávesy <ALT> v základním formuláři účtování (Obr.  12.6) se otevře menu pro účtování (Obr.  12.8).V něm je možno jednak nastavovat (měnit) podmínky pro účtování, jednak spouštět provedení akcí (vlastního účtování, generování dat, opravy dávek a pod. - viz dále).

| Účtování probíhá v LIRSu ve třech krocích: - Nastavení podmínek a voleb pro první průchod účtování (pro vytvoření účetní dávky) - Vytvoření účetní dávky - první průchod účtování. Tato akce vytváří data ve vnitřním formátu LIRSu, data v tomto formátu nejsou použitelná pro předání příjemci. - generování dat ve formátu vhodném pro předání příjemci (dávka v některém z formátů pro pojišťovnu, faktura a pod.) Do účtování NEJSOU zahrnuty žádanky, které jsou ještě v seznamu rozpracovaných | Obr. 12.8: Menu účtování |
| --- | --- |

žádanek. Žádanka musí nejdříve při inicializaci systému přejít do archívu, teprve pak je zahrnuta do účtování s datem, kdy byla v LIRSu pořízena (t. zn. datum pořízení účtu v dávce nebo na faktuře bude datum pořízení žádanky v LIRSu).

LIRS si pamatuje, které doklady byly jednou zaúčtovány (t. j. byla z nich vytvořena účetní dávka) a při dalším účtování tyto (již zaúčtované) doklady účtovat NEBUDE. Pokud by vznikla potřeba znovu zaúčtovat již jednou zaúčtované doklady (např. jinak nastavit podmínky pro účtování a pod.), je nutno nejdříve ZRUŠIT účetní dávku, ve které jsou tyto doklady zaúčtovány a pak vytvořit dávku novou (s jinak nastavenými podmínkami ...). Takovéto kroky však doporučejeme provádět velmi obezřetně a pokud možno se jim vyhnout.

Aby mohl LIRS správně a v souladu s metodikou VZP účtovat pojišťovnám, musí být nastaveny některé jeho parametry:

- musí být vyplněn číselník výkonů a diagnóz

- musí být správně nastaveny kódy VZP pro jednotlivé metody LIRSu

- musí být nastaveny správně nastaveny parametry v číselníku oddělení a lékařů.

Pro vkládání některých údajů požadovaných VZP do dávek používá LIRS následující mechanismus:

- Jako odbornost žadatele je do dávky přednostně vkládána odbornost ordinujícího lékaře. Pokud lékař nemá v číselníku odbornost vyplněnu nebo v žádance není lékař zadán, je jako odbornost žadatele použita odbornost oddělení z číselníku oddělení. Pokud ani oddělení nemá odbornost vyplněnu nebo není oddělení v žádance zadáno, je použita přednastavená odbornost (viz Nastavení systému - Settings).

- jako IČZ žadatele je použito IČZ ordinujícího lékaře, pokud lékař v žádance není nebo nemá zadáno IČZ v číselníku, je použito IČZ oddělení. Pokud má ordinující lékař v číselníku lékařů zadáno trojmístné IČZ, je do dávky vloženo IČZ laboratoře (předpoklá se že je to také IČZ nemocnice, v níž tento lékař pracuje), ve kterém je místo posledních tří nul vloženo trojmístné IČZ lékaře.

### Nastavení podmínek pro účtování

Před vlastním účtováním (tvorbou účetní dávky) je nutné nastavit podmínky, podle nichž bude účtování probíhat. Podmínky specifikují, jak bude vlastní účtování probíhat a které žádanky nebo ruční doklady do něj budou zahrnuty, co má LIRS provádět v případě neúplných dokladů, chybných rodných čísel a pod.

V menu pro účtování - Obr.  12.8 (to se otevře stlačením klávesy  <ALT>  v základním formuláři účtování - Obr.  12.6) zvolíme klávesou <1>  volbu „Zadání pro nové účtování“. Kurzor se přemístí do horní části formuláře z Obr.  12.6. V jeho levé části jsou podmínky pro účtování. Ty vyplníme v souladu s našimi požadavky na účtování (význam jednotlivých políček je popsán níže). V pravé části jsou speciální volby. Tyto volby mohou být zapnuty nebo vypnuty. Pokud je volba zapnuta, je vlevo vedle ní zobrazena hvězdička. Volby zapínáme nebo vypínáme nastavením kurzoru na požadovanou volbu a stlačením klávesy  <ENTER> .

Ve formuláři se pokybujeme pomocí kláves na ovládání kurzoru. Po vyplnění stlačíme klávesu <ESC>, kurzor z formuláře zmizí a data jsou připravena pr tvorbu účetní dávky.

Význam jednotlivých políček formuláře pro nastavení podmínek k účtování (levá část formuláře):

- „Období“ - dovoluje nastavit období, pro nějž se bude dávka vytvářet. v dávce budou zahrnuty pouze ty doklady (žádanky nebo ručně pořízené záznamy pro pojišťovnu), které byly pořízeny ve zvoleném období.
Zadejte požadované období (ve formátu začátek-konec, DD.MM.RR-DD.MM.RR).
Při vstupu do účtování je nastaveno období od začátku aktuálního roku do konce současného měsíce

- „Plátce“ - dovoluje nastavit plátce (číslo pojišťovny), pro nějž bude dávka pořízena. Políčko lze nechat nevyplněné (smazat předvolenou pojišťovnu), potom bude dávka vytvářena bez ohledu na plátce (t. j. v účetní dávce budou doklady ze všech pojišťoven).
Pokud sem napíšete *** (tři hvězdičky), bude LIRS vytvářet samostatnou účetní dávku pro každou pojišťovnu v rozsahu čísel 111 až 299, pro niž bude podle nastavených podmínek nalezena alespoň jedna žádanka.
Při vstupu do účtování je nastaven plátce 111, což je kód VZP.

- „Žádanky číslo“ - dovoluje omezit účtování pouze na zde uvedená čísla žádanek. Má smysl, pokud se určitá čísla žádanek používají pro speciální účely (např. kontroly) a tyto žádanky nemají být účtovány. 
Zadejte požadovaný rozsah čísel žádanek (ve formátu dolní-horní), která mají být účtována nebo smažte obsah políčka (pak budou účtovány všechny žádanky)
Při vstupu jsou nastaveny všechny žádanky - políčko není vyplněno.

- „Středisko“ - pokud má laboratoř více středisek, tato volba dovolí vybrat pouze jedno, pro něž se bude účtovat. Pokud není středisko zvoleno, účtuje se pro všechna střediska do jedné účetní dávky. 
Po volbě (klávesou  <4>) se otevře seznam středisek. z něj vyberte požadované a potvrďte klávesou  <ENTER>. Jenou zvolené středisko lze změnit na jiné, nelze jej však zrušit (pouze opuštěním formuláře účtování novým vstupem do něj).
Při vstupu jsou nastavena všechna střediska - políčko není vyplněno.

- „Oddělení“ - pokud je nastaveno, bude se účetní dávka vytvářet pouze pro žádanky, které byly ordinovány z tohoto oddělení. 
Po stlačení mezerníku v tomto poli se otevře seznam oddělení, ze kterého vybereme požadované oddělení a potvrdíme klávesou  <ENTER> .

- „Lékař“ - pokud je nastaveno, bude se účetní dávka vytvářet pouze pro žádanky, které ordinoval zde uvedený lékař. 
Po stlačení mezerníku v tomto poli se otevře seznam lékařů, ze kterého vybereme požadovaného lékaře a potvrdíme klávesou  <ENTER> .

- „Pacient“ - pokud je nastaveno, účetní dávka se bude vytvářet pouze pro vybraného pacienta (lze použít např. pro samoplátce ...).
Po stlačení mezerníku v tomto poli se otevře seznam pacientů, ze kterého vybereme požadovaného pacientaa potvrdíme klávesou  <ENTER> .

Význam dalších voleb (pravá část formuláře účtování z Obr.  12.6)

Volby oznamují LIRSu, co má dělat v některých speciálních případech. Aktivní (platné) volby jsou vlevo označeny hvězdičkou. Při vstupu do formuláře pro nastavení podmínek účtování není aktivní žádná volba. Pokud chceme některou volbu nastavit nebo zrušit, nastavíme na ni kurzor, a stlačíme <ENTER>. Pokud byla volba dříve vybrána, nyní se zruší, pokud nebyla, stabe se aktivní.
Při vstupu do účtování nejsou nastavené žádné volby.

Význam voleb:

| Účtovat r. č. RRMMDD/0 | LIRS bude do dávky účtovat i rodná čísla, která mají za lomítkem nulu. Normálně tato rodná čísla účtována nejsou a LIRS pořizuje při účtování tiskovou sestavu, ve které je seznam těchto čísel |
| --- | --- |
| Účtovat libovolná rodná čísla | LIRS bude účtovat všechna rodná čísla, nebude provádět žádné kontroly. Normálně jsou z účtování vyloučena nulová rodná čísla, LIRS je rovněž řadí do tiskové sestavy o chybách. |
| Účtovat pouze platná CZ r. čísla | LIRS bude účtovat pouze rodná čísla platná v ČR (tedy nikoli cizince - místo dne v r. č. je 00 a pod.) |
| Účtovat pouze ambulantní oddělení | LIRS zahrne do účetní dávky pouze žádanky z oddělení, které mají v číselníku oddělení nastaven typ AMB (ambulantní odd.) |

Volby, s nimiž byla účetní dávka vytvářena se zobrazují při zobrazení podrobných informacích o účetní dávce (Obr.  12.7).

Po nastavení všech požadovaných podmínek pro účtování stlačíme <F10> nebo <ESC>. Nyní můžeme přistoupit k druhému kroku - vytváření účetní dávky.

### Tvorba účetní dávky - první průchod účtování

Po správném nastavení podmínek pro účtování a voleb je možno zahájit vlastní tvorbu účetní dávky (nikoli dávky pro pojišťovnu nebo faktury - to bude provedeno v následujícím kroku). Tvorba účetní dávky bude zahájena po volbě „Nové vyúčtování pro zadání“ - klávesa <A> - z menu účtování na Obr.  12.8, případně stlačit klávesu <INSERT> (někde <INS>) ve formuláři účtování.

Po této volbě se LIRS zeptá, jestli si opravdu přejeme vytvořit novou účetní dávku v souladu se zadáním. Pokud odpovíme <A>, začne se připravovat a posléze generovat účetní dávka podle zadaných kritérií. Akce je časově poměrně náročná, doba jejího trvání se pohybuje (v závislosti na počtu dokladů, z nichž bude výsledná účetní dávka vytvořena a výkonnosti počítače, na němž je akce prováděna) od několika minut až po několik hodin. Probíhá ve dvou fázích:

- v první fázi LIRS vyhledává doklady, které odpovídají nastaveným podmínkám a typu zvolené akce (informuje o tom nápisem na horním řádku obrazovky)

- ve druhé fázi generuje vlastní účetní dávku, přitom vypisuje údaje o žádankách (resp. ručních dokladech), které jsou do právě vytvářené účetní dávky zahrnuty.

Tvorbu účetní dávky lze v obou fázích kdykoli přerušit stlačením libovolné klávesy. LIRS se zeptá jestli chceme opravdu tvorbu přerušit a pokud odpovíme klávesou <A>, ukončí přípravu, resp. tvorbu účetní dávky.

Pokud byla činnost přerušena v první fázi (příprava a vyhledání dokladů), LIRS začne vytvářet dávku z dokladů, které našel (vyhledal) do okamžiku přerušení - přejde do druhé fáze.

Druhou fázi lze také předčasně ukončit (novým stlačením libovolné klávesy a pak odpovědí na dotaz systému klávesou  <A>). Účetní dávka bude vytvořena z těch dokladů, které LIRS zpracoval do okamžiku přerušení.

V žádném případě se nesnažte přerušit činnost spojenou s tvorbou (nebo i rušením) účetních dávek, pokud již byla spuštěna, resetem nebo vypnutím počítače. Mohlo by dojít k poškození (eventuálně i  k úplné ztrátě) dat.

Po dokončení tvorby účetní dávky se na obrazovku vrátí opět základní formulář účtování (Obr.  12.6). Pokud vše proběhlo správně, bude nyní v seznamu účetních dávek zařazena i právě vytvořená nová účetní dávka (případně více dávek, pokud jsme místo čísla pojišťovny zvolili tři hvězdičky).

### Generování dat pro účetní dávku v koncovém tvaru

Třetí krok, nezbytný k získání dat ve formátu vhodném pro předání příjemci (t. j. dávky pro pojišťovnu, faktury a pod.) je GENEROVÁNÍ DAT. Tento krok vytvoří z účetní dávky (která byla připravena v předchozích dvou krocích) dávku v koncovém tvaru, kterou lze předat pojišťovně, případně fakturu.

Pro libovolnou (již vytvořenou) účetní dávku můžeme generovat data v různých formátech. Data budou generována pro účetní dávku, na níž právě stojí kurzor. To znamená, že před vlastním generováním je nutno kurzor nastavit na účetní dávku, z níž chceme generovat data pro příjemce.

Pokud byla data pro účetní dávku, pro niž je generujeme, již vygenerována ve stejném formátu, stará data budou přepsána. Pokud generujeme data v jiném formátu než při předchozím generování, budou vygenerována nová data (stará zůstanou zachovány) a při kopírování na disketu bude nabídnuto, která data mají být kopírována.

Akci vyvoláme volbou „Generování dat pro plátce“ (klávesa  <G>) z menu účtování, případně přímo stlačením klávesy  <G> ve formuláři účtování (Obr.  12.6). Po volbě se otevře menu pro generovaní dat (Obr.  12.9). Zde máme možnost upřesnit některé údaje a doplnit podmínky, podle nichž budou data v koncovém tvaru generována. Některé podmínky, nastavované zde mohou zúžit rozsah dokladů, které byly zahrnuty do účetní dávky při jejím vytváření (t. j. dávka v koncovém formátu může být podmnožinou účetní dávky, z níž je generována).

Jednotlivé volby mají následující význam:

| - „Středisko“ - pokud má laboratoř více středisek a účtování (t. j. tvorba účetní dávky - první průchod) bylo provedeno pro všechna střediska (t. j. středisko nebylo zvoleno), zde je možno vybrat pouze jedno, pro něž budou data generována. - „číslo první dávky“ a „číslo prvního dokladu“ - čísla dávek a dokladů budou začínat zde uvedenými čísly, u každé další dávky nebo dokladu generovaných v tomto průchodu budou o 1 vyšší. (má smysl pouze pro dávky pro VZP). LIRS automaticky nabízí čísla dávky a dokladu o jednu vyšší než v předchozí dávce. Pokud to není nutné, doporučujeme nabízené číslování neměnit. | Obr. 12.9: Menu pro generování dat v koncovém tvaru |
| --- | --- |

- „Kód pojišťovny“ - pokud bylo účtování (první průchod) provedeno pro všechny plátce (t. j. bez vyplněné položky „Plátce“ při tvorbě účetní dávky), zde můžeme zadat plátce, pro nějž mají být data generována. (závisí také na formátu, ve kterém budou data generována - viz formáty)

- „Formát dat“ - zde je možno zvolit jeden z výstupních formátů, do kterých umí LIRS data generovat. Po stlačení klávesy klávesy <4>  se otevře seznam dostupných formátů, z nějž vybereme požadovaný a potvrdíme klávesou  <ENTER> . V současnosti jsou k dispozici tyto formáty:

- Dávky pro pojičťovny ve tvaru VZP. Při generování dávky v některém z těchto formátů se uplatňují nastavená čísla první dávky a prvního dokladu (těmito čísly bude začínat číslování) a všechna další omezení (plátce, středisko...).:

- „VZP - DP98“ - ambulantní dávka pro VZP platná do r. 1995

- „VZP - DP98 metodika 5.0“ - ambulantní dávka podle metodiky platné od r. 1996.

- „VZP - DP90“ - „E“ dávky pro VZP - jsou požadovány pojišťovnou od června 1995

- „VZP - DP90 metodika 5.0“ - „E“ dávky pro VZP - podle metodiky platné od r. 1996.

- „Fakturace po žádankách“ - vytvoří fakturu, ve které jsou jednotlivé žádanky uvedeny na samostatných blocích, rozepsané po jednotlivých metodikách, (případně poj. kódech u ručních dokladů) - viz vzory faktur níže.

- „Fakturace po metodách“ - vytvoří fakturu, ve které jsou uvedeny pouze souhrnné počty metod, vypočtené podle pomínek, které byly zadány při vytváření účetní dávky (první průchod) - viz vzory faktur níže.

- „Fakturace po žádankách - smluvní ceny“ a „Fakturace po metodách - smluvní ceny“ vytvoří faktury, kde jako ceny za vyšetření nejsou použity ceny ze sazebníku výkonů, ale smluvní ceny, nastavené pro jednotlivé metody (viz kap. 14.1.4, „Nastavení kódů pro pojišťovny“, str. 89).

- „Benešov“ - formát je používán v některých nemocnicích pro předávání dat z jednotlivých oddělení do střediska pro centrální zpracování. Pokud se generování výstupní dávky provádí v tomto formátu a při tvorbě účetní dávky jsme zvolili všechny pojišťovny (políčko „Plátce“ nebylo vyplněno), jsou do ní VŽDY zahrnuty VŠECHNY POJIŠŤOVNY (bez ohledu na omezení, zadaná zde). Totéž platí pro střediska laboratoře (pokud má laboratoř vice než jedno středisko).

- „Ostrava“ - formát pro předávání dat do centra pro jejich zpracování ve FN Ostrava. Pokud se generování výstupní dávky provádí v tomto formátu a při tvorbě účetní dávky jsme zvolili všechny pojišťovny (políčko „Plátce“ nebylo vyplněno), jsou do ní VŽDY zahrnuty VŠECHNY POJIŠŤOVNY (bez ohledu na zde zadaná omezení). Totéž platí pro střediska laboratoře (pokud má laboratoř více než jedno středisko).

- „Výpis rodných čísel“ - pořídí pouze seznam rodných čísel (použitelný pro kontrolu neexistujících rodných čísel před odevzdáním dávky pojišťovnám)

- „Jihlava“ - speciální formát

- „Leader“ - dávka určená pro načtení do programu „LEADER“ firmy Osttrasoft

Po nastavení požadovaného výstupního formátu a dalších voleb stlačíme klávesu <ENTER>. LIRS začne generovat výstupní data. Při práci LIRS vypisuje informace o jednotlivých dokladech (což ukazuje, že se něco děje). Po dokončení generování dat se na obrazovce nastaví opět základní formulář účtování (Obr.  12.6). Pouze v případě že jsme zadali vytvoření faktury se nastaví tiskové menu (viz kap. 2.3 - „Tisky z LIRSu“, str. 11).

Nyní je možno buďto vytisknout fakturu, nebo kopírovat generovaná data na disketu, kterou předáme příjemci (pojišťovně, centrálnímu zpracovateli ve větších nemocnicích ...).

Kopírování dat na disketu

Vzor faktury po metodách

FAKTURA

OKB FN Olomouc, I.P.Pavlova 6, 77520 Olomouc

Datum vystaveni...13.02.96

Zuctovaci obdobi..01.01.95-19.10.95

Jeden bod......... 5.00 Kc

Metoda/Kod...................................Pocet.......Pma......Body........Kc

Na    50457...............................      1     10.00         1     15.00

K     50214...............................      1     11.00         1     16.00

Cl    50279...............................      1      3.00         1      8.00

Ur    50522...............................      1      6.00         1     11.00

Kr    50316...............................      1      6.00         3     21.00

Bi    50109...............................      1      6.00         2     16.00

ALT   50015...............................      1      9.00         3     24.00

AST   50055...............................      1      8.00         3     23.00

ALP   50238...............................      1     14.00         3     29.00

GMT   50247...............................      1     15.00         3     30.00

GlyV  50251...............................      1      5.00         1     10.00

Prijem materialu.............................Pocet.......Pma......Body........Kc

serum 89823...............................      1      4.00        12     64.00

plasm 89823...............................      1      4.00        12     64.00

Primo uctovane kody..........................Pocet.......Pma......Body........Kc

50251...............................      1      5.00         1     10.00

89823...............................      1      4.00        12     64.00

Celkem............................................    110.00        59    405.00

Vzor faktury po žádankách

FAKTURA

OKB FN Olomouc, I.P.Pavlova 6, 77520 Olomouc

Datum vystaveni...13.02.96

Zuctovaci obdobi..01.01.95-19.10.95

Jeden bod......... 5.00 Kc

520716123  BAMBERGER JOSEF               Zadatel:898        ODB

Datum......16.10.95                              SVITAKOVA VLADIMIRA

Diagnosa...G629                                  31A ODD. 31 A

Platce.....999

Metoda/Kod...................................Pocet.......Pma......Body........Kc

GlyV  50251...............................      1      5.00         1     10.00

Prijem materialu.............................Pocet.......Pma......Body........Kc

plasm 89823...............................      1      4.00        12     64.00

Celkem............................................      9.00        13     74.00

520716123  BAMBERGER JOSEF               Zadatel:898        ODB

Datum......16.10.95                              SVITAKOVA VLADIMIRA

Diagnosa...G629                                  31A ODD. 31 A

Platce.....999

Metoda/Kod...................................Pocet.......Pma......Body........Kc

Na    50457...............................      1     10.00         1     15.00

K     50214...............................      1     11.00         1     16.00

Cl    50279...............................      1      3.00         1      8.00

Ur    50522...............................      1      6.00         1     11.00

Kr    50316...............................      1      6.00         3     21.00

Bi    50109...............................      1      6.00         2     16.00

ALT   50015...............................      1      9.00         3     24.00

AST   50055...............................      1      8.00         3     23.00

ALP   50238...............................      1     14.00         3     29.00

GMT   50247...............................      1     15.00         3     30.00

Prijem materialu.............................Pocet.......Pma......Body........Kc

serum 89823...............................      1      4.00        12     64.00

Celkem............................................     92.00        33    257.00

Celkem............................................    110.00        59    405.00

Posledním krokem před předáváním dat příjemci (zejména zdravotním pojišťovnám) je kopírování vytvořených dávek na disketu. Na disketu můžeme kopírovat data z libovolné účetní dávky. Na dávce, jejíž obsah chceme kopírovat musí být nastaven kurzor. Opět platí, že pokud jsme pro některou dávku právě generovali data, kurzor je na ní již nastaven, můžeme tedy přímo pokračovat.

Pokud chceme data pro některou z účetních dávek (ze seznamu účetních dávek - Obr.  12.6, dolní okno) kopírovat na disketu, musí být splněny následující  předpoklady:

- na účetní dávce musí být nastaven kurzor

- dávka musí mít vygenerovaná data alespoň v jednom z formátů

Pokud tomu tak je, po stlačení klávesy <F>  z menu účtování, případně přímo klávesu <K> ve formuláři účtování. Otevře se obrazovka pro kopírování dat (Obr.  12.10). Pokud by se tato obrazovka neotevřela (ihned po volbě se vrátí základní formulář účtování), znamená to pravděpodobně že k vybrané účetní dávce nejsou vygenerována data v žádném z formátů.

| V obrazovce pro kopírování dat je vidět seznam všech dávek v koncovém tvaru, které byly k vybrané účetní dávce vytvořeny (nejčastěji zde bude jen jedna, může jich však být vytvořeno víc - viz kap. 12.3.3). Formát, ve kterém byla data generována určuje první písmeno na řádku: - A => data jsou ve formátu vzp DP-98 (ambulantní dávka) - E => data jsou ve formátu vzp DP-90 - B => data jsou ve formátu BENEŠOV - O => data jsou ve formátu OSTRAVA | Obr. 12.10: Obrazovka pro kopírování dat |
| --- | --- |

- R => Seznam rodných čísel

- L => data jsou ve formátu pro program LEADER

- J => data jsou ve formátu JIHLAVA

Za tímto písmenem následuje vnitřní číslo dávky v LIRSu (na Obr.  12.10 byly k vybrané účetní  dávce vytvořeny tři dávky v koncovém tvaru - ambulantní dávka pro VZP, dávka ve formátu DP-90 a dávka ve formátu pro BENEŠOV)

#### Příprava ke kopírování

Kurzorem najedeme na dávku, kterou chceme kopírovat a označíme (případně odznačíme, pokud již byla označena) ji klávesou  <ENTER>. Můžeme označit i více než jednu dávku. Dávky označené ke kopírování mají zcela vlevo (vedle jména dávky) zobrazenu hvězdičku (na obr. Obr.  12.10 jsou označeny první a třetí dávka). Na spodním řádku okna je zobrazena informace o tom, kolik místa označená data zaberou (kolik místa na disketě bude potřeba).

Po stlačení klávesy  <N>  máme možnost změnit jméno souboru, v němž budou označená data na disketě uložena. Po této volbě se kurzor přemístí do políčka vpravo dole, kde můžeme opravit jméno souboru a opravu potvrdit klávesou <ENTER> (na  Obr.  12.10 je jméno souboru „IDAVKA.111“). Má smysl měnit příponu za jménem souboru (zde číslo „111“) na číslo pojišťovny, pro kterou vytváříme dávku; (např. pro pojišťovnu 203 na „IDAVKA.203“).

#### Vlastní kopírování

Pokud máme označeny dávky, které chceme kopírovat, správně zvolené jméno souboru, v disketové jednotce na kterou budeme dávku kopírovat je zasunutá disketa, která není chráněna proti zápisu a je na ní dost volného místa pro označená data, stlačíme jednu z kláves <A> až <D>. (písmeno označuje disk nebo disketu, na které budou data kopírována). LIRS zkopíruje označená data na vybrané médium (pokud zvolíme <A> nebo <B> tak na příslušnou disketu, pokud zvolíme <C> nebo <D> tak na odpovídající pevný disk do kořenového adresáře).

Po zkopírování dat se otevře tiskové menu, ze kterého můžeme vytisknout průvodku k disketě (viz kap. 2.3 - „Tisky z LIRSu“, str. 11).

Po vytištění průvodky se nastaví znovu obrazovka pro kopírování dat (Obr.  12.10), odkud můžeme kopírovat další data (VYGENEROVANÁ Z TÉŽE ÚČETNÍ DÁVKY), pokud existují.

Obrazovku ukončíme (a vrátíme se do základního formuláře účtování) stlačením kláves <F10>  nebo <ESC>.

### Rušení účetní dávky

Jednou vytvořenou účetní dávku je možno zrušit. Při této akci jsou žádanky a ruční doklady obsažené v rušené účetní dávce označeny opět jako nezaúčtované (tak, jak byly před účtováním), a budou znovu zahrnuty v dalším účtování (pokud budou odpovídat nastaveným podmínkám). Účetní dávku rušíme následujícím postupem:

- na účetní dávku, kterou chceme rušit nastavíme kurzor

- otevřeme menu pro účtování (klávesou  <ALT>) a v něm zvolíme akci „Zrušení označeného vyúčtování“ (klávesa <E>), případně stklačíme příme ve formuláři klávesu <DEL>. LIRS se zeptá, jestli chceme vyúčtování (t. j. účetní dávku) opravdu zrušit. Pokud odpovíme <A>, tuto účetní dávku (na níž stojí kurzor) zruší.

Po provedení předchozích kroků bude LIRS rušit zaúčtování jednotlivých dokladů v požadované účetní dávce. Proces je rychlejší než účtování, přesto může (pro velké dávky)  trvat dost dlouho. Po dokončení označená účetní dávka zmizí ze seznamu vytvořených dávek.

Pokud byla k účetní dávce vygenerována data v nekterém z koncových formátů, jsou zrušena spolu s dávkou.

### Oprava dokladů v účetní dávce

Ve vybrané účetní dávce je možno provádět některé změny. u žádanek z LIRSu lze opravit pouze číslo pojišťovny - plátce, u dokladů pořízených v ručním zadávání kódů i ostatní údaje.

| Pokud je to potřeba, nastavte kurzor na účetní dávku, ve které chcete provádět opravy a pak z menu účtování (otevře se klávesou <ALT> ze základního formuláře účtování) zvolte akci „Opravy dávek“ (klávesa <7>), nebo klávesu <O> ve formuláři účtování. Otevře se obrazovka podobná Obr. 12.11. V ní jsou pod sebou zobrazeny jednotlivé doklady z této účetní dávky seřazené podle čísel dokladů. V seznamu je možné se pohybovat. Po nalezení dokladu, který chceme opravit stlačíme klávesu <ENTER>. Pokud je kurzor nastaven na žádance z LIRSu, (t. j. opravujeme žádanku), přemístí se | Obr. 12.11: Seznam dokladů v dávce pro opravy |
| --- | --- |

vpravo do políčka nadepsaného „Nový plátce“ a políčko bude vyplněno plátcem, pro nějž byl tento doklad pořízen. Můžeme nyní napsat nového plátce a potvrdit klávesou  <ENTER>.

Pokud opravujeme ruční doklad, otevře se obrazovka dokladu (viz kap. 10.3 - „Pořizování a opravy dokladů přímého účtování“, str. 61). Nyní můžeme provést opravy a změny v tomto dokladu. Po jejich potvrzení se vrátíme do seznamu dokladů v dávce a můžeme opravovat další doklad.

Seznam dokladů v účetní dávce opustíme stlačením klávesy  <F10> nebo <ESC>. Pokud jsme v účetní dávce provedli nějaké opravy, LIRS se zeptá jestli má tyto opravy skutečně provést. Pokud odpovíme stlačením klávesy  <A>, LIRS změny přenese do účetní dávky. Pokud odpovíme stlačením klávesy  <N>, provedené změny budou ztraceny a účetní dávka zůstane nezměněna.

# Chemická kontrola

Chemická kontrola (bývá nazývána též „kontrola kvality“) je systém, který umožňuje sledovat správnost a přesnost jednotlivých vyšetření prováděných v laboratoři.

V systému chemické kontroly používáme „KONTROLNÍ VZORKY“. To jsou vzorky, v nichž je několik metod sdruženo pod jedním názvem. U jednotlivých metod v kontrolním vzorku dopředu známe výsledky, které mají vyjít po změření vzorku (těmto výsledkům říkáme „DEKLAROVANÁ HODNOTA“ - hodnota, na kterou je kontrola nastavena). Po stanovení jednotlivých parametrů kontroly (vyšetření v ní obsažených)  se srovnávají změřené výsledky kontroly s deklarovanou hodnotou. Rozdíly je možno zpracovat statisticky a usuzovat z nich na správnost a přesnost výsledků metody.

Každá kontrola v LIRSu má své číslo (pořadové číslo v seznamu kontrol) - to je její jednoznačná identifikace - a název.

Stanovení kontrolních vzorků může být plánováno na určité dny. Jedna kontrola se stanovuje vždy jako celek - tedy v den, na který je plánována jsou stanovovány všechny metod v kontrole.

Systém chemické kontroly je samostatný blok LIRSu. Přístup k činnostem spojeným s chemickou kontrolou (definování kontrol, plánování kontrol na určité dny, zpracování výsledků kontrolních vzorků) mají pouze pracovníci s pravomocí vysokoškoláka. Přístup do modulu chemické kontroly je kromě toho možno chránit speciálním heslem.

Po volbě „Chemická kontrola“ (klávesa  <D>) z hlavního menu, zadání zkratky pracovníka (zde je povinná - musí mít pravomoc vysokoškoláka) a případném zadání speciálního hesla (pokud se na něj LIRS zeptá) se otevře menu pro chemickou kontrolu (Obr.  13.1). v něm jsou dvě volby:

| - „Nastavení kontrol“ (klávesa <1>) dovoluje definovat nové kontroly, opravovat nebo rušit existující kontroly, plánovat provedení kontrol na určité dny atd. - „Prohlížení a opravy výsledků kontrol“ (klávesa <2>) dovoluje zpracovávat výsledky měření kontrol, statistické údaje, měnit - rušit jednotlivé výsledky metod v kontrolách, tisknout protokol o kontrolách a pod. | Obr. 13.1: Menu chemické kontroly |
| --- | --- |

## Nastavení parametrů chemické kontroly

Tato část programu dovoluje definovat nové kontroly, rušit existující, nastavovat nebo měnit metody obsažené v kontrole, ředění a plánovat dny v týdnu, ve které se bude kontrola provádět.

| Po volbě „Nastavení kontrol“ (klávesa <1>) z menu chemické kontroly se otevře formulář pro nastavení parametrů chemické kontroly (Obr. 13.2). Formulář má dvě okna. v levém je seznam kontrol a jejich parametry, v pravém obsah (jednotlivé metody) kontroly, na níž právě stojí kurzor. Seznamem kontrol (v levém okně) lze listovat pomocí kurzorových kláves. Při vkladu nové kontroly nastavíme kurzor na řádek s kontrolou, který není vyplněn a vyplníme jeho parametry. Tím založíme novou kontrolu. | Obr. 13.2: Formulář pro nastavení chemické kontroly |
| --- | --- |

Kontrolu zrušíme tak, že smažeme všechny údaje o ní z příslušných políček. Vhodné je ale jednou zavedené kontroly nerušit, pokud jí již byly zadány nějaké výsledky.

Po stlačení klávesy  <ALT> ve formuláři kontroly se otevře menu, z nějž můžeme volit další akce (Obr.  13.3).Všechny akce v tomto menu se týkají kontroly, na jejímž řádku (v levém okně formuláře) stojí kurzor.

Význam jednotlivých akcí z tohoto menu:

| - „Název“ (klávesa <1>) dovoluje nastavit nebo změnit jméno kontroly. Po volbě se kurzor přesune do formuláře na položku nadepsanou „Název vzorku“, kam můžeme napsat požadované jméno kontroly a potvrdit klávesou <ENTER>. - „Ředění“ (klávesa <2>) dovoluje nastavit poměr, ve kterém je vzorek s kontrolou před stanovením naředěn. LIRS bude tímto poměrem upravovat výsledky kontroly (t. j. jako výsledek kontroly např. v offline vkladech se bude zadávat skutečná změřená hodnota a LIRS ji přepočítá vzhledem k zde zadanému ředícímu poměru) | Obr. 13.3: Menu pro nastavení chemické kontroly |
| --- | --- |

- „Indikace dnů“ (klávesa  <3>)
dovoluje zadat dny v týdnu, ve kterých bude tato kontrola automaticky zařazována do pracovních listů a offline vkladů, případně plánována pro analyzátory. Po volbě se kurzor přemístí do políčka nadepsaného „Indikace“. v políčku je sedm teček - každá znamená jeden den v týdnu (od pondělí do neděle). Stlačením klávesy <ENTER> na některé tečce označíme kontrolu k provádění v tento den (místo tečky se v políčku objeví první písmeno jména dne). Opětovným stlačením klávesy <ENTER> kontrolu z tohoto dne vyloučíme (na pozici dne bude tečka).

- „Metodiky“ (klávesa <4>)
dovoluje ke kontrole přidat metodu nebo ji z kontroly zrušit. Po volbě se otevře číselník aktivních metod v LIRSu. v něm nastavíme kurzor na metodu, kterou chceme přidat do kontroly nebo z kontroly zrušit a stlačíme <ENTER> . Pokud metoda v kontrole nebyla, přidá se do ní, jinak bude zrušena.

- „Identifikace metodik“ (klávesa  < 5>) 
tato volba přepíná mezi zobrazením zkratek a čísel metod v kontrole (pravé okno).

Pokud máme správně nastaveny parametry kontroly, bude LIRS automaticky pracovat s metodami v této kontrole na všech místech, kde je to nutné (pracovní listy, offline vklady, kalibrační křivka, analyzátory ...). Jedna kontrola může mít z jednoho dne libovolný počet výsledků, všechny výsledky budou zahrnuty do statistického zpracování. Obsluze do pravomoci laborantky (včetně) je dovoleno pouze zadávat nové výsledky kontrol, jednou zadané výsledky nemůže běžným postupem zrušit, změnit ani prohlížet.

Pokud mají být výsledky metod kontroly vztahovány při statistickém hodnocení k deklarované hodnotě, musí mít kontrola před prvním použitím (před zadáním prvního výsledku) tuto deklarouvanou hodnotu (t. j. předpokládaný výsledek metody) nastavenu pro každou metodu v kontrole. Její nastavení viz kap. 13.2 - „Zpracování výsledků chemické kontroly“, volba „Nová deklarovaná hodnota“.

## Zpracování výsledků chemické kontroly

Volba umožňuje statisticky zpracovávat naměřené výsledky kontrolních vzorků, opravovat jejich hodnoty, přidávat další, rušit výsledky kontrol ze seznamu provedených kontrol, tisknout protokol o kontrolách a nastavovat deklarovanou hodnotu pro metody v kontrolách.

Pokud máme definovánu chemickou kontrolu a tato kontrola má zadán alespoň jeden výsledek (a pokud splňuje další podmínky), bude tato metoda s příslušnou kontrolou zobrazena v seznamu metod a kontrol, kde můžeme výsledky této kontroly dále zpracovávat.

### Seznam změřených metod v kontrolách

| Po volbě „Prohlížení a opravy výsledků kontrol“ (klávesa <2> z menu chemické kontroly) se otevře formulář se seznamem metod v kontrolách, podobný Obr. 13.4. Formulář má dvě okna - v levém okně je seznam metod a kontrol, které mají nějakou změřenou hodnotu a odpovídají podmínkám nastaveným v pravém okně. Seznamem metod / kontrol je možno listovat jako každým jiným seznamem. Po stlačení klávesy <ENTER> na některé z metod v seznamu | Obr. 13.4: Formulář pro zpracování chemických kontrol |
| --- | --- |

se otevře formulář (Obr.  13.6), ve kterém je možno prohlížet a upravovat výsledky kontroly a jejich statistické vyhodnocení, dále nastavit deklarovanou hodnotu vzorku pro tuto metodu a kontrolu.

Seznam může být setříděn podle jména kontrol (pak jsou pohromadě kontroly a k nim metody v nich obsažené), nebo podle názvu metody (pak jsou sdruženy pohromadě metody, k nim kontroly ve kterých každá z metod vystupuje). Třídění se přepíná z menu pro zpracování kontrol (viz dále).

Po stlačení klávesy  <ALT> se otevře menu pro zpracování kontrol (Obr.  13.5), v němž je možné volit tyto akce:

| - „Třídění“ (klávesa <1>) akce přepíná třídění seznamu kontrol podle jména metody nebo podle jména kontroly. - „Přidat“ (klávesa <2>) dovoluje přidat do zobrazeného seznamu metod a kontrol libovolnou kombinaci kontroly a metody (kontrola musí existovat, nemusí však mít zadán žádný výsledek). To dovoluje nastavit deklarovanou hodnotu kontrol před jejich prvním stanovením - přidáme metodu z kontroly, k níž chceme deklarovanou hodnotu nastavit a pak ji editujeme - viz dále. | Obr. 13.5: Menu zpracování kontrol |
| --- | --- |

- „Zrušit“ (klávesa  <3>)
volba dovoluje zrušit metodu v kontrole, na níž stojí kurzor, ze seznamu. Po stlačení klávesy  <3> se LIRS zeptá, jestli má metodu skutečně zrušit. Pokud odpovíme <A>, bude metoda z této kontroly zrušena ze seznamu a s ní zaniknou i její výsledky.

- „Začátek období“ a „Konec období“ (klávesy  <4>  a <5>)
dovolují nastavit období, pro nějž se budou vybírat hodnoty. v zobrazeném seznamu metod a kontrol budou zobrazeny pouze ty, které mají alespoň jeden výsledek zadán ve zvoleném období.

Stlačením klávesy  <F9> v seznamu metod a kontrol můžeme vytisknou protokol o kontrolách v právě zobrazeném seznamu. Po stlačení této klávesy a přípravě tisku se otevře tiskové menu, z nějž tento protokol vytiskneme (viz kap. 2.3 - „Tisky z LIRSu“, str. 11).

### Zpracování naměřených výsledků metody a kontroly

Po nastavení kurzoru na metodu z kontroly, se kterou si přejeme dále pracovat (prohlížet nebo upravovat její výsledky a statistické zpracování) a stlačení klávesy <ENTER> v seznamu metod v kontrolách se otevře formulář pro zpracování metody z kontroly (Obr.  13.6).

V levé části formuláře je graficky zpracovaná statistika výsledků zvolené metody a kontroly, vpravo od grafu jsou jednotlivé výsledky kontroly.

Levá část formuláře je konstruována tak, že vždy jeden celý řádek (včetně příslušné části grafu) se týká jednoho výsledku kontroly. v levé polovině je graficky vyjádřena odchylka výsledku od střední nebo deklarované hodnota (podle zvoleného typu zobrazení), vpravo na tomto řádku jsou podrobné informace o výsledku. Údaje ve sloupcích v pravé části levého okna mají následující význam (bráno zleva):

| - odchylka od deklarované nebo střední hodnoty (v souladu se zvoleným typem zobrazení) - výsledek kontroly - datum, kdy byl tento výsledek měřen - zkratka pracovníka, který výsledek zadal do LIRSu. Pokud není známý, jsou zde tři otazníky. Tři tečky znamenají že výsledek byl zadán z tohoto menu Pokud je v levém sloupci (s údaji o odchylce) nápis „DCL“, jedná se na tomto řádku | Obr. 13.6: Statistické zpracování výsledků kontroly |
| --- | --- |

o deklarovanou hodnotu. Pak není vyplněn pracovník (políčko je vytečkované) a číslo v políčku pro výsledek je tato deklarovaná hodnota. Datum je datem dne, kdy byla zadána.

V pravé části formuláře je číslo se  jménem metody a  číslo se jménem kontroly s níž právě pracujeme. Pod nimi  jsou další údaje o výsledcích této metody a kontroly a statistické údaje o jejich zpracování.

Seznamem výsledků (levá část formuláře) lze listovat jako ostatními formuláři LIRSu. Stlačením klávesy  <ALT>  se otevře menu zpracování výsledků kontroly (Obr.  13.7), ve kterém lze volit tyto akce:

| - „Oprava hodnoty“ (klávesa <1>) po volbě lze změnit výsledek kontroly, na kterém právě stojí kurzor - „Přidat hodnotu“ - (klávesa <2>) dovolí přidat na konec seznamu nový výsledek kontroly - „Zrušit hodnotu“ - (klávesa <3>) zruší výsledek, na kterém právě stojí kurzor - „Nová deklarovaná hodnota“ (klávesa <4>) na konec seznamu přidá novou deklarovanou hodnotu. K ní budou vztahovány všechny výsledky, které budou od této chvíle zadány | Obr. 13.7 |
| --- | --- |

- „Alternativní zobrazení“ (klávesa  <5>)
přepíná mezi vyjádřením statistiky vztažené ke střední hodnotě výsledků kontrol nebo k deklarované hodnotě (viz dále)

Údaje o rozdílech výsledků kontrol mohou být vztahovány:

- buďto ke střední hodnotě všech výsledků kontrol (jejich průměru)

- nebo k deklarované hodnotě

Mezi oběma variantami zobrazení lze přepínat z menu pro zpracování výsledků kontrol volbou „Alternativní zobrazení“ (klávesa  <5>). Pokud je zvoleno zobrazování odchylek od střední hodnoty, je na spodním řádku grafu zobrazeno

Pokud je zvoleno zobrazování odchylek od deklarované hodnoty, je na tomto řádku zobrazeno:

V souladu s tímto nastavením jsou jednak počítány hodnoty odchylek, zobrazované v levém sloupci údajů o kontrolách, jednak grafické vyjádření těchto odchylek.

# Údržba a nastavení systému

Tato část je věnována nastavení systému.

| Obr. 14.1: Menu pro údržbu a nastavení parametrů LIRSu | Po volbě „Údržba a nastavení systému“ (klávesa <C>) z hlavního menu LIRSu se LIRS zeptá na zkratku pracovníka. Do držby systému mají přístup pouze pracovníci s pravomocí vysokoškoláka. Po zadání zkratky se otevře menu pro údržbu systému (Obr. 14.1). v tomto menu lze nastavovat všechny parametry systému. Některé akce (bude u nich uvedeno) mohou být před neoprávněným vstupem chráněny speciálním heslem. |
| --- | --- |

## Nastavení parametrů metod

Akce dovoluje nastavovat parametry metod, které budou používány v žádankách LIRSu. Při nové instalaci nejsou parametry metod zadány, správce systému musí nejdříve metody zadat (vyplnit).

| Po volbě „Parametry metodik“ (klávesa <1>) se otevře seznam všech metod v LIRSu. v seznamu jsou na jednom řádku některé informace o metodě (vlevo je její číslo, dále název pro tisk, pracovní zkratka metody, jednotky, materiál ve kterém je metoda stanovována a jeho porce a typ zpracování metody. Metody, které jsou zavedeny a aktivní jsou stručně popsány na jednotlivých řádcích seznamu. Metody, které nejsou aktivní nebo nebyly vyplněny jejich parametry, mají na řádku pouze číslo, zbytek řádku je čistý. Seznamem je možno normálně listovat. Stlačením klávesy <ENTER> na libovolné | Obr. 14.2: Seznam metod v definicích metod |
| --- | --- |

metodě se otevře formulář pro nastavení parametrů metody. v něm lze nastavovat všechny volitelné parametry metody kromě kódů pro pojišťovny (to se provádí v akci „VZP kódy metodik“ - klávesa <2> - z menu nastavení a údržby systému).

Po stlačení klávesy  <F9> v seznamu meto jej LIRS připraví k tisku a otevře tiskové menu. z něj lze tento seznam vytisknout (v sestavě budou všechny parametry metod včetně kódů pro pojišťovny).

| Pokud nastavíme kurzor na libovolnou metodu a pak stlačíme klávesu <ENTER>, otevře se formulář pro nastavení parametrů metody. v něm lze nastavovat všechny parametry metod, jak bude popsáno dále. Formulář je rozdělen na dvě poloviny. v horní polovině jsou políčka pro jednotlivé parametry metod, v dolní polovině jsou kritéria pro hodnocení výsledků metody v žádance. Jednou nastavenou metodu, která již byla použita v žádance nelze zrušit, ani zaměnit za jinou (i když tento postup LIRS umožňuje např. přejmenováním metody). Pokud bychom změnili parametry metody, která je použita | Obr. 14.3: Nastavení parametrů metody v LIRSu |
| --- | --- |

v archívních žádankách LIRSu, bude tato metody tištěna při tisku žádanek z archívu nebo databáze pacientů se změněnými (nově nastavenými) parametry včetně názvu a jednotek.

Význam jednotlivých políček ve formuláři pro nastavení parametrů metod:

| „Název“ | zde je možno zadat název metody, který bude tištěn v nálezu. Do políčka lze zadat text do délky šestnácti znaků |
| --- | --- |
| Jednotky | jednotky pro tisk v nálezu Do políčka lze zadat text do délky osmi znaků |
| Zkratka | zkratka metody, kterou je metoda identifikována při veškeré práci v LIRSu Do políčka lze zadat text do délky čtyř znaků |
| Materiál | jméno materiálu, ze kterého se metoda provádí. pokud stojí kurzor v políčku, stlačit mezerník. Otevře se seznam materiálů (materiály musí být před použitím definovány - viz kap. 14.4 - „Názvy materiálů“, str.93), ze kterého vybereme požadovaný materiál a potvrdíme klávesou <ENTER>. |
| Porce | pokud se metoda skládá z více porcí (frakcí), je zde číslo porce. Pokud je číslo porce nula, metoda není aktivní - nebude se nabízet v seznamech metod a nelze s ní pracovat. Nejvyšší číslo porce v LIRSu je 10 |
| DSP | číslo pro rozdělování při práci s analyzátory |
| Výpočet | vzorec pro výpočet výsledku metody (viz dále) pokud je kurzor v políčku, stlačit mezerník. Otevře se okno, ve kterém lze psát vzorec. Ve vzorci je možné zadávat matematické vztahy, podle nichž se bude počítat výsledek této metody |
| Prac. list | určuje, jestli metoda bude tištěná v pracovních listech. Pokud je zde zvoleno „Netisknout“, metoda není nikdy tištěna v pracovních listech. Pokud je zvoleno „Tisknout“, s pracuje se s metodou normálně. V políčku stlačit mezerník. Otevře se menu, z nějž vybereme požadovanou hodnotu |
| V nálezu | pokud je zde zvoleno „Netisknout“, metoda je vždy, když má výsledek, považována za vytištěnou a niky se v nálezech netiskne. Pokud je zvoleno „Tisknout“, s metodou se pracuje normálně jak je popsáno v kapitole 5.2 - „Tisk výsledků a seznamu žádanek“ na str. 39 V políčku stlačit mezerník. Otevře se menu, z nějž vybereme požadovanou hodnotu |
| Statim | pokud je zde „Ano“, je povoleno metodu zadávat ve STATIM žádankách. V políčku stlačit mezerník. Otevře se menu, z nějž vybereme požadovanou hodnotu |
| NIS code | políčko nemá význam |
| Zpracování | určuje druh zpracování metody. Metoda v LIRSu může být buďto standardní metodou, nebo může být označena jako některá ze speciálních metod. Za co bude metoda považována určuje nastavení tohoto políčka (viz 14.1.1 - „Typy zpracování metod v LIRSu“, str. 86) Po stlačení mezerníku se otevře seznam typů zpracování, ze kterého zvolíme požadovaný typ a potvrdíme klávesou <ENTER>. |
| Formát | metoda může mít počet desetinných míst číselného výsledku, ve kterém bude tisknuta. pokud chceme počet míst zadat, nastavíme kurzor na políčko a stlačíme mezerník. Otevře se menu, ze kterého vybereme požadovaný formát výsledku |

Zcela vpravo ve formuláři parametrů metody jsou příznaky metody. Nastavují se tak, že na požadovaný doklad nastavíme kurzor  a stlačíme mezerník. Otevře se menu, z nějž vybereme hodnotu (klávesou  <ENTER>).

| FLGnul | připraveno pro budoucí použití |
| --- | --- |
| FLGimu | připraveno pro budoucí použití |
| FLGpoc | pokud je zde ANO (příznak je nastaven), výsledek této metody se bere jako počet provedených vyšetření pro účtování (t. j. kódy pro pojišťovny, příslušející k této metodě budou v dávce tolikrát, jaké číslo bude zadáno jako výsledek metody). |
| FLGsta | pokud je zde ANO (příznak je nastaven), metoda se nezapočítává do statistiky |

### Typy zpracování metod v LIRSu

V LIRSu je k dispozici několik typů zpracování metody a několik formulářů (viz kap. 4.6.7 - „Speciální akce a formuláře“, str. 29). Kromě toho lze vytvořit uživatelem definované formuláře.

| Každá metoda v LIRSu může mít normální zpracování (t. zn. že se jí normálně zadává číselný nebo textový výsledek), nebo jí může být přiřazen speciální význam nebo formulář. Jména všech těchto položek speciálního zpracování metod a formulářů (i definovaných uživatelem) jsou zobrazena v seznamu typů pro speciální zpracování, který se otevře v políčku „Zpracování“, pokud na něj nastavíme kurzor a stlačíme klávesu <space> (mezerník) - Obr. 14.4. Seznamem lze listovat jako všemi seznamy LIRSu. Požadovaný typ zpracování pro metodu, kterou právě editujeme nastavíme stlačením klávesy <ENTER> na tomto typu zpracování Zde bude popsán význam položek speciálního zpracování a formulářů, dodávaných jako součást LIRSu. Vytváření uživatelských formulářů je popsáno v instalačním manuálu. | Obr. 14.4: Speciální zpracování metod |
| --- | --- |

| jméno v seznamu | význam |
| --- | --- |
| Glykemie 1 až 10 | pokud je zvolen některý z těchto deseti typů zpracování, je metoda považována za příslušnou porci glykemie (glykemického profilu nebo křivky) |
| Vyš. v moči | pokud je zvolen tento typ zpracování, metoda je formulář pro vyšetření moči a močového sedimentu |
| oGTT | při této volbě typu zpracování je metoda formulář pro glukózový toleranční test |
| Clearance B/J | metoda je považována za kreatininovou clearance. Při správném nastavení dalších parametrů LIRS jako výsledek této metody tiskne komentovaný výsledek clearance |
| S-Kre pro CLEA | metoda je sérový kreatinin pro výpočet clearance |
| U-KRE 1 pro CLEA až U-KRE 8 pro CLEA | osm metod, jejichž typ zpracování je nastaven na některou z těchto hodnot je považováno za vyšetření kreatininu v jednotlivých porcích moči při výpočtu frakcionované clearance. |
| Krevní obraz | metoda s tímto typem zpracování je formulář pro krevní obraz |
| Diferenciál | metoda s tímto typem zpracování je formulář pro diferenciál krevních buněk |
| Ztráty glukózy | pokud má metoda nastaven tento typ zpracování je to formulář pro ztráty glukózy v moči |
| Specifické IGE | metoda je tabulka pro hodnocení IGE |

### Výpočet výsledku metody podle vzorce

Číselný výsledek každé metody může být vypočítáván pomocí změřeného výsledku stejné metody, vypočtených výsledků ostatních metod ve stejné žádance, dalších parametrů pacienta (výška, váha, věk, povrch těla a pod), konstant a funkcí. Pokud je třeba vypočítávat výsledek metody, je nutné zadat vzorec, podle kterého bude výpočet výsledku probíhat. To se provede ve formuláři pro definici metody.

Nastavíme kurzor na políčko nadepsané „Výpočet“ a stlačíme mezerníkem. Otevře se rámeček s editačním polem. Do tohoto pole můžeme napsat libovolný text (do délky 49 znaků), LIRS však při jeho ukončení (potvrzení klávesou  <ENTER>) kontroluje syntaktickou správnost výrazu na řádku a nedovolí opustit pole, pokud výraz není správně.

Ve vzorci lze používat operátory:

‘+’ - součtu, ‘-’ - rozdílu, ‘/’ - dělení, ‘*’ - násobení, dále závorky podle potřeby. LIRS podporuje prioritu násobení a dělění.

Pod řádkem pro text vzorce je nabídka kláves, které lze při vytváření vzorce použít.

| F2 | otevře seznam aktivních metod. z něj vybereme metodu, jejíž výsledek má být počítán ve vzorci a potvrdíme klávesou <ENTER>. LIRS vloží do vzorce symbolický odkaz na metodu. POZN. pokud chceme ve výpočtu použít změřený výsledek metody, kterou právě upravujeme, musíme tuto metodu nejdříve zaktivnit, zadáním čísla porce různým od nuly, pak opustit definici metody a poté se k ní znovu vrátit, jinak by se nenabídla v seznamu metod a LIRS by hlásil syntaktickou chybu |
| --- | --- |
| F3 F4 | klávesy dovolují vložit do vzorce objem materiálu (F3) a dobu jeho sběru (F4). Po stlačení některé z nich se otevře seznam materiálů, ze kterého vybereme požadovaný materiál (klávesou <ENTER>). Poté se otevře seznam porcí (1 až 10). Vybereme požadovanou porci tohoto materiálu (opět klávesou <ENTER>). LIRS vloží odkaz na objem nebo dobu sběru materiálu. |
| F5 | dovolí počítat funkce. Po stlačení <F5> LIRS otevře seznam funkcí, které zná. Vybereme požadovanou funkci a přijmeme klávesou <ENTER>. Argument funkce může být libovolný výraz uzavřený v závorkách, i další funkce. Dále je význam symbolů: EXP (x) ex LN (x) přirozený logaritmus x PW (x, y) xy SQRT (x) odmocnina x SQR (x) druhá mocnina x DEXP (x) 10x CUBE (x) třetí mocnina x |
| F6 | vloží odkaz na výšku pacienta (v cm) |
| F7 | vloží odkaz na hmotnost pacienta (v kg) |
| F8 | vloží povrch těla pacienta vypočtený z výšky pacienta a jeho hmotnosti |

Pokud známe symbolické vyjádření hodnot a funkcí vkládaných pomocí jednotlivých funkčních kláves, můžeme je do políčka psát přímo.

Po zadání celého vzorce jej potvrdíme klávesou  <ENTER>. LIRS zkontroluje syntaktickou a logickou správnost vzorce a pokud je vše v pořádku, editační políčko uzavře. Pokud nalezne chyby nebo nesrovnalosti, upozorní na ně a nedovolí políčko uzavřít.

### Nastavení kritérií pro hodnocení a mezí

LIRS dovoluje u jedné metody nastavit až osm nezávislých kritérií pro hodnocení výsledku metody. Dále dovoluje nastavit varovné meze, a možné meze, dále dovoluje sledovat trend výsledků metody od posledního vyšetření. Nastavení kritérií, mezí a možného trendu se provádí v dolní polovině formuláře s parametry metody.

V této části formuláře je osm řádků s jednotlivými kritérii a pod nimi jeden řádek s mezemi a trendy. Na řádku s kritériem je zleva dolní a horní věk, pro který mez platí, dále pohlaví, dolní mez normální hodnoty, dolní varovná mez (ještě v normě, ale blíží se patologické), horní varovná mez a horní mez normální hodnoty. Na dolním řádku (meze) jsou zleva dolní možná mez, dále dolní varovná mez, horní varovná mez a horní možná mez, nakonec maximální klesající a stoupající trend.

#### Kritéria pro hodnocení výsledku

Podle zde nastavených kritérií se hodnotí výsledek metody v rozpracovaných žádankách a při tisku nálezu, dále se uplatňuje při tisku statistik.

Aby LIRS byl schopen výsledek metody hodnotit, musí  být splněny následující podmínky:

- metoda musí mít zadány alespoň jednu hodnotu z mezí normálních hodnot

- pacient v žádance musí mít správně zadané rodné číslo, z nějž lze odvodit jeho věk a pohlaví

| LIRS dovoluje nastavit pro každou metodu až osm kritérií, podle nichž budou hodnoceny výsledky pro různé věkové skupiny a pohlaví. Pro nastavení nebo změnu kritérií pro hodnocení nastavit kurzor na požadovaný řádek s mezemi a stlačit mezerník. Otevře se formulář podle Obr. 14.5. v něm vyplníme potřebné údaje (nejnižší a nejvyšší věk pro nějž toto kritérium platí, pohlaví, pak dolní normální a varovná hodnota, horní varovná a normální hodnota). Každý údaj potvrdíme klávesou <ENTER>. Po vyplnění formuláře jej uzavřeme klávesou <F10> nebo <ESC>. Tím je nastavena jedna mez. | Obr. 14.5: Nastavení Kritérií pro hodnocení |
| --- | --- |

Pokud je výsledek metody hodnocen podle zde nastavených kritérií, jsou hranice normálních hodnot, podle nichž byl výsledek hodnocen (hodnoty označené ve formuláři ‘<<’ a ‘>>’) tištěny v nálezu.

Pokud jsou obě hodnoty v některé z dvojic ‘<<’, ‘>>’  a  ‘<’, ‘>’ nulové, tyto kritéria se nebudou uplatňovat při hodnocení. Aby byl výsledek hodnocen, musí být zadány alespoň jednu hodnotu hranic normálních hodnot (‘<<’, ‘>>’).

#### Možné a varovné meze, trendy

LIRS dovoluje zadat meze, při jejichž překročení při vkladu hodnot upozorní obsluhu, případně nedovolí vložit hodnotu. Dále umožňuje zadat hodnotu možného trendu mezi dvěma vyšetřeními, prováděnými v určitém časovém intervalu. Možné a varovné meze a trendy jsou zobrazeny na spodním řádku dolní poloviny formuláře pro definici metody v pořadí (zleva) dolní možná mez, dolní varovná, horní varovná mez, horní možná mez, maximální klesající trend, maximální stoupající trend.

Pokud jako výsledek metody vkládáme hodnotu, která překročila v některém směru zde nastavené VAROVNÉ MEZE, LIRS na to upozorní zvukovým znamením a ve vytištěném nálezu bude tento výsledek označen dvěma vykřičníky. Pokud se pokusíme vložit výsledek mimo zde zadané MOŽNÉ MEZE, LIRS opět upozorní zvukem a nedovolí takovou hodnotu vložit. Pokud by se stalo že výsledek výpočtu překročí možné meze, nebude v nálezu vytištěn a místo něj bude vytištěn symbol ‘> <’, který indikuje že výsledek může být nesmysl.

Varovné meze lze rovněž použít pro lékařskou kontrolu výledků (do seznamu rozpracovaných žádanek lze vybrat pouze ty žádanky, v nichž výsledek některé metody překročil některým směrem varovné meze).

TRENDY určují o kolik procent maximálně se může poslední předchozí výsledek této metody lišit od dnešního výsledku. Aby se výpočet trendů uplatnil, výsledek nesmí být starší než předvolený počet dnů. Maximální počet dnů zpětného hledání  (od dnešního dne) pro výpočet trendů je nastaven v oddílu „Settings“ údržby systému.

Trendy lze je použít např. při výběru žádanek pro podpisy výsledků. Ve výběrech žádanek zobrazených v seznamu rozpracovaných žádanek je jedna z voleb „<%>TRENDY“, která

| vybere všechny žádanky, v nichž je některá metoda, jejíž trend výsledku (rozdíl od posledního předchozího vyšetření) překročil v některém směru zde nastavené hodnoty (viz kap. 5.1.4 - „Omezení seznamu, výběry“, str. 36.). Pro nastavení mezí a možných trendů najedeme s kurzorem na poslední řádek (nadepsaný vlevo „Možné, varovné meze, trendy“) a stlačíme mezerník. Otevře se formulář podle Obr. 14.6. v něm vyplníme požadované hodnoty. Každou hodnotu potvrdíme klávesou <ENTER>. Po vyplnění formulář uzavřeme klávesou <F10> nebo <ESC>. | Obr. 14.6: Nastavení mezí a trendů |
| --- | --- |

- Nulová hodnota v některém políčku se bere jako nezadaná - meze s nulovou hodnotou nebudou zahrnuty do hodnocení.

### Nastavení kódů pro pojišťovny

Každá metoda, která má být po provedení účtována plátci (samoplátci nebo soukromníkovi fakturou nebo pojišťovnám ve formě dávek) musí mít správně nastaveny kódy, které budou po jejím provedení účtovány. Jedna metoda může mít nastaveno až šest kódů pro pojišťovny. Tyto kódy budou účtovány při vytváření dávek poté co žádanka odejde při inicializaci do archívu. Datum účtu bude datum pořízení žádanky. Pro toto datum také budou platit omezení, nastavená při nastavování podmínek pro účtování (viz kap. 12.3 - „Účtování, vytváření dávek pro pojišťovny“, str. 69).

Kromě toho může být v LIRSu nastaveno účtování jedné sady kódů pro každý materiál použitý v žádance (to znamená že ke každé žádance, ve které bude ordinována metoda vyšetřovaná z některého materiálu bude automaticky přidána sada kódů pro tento materiál. Tato sada kódů bude přidána pouze jednou, bez ohledu na to, kolik metod z tohoto materiálu je v žádance ordinováno).

| Nastavení kódů pro pojišťovny se provádí volbou „VZP Kódy metodik“ (klávesa <2>) z menu údržby a nastavení systému. Po této volbě LIRS zobrazí seznam aktivních metod LIRSu s údaji o nastavených kódech. Ve formuláři lze listovat jako jinými seznamy LIRSu. Na jednom řádku jsou vždy informace o jedné metodě. Vlevo na řádku je číslo metody, dále její plné jméno, pak celá sada kódů pro tuto metodu. Vpravo jsou smluvní ceny, které bude LIRS používat pro některé speciální typy účtování. Speciální metody (materiály) mají místo čísla metody vytečkované pole. | Obr. 14.7: Seznam metod s kódy pro pojišťovny |
| --- | --- |

Po stlačení klávesy  <ENTER>  na řádku s některou metodou se kurzor zmenší na jedno pole a lze jej posouvat po zvoleném řádku pomocí šipek.

Nyní je možné zadat až šest kódů, které budou účtovány k žádance, pokud v ní bude tato metoda ordinována. Nevyplněná políčka budou při účtování ignorovány. Pokud zůstane řádek s kódy u některé metody nevyplněn, nebude se takové metodě v  žádance nic účtovat.

LIRS kontroluje vkládané hodnoty proti číselníku kódů VZP a nedovolí vložit neexistující kód. V případě aktualizace číselníku metod je však nutno zkontolovat změněné nebo zrušené kódy a případné rozdíly opravit ručně.

Při vkladu kódů je možno využít číselník výkonů. Po napsání „?“ a stlačení <ENTER> v políčku pro výkon se otevře číselník výkonů VZPsetříděný podle kódů výkonů, po napsání „??“ a <ENTER> se otevře tentýž číselník setříděný podle jmen výkonů. Z něj je možno převzít kód výkonu do políčka formuláře klávesou  <ENTER> (viz kap. 2.2.4 - „Číselníky, jejich použití pro vklad hodnot“, str. 10).

Na konci seznamu metod je seznam materiálů. Materiály mají místo čísla metody vytečkované pole a jsou identifikovány jménem materiálu, jak je definováno v seznamu materiálů. Jak bylo řečeno výše, lze k žádance účtovat pro každý materiál v ní přítomný jednu sadu kódu. Zadáním určitých kódů k některému z materiálů zadáme LIRSu příkaz, aby k tomuto materiálu tyto kódy účtoval.

Pokud má některá metoda nastaven typ zpracování „Vyš. v moči“, jsou pod touto metodou její tři submetody - opět bez čísel metod (odpovídají třem sloupcům ve formuláři pro vyšetření moči - viz kap. 4.6.7 - „Speciální akce a formuláře“, str. 29). Do každé z nich nastavíme kódy příslušející těmto močovým vyšetřením. Pokud bude odpovídající část formuláře v žádance vyplněna (bude mít zadánu alespoň jednu položku), budou k žádance účtovány její kódy.

Zcela vpravo na každém řádku (ve sloupci nadepsaném „Sml. cena“) je políčko pro vklad námi vykalkulované ceny za vyšetření. Tato cena bude požita při generování faktur ze smluvních cen (viz kap. 12.3  - „Účtování, vytváření dávek pro pojišťovny“ na str. 69).

## Skupiny metod

LIRS dovoluje sdružovat metody do skupin. Skupiny metod se pak mohou používat k různým účelům:

- ke vkládání nebo rušení celé skupiny (všech jejích metod) v žádance

- ke vkladu hodnot do všech metod skupiny přes offline vklady

- k tisku pracovních listů pro celou skupinu

- k rychlému vkladu hodnot do skupiny v žádance

- při tisku nálezů může být skupina oddělená a může mít vlastní název

| Po volbě „Skupiny metod“ (klávesa <3>) z menu údržby a nastavení systému LIRS otevře formulář pro nastavení parametrů skupin. V levé části formuláře je seznam všech skupin (v současné verzi LIRSu jich je 100). Skupiny, které nejsou zavedeny (nemají název) jsou v seznamu vytečkovány. Do těchto (vytečkovaných) jmen lze zadávat parametry pro nově zaváděné skupiny. V pravé části formuláře jsou pod sebou tři okna. V horním okně je seznam metod obsažených ve skupině, pod ním indikace skupiny (určuje jak se bude se skupinou pracovat v jednotlivých částech | Obr. 14.8: Formulář pro nastavení parametrů skupin |
| --- | --- |

LIRSu), dole je prostor pro jméno skupiny, pod kterým bude tištěna v nálezu (pokud bude tištěna).

Seznamem skupin (levou částí formuláře) se pohybujeme normálně jako jinými formuláři. Údaje  v pravé části se vztahují vždy ke skupině ze seznamu, na které stojí kurzor.

Po stlačení klávesy <ALT> ve formuláři se otevře menu pro práci se skupinou. Z tohoto menu se volí všechny akce, které jsou při nastavování parametrů skupiny potřebné.

Význam jednotlivých voleb v tomto menu je následující:

- „Název skupiny“ (klávesa  <1>)
dovoluje zadat nebo změnit jméno skupiny, pod nímž skupina vystupuje v seznamech. Po volbě se kurzor přemístí do na políčko se jménem a toto políčko lze editovat. Zadat nový název skupiny a potvrdit klávesou  <ENTER>.

- „Obsah“ (klávesa  <2>)
dovoluje přidávat nebo rušit metody ve skupině. Po volbě se na místě seznamu skupin otevře seznam aktivních metod LIRSu, z nějž je možné volit metody, které mají být ve skupině obsaženy. Na metodu požadovanou nastavíme kurzor a klávesou  <ENTER> ji do skupiny přidáme (pokud v ní nebyla) nebo ze skupiny zrušíme (pokud v ní byla).
Metod ve skupině může být maximálně 20, pokud je skupina označena jako „Offline“, může jich být jen 10.

- „Indikace - použití“ (klávesa  <3>)
dovoluje do stejnojmenného políčka ve formuláři přidávat nebo rušit příznaky skupiny (viz dále).

- „Tiskový název“ (klávesa  <4>)
Pokud má skupina nastaven příznak „Nález“, po volbě se kurzor přemístí do políčka „Název v nálezu“ dole ve formuláři, kam můžeme napsat max. šestnáctiznakový název, pod kterým bude skupina tištěna v nálezu. Pokud skupina tento příznak nastaven nemá, LIRS upozorní zvukem a nic se nestane.

V seznamu skupin (vlevo) ve formuláři je vždy 100 skupin. Pokud zakládáme novou skupinu, najedeme kurzorem na některou skupinu která má vytečkováno pole pro název a vyplníme její údaje. Formulář opustíme stejně jako ostatní formuláře LIRSu klávesou  <F10> nebo <ESC>.

#### Příznaky skupiny

Aby mohla být skupina používána, musí mít kromě názvu a obsahu nastaven některý z následujících příznaků (případně jejich kombinaci). Nastavené (aktivní) příznaky jsou vypsány na řádku nadepsaném „Indikace - požití“. Příznaky se nastavují po volbě „Indikace - použití“ z menu pro nastavení parametrů skupiny. Po této volbě se otevře seznam příznaků, za kterého můžeme volit:

- „Panel“ 
Pokud je zvoleno (je zobrazeno na řádku „Indikace - použití“), je povoleno vkládat tuto skupinu jako celek do žádanky nebo ji ze žádanky rušit zadáním jejího jména v poli pro vklad metod v žádance nebo výběrem za seznamu. Seznam skupin, který se zobrazí v žádance bude obsahovat pouze skupiny které mají tuto volbou nastavenu.

- „Offline“ 
Skupina bude používána pro vklad výsledků přes offline vklady hodnot a pro tisk pracovních listů. Pokud je volba aktivní (je zobrazeno na řádku „Indikace - použití“), je počet metod ve skupině omezen na 10 a LIRS nepovolí do skupiny více metod zadat. Pokud nastavíte tuto volbu u skupiny, která již více než 10 metod obsahuje, budou metody přesahující tento počet ze skupiny zrušeny. Pro offline vklady lze obecně vybrat libovolnou skupinu, pokud by však obsahovala více než 10 metod, nemusí LIRS pracovat korektně.

- „Nález“
Skupina bude tištěna v nálezu v nálezu odděleně, může mít zadán název, který bude tištěn nad celou skupinou. Pokud je jedna metoda obsažena ve více skupinách, které mají nastaven příznak „Nález“, je tištěna pouze v té skupině, která se tiskne v nálezu jako první (nastavení pořadí pro tisk viz kap. 14.2.2 - „Pořadí metod a skupin při tisku nálezů“.)

- „Quick“
skupina je používána pro rychlé zadávání přes speciální menu v žádance (viz kap. 4.6.7.4.6.7.b, „Rychlé zadávání výsledků ve skupinách“, str. 30)

- „NIS“
S výsledky skupiny se pracuje speciálním způsobem

### Pořadí metod a skupin při tisku nálezů

LIRS dovoluje nastavit pro tisk nálezů libovolné pořadí metod a skupin. Vždy však platí, že jednou tištěná metoda se již podruhé ve stejném nálezu tisknout nebude. Pokud je tedy metoda obsažena ve více skupinách označených pro tisk, bude tištěna pouze ve skupině, která je první v pořadí skupin k tisku.

Pro nastavení pořadí skupin a metod při tisku zvolíme „Pořadí metodik v nálezu“ (klávesa  <4>) z menu údržby systému. Otevře se formulář pro nastavení pořadí metod v nálezu (Obr.  14.9).

| Formulář je rozdělen na dvě poloviny. V levé polovině je seznam skupin, které mají nastaven příznak „Nález“. V pravé polovině je obsah skupiny, na které právě stojí kurzor. Seznamem se pohybujeme jako jinými seznamy LIRSu. Mezi oběma polovinami formuláře lze přecházet šipkami vpravo a vlevo. Skupiny a metody budou v nálezu tištěny v pořadí, v jakém jsou seřazeny v tomto formuláři. V seznamu skupin je zařazena fiktivní skupina nazvaná „ZBÝVAJÍCÍ METODIKY“. V ní jsou vybrány metody, které nepřísluší do žádné skupiny. S touto | Obr. 14.9: Formulář pro nastavení pořadí metod v nálezu |
| --- | --- |

fiktivní skupinou se ve formuláři pro nastavení pořadí k tisku pracuje stejně jako s ostatními skupinami.

Pro změnu pořadí nastavíme kurzor na skupinu, kterou chceme přesunout. Stlačením klávesy  <ENTER>  na této skupině ji „uchopíme“ a nyní li lze přesouvat pomocí šipek. Po přesunutí na požadované místo opět stlačíme klávesu <ENTER>, případně <ESC>.  Skupina zůstane  na pozici, na které jsme tuto klávesu stlačili. Tímto postupem můžeme nastavit požadované pořadí. Pořadí metod uvnitř skupiny nastavujeme v stejným způsobem. Kurzor přesuneme do pravého okna a popsaným postupem nastavujeme pořadí metod uvnitř skupiny, vybrané v levém okně. Metody, které nejsou zařazeny do žádné ze skupin označených příznakem „Nález“ jsou vybrány ve fiktivní skupině nazvané „ZBÝVAJÍCÍ METODIKY“. S touto skupinou se pracuje stejně jako s ostatními skupinami.

Formulář pro nastavení pořadí skupin a metod v nálezu opustíme klávesou <F10> nebo <ESC>.

## Texty pro náhradu výsledků

LIRS dovoluje nahradit výsledky metodik jedním z předdefinovaných textů. Lze nastavit až 100 textů, kterými je možno nahrazovat výsledky metod. Po volbě „Texty pro náhradu výsledků“ (klávesa  <5>) z menu údržby systému se otevře formulář se seznamem textů pro náhradu výsledků (Obr.  14.10). Formulář má 100 položek. Po formuláři se pohybujeme stejně jako po všech formulářích LIRSu.

| Obr. 14.10: Texty pro náhradu výsledku | Vlevo v seznamu jsou čísla textů, pod kterými budeme tyto texty zadávat do žádanek (viz kap. 4.6.2 - Hodnota výsledku metody, str. 23). Uprostřed seznamu je plné znění textu, které bude vytištěno při tisku nálezů. Vpravo je příznak účtování textu. Zde je zobrazeno znaménko ‘+’ nebo ‘-’. Pokud je zde plus (‘+’), metoda s tímto textem místo výsledku bude zahrnuta do tvorby dávek, pokud je zde mínus (‘-’), metoda která má zadán tento text bude ignorována při vytváření dávek nebo faktur. Příznak lze nastavit (přepínat mezi oběma variantami) současným stlačením kláves <CTRL> a <ENTER>. Po nastavení kurzoru na řádek s textem, který chceme změnit nebo nastavit můžeme začít psát. Text |
| --- | --- |

bude vepisován do políčka, na kterém právě stojí kurzor. Vstup textu ukončíme potvrzením klávesou  <ENTER>. Pokud je pole s obsahem textu prázdné (text není zadán), nebude se nabízet v seznamech textů při vkladu textu jako výsledku metod a ani nebude dovoleno tento text zadat.

Texty, které již byly použity v žádankách není vhodné měnit. Pokud bychom změnili obsah textu, který již byl použit (odkazují se na něj žádanky v archívu), bude při tisku archívní žádanky vytištěn nový text.

## Názvy materiálů

Každá metoda v LIRSu je prováděna z určitého materiálu. Dříve než začneme definovat parametry metod, musíme mít nadefinovaná jména materiály, ze kterých se metody vyšetřují. Seznam jmen materiálů se pak používá při definicích metod.

| Obr. 14.11: Formulář s názvy materiálů | Pro definici jmen používaných materiálů zvolíme „Názvy materiálů“ (klávesa <6>) z menu údržby systému. Otevře se formulář podobný Obr. 14.11. Pokud zavádíme novou instalaci LIRSu, formulář bude prázdný. V LIRSu lze nadefinovat maximálně 16 materiálů. Formulář má 16 řádků, každý řádek představuje jeden materiál. Formulářem se pohybujeme stejně jako jinými formuláři LIRSu. Pokud chceme nadefinovat nový materiál, nastavíme kurzor na první volný řádek (políčko) a napíšeme jméno materiálu. Vstup potvrdíme klávesou <ENTER>. Jednou nadefinované názvy materiálů nesmějí být zrušeny ani zaměněny za jiné materiály (archívní nálezy by v takovém případě byly s nesprávnými údaji). |
| --- | --- |

## Texty pro hodnocení výsledků

Tato volba umožňuje nastavit texty, které se tisknou k jednotlivým metodám při tisku nálezů a představují hodnocení výsledků těchto metod, dále texty pro indikaci některých speciálních stavů (nevyšetřené metody, referenční interval pro výpočet odpadu jiný než 24 hodin).

| Obr. 14.12: Speciální texty | Po volbě „Pomocné texty“ (klávesa <7>) z menu údržby systému se zobrazí formulář podobný Obr. 14.12. Levý sloupec formuláře představuje texty, v pravém sloupci je vysvětlení těchto textů (je zde vysvětlena situace, ve které se text používá). Horních pět řádků formuláře představuje texty pro hodnocení výsledků. LIRS hodnotí výsledky metod vzhledem k mezím normálních hodnot, nastaveným správcem systému. V závislosti na závěru tohoto hodnocení je při tisku nálezů vpravo od výsledku metody tištěn některý z prvních pěti textů, pokud nastane případ popsaný vpravo od něj. |
| --- | --- |

Předposlední řádek ve formuláři představuje text, který se píše k metodě pokud metoda je odpad (předpokládá se odpad za 24 hodin), ale doba sběru byla jiná než 24 hodin. Znamená to že výpočet odpadu nebude správný. Text je upozornění na možnou chybu.

Poslední řádek je nadpis oddílu v žádance, kam se tiskne seznam metod, které dosud nejsou vyšetřeny (nemají výsledek). Tisk tohoto seznamu lze povolit nebo zakázat při nastavování podmínek k tisku. Pokud je jeho tisk povolen, tiskne se pod hotovými metodami a má název, který je zadán zde.

Texty pro náhradu výsledku se nastavují stejně jako ostatní texty LIRSu (viz předchozí dvě kapitoly). Na požadovaný řádek nastavíme kurzor, napíšeme text který potvrdíme klávesou <ENTER>.

## Rozpory

Rozpor je situace, kdy výsledky dvou nebo více metod jsou navzájem ve stavu, který nemůže u živého člověka nastat. Tyto vzájemné vztahy výsledků metod je možné využít pro indikaci možných chyb měření.

Takový stav je v LIRSu hlášen při práci se žádankou v seznamu rozpracovaných žádanek. Metody, jejichž výsledky jsou ve vzájemném rozporu jsou zobrazeny červeně (inverzně při černobílém zobrazení), v dolní části rámečku okna s metodami je informace o který rozpor se jedná. Po stlačení klávesy  <F2> se vlevo nahoře zobrazí podrobnější údaje o rozporu.

V LIRSu existují dva typy rozporů:

- rozpory dle definice FN Bulovka

- uživatelem definované rozpory

### Rozpory dle FN Bulovka

Tento typ rozporů je integrován do LIRSu. Vztahy mezi metodami (situace, která bude hlášena jako rozpor) jsou pevně dány a obsluha je nemůže měnit.

Pokud mají být tyto rozpory používány, je nutno nastavit vzájemnou vazbu mezi metodami z popisu rozporu a skutečnými metodami, jak jsou nadefinovány v konkrétní instalaci LIRSu.

Po volbě „Nastavení rozporů BULOVKA“ (klávesa  <9>) z menu údržby systému se otevře

| Obr. 14.13: Formulář s rozpory dle definice BULOVKA | formulář podle Obr. 14.13. Formulář je členěn na tři části. V levé části formuláře je název rozporu, uprostřed je symbolicky popsán stav, který bude hlášen jako rozpor, pokud nastane. V pravé části formuláře je vazba metod, používaných při popisu rozporu na skutečné metody LIRSu. Tuto vazbu musí nastavit správce systému. Pokud není pro některou z metod vazba nastavena, rozpor v němž tato metoda vystupuje nebude při použit. V pravé části formuláře lze pohybovat kurzorem po políčcích vedle symbolického popisu metod. Pro nastavení vazby metody z popisu rozporu na |
| --- | --- |

skutečnou metodu LIRSu nastavit kurzor na políčko s touto metodou, pak stlačit mezerník. Otevře se seznam aktivních metod LIRSu. Z něj vybrat metodu, která odpovídá této metodě v popisu rozporu a přijmout ji klávesou  <ENTER>.

### Uživatelem definované rozpory

Uživatelské rozpory dovolují správci systému nastavit vlastní vztahy výsledků metod, které (pokud nastanou) budou v žádance hlášeny jako rozpor. Na rozdíl od rozporů „BULOVKA“, uživatelské rozpory dovolují nastavit vzájemný vztah pouze pro dvě metody.

| Obr. 14.14: Uživatelské rozpory | Po volbě „Nastavení rozporu LIRS“ (klávesa <8>) se otevře formulář podle Obr. 14.14. Pokud vyplňujeme novou instalaci LIRSu, bude formulář prázdný. Ve formuláři je prostor pro 100 rozporů (formulář má 100 řádků, každý řádek představuje jeden rozpor). Ve formuláři jsou čtyři sloupce, které může obsluha vyplnit. Význam jednotlivých sloupců (zleva) je následující: - první metoda rozporu - hodnota první metody, která bude hlášena jako rozpor - druhá metoda rozporu - hodnota druhé metody ... |
| --- | --- |

Při vyplňování formuláře nastavíme kurzor na požadovaný řádek (při definování nového rozporu na první volný řádek) do levého sloupce (na první metodu rozporu). Stlačením mezerníku otevřeme seznam aktivních metod LIRSu. Z něj vybereme první metodu pro rozpor a přijmeme ji klávesou  <ENTER>. Kurzor přemístíme do dalšího pole vpravo (pole pro hodnotu první metody). Pak napíšeme znaménko ‘>’(„je větší než“) nebo ‘<’ („je menší než“), bezprostředně za něj (BEZ MEZER) hodnotu, při jejímž překročení zadaným směrem bude splněna první podmínka rozporu.

Stejným postupem vyplníme další dva sloupce vpravo (druhou podmínku rozporu). Po vyplnění celého rozporu LIRS doplní do prostředního sloupce (ten obsluha nemůže měnit) nápis „. AND .“, což symbolizuje vzájemný vztah obou podmínek. Rozpor bude hlášen v případě, kdy je splněna první i druhá podmínka současně.

Rozpor nemusí mít nutně nastaveny obě podmínky - lze nastavit pouze jednu a kontrolovat např. hodnotu pouze jedné metody na překročení určité meze (totéž lze ovšem provést s použitím mezí normálních hodnot).

## Základní číselníky LIRSu

V LIRSu jsou dva základní číselníky, nezbytné pro jeho provoz. Jsou to číselník oddělení a číselník lékařů. Oba číselníky mají podobnou strukturu, jejich formuláře vypadají podobně, proto zde budou popsány jejich společné vlastnosti. U každého samostatně pak budou vysvětleny rozdíly od tohoto obecného popisu.

Vždy vlevo ve formuláři číselníků je seznam položek, jichž se číselník týká (lékařů nebo oddělení), vpravo je formulář s podrobnými údaji o položce (lékaři nebo oddělení), na níž vlevo (v seznamu) stojí kurzor. Číselníky se pohybujeme stejně jako ostatními seznamy LIRSu (viz kap. 2.2.4 - „Číselníky, jejich použití pro vklad hodnot“, str. 10). Po stlačení klávesy  <ALT> se vždy otevře menu, ve kterém jsou dvě položky:

- „Přidej záznam“ - klávesa  <1> dovoluje přidat do číselníku nový záznam (nové oddělení nebo lékaře). Po jejím stlačení se kurzor přemístí do pravé části do formuláře s podrobnými údaji, která NEBUDE vyplněná. Po jejím vyplnění opustit formulář stlačením klávesy <ESC>. LIRS se zeptá, jestli má zachovat změny (t. j. vytvořit nový záznam). Pokud odpovíme <A> (ano), LIRS vytvoří nový záznam s právě zadanými údaji. Pokud odpovíme <N>, zadané údaje budou ztraceny a nový záznam se nevytvoří.

- „Zruš záznam“ (klávesa  <2>) dovoluje zrušit existující záznam (lékaře nebo oddělení).

Stlačením klávesy  <ENTER>  na některém záznamu se kurzor přemístí do pravé části formuláře, kde můžeme opravit nebo vyplnit údaje o tomto záznamu (oddělení nebo lékaři) a stlačením klávesy  <ESC> tuto část formuláře opustit. Pokud jsme provedli nějaké úpravy, LIRS  se zeptá jestli je má akceptovat. Pokud odpovíme <A>, LIRS úpravy zahrne do číselníku, po odpovědi <N> budou ztraceny.

Současným stlačením kláves <CTRL>  a <ENTER> lze přepínat mezi zobrazením seznamu jmen (jméno lékaře nebo plný název oddělení) a seznamem zkratek (IČO lékaře nebo zkratka oddělení).

### Číselník oddělení

Číselník oddělení je seznam všech oddělení, které LIRS zná. Aby mohlo být oddělení v LIRSu použito, musí být nejdřív nadefinováno v číselníku oddělení. LIRS s tímto číselníkem pracuje při vkladu zkratky oddělení (v žádankách), při tisku nálezů, zpracování pojišťoven a pod. V číselníku oddělení

| Obr. 14.15: Číselník oddělení | mohou být i jiní partneři laboratoře, než skutečná oddělení (např. soukromí lékaři, „lékařská centra“ (několik lékařů v jedné budově) a pod. Po volbě „Číselnik oddělení“ (klávesa <A>) z menu údržby systému se otevře formulář podle Obr. 14.15. Vlevo ve formuláři je seznam oddělení (kombinací kláves <CTRL> a <ENTER> lze přepínat mezi zobrazením plného názvu nebo zkratky), vpravo údaje o vybraném oddělení. Po stlačení klávesy <ENTER> na některém oddělení (případně volbou „Přidej záznam“ z menu) se kurzor přemístí do pravé části formuláře (do údajů o vybraném oddělení), kterou můžeme vyplnit |
| --- | --- |

(u nového záznamu) nebo změnit.  Jednotlivé položky v pravé části formuláře mají následující význam:

|  | Název | plný název oddělení. Tento název je tištěn při tisku nálezů, při statistikách a jinde. |
| --- | --- | --- |
|  | Zkratka | pracovní zkratka oddělení. Touto zkratkou je oddělení identifikováno veškeré práci v LIRSu (v žádankách, seznamech a pod.). |
|  | Klinika | zkratka kliniky, ke které oddělení patří. Má pouze informativní charakter - v LIRSu se nevyužívá. |
|  | Variabilní symbol | variabilní symbol oddělení (může jít i o smluvní zařízení VZP a pod), který bude při účtování ukládán do dávek pro pojišťovny a na faktury jako identifikace žadatele o vyšetření (pro některé formáty dávek je tato informace potřebná). Pokud není vyplněn, je tato položka ignorována. |
|  | TYP (L/A/ ) | zde je zadán typ oddělení - lůžkové nebo ambulantní. Některé operace (zejména při vytváření dávek pro pojišťovny) se provádějí odlišně pro lůžková oddělení a pro ambulantní oddělení. Proto je vhodné mít typ oddělení správně nastaven. |
|  | Kumul. nálezy (A/N) | pokud je zde zvoleno „A„ (ano), budou se pro toto oddělení při tisku nálezů automaticky tisknout kumulativní nálezy. Pokud je zde „N“ (ne), tisknou se normální nálezy (jedna žádanka = jeden nález). |
|  | Adresa | adresa sídla oddělení. Pokud je adresa vyplněna, LIRS ji (pokud je to povoleno při nastavení systému - to zajistí správce systému) tiskne v nálezech tak, aby byla vidět v okénku obálky. |
|  | Telefon | Sem je možné zadat telefon žádajícího oddělení |
|  | Hl. odbornost | Zde je možné zadat odbornost oddělení, která bude při splnění následujících předpokladů vkládána do dávek pro pojišťovny: - odbornost oddělení je vyplněná - lékař, který žádanku ordinoval NEMÁ v číselníku lékařů zadánu odbornost nebo není v žádance lékař vyplněn. Pokud lékař v žádance odbornodt má, bude se do dávky vkládat jeho odbornost. |
|  | ICZ | Sem je možné zadat ičz žadatele (využito pro tvorbu dávek pro pojišťovny). Pro vkládání IČZ do dávek platí stejná pravidla jako pro odbornost. |

### Číselník lékařů

Číselník lékařů je seznam všech lékařů, které LIRS zná a se kterými dovolí pracovat.. Aby mohlo být jméno nebo IČO lékaře v LIRSu použito, musí být nejdřív nadefinováno v číselníku lékařů. LIRS s tímto číselníkem pracuje při vkladu lékaře do žádanky a při jiných příležitostech (vytváření statistik, účtování a pod.).

| Obr. 14.16: Číselník lékařů | Po volbě „Číselník lékařů“ (klávesa <B>) z menu údržby systému se otevře formulář podobný Obr. 14.16. Vlevo ve formuláři je seznam lékařů (kombinací kláves <CTRL> a <ENTER> lze přepínat mezi zobrazením seznamu jmen lékařů nebo seznamu identifikačních čísel - IČO), vpravo údaje o vybraném lékaři. Po stlačení klávesy <ENTER> na některém lékaři v seznamu (případně volbou „Přidej záznam“ z menu) se kurzor přemístí do pravé části formuláře (do údajů o vybraném lékaři), kterou můžeme vyplnit (u nového záznamu) nebo změnit. |
| --- | --- |

Jednotlivé položky v pravé části formuláře mají následující význam

|  | Jméno | Jméno lékaře, pod kterým bude vystupovat v LIRSu (v žádance, při tisku nálezů a pod.). |
| --- | --- | --- |
|  | IČZ | IČZ lékaře - slouží k identifikaci lékaře ve vztahu ke zdravotním pojišťovnám. Je možné jej použít i pro zadávání lékaře v žádance (viz dále). Platí pro něj následující pravidla: - pokud má IČO tři místa (je v rozsahu 001 - 999), je považováno za IČO lékaře ve zdravotnickém zařízení. V tomto případě je při účtování do dávky vloženo IČZ laboratoře (které je v nemocnicích současně její IČZ - viz kap.14.8 - „Parametry laboratoře“, str. 99), ve kterém jsou poslední tři místa (nuly) nahrazeny tímto číslem - pokud má IČO lékaře víc než tři místa, je považováno za samostatné a do dávky je vloženo tak, jak je uvedeno zde |
|  | Sídlo | adresa sídla lékaře, na kterou mu mají být posílány nálezy pacientů, které ordinoval. Pokud je adresa vyplněná a je povolen tisk adres lékařů v nálezech (zajistí správce systému), bude tištěna v nálezech tak, aby byla viditelná na obálce s okénkem v okénku pro adresu. |
|  | Telefon | telefonní číslo lékaře |
|  | Variabilní symbol | význam této položky je závislý na konkrétní instalaci LIRSu. Položka je využívána k různým účelům (k vnitřním statistikám nemocnic, pro exporty/importy do/z jiných systémů a pod.). |
|  | Hlavní odbornost | Zde je hlevní odbornost lékaře, který žádá o vyšetření. Pokud je vyplněná, vkládá se do dávky pro pojišťovnu. |

Při zadávání lékaře do žádanky jej vždy zadáváme výběrem z číselníku (po napsání prvního znaku LIRS vždy otevře číselník lékařů, ze kterého vybereme požadovaného lékaře a přijmeme do žádanky). Zde mohou nastat dvě situace:

- pokud v políčku „Lékař“ v žádance začneme psát text, LIRS předpokládá že vyplňujeme JMÉNO lékaře a otevře číselník lékařů seřazený podle jmen (jmenný seznam lékařů).

- pokud začneme psát číslo, LIRS předpokládá že vyplňujeme IČO lékaře a otevře číselník identifikačních čísel lékařů

V obou případech nalezneme požadovaného lékaře a přijmeme jej do žádanky. Po jeho přijetí bude v žádance zobrazeno vždy jméno lékaře.

## Parametry laboratoře

Tato volba LIRSu dovoluje nastavit některé parametry laboratoře. Zde nastavené parametry jsou využívány především při vytváření dávek pro pojišťovny, případně při tisku faktur za vyšetření. Je zde také možno nastavit název laboratoře, který bude LIRS používat pro styk s okolím. Pokud má laboratoř víc než jedno pracoviště, lze zde nastavit parametry jednotlivých pracovišť.

| Obr. 14.17: Formulář pro nastavení parametrů laboratoře | Po volbě „Laboratoř“ (klávesa <C>) z menu údržby systému bude zobrazen formulář podle Obr. 14.17. Pokud nastavujeme novou instalaci LIRSu, bude formulář prázdný. Nahoře ve formuláři je jeden řádek pro plný název laboratoře. Tento název (pokud je vyplněn) bude tištěn v záhlaví všech tiskových výstupůtiskových výstupů. Pod názvem laboratoře je deset řádků, kam lze zadat údaje o jednotlivých pracovištích laboratoře (pokud laboratoř má více než jedno pracoviště). Kvůli správnému účtování pojišťovnám by měly být vyplněny údaje alespoň na jednom řádku - centrálním pracovišti laboratoře. |
| --- | --- |

Po stlačení klávesy  <ALT> se otevře menu, v němž lze volit:

- „Plný název laboratoře“  (klávesa  <1>)
po volbě se kurzor přemístí do políčka nazvaného „Plný název laboratoře“, kde je možno jej zadat.

- „Střediska“ (klávesa  <2>)
po volbě se kurzor přemístí do dolní části formuláře (nazvané „Zůčtovací střediska“). Po této části formuláře se pohybujeme pomocí šipek. Pokud má laboratoř více středisek, zde vyplníme údaje o nich. Tyto údaje budou použity při účtování pojišťovnám. Jednotlivá políčka mají následující význam:

|  | Jméno | zde lze zadat jméno pracoviště (položka má pouze informativní charakter, nikde se dále nepoužívá) |
| --- | --- | --- |
|  | IČZ VZP | zde zadat IČO zařízení (pracoviště), které je laboratoři (případně nemocnici pro nemocniční laboratoře) přiděleno pro styk s pojišťovnami. Toto číslo bude ukládáno do dávek pro pojišťovny jako identifikace předkladatele účtu. Pokud není při generování dat pro pojišťovny zadáno pracoviště, pro něž se mají data generovat, je použito automaticky IČO prvního pracoviště (viz kap. 12.3.1, „Nastavení podmínek pro účtování“ str. 71). Tato položka by měla být vyplněna, i když laboratoř nemá jiná pracoviště, aby mohl LIRS správně vytvářet dávky pro pojišťovny. Z tohoto čísla se rovněž generuje IČO lékaře v nemocnici (viz kap. 14.7.2 - „Číselník lékařů“, str. 98). |
|  | Odbornosti | zde lze zadat seznam odborností, jejichž výkony může laboratoř provádět. LIRS bude při účtování kontrolovat ručně zadané kódy na správnou odbornost a ty, které neodpovídají žádné ze zde zadaných odborností nezaúčtuje. Položka není povinná - pokud není vyplněna, LIRS kontrolu neprovádí. Napsat čísla odborností oddělená čárkou. |
|  | Var. symbol | zde je možné zadat variabilní symbol pracoviště. Položka se používá pro generování dat v některých formátech (poskytuje informaci o tom, kdo provedl výkon) a je určena pro centrální zpracování dat ve větších nemocnicích. Položka není povinná. Pokud není vyplněna, nejsou v dávkách tyto informace obsaženy. |

Zcela vpravo ve formuláři je číslo střediska - to nelze změnit (číslo střediska je dáno jeho pořadím).

Formulář opustíme jako ostatní formuláře a menu LIRSu stlačením klávesy <F10> nebo <ESC>.

## Pracovníci laboratoře

LIRS udržuje seznam pracovníků, kteří s ním mohou pracovat. Každý pracovník je identifikován jednoznačnou zkratkou, pod kterou se přihlašuje při volbě jednotlivých akcí (některé akce - je to u nich uvedeno - jsou povoleny všem pracovníkům, některé jsou vázány na určitou úroveň pravomocí), dále plným jménem (to je použito např. při tisku podpisů v nálezech) a osobním číslem.

| Obr. 14.18: Nastavení pracovníků laboratoře | Po volbě „Pracovníci“ (klávesa <E>) z menu údržby systému LIRS zobrazí formulář podle Obr. 14.18. Ve formuláři je místo pro 60 pracovníků (formulář má 60 řádků, na každém řádku je popsán jeden pracovník). Formulář je dělen na dvě poloviny. V levé polovině jsou osobní údaje pracovníka v pořadí(zleva) osobní číslo, jméno pracovníka, přihlašovací zkratka a pravomoci. V pravé polovině je počet odpracovaných dnů v jednotlivých měsících (viz dále). Zcela vpravo je součet těchto (odpracovaných) dnů v běžném roce. |
| --- | --- |

Po formuláři se pohybujeme stejně jako po ostatních formulářích LIRSu.

## Číselníky pro pojišťovny

Kromě dvou základních číselníků, používaných při práci se žádankami (číselník oddělení a lékařů) existují v LIRSu další číselníky. Jejich použití není tak časté jako použití základních číselníků.

Po volbě „Číselníky VZP“ (klávesa  <F>) z menu údržby systému se otevře menu pro práci s těmito číselníky (Obr.  14.19). Menu nabízí práci se čtyřmi číselníky:

Práce se všemi číselníky v tomto menu je stejná. Volbou některé z kláves <1> až <5> můžeme číselníky prohlížet. V levé části obrazovky je vždy seznam položek zvoleného číselníku (šířka seznamu je různá podle toho, s jakým číselníkem a jeho vyjádřením pracujeme). V pravé části obrazovky jsou zobrazeny podrobné informace o položce, na níž je v levé části (v seznamu) nastaven kurzor.

Současným stlačením kláves <CTRL> a <ENTER> můžeme přepínat mezi zobrazením seznamu kódů (výkonů, diagnóz, prostředků IVLP nebo ZUM) a seznamem s plnými názvy položek vybraného číselníku.

Současné stlačení klávesy <SHIFT> a některé z kláves  <F1> až <F5> nám dovolím aktualizovat příslušný číselník LIRSu z disket, které poskytuje VZP s novými verzemi svých číselníků. Po

| Obr. 14.19: Menu pro práci s číselníky pojišťoven | stlačení některé z výše uvedených kombinací kláves se otevře okénko, do nějž zadáme jméno souboru, ve kterém je uložena verze číselníku dodaného VZP, již chceme nahrát do LIRSu (jméno souboru, které LIRS očekává je uvedeno v horní části rámečku okénka, přípona souboru - v rámečku je „XXX“ - určuje verzi číselníků. Skutečné číslo verze, kterou aktualizujeme napíšeme místo „XXX“). Soubory mohou být umístěny na disku - v tom případě musí být před jménem souboru zadána úplná cesta k souboru - nebo na disketě - v takovém případě před jméno souboru napíšeme písmeno mechaniky, v níž je disketa vložena. |
| --- | --- |

Jednotlivé číselníky v tomto menu mají následující význam :

- „číselník výkonů“ (volba klávesou  <1>)
v tomto číselníku jsou shrnuty kódy výkonů, které pojišťovny hradí (obdoba tištěného číselníku výkonů VZP). Používá se při nastavování kódů pro pojišťovny k metodám LIRSu, dále při přímém (ručním) vkladu kódů a při účtování.

- „Číselník diagnóz“ (volba klávesou  <2>)
v tomto číselníku jsou k dispozici všechny diagnózy, s nimiž bude LIRS pracovat. Používá se např. při vkladu diagnóz do žádanek, pokud je povolená kontrola diagnóz na existující (povolit nebo zakázat ji může správce systému).

- „Číselník IVLP“ (volba klávesou  <3>)
číselník obsahuje individuální léčebné prostředky, hrazené pojišťovnami (léky, stříkačky a pod.). Používá se při vkladu kódů těchto prostředků a při účtování.

- „Číselník ZM“ (volba klávesou  <4>)
číselník obsahuje zvlášť účtované materiály. Používá se při vkladu jejich kódů a při účtování.

- „Číselník HVLP“ (volba klávesou  <5>)
číselník obsahuje hromadně vyráběné léčebné přípravky. Používá se při vkladu jejich kódů a při účtování.

Při zavádění nové verze LIRSu není žádný z uvedených číselníků vyplněn a je nejprve potřeba provést jejich aktualizaci (v tomto případě jde o inicializaci) výše popsaným postupem. Správce systému musí dbát na to, aby tyto číselníky v LIRSu odpovídaly platné verzi číselníků VZP.

# Makra

Makra jsou posloupnosti instrukcí, které dovolují automaticky vykonávat určité činnosti. v LIRSu jsou implementována klávesová makra - to znamená, že si LIRS zapamatuje klávesy tak, jak byly postupně stlačovány (tomu říkáme definice makra) a pak je schopen automaticky opakovat činnost, která stlačení kláves provázela (přehrávání makra). Toho lze využít k automatizaci často se opakujících činností.

| Při definici i přehrávání makra musíme vždy VYCHÁZET z HLAVNÍHO MENU. Pokud je hlavní menu zobrazené, stlačíme současně kombinaci kláves <ALT> a <M>. Otevře se formulář pro práci s makry (Obr. 15.1). v tomto formuláři můžeme vytvářet, spouštět a mazat makra. Ve formuláři je seznam již nadefinovaných maker, po kterém se můžeme pohybovat šipkami. Nastavením kurzoru na některé makro a stlačením klávesy <ENTER> toto MAKRO SPUSTÍME (t. j. bude provedena posloupnost činností, kterými bylo makro vytvořeno). | Obr. 15.1: Formulář pro práci s makry |
| --- | --- |

Pokud si přejeme VYTVÁŘET NOVÉ MAKRO, stlačíme v tomto formuláři klávesu <INSERT> (někde  <INS>). Poté LIRS otevře rámeček, ve kterém očekává jméno, které chceme nově vytvářenému makru přiřadit. Pod tímto jménem bude nové makro zařazeno v seznamu maker. Po zadaní jména makra a jeho potvrzení klávesou  <ENTER> začíná vlastní definice makra. LIRS zaznamenává všechny klávesy, které stlačíme. Pokud později makro spustíme, budou provedeny přesně ty operace, které provádíme nyní. Vpravo nahoře na obrazovce (na pozici času) bude při definici makra zobrazen nápis @MACRO,  který nás informuje o tom, že je právě vytvářeno makro

. Definici (vytváření) makra ukončíme současným stlačením kombinace kláves <CTRL> a <Z>. Poté zmizí nápis @MACRO z pravého horního rohu (opět tam poběží čas) a makro bude zaznamenáno (zařazeno do seznamu maker). Od této chvíle je možno jej spustit.

Pokud potřebujeme ZRUŠIT MAKRO, nastavíme na něj kurzor a stlačíme klávesu <DEL>. LIRS se zeptá, jestli chceme vybrané makro opravdu zrušit a pokud odpovíme <A>, zruší jej.

# Inicializace systému

Koncepce LIRSu vyžaduje provádět v pravidelných intervalech tzv. „INICIALIZACI SYSTÉMU“. To je proces, při kterém se LIRS připravuje na nový pracovní den. Při inicializaci je redukován seznam rozpracovaných žádanek. Žádanky, které jsou kompletně hotové a mají vytištěny všechny výsledky (s volbou „Se záznamem tisku“) jsou ze seznamu rozpracovaných žádanek přesunuty do archívu. Dále se mění systémové datum a čas na datum a čas, které jsou v okamžiku provádění inicializace nastaveny na počítači, na němž je inicializace prováděna.

Inicializaci systému provádí tzv. inicializační modul. Je to samostatný program, nazvaný „LIRS_INI . EXE“.

Za normálních podmínek LIRS dovolí provést inicializaci systému pouze jednou v jednom kalendářním dni. Pokud by se obsluha pokoušela spustit inicializaci v jednom kalendářním dni podruhé, LIRS nic neprovede (řízení se po spuštění inicializace ihned vrátí do DOSu). Správce systému však může povolit vícenásobné provedení inicializace systému v jednom dni.

## Podmínky k provedení inicializace

Před inicializací je vhodné vytisknout všechny výsledky, které byly do tohoto okamžiku vyšetřeny. Tím bude zajištěno, že se ze seznamu rozpracovaných žádanek uvolní největší možný počet hotových žádanek.  Inicializaci je vhodné provádět na nejrychlejším počítači v síti.

| Obr. 16.1: Při inicializaci běží LIRS na některé stanici | Při inicializaci nesmí být spuštěn LIRS na žádné stanici v síti. Pokud by byl na některém počítači v síti LIRS spuštěn, inicializační modul vypíše zprávu podle Obr. 16.1 a čeká. V takovém případě ukončete na všech stanicích LIRS a stlačte klávesu <ENTER>. Inicializace bude pokračovat. Pokud bychom chtěli provádění inicializace přerušit, můžeme to v tomto okamžiku provést stlačením klávesy <F10> nebo <ESC>. Za jiných okolností inicializaci přerušit nelze. |
| --- | --- |

Pokud bude inicializace na některém počítači v síti úspěšně zahájena, nelze do jejího dokončení na žádné jiné stanici LIRS spustit. Pokud by se o to někdo pokusil, bude na obrazovce vypsána zpráva

| Obr. 16.2: Pokus o spuštění LIRSu na některé stanici v době provádění inicializace systému | podle Obr. 16.2. Po stlačení libovolné klávesy se řízení vrátí do DOSu. V takovém případě obsluha počítače počká na dokončení inicializace a pak může LIRS znovu spustit. |
| --- | --- |

Inicializaci systému zahájíme spuštěním programu „LIRS_INI.EXE“ (na některých pracovištích se spouští „ZALOHA“). Po jejím spuštění LIRS (inicializační modul) nabídne formulář pro přípravu inicializace podle Obr.  16.3. V tomto formuláři jsou vlevo zobrazeny platné datum a čas, vpravo je nabídka kláves pro jejich nastavení. Obsluha před inicializací zkontroluje a případně nastaví správné

| Obr. 16.3: Menu inicializace systému | údaje. Správné nastavení data je velmi důležité - od tohoto data je odvozeno systémové datum, které LIRS nastaví po inicializaci jako datum pracovního dne. Pokud by nastala situace, kdy by byly zadávány žádanky s nesprávným datem, může dojít ke ztrátě údajů ze dne, který byl zadáván s takovým (chybným) datem. Nastavení data nebo času se provede stlačením kláves <D> (pro datum) nebo <C> pro čas) ve formuláři pro přípravu inicializace. Po volbě některé z uvedených kláves se kurzor přemístí do příslušného okénka vlevo ve formuláři. Po napsání |
| --- | --- |

správných údajů vstup potvrdíme klávesou  <ENTER>. Po zkontrolování a případné korekci data a času stlačením klávesy  <ENTER>  přejdeme k dalšímu kroku.

| Obr. 16.4: Volitelné provedení inicializace systému | Pokud je povoleno vícenásobné provádění inicializace denně, LIRS zobrazí další menu (Obr. 16.4), v němž musíme ještě jednou potvrdit provedení inicializace klávesou <ENTER>. Pokud bychom nyní stlačili <F10> nebo <ESC>, inicializační modul ukončí činnost BEZ provedení inicializace. Pokud vícenásobné provádění inicializace denně povoleno není, LIRS bez dalších dotazů inicializaci zahájí. Vlastní inicializace trvá několik minut (doba jejího provádění je závislá na počtu rozpracovaných žádanek a na výkonnosti počítače, na němž je prováděna). V průběhu jejího provádění LIRS informuje |
| --- | --- |

obsluhu a právě prováděných akcích.

INICIALIZACI v době jejího průběhu NELZE PŘERUŠIT. Musí být provedena najednou a kompletně. V žádném případě ji nelze ukončit vypnutím nebo resetem počítače. Pokud by se tak stalo, může dojít k vážnému poškození dat, případně i k jejich úplné ztrátě. Z tohoto důvodu je vhodné inicializaci provádět (pokud je to možné) na počítači opatřeném záložním zdrojem.

Po ukončení inicializace LIRS nabídne tiskové menu, z nějž je možné vytisknou protokol o inicializaci systému. V tomto protokolu jsou informace o žádankách, které po inicializaci zůstaly v seznamu rozpracovaných žádanek a dosud nevyšetřených metodách u každé z těchto žádanek.

## Mimořádné provedení inicializace systému

V průběhu jednoho pracovního dne může výjimečně nastat situace, kdy je třeba inicializaci provést ještě jednou (např. v průběhu dne přišlo nečekané množství žádanek - kapacita LIRSu je 1600 současně rozpracovaných žádanek a jejich skutečný počet je větší). V takovém případě je možno inicializaci provést v tomtéž kalendářním dni ještě jednou (taková volba však musí být povolena při nastavení systému), LIRS samozřejmě nebude měnit datum, pouze uvolní ze seznamu žádanek kompletně hotové a vytištěné žádanky (před vlastní inicializací je vhodné vytisknout všechny výsledky, které byly do té doby změřeny a zadány). Tomuto kroku (mimořádné inicializaci) je však lépe se vyhnout (např. vhodnou organizací práce).

Před mimořádným provedením inicializace je třeba ukončit práci na analyzátorech a všechny změřené výsledky přenést k pacientům. Po provedení inicializace je nutno znovu inicializovat a připravit všechny analyzátory k činnosti. NELZE použít pracovní listy pro analyzátory, připravené (naplánované) před mimořádnou inicializací.

# Analyzátory

LIRS je schopen přímo komunikovat s celou řadou analyzátorů. Seznam analyzátorů, které jsou v současné době připojeny k LIRSu je v příloze 1. Je možné připojit libovolný další analyzátor, který je vybaven komunikačním portem a je schopen komunikovat s vnějšími zařízeními. Vzhledem k tomu, že jednotlivé typy analyzátorů se vzájemně značně liší (ovládáním, způsobem práce, typem komunikace a pod.), nelze vytvořit jednotný modul pro všechny analyzátory. Ovládání LIRSu se proto pro některé analyzátory liší. V této kapitole proto bude popsána část společná pro většinu analyzátorů, případné rozdíly budou vyjasněny pracovníkem firmy při instalaci analyzátoru (při jeho připojení k LIRSu).

## Úvod do problematiky analyzátorů

Každý analyzátor, který má komunikovat s LIRSem musí být připojen k některému počítači. Na tomto počítači probíhá příprava práce a vlastní komunikace mezi LIRSem a tímto analyzátorem. K jednomu počítači mohou být připojeny maximálně dva analyzátory.

Pokud je analyzátor v činnosti a má spolupracovat s LIRSem, MUSÍ být spuštěn LIRS na počítači, k němuž je analyzátor připojen. S LIRSem je přitom možno normálně pracovat, komunikace mezi LIRSem a analyzátorem probíhá nezávisle na činnosti, kterou provádí obsluha LIRSu.

Analyzátory můžeme z hlediska komunikací rozdělit na dva typy:

- analyzátory komunikující obousměrně
tyto analyzátory jsou schopny přijímat od LIRSu požadavky na vyšetření i poskytovat výsledky. O rozmístění vzorků v zásobníku vzorků analyzátoru (kruhy, „sample disky“ a pod.) v tomto případě rozhoduje LIRS, který vytvoří „PIPETOVACÍ PROTKOL“. Podle něj obsluha analyzátoru sestaví vzorky do zásobníku a analyzátor bude automaticky měřit a vysílat výsledky do LIRSu. LIRS tyto výsledky přiřadí k žádankám, ke kterým přísluší.

- analyzátory pouze poskytující výsledky
tyto analyzátory nedovolují přijímat od LIRSu požadavky na vyšetření, jsou schopny pouze poskytovat výsledky. V takovém případě musí být každý vzorek měřený na analyzátoru opatřen identifikací, podle níž LIRS pozná, do které žádanky (kterému pacientovi) má výsledky přiřadit. Identifikace vzorku se zadává na klávesnici analyzátoru - liší se podle typu analyzátoru. K identifikaci se používá ČÍSLO ŽÁDANKY, případně ČÍSLO A DEN PŘÍJMU ŽÁDANKY. Konkrétní tvar identifikace vzorků a způsob jejího zadávání závisí na typu analyzátoru a bude vždy upřesněn pracovníkem firmy, zavádějícím analyzátor v LIRSu.

Dále popsané zásady platí pro analyzátory s obousměrnou komunikací. Pro analyzátory, které pouze poskytují výsledky je nutné nastavit pouze vazbu metod LIRSu na metody analyzátoru, ostatní probíhá automaticky (výsledky se podle identifikace žádanek zadávané na analyzátoru automaticky zapisují do žádanek).

Činnost analyzátorového modulu je do značné míry nezávislá na činnosti ostatních částí LIRSu. Sestává z posloupnosti několika kroků:

- inicializace analyzátoru - připravuje analyzátorový modul k činnosti pro nový pracovní den, případně úsek pracovního dne

- plánování - vybírá ze seznamu rozpracovaných žádanek LIRSu ty požadavky, které mají být měřeny na tomto analyzátoru a připravuje je k měření. Plánování se provádí průběžně během pracovního dne

- prohlížení, případná korekce výsledků z analyzátoru a jejich schválení

- zápis schválených výsledků z analyzátoru k pacientům do žádanek

Výsledky, změřené analyzátorem se (s vyjímkou analyzátorů pouze poskytujících výsledky) nezapisují do žádanek přímo. Ukládají se do mezipaměti, ve které mohou být obsluhou analyzátoru zkontrolovány dříve, než jsou přiřazeny do žádanek k pacientům. Správné výsledky může obsluha schválit a přenést do žádanek k pacientům, nebo může nechat výsledek k opakování.

## Práce s analyzátorem v LIRSu

Pokud je k některé stanici (k některému počítači) v síti připojen analyzátor,  je hlavní menu LIRSu na této stanici  (na tomto počítači) rozšířeno o některou z položek  „Analyzátor-COM1“

| Obr. 17.1: Hlavní menu LIRSu na stanici se dvěma analyzátory | (klávesa <8>), „Analyzátor-COM2“ (klávesa <9>) nebo obě (pokud jsou ke stanici připojeny dva analyzátory - to je případ na Obr. 17.1). Pod každou z výše uvedených voleb je nápis, informující obsluhu o který typ analyzátoru se jedná (na Obr. 17.1 je to KODAK EKTACHEM a COULTER MAXM). Po volbě některé z těchto kláves (<8> nebo <9>) se otevře formulář pro práci s analyzátorem (Obr. 17.2) Z něj lze volit všechny akce, týkající se nastavení analyzátoru a práce s ním. Na horním řádku obrazovky (nad rámečkem) je napsáno jméno analyzátoru, jehož ovládací panel (formulář) jsme vyvolali. |
| --- | --- |

V levé polovině formuláře jsou popsány informace o analyzátorovém modulu, se kterým právě pracujeme a o nastavení analyzátoru. Pro obsluhu mají význam poslední tři řádky:

| Obr. 17.2: Menu pro práci s analyzátory | - „naplánováno X/Y pozic/bloků“ - informuje o tom, že je k měření připraveno X pozic (cupů, vzorků), které jsou rozmístěny do Y bloků (blokem zde rozumíme zásobník na vzorky, ze kterého analyzátor pipetuje pro měření). - „zarovnání bloku“ - udává jestli je nastaveno zarovnávání na plný počet vzorků v bloku (v zásobníku na vzorky) - „přepis“ - určuje, jestli se při novém měření budou výsledky metod, které jsou již v žádance, přepisovat novými výsledky |
| --- | --- |

Další položky významné pro obsluhu analyzátoru jsou položka „Fáze“ a „Počet fází“ (umístěny asi uprostřed levé poloviny formuláře) - informují, kterou fázi máme právě zvolenu (pokud má analyzátorový modul možnost pracovat s více fázemi). Jejich význam bude vysvětlen v kapitole 17.5 - „Fáze, jejich nastavení a změna“ na str. 118.

V pravé polovině formuláře je menu, ze kterého volíme akce spojené s prací s analyzátorem.

### Plánování - příprava k měření

Před zahájením měření na analyzátoru je potřeba připravit analyzátorový modul. Příprava k měření se provádí volbou „Organizace měření“ (volba klávesou <1>) z menu pro práci s analyzátory. Po volbě se otevře formulář s naplánovanými vzorky (Obr.  17.3). Pokud žádné vzorky naplánovány nejsou, formulář bude prázdný.

| Obr. 17.3: Naplánované vzorky pro analyzátor | Ve formuláři jeden řádek představuje jednu pozici (jeden vzorek - cup), NIKOLI žádanku z LIRSu. Jsou v něm shrnuty následující informace (bráno zleva): - Pozice - pořadové číslo vzorku (cupu) od začátku práce a analyzátorem - Blok - pořadové číslo zásobníku vzorků analyzátoru (disk, sample ring a pod.), do nějž je vzorek (cup) naplánován - Cup - pořadí vzorku (cupu) v rámci zásobníku vzorků analyzátoru (jeho pozice) - Žádanka - číslo, datum a typ žádanky, ze které je vzorek brán (z jedné žádanky může být plánována víc než jedna pozice -např. sérum a moč, více porcí moči a pod). |
| --- | --- |

- Materiál - materiál a porce tohoto materiálu, z nějž je tento vzorek měřen

- zcela vpravo je seznam metod, které budou z této pozice (tohoto cupu) vyšetřovány

Po stlačení klávesy  <ALT>  v tomto formuláři se otevře menu pro plánování, ve kterém jsou následující položky:

- „Plánování“ - klávesa  <1>
připraví k měření další vzorky

- „Zrušení posledního bloku“ - klávesa  <2>
zruší  poslední naplánovaná zásobník vzorků analyzátoru (např. pokud není zcela zaplněn a od posledního plánování přibyly požadavky na vyšetření, které chceme zahrnout do tohoto bloku)

- „Inicializace“ - klávesa  <3>
provede inicializaci analyzátorového modulu

Jednotlivé volby budou rozebrány dále.

Ze seznamu naplánovaných vzorků (Obr.  17.3) máme dále možnost VYTISKNOUT DOSUD NAPLÁNOVANÉ ZÁSOBNÍKY ANALYZÁTORU (disky, ringy, kruhy ...). Po stlačení klávesy <F9> LIRS nabídne menu, ve kterém je seznam dosud naplánovaných zásobníků vzorků (disků, ringů, kruhů ...). Vzhled menu se liší podle typu analyzátorového modulu, se kterým pracujeme. Z menu vybereme zásobník (disk, ring, kruh ...) pro který chceme tisknout protokol a stlačením klávesy <ENTER> dáme LIRSu příkaz jej vytisknout. V protokolu jsou stejné informace jako na Obr.  17.3, ale pouze pro vybraný zásobník (disk, ring, kruh ...).

#### Inicializace analyzátoru

Během pracovního dne jsou neustále připravovány k měření nové vzorky, které zůstávají v seznamu naplánovaných vzorků (Obr.  17.3) i po svém vyšetření. Proto je před zahájením nového pracovního dne nutno vzorky naplánované v minulém dni zrušit. To se provádí volbou „Inicializace“ (klávesa  <3>) z menu plánování analyzátoru. Inicializace vymaže všechny naplánované vzorky a uvede analyzátorový modul do výchozího stavu. Výsledky které již byly přeneseny do žádanek, zůstanou v žádankách zachovány. Ostatní výsledky (t. j. ty, které byly změřeny, ale dosud nebyly přeneseny do žádanek) budou při inicializaci analyzátoru ztraceny.

Inicializaci analyzátoru je VŽDY nutné provádět při zahájení nového pracovního dne  - t. j. po inicializaci systému. Pokud by inicializace analyzátorů nebyla po inicializaci systému provedena, (např. pokud by obsluha analyzátorů provedla jejich inicializaci dříve, než je provedena inicializace systému), analyzátorový modul by nemusel pracovat korektně.

Inicializaci analyzátorů je možné provádět kdykoli v průběhu pracovního dne, pokud z jakéhokoli důvodu potřebujeme zrušit vše, co bylo dosud na analyzátoru provedeno.

Inicializace analyzátorů bude provedena po volbě „Inicializace“ ve formuláři organizace měření (Obr.  17.3). Po této volbě se LIRS ještě jednou zeptá, jestli chcete opravdu inicializaci analyzátoru provést. Pokud odpovíte klávesou <A> (ano), LIRS inicializaci provede, po odpovědi <N> se vrátí do formuláře organizace měření bez jejího provedení.

#### Plánování

Vlastnímu měření musí vždy předcházet plánování. Při plánování pro analyzátor LIRS prohledává seznam rozpracovaných žádanek a vybírá z něj žádanky obsahující dosud nevyšetřené a ještě nenaplánované metody, které jsou určeny k vyšetřování na analyzátoru, na němž nyní pracujeme. O které metody se jedná je určeno nastavením vazby metod analyzátoru na metoda LIRSu (viz kap. - „“, str.) - pouze ty metody LIRSu, které mají nastavenu vazbu na metodu analyzátoru budou plánovány. Jednou naplánované metody již dále plánovány nebudou.

##### Příprava plánování

Po volbě „Plánování“ z formuláře organizace měření (Obr.  17.3) LIRS nabídne formulář pro plánování (Obr.  17.4).

V levé části formuláře je seznam metod, které jsou definovány pro analyzátor (t. j. mají nastavenu

| Obr. 17.4: Formulář přípravy plánování pro analyzátor | vazbu na metodu analyzátoru), s nímž právě pracujeme. Metody které jsou vlevo označeny hvězdičkou budou zahrnuty do plánování. Metody označíme nebo jejich označení zrušíme tak, ze na požadovanou metodu nastavíme kurzor a pak stlačíme klávesu <ENTER>. Pokud metoda BYLA označena (byla u ní hvězdička), označení zmizí a tato metoda nebude plánována při následujícím plánování. Pokud metoda NEBYLA označena, nyní označena bude a bude zahrnuta do plánování. Vpravo od seznamu metod je menu, které dovoluje manipulovat s označením metod . Jsou v něm tyto volby: |
| --- | --- |

- „Všechny metody“ - klávesa <INS>, někde <INSERT> 
po stlačení této klávesy budou všechny metody v seznamu vlevo označeny pro plánování

- „Žádná metoda“  - klávesa <DEL>, někde <DELETE>
po stlačení této klávesy bude zrušeno označení všech metod v seznamu vlevo, t. j. žádná metoda nebude označena k plánování

- „Nastav / vypusť metodu“ - klávesa <ENTER>
stlačeni klávesy  <ENTER> označí nebo odznačí metodu, na které stojí kurzor (viz výše)

V pravé části formuláře je menu určující typ žádanek, které budou zahrnuty do plánování. Pokud je u příslušné volby ( <R> = typ RUTINA, <S> = typ STATIM, <P> = typ POHOTOVOST) hvězdička, metody ze žádanek příslušného typu budou plánovány pro vyšetření na analyzátoru. Stlačením klávesy <R>, <S>, <P> se přepíná označení (hvězdička) u těchto voleb.

Dále je v tomto menu možno volit klávesu <D>, která nabídne výběr pouze dnešních žádanek v zadaném rozsahu čísel. Po volbě klávesou <D> se kurzor přemístí do políčka vpravo od volby „Dnešní“, kam můžeme zadat interval čísel dnešních žádanek, pro které chceme provádět plánování. Volbu potvrdíme klávesou  <ENTER>. Pokud stlačíme <ENTER>  ihned po volbě <D> (případně vymažeme obsah políčka), budou se plánovat všechny dnešní žádanky.

Po volbě „Všechny“ (klávesa  <V>) budou plánovány žádanky se všemi čísly ze všech dnů, které jsou v seznamu rozpracovaných žádanek (tato volba ruší nastavení klávesou  <D>).

Při vstupu do formuláře pro přípravu plánování na analyzátorech jsou nastaveny tyto podmínky:

- jsou vybrány (označeny) všechny typy žádanek (RUTINA, STATIM I POHOTOVOST)

- jsou označeny k plánování všechny metody, definované pro analyzátor se kterým pracujeme.

##### Vlastní plánování

Pokud máme správně nastaveny podmínky pro plánování, formulář pro plánování uzavřeme stlačením klávesy <F10> nebo <ESC>. LIRS zahájí plánování metod a žádanek. Při plánování zobrazuje žádanky, které prohledává. Žádanky, ze kterých naplánoval nějakou metodu jsou označeny hvězdičkou.

Po dokončení prohledávání seznamu rozpracovaných žádanek LIRS nabídne formulář pro dokončení plánování (Obr.  17.5). Formulář je rozdělen na dvě části. V horní části je seznam žádanek, které

| Obr. 17.5: Formulář pro dokončení plánování | LIRS vybral k naplánování pro analyzátor, v dolní části je menu, v němž můžeme volit varianty plánování. V seznamu vybraných žádanek (horní část formuláře) jsou zobrazeny informace o žádankách a metodách, které jsou připraveny k naplánování. Jeden řádek seznamu představuje vždy jednu pozici (jeden cup) v zásobníku analyzátoru (disk, ring, kruh ...), NE ŽÁDANKU. NA řádku jsou (zleva) následující informace: - hvězdička - pokud řádek začíná hvězdičkou, je tato pozice (tento cup) označen a bude naplánován (viz dále) |
| --- | --- |

- pořadové číslo pozice (cupu) od začátku pracovního dne (od inicializace analyzátoru)

- žádanka (její číslo, datum  pořízení a typ), ze které je pozice (cup) naplánována

- materiál a porce, který se v této pozici (v tomto cupu) bude měřit

- seznam metod, které budou z této pozice (z tohoto cupu) měřeny

V menu v dolní části jsou nabídnuty akce, které lze v tomto formuláři provádět (viz dále). Na horním řádku menu jsou informace o tom, kolik pozic (cupů) je právě obsluhou zvoleno k naplánování (t. j. označeno hvězdičkou), do kolika zcela zaplněných zásobníků analyzátoru (disků, ringů, kruhů ...) se tyto pozice (cupy) vejdou a kolik pozic (cupů) zůstane.

Obsluha nyní může zvolit, které pozice (které cupy) bude skutečně plánovat a tím také měřit. Na začátku (po vstupu do formuláře) jsou k naplánování vybrány všechny pozice (cupy) - t. j. všechny řádky seznamu jsou vlevo označeny hvězdičkou. Nastavením kurzoru na řádek, ve kterém si přejeme provést změnu a stlačením klávesy  <ENTER>  na tomto řádku můžeme přepínat označení pozice (cupu).

Vlastní plánování ovlivňuje nastavení volby „Zarovnání na celý blok“ vpravo v menu. Tato volba může být v jednom ze dvou stavů:

- ANO znamená že LIRS naplánuje vždy pouze tolik pozic (cupů), aby byly zcela zaplněny zásobníky analyzátoru (disky, ringy, kruhy ...). Pokud je vybraných pozic (cupů) tolik, že je nelze přesně rozdělit do zásobníků analyzátoru (disků, ringů, kruhů ...), nebudou pozice (cupy) přesahující poslední zcela zaplněný zásobník analyzátoru (disk, ring, kruh ...) naplánovány a budou znovu zahrnuty do dalšího plánování.

- NE říká že bude LIRS plánovat všechny zvolené (označené) pozice (cupy) bez ohledu na to, jestli zcela zaplní zásobník analyzátoru (disk, ring, kruh ...) nebo ne. Poslední zásobník analyzátoru (disk, ring, kruh ...) nemusí být zcela zaplněn.

Nastavení této volby se přepíná stlačením klávesy <A> v menu v dolní části formuláře pro dokončení plánování.

Při dalším plánování bude první naplánovaná pozice (první cup) umístěn vždy jako první v dalším zásobníku analyzátoru (disku, ringu, kruhu ...) - plánování začíná vždy prvním místem v zásobníku analyzátoru (disku, ringu, kruhu ...).

Po označení všech pozic (cupů), které si přejeme skutečně naplánovat můžeme z menu v dolní části formuláře volit některou z následujících funkcí:

- „Naplánovat všechno“  (volba klávesou <1>)
po této volbě LIRS naplánuje k měření všechny pozice (cupy), které jsou v seznamu v horní části formuláře označeny hvězdičkou

- „Naplánovat jeden blok“ (volba klávesou <2>)
po volbě LIRS naplánuje pouze tolik pozic (cupů), kolik se jich vejde do jednoho zásobníku analyzátoru (disku, ringu, kruhu ...). Ostatní pozice (cupy) zůstanou nenaplánovány a budou zahrnuty do dalšího plánování. Pro plánování LIRS vybírá opět pouze ty pozice (cupy), které jsou označeny hvězdičkou.

Po zvolení některé z akcí ( <1> nebo <2>) LIRS naplánuje označené pozice (cupy) a přidá je do seznamu naplánovaných pozic. Po dokončení se vrátí do menu analyzátoru (Obr.  17.3). Při dalším vstupu (volbou „Organizace měření“ z menu analyzátoru - Obr.  17.3) budou tyto pozice (cupy) v seznamu.

Formulář pro dokončení plánování lze opustit bez akce stlačením klávesy  <F10> nebo <ESC>. Pokud to provedeme, nebude naplánována žádná pozice (cup) a vše bude plánováno znovu při dalším plánování.

Seznam naplánovaných pozic (cupů)  lze vytisknout stlačením klávesy <F9> v tomto seznamu - viz kap. 17.2.1 - „Plánování - příprava k měření“, str. 108.

- U  některých typů analyzátorů (např. KODAK EKTACHEM - bude upřesněno při instalaci analyzátoru) LIRS po dokončení plánování odesílá naplánované pozice (cupy) do analyzátoru, což dává obsluze na vědomí tím, že se po dokončení plánování nevrátí do seznamu naplánovaných pozic (cupů), ale vypisuje na obrazovku změť znaků. Tato akce trvá několik minut a NELZE JI PŘERUŠIT. Pokud by došlo k jejímu přerušení (např. vypnutím počítače, resetem a pod.), nebude analyzátor správně spolupracovat s LIRSem. Pokračovat v práci s LIRSem lze po zobrazení seznamu naplánovaných pozic (cupů). Od začátku přenosu po celou jeho dobu musí být analyzátor schopen komunikovat (musí být zapnut a správně nastaven).

### Úpravy naplánovaných pozic (cupů)

LIRS si sám určuje při plánování pro analyzátor pořadí, ve kterém budou řazeny žádanky do jednotlivých pozic (cupů). Pozice (cupy) budou měřeny v tomto (naplánovaném) pořadí. Obsluha v tomto pořadí musí sestavit jednotlivé pozice (cupy) do zásobníku analyzátoru (disku, ringu, kruhu ...). Jednou naplánované pozice (cupy) již nelze měnit ani zrušit (případné úpravy je nutno provést před dokončením plánování - viz předchozí kapitola).

Pokud je nutno změnit naplánované cupy (vyjmout ...), je možné provést inicializaci analyzátoru (která ovšem zruší vše, co je na tomto analyzátoru do této chvíle připraveno a změřeno), a pak znovu naplánovat s vyloučením požadovaných pozic (cupů), nebo lze po jednom (od posledního) rušit jednotlivé naplánované zásobníky analyzátoru (disky, ringy, kruhy ...) a pak je znovu plánovat s potřebnými úpravami.

#### Zrušení posledního naplánovaného bloku

Tato akce dovoluje zrušit (vyjmout) ze seznamu naplánovaných pozic (cupů) všechny pozice (cupy) obsažené v posledním naplánovaném zásobníku analyzátoru (disku, ringu, kruhu ...). Je ji možno použít například v případech, kdy jsme naplánovali zásobník analyzátoru, který nebyl zcela zaplněn a než se dostal k měření, byly do LIRSu vloženy další žádanky s metodami měřenými na tomto analyzátoru.

Akce se volí z menu organizace měření ve formuláři pro práci s analyzátorem . Po volbě „Zrušení posledního bloku“ (klávesa <3>) v tomto menu se LIRS již NA NIC NEPTÁ a ihned provede požadovanou akci. Po jejím provedení zmizí ze seznamu naplánovaných pozic (cupů) všechny pozice (cupy), které byly zařazeny do zásobníku analyzátoru (disku, ringu, kruhu ...), jež byl jako poslední v tomto seznamu. Tyto (zrušené) pozice budou nyní zařazeny do dalšího plánování pro analyzátor spolu s ostatními, které dosud plánovány nebyly.

## Měření, schválení a odeslání výsledků

Pokud máme naplánován alespoň jeden zásobník analyzátoru (disk, ring, kruh ...), můžeme zahájit vlastní měření. Postup při vlastním měření velmi závisí na připojeném analyzátoru.

Po změření určitého počtu výsledků metod můžeme tyto výsledky prohlédnout, opravit nebo nechat opakovat na analyzátoru. Dále můžeme výsledky schválit (podepsat) a schválené odeslat do žádanek, z nichž byly naplánovány.

### Vlastní měření

Pro vlastní měření stačí ve většině případů pouze na analyzátoru nastavit, co se bude měřit (číslo pozice - cupu, ringu, kruhu a pod - záleží na konkrétním analyzátoru) a odstartovat měření. Dále již analyzátor komunikuje s LIRSem, přebírá od něj požadavky na měření a odesílá mu výsledky.

Při vlastním měření můžeme pracovat kdekoli v LIRSu (komunikace LIRSu s analyzátorem probíhá na pozadí ostatních činností), nesmíme však LIRS ukončit.

### Prohlížení, opravy, schválení a odeslání výsledků

Při vlastním měření se změřené výsledky neukládají přímo do žádanek z nichž byly plánovány požadavky na měření. Výsledky jsou LIRSem ukládány do zásobníku, ve kterém je může obsluha prohlédnout, opravit nebo nechat opakovat, podepsat (schválit). Teprve takto schválené výsledky lze přenést k pacientům do žádanek, z nichž byly plánovány.

| Obr. 17.6: Formulář s výsledky z analyzátoru | Po volbě „Výsledky“ (klávesa <2>) z menu pro práci s analyzátory se otevře formulář pro opravu a schválení výsledků (Obr. 17.6). V tomto formuláři je vždy na jednom řádku jedna pozice (jeden cup). V levém sloupci jsou nad sebou informace o číslu zásobníku analyzátoru (ringu, disku, kruhu ...) a pořadové číslo vzorku v rámci tohoto zásobníku (ringu, disku, kruhu ...), kde byla pozice (cup) umístěna. Pod tím je číslo a datum žádanky, z níž byla pozice naplánována. Vpravo na řádku jsou zkratky metod měřených z této pozice a pod nimi výsledky těchto metod (pokud již existují). Výsledky, které jsou nově změřené (dosud nejsou |
| --- | --- |

přeneseny do žádanek k pacientům) jsou v tomto formuláři zobrazeny bíle (světle). Již zapsané výsledky jsou šedé (tmavé) - tyto výsledky již nelze měnit. Pokud výsledky blikají, znamená to že analyzátor je nějakým způsobem označil. Význam blikání je různý pro různé analyzátory. Zpravidla informuje o tom, že výsledek nemusí být přesný (nutno ředit; výsledek je nižší než detekční limit metody a pod.)

| Obr. 17.7: Menu pro zápis výsledků analyzátoru do žádanek | Po formuláři (po jednotlivých řádcích i po metodách na každém řádku) se pohybujeme pomocí kláves na ovládání kurzoru (šipky, <PGUP>, <PGDN>, <HOME>, <END>). Po stlačení klávesy <ENTER> na některé metodě můžeme opravit její výsledek (případně zadat, pokud jej neměla). Po stlačení klávesy <ALT> se otevře menu pro zápis výsledků do žádanek (Obr. 17.7). V tomto menu můžeme volit různé varianty zápisu výsledků k pacientům do žádanek, z nichž byly plánovány. Po stlačení hvězdičky u některého výsledku bude tento výsledek sice ponechán |
| --- | --- |

v seznamu změřených, ale bude zařazen na opakování (ze stejné pozice - cupu).

#### Zápis výsledků do žádanek

Změřené výsledky (s vyjímkou některých analyzátorů, u nichž se neplánuje - které pouze poskytují výsledky) nejsou automaticky přiřazeny do žádanek. To musí provést obsluha analyzátorů.

Změřené výsledky jsou dostupné ve formuláři s výsledky analyzátoru (Obr.  17.6), do kterého lze vstoupit volbou „Výsledky“ - klávesa  <2> - z menu analyzátorů. Po stlačení klávesy  <ALT>  v tomto formuláři se otevře menu pro zápis výsledků do žádanek (Obr.  17.7). V tomto menu lze volit následující akce:

- „Zápis do žádanek - všechny výsledky“ (klávesa  <1>)
zapíše do žádanek k pacientům všechny dostupné výsledky, které ještě nebyly zapsány anejsou označena FLAGem (neblikají). Blikání výsledků upozorňuje obsluhu, že je analyzátor označil jako z nějakého důvodu nevhodné. Flag (blikání) výsledků musí obsluha zrušit buďto opravou výsledku (klávesou  <ENTER> ), nebo volbou „Hromadné zrušení FLAGu (blikající)“ - viz dále.

- „Zápis do žádanek - zvolený cup“ (klávesa  <2>)
zapíše do žádanky všechny výsledky z cupu (řádku), na němž stojí kurzor

- „Zápis do žádanek - zvolený výsledek“ (klávesa  <3>)
zapíše do žádanky výsledek pouze jedné metody, na které právě stojí kurzor

- „Výsledky mimo pořadí (plánování)“ (klávesa  <4>)
Volba dovoluje zapsat do žádanek výsledky, které byly na analyzátoru měřeny bez plánování (požadavky na taková vyšetření se zadávají přímo na analyzátoru - např. pro STATIM vyšetření). Podrobně je rozebrána v následující kapitole.

- „Hromadné zrušení FLAGu (blikající)“ - klávesa  <5> 
pokud některé výsledky blikají, jsou z analyzátoru označeny flagem (např. mohou být nepřesné a pod.). Tyto výsledky se nepřenášejí do žádanek. Obsluha musí takové výsledky schválit. K tomu může být použita tato volba. Po jejím provedení se ze všech blikajících výsledků stanou platné výsledky, které se do žádanky přenesou.

- „Žádanka“ - klávesa  <6>
volba dovoluje vstoupit do žádanky, z níž nyla pozice (cup), na které právě stijí kurzor naplánována. V žádance je možno provádět libovolné úraravy. Po jejím opuštění se vrátíme do zpracování výsledků z analyzátoru.

Po volbě některé z předchozích akcí a jejím provedením LIRSem se změní barva výsledků a zkratky úspěšně přenesených metod z bílé (světlé) na šedou (tmavou). Dále lze s těmito výsledky manipulovat pouze v žádance.

#### Výsledky mimo pořadí (mimo plánování)

LIRS dovoluje přijímat z analyzátoru a přiřazovat do žádanek i ty výsledky, které neprošly procesem plánvání v LIRSu - požadavky na jejich změření byly zadány přímo na analyzátoru.

Po volbě klávesou  <4> - „Výsledky mimo pořadí (plánování)“ z menu prohlížení výsledků analyzátorů (Obr.  17.7) se otevře seznam takovýchto výsledků (Obr.  17.8). Pokud žádné výsledky mimo pořadí nepřišly, LIRS to oznámí a seznam neotevře.

| Obr. 17.8 Seznam vzorků mimo pořadí | V tomto seznamu lze listovat nahoru a dolů pomocí kláves na ovládání kurzoru. V levém sloupci seznamu je identifikace vzorku, jak byla přijata z analyzátoru. V pravé části je seznam metod analyzátoru s výsledky (vidět je pouze ta část seznamu, kteá se vejde na šířku okna - seznam nelze posouvat do stran). Stlačením klávesy <ENTER> na vybraném vzorku se otevře orazovka pro práci se vzorkem mimo přadí. V ní je možno s vybraným vzorkem dále pracovat (viz Obr. 17.9). V levé části orazovky pro práci se vzorkem mimo přadí je identifikace vzorku z analyzátoru, pod ní materiál a |
| --- | --- |

porce z níž byl vzorek měřen. Uprostřed nahoře je identifikace žádanky, do které budou výsledky přiřazeny. Pod těmito údaji je seznam metod LIRSu s výsledky. V pravé části obrazovky je menu, které dovolí další práci s vybraným vzorkem.

| Obr. 17.9 Vzorek mimo pořadí | Volby v menu v pravé části obrazovky podle Obr. 17.9 mají následující význam: - „ID“ - klávesa <1> - dovolí změnit identifikaci žádanky, do níž mají být výsledky zapsány. Žádanka může být identifikována pouze číslem (pak se hledá mezi dnešními rozpracovanými žádankami), nebo může obdahovat další údaje (den, měsíc, rok v uvedeném pořadí). Oddělovač mezi položkami (číslo, den, měsíc, rok) může být jakýkoli nečíselný znak (mezera, lomítko, pomlčka ...). Pokud taková žádanky v LIRSu existuje, její identifikace se zobrazí v pravém políčku „Žádanka“. Pokud neexistuje, bude zde nápis „NEEXISTUJE“. |
| --- | --- |

- „Materiál“ - klávesa  <2>  - dovolí změnit materiál, ze kterého byl vzorek měřen. Pokud analyzátor nerozlišuje metody z různých materiálů, bude zde vždy „sérum“. Je - li materiál z nejž byl vzorek měřen jiný než sérum, musí jej zde obsluha analyzátoru určit. Změnu provede stlačením klávesy  <2>. Otevře se seznam materiálů, z nějž vybere správný. Podle vybraného materiálu se změní identifikace metod na metody odpovídající tomuto materiálu.

- „Porce“ - klávesa  <3> - dovolí změnit porci materiálu. Při prvním vstupu je zde vždy nabízena porce 1. Pokud by to bylo potřeba (např. pro glykemický profil, frakcionovanou clearance aj.), po volbě klávesou <3> zadáme odpovídající číslo porce.

- „Výsledky“ - klávesa  <4> - dovolí opravit hodnoty výsledků. Po volbě se kurzor přemístí do prostoru s výsledky. Nastavímem jej na výsledek, který chceme změnit a stlačíme <ENTER>. Pak napíšeme správný výsledek a potvrdíme jej opět klávesou <ENTER>.

- „Zapsat do žádanky“ - klávesa  <5> - po této volbě jsou výsledky zapsány do žádanky, jejíž identifikace je uprostřed nahoře. LIRS o tom nepodá žádnou zprávu ani se neptá na ptvrzení akce. Ihned po stlačení klávesy  <5> jsou výsledky zapsány. Zapsány budou pouze ty výsledky, které v žádance dosud nemají výsledek (t. j. výsledky, které jsou již v žádankách zadány se NEPŘEPÍŠÍ).

Poznamenejme, že je vhodné na analyzátoru zadávat identifikaci vzorku v některém z dříve uvedených tarů (číslo, císlo/den, číslo/den/měsíc ...). V tom případě může LIRS správně určit žádanku, do které mají být výsledky zapsány a celý proces schvalování a zápisu výsledku mimo pořadí je velmi rychlý.

## Nastavení analyzátoru před zahájením práce

Před uvedením analyzátorového modulu do provozu (t. j. před zahájením komunikace LIRSu analyzátorem) je nutno nastavit některé jeho parametry. Jsou to:

- názvy metod analyzátoru (pokud má analyzátor volitelné pojmenování metod)

- vazbu metod LIRSu na metody analyzátoru

- obsazení jednotlivých pozic v zásobníku analyzátoru (disku, ringu, kruhu ...) vzorky, kontrolami atd.

Body 1. a 2. se týkají všech typů analyzátorů (t. j. obousměrně komunikujících i pouze poskytujících výsledky), bod 3. se týká pouze obousměrně komunikujících analyzátorů.

### Nastavení metod analyzátoru a vazby na metody LIRSu

Pro nastavení jmen metod na analyzátoru a vazby metod analyzátoru na metody LIRSu zvolíme

| Obr. 17.10: Nastavení metod pro analyzátor | „Nastavení metodik“ (klávesa <3>) z menu ve formuláři analyzátorů. Otevře se seznam podle Obr. 17.10, do nějž vyplníme potřebné údaje. V levém sloupci seznamu je pořadové číslo metody pro analyzátor, (nelze měnit obsluhou), v prostředním sloupci je identifikace metody na analyzátoru, v pravém sloupci je prostor pro metody LIRSu, které budou na analyzátoru vyšetřovány jako jeho metoda z prostředního sloupce. Zcela vpravo je možno zadat faktor pro násobení výsledků. Některé analyzátory mají výrobcem pevně stanovená jména metod které na |
| --- | --- |

nich lze vyšetřovat (případně jinou identifikaci metod). V takovém případě bude prostřední sloupec již vyplněn touto identifikací. Jinak lze do tohoto sloupce napsat identifikaci analyzátorových metod (text do délky sedm znaků). Pravidla pro jeho vyplňování se značně liší v závislosti na typu analyzátoru, proto budou upřesněna pro konkrétní analyzátor pracovníkem firmy při instalaci analyzátorového modulu.

V dalším sloupci vpravo je prostor pro metodu (případně více metod) LIRSu, které budou vyšetřovány na analyzátoru jako jeho metoda, jejíž identifikace je v prostředním sloupci.

Pro nastavení metod umístíme kurzor do tohoto pole a stlačíme mezerník. Otevře se seznam aktivních metod LIRSu, ze kterého vybereme požadovanou metodu a přijmeme ji klávesou  <ENTER>. Pokud je metoda již vybrána (její zkratka je zobrazena na řádku), po stlačení klávesy  <ENTER> bude zrušena. Postup opakujeme pro všechny metody, které mají být vyšetřovány jako metoda analyzátoru na jejímž řádku jsme. Jedné metodě analyzátoru může být přiřazen libovolný počet metod LIRSu, jedna metoda LIRSu však může příslušet současně pouze k jedné metodě analyzátoru.

Pokud má být výsledek některé metody analyzátoru před přenesením do žádanky násoben faktorem, lze tento faktor zadat zcela vpravo na řádku s touto metodou.

Seznam opustíme stejně jako ostatní obrazovky LIRSu - stlačením klávesy <F10> nebo <ESC>.

### Nastavení obsahu pozic v zásobníku analyzátoru

LIRS dovoluje nastavit obsah jednotlivých pozic (cupů). Počet pozic (cupů), jejichž obsazení lze předem nastavit je různý pro jednotlivé typy analyzátorů (většinou v rozsahu 400 až 600). Obsah jednotlivých pozic (cupů) v zásobníku analyzátoru (disku, ringu, kruhu ...) lze nastavit na:

- vzorek - v této pozici bude vždy vzorek (sérum, moč, krev ...)

- kontrolu - v této pozici bude určitá (konkrétní) kontrola. Pokud je zvolená kontrola plánována k provedení v tento den, LIRS ji umístí do zadané pozice. Pokud kontrola plánována není, bude tato pozice obsazena vzorkem.

- nevyužito - pozici lze nechat nevyužitou (např. pokud je vadná kyveta a pod.)

Po volbě „Obsazení pozic “ (klávesa <4>) z menu pro práci s analyzátorem bude zobrazen seznam pozic pro konkrétní analyzátor. Vlevo ve formuláři je pořadové číslo pozice (cupu) z hlediska

| Obr. 17.11: Nastavení obsahu pozic | plánování (NIKOLI v rámci zásobníku analyzátoru), vpravo nastavený obsah této pozice. Seznamem se pohybujeme stejně jako ostatními seznamy LIRSu. Pro nastavení požadovaného obsahu pozice (cupu) (typ obsahu „vzorek“ je default nastavení obsahu všech pozic) nastavíme kurzor na pozici, jejíž obsah chceme měnit a potom stlačíme klávesu <ALT>. Po této volbě se otevře menu, z nějž lze volit požadovaný obsah vybrané pozice. V menu jsou tyto volby: |
| --- | --- |

- „Pacient “ (klávesa  <1>)
po volbě bude určen obsah pozice jako pacientský vzorem (pokud byl předtím nastaven na jiný typ)

- „Kontrola“ (klávesa  <2>)
volba dovolí nastavit na vybranou pozici určitou kontrolu. Po volbě se otevře seznam nadefinovaných kontrol LIRSu. Z něj vybereme požadovanou kontrolu a převezmeme klávesou  <ENTER>. Ve dnech, ve kterých má být tato kontrola měřena ji LIRS bude na této pozici, v ostatních dnech zde bude pacientský vzorek.

- „Nevyužito“ (klávesa  <3>)
zakáže LIRSu na vybranou pozici cokoli plánovat

- „Duplikace“ (klávesa  <4>)
po této volbě LIRS automaticky dosadí na stejnou pozici do všech zásobníků analyzátoru (disků, ringů, kruhů ...), které mohou být naplánovány obsah, který je nastaven na pozici, na které stojí kurzor (pozice, do kterých je obsah dosazován se berou VZHLEDEM K ZAČÁTKU ZÁSOBNÍKU ANALYZÁTORU). 
Např. pokud na pozici číslo 1 je nastaven obsah „Kontrola K10“ a zásobník analyzátoru (ring) má 40 pozic, tato volba nastaví obsah „Kontrola K10“ také na pozici 41, 81, 121 atd.

Seznam obsahu pozic opustíme jako ostatní formuláře a seznamy LIRSu klávesou  <F10> nebo <ESC>.

## Fáze, jejich nastavení a změna

Fází v LIRSu rozumíme (v souvislosti s analyzátory) jedno KOMPLETNÍ nastavení analyzátoru. Fáze používáme např. v případě, že metody na analyzátoru mají stejnou identifikaci, avšak v LIRSu se jedná o odlišné metody.

Jako fáze může být nastavena například jedna sada metodik. Pouhým přepnutím na požadovanou fázi pak pracujeme s tímto nastavením analyzátoru.

Ne každý analyzátorový modul podporuje více fází. V seznamu připojených analyzátorů je u každého z nich uvedeno kolik fází jeho obslužný modul podporuje.

Pro KAŽDOU FÁZI (pokud bude používána) je nutno před jejím prvním použitím nastavit názvy metod analyzátoru (pokud to analyzátor dovoluje) a přiřadit příslušné metody LIRSu (viz kap. - 17.4, „Nastavení analyzátoru před zahájením práce“, str. 116).

Při vlastním měření musíme pro každou fázi samostatně opakovat celý postup, popsaný v kap. 17.2.1 - „Plánování - příprava k měření“, str. 108 (t. j. inicializaci a plánování). Vše, co je naplánováno v jedné fázi, platí POUZE pro tuto fázi a je pouze v ní viditelné. Pokud chceme provádět jakékoli úpravy VČETNĚ MĚŘENÍ, musíme být přepnuti ve správné  fázi.

Pokud to modul pro spolupráci s konkrétním typem analyzátoru dovoluje (pokud podporuje více fází), lze mezi jednotlivými fázemi přepínat stlačením klávesy <6> z menu pro práci s analyzátory (Obr.  17.2).

Informace o tom, které fáze je právě aktivní je zobrazena na horním řádku obrazovky nad rámečkem (v nadpisu obrazovky) - ovšem pouze v případě, že modul pro spolupráci s tímto analyzátorem podporuje více fází.

# Komunikace s jinými systémy

LIRS má k dispozici funkce, prostřednictvím kterých je schopen předávat výsledky do jiných systémů a přebírat od nich žádanky, případně přenášet žádanky mezi několika LIRSy navzájem. Jsou to funkce pro EXPORT a IMPORT.

Obě funkce jsou k dispozici v menu seznamu rozpracovaných žádanek (viz kap. 5 - „Seznam rozpracovaných žádanek“, str. 34). Funkce exportu je kromě toho k dispozici jako samostatný modul, který může pracovat nezávisle na ostatních částech LIRSu a exportovat výsledky podle předem zadaného časového harmonogramu.

## Export výsledků

Volba „EXPORT“ (klávesa <3>) otevře menu pro nastavení podmínek pro export. Exportuje se seznam žádanek tak, jak je zobrazen (t. zn. v pořadí, v jakém je v tomto okamžiku tříděn a ty žádanky, které jsou vybrány). Volbou <2> je možno volit některý z formátů, ve kterých bude export proveden (DUMP je pracovní formát LIRSu, ostatní odpovídají názvům různých informačních systémů). Export je možno dále omezit některými z podmínek <4> - <6>, nastavit typ exportovaných hodnot (přímo změřené hodnoty nebo hodnoty po přepočtu podle vzorců v LIRSu - klávesa <3>), klávesou <1> je možno volit jméno souboru, do kterého budou data exportována (včetně jména disku - je možno např. vyexportovat data na disketu a pak je natáhnout do jiného LIRSu).

Pokud je u volby „Zaznamenat tisk“ (volba klávesou  <6>) „ANO“, budou vyexportované výsledky označeny jako vytištěné se vším, co z toho vyplývá (t. j. nebudou dále tištěny při tiscích s volbou „Jen dosud netisknuté výsledky“.

Volby klávesami <A>  - <D> dovoluje požít k exportu některý ze čtyř definičních souborů pro export (ty musí nejdříve vytvořit správce systému). Pokud pro export použijeme některý z předdefinovaných formulářů, NEBUDE brán zřetel na nastavení ostatních parametrů v tomto menu. Export bude proveden automaticky ihned po volbě tak, jak je popsán v definičním souboru.

Formát definičních souborů pro export a jejich vytváření je popsáno v instalačním manuálu.

## Import žádanek

Tato volba umožňuje do LIRSu přímo načítat požadavky z jiných systémů, případně z jiného LIRSu. Volba je implementačně závislá - její realizace bude provedena podle konkrétních požadavků na místě pracovníkem firmy.

# Správa systému, parametry

V této kapitole jsou popsány parametry systému a některá nastavení. Kapitola je určena VÝHRADNĚ SPRÁVCŮM SYSTÉMŮ s odpovídajícími znalostmi výpočetní techniky a laboratorní praxe. Firma neručí za chyby a škody, způsobené nesprávným nebo nekvalifikovaným nastavením systému. Změně parametrů popsaných v této kapitole by měla předcházet důkladná úvaha o možných důsledcích takové změny.

## Nastavení systémových parametrů

Systém dovoluje nastavit některé parametry, podle kterých pak probíhá jeho činnost. Nastavení těchto parametrů se provádí z menu „Údržda a nastavení systému“ klávesou  <D>  - volba

| Obr. 19.1 - Hl. menu nastavení parametrů | „Settings“. Po této volbě se otevře základní nabídka pro nastavení parametrů systému (Obr. 19.1). V nabídce jsou klávesy jimiž volíme jednotlivé akce uvedeny v levém sloupci v hranatých závorkách, jejich význam je vpravo od nich. Stlačením klávesy v hranaté závorce volíme ze základního menu pro nastavení parametrů systému podmenu, která se týkají uvedené oblasti LIRSu. V těchto podmenu již probíhá vlastní nastavení parametrů, vztažených k této oblasti. |
| --- | --- |

Dále je popsán význam voleb z hlavního menu pro nastavení parametrů systému:

| [1] Tisky nálezů | Otevře menu pro nastavení parametrů týkajících se tisku nálezů |
| --- | --- |
| [2] Účtování | Otevře menu pro nastavení globálních podmínek a parametrů pro účtování a default hodnot |
| [3] Pracovní listy a offline vklady | Otevře menu pro nastavení způsobu tisku a vzhledu pracovních listů |
| [4] Žádanka | Otevře menu pro nastavení parametrů žádanek, typu výpočtů některých metod a podmínek pro vklad nových žádanek |
| [5] Exporty/importy | Otevře menu pro nastavení globálních podmínek pro exporty do a importy z jiných systémů |
| [6] Různé | Otevře menu pro obecná nastavení systému |
| [7] ALPHA | Otevře menu pro nastavení metod a podmínek pro export do programu ALPHA |

Po volbě některé z výše uvedených akcí se otevře obtazovka pro nastavení příslušných voleb. Nastavení provádíme stejně jako volbu z hlavního menu - stlačením klávesy v hranatých závorkách u volby, kterou chceme měnit.

Po provedení volby (stlačení klávesy) se podle typu položky buďto znění nastavená hodnota (to je hodnota v pravém sloupci - vpravo od popisu položky), nebo se otevře okénko do kterého zadáte požadovanou hodnotu.

### Nastavení podmínek pro tisk nálezů

- volba klávesou  <1> z obrazovky pro nastavení parametrů systému. Zde je možné natavit, jakým způsobe se budou tisknout nálezy. Jsou zde tyto možnosti:

| [1] Typ nálezu | Postupným stlačením klávesy <1> je možné volit jeden z typů nálezů: - Standard - normální tisk nálezů, bez grafických efektů, skupiny jsou vzájemně odděleny tečkovanou čarou - MedS - „Pseudografický“ tvar nálezu. Skupiny jsou orámovány, v pravé horní čásli je oddělené pole s adresou lékaře a (nebo) oddělení (pokud je jejich tisk povolen). Formát je vhodný pro rozesílání žádanek poštou, potřebuje však ryhlou grafickou tiskárnu. |
| --- | --- |
| [2] Celá adresa lékaře | Pokud je volba aktivní (vpravo je „ANO“), do nálezu se tiskne celá adresa lékaře, (pokud je zadána v číselníku lékařů). Jinak se tiskne pouze jméno lékaře. |
| [3] Celá adresa oddělení | Pokud je volba aktivní (vpravo je „ANO“), do nálezu se tiskne celá adresa oddělení, (pokud má oddělení adresu zadánu v číselníku oddělení). Jinak se tiskne pouze název oddělení. |
| [4] Pro „ODPAD“ tisk odpadu i koncentrace | Pokud je volba aktivní (vpravo je „ANO“), tiskne se u metod typu „ODPAD“ kromě vypočtené hodnoty i hodnota naměřená (zadaná v žádance). Jinak se tiskne pouze vypočtená hodnota. |
| [5] FormFeed po každém nálezu | Pokud je volba aktivní (vpravo je „ANO“), tiskne se každý nález na samostatnou stránku. |
| [6] Tisk záhlavního řádku print procesoru | Pokud je volba aktivní (vpravo je „ANO“), tiskne se na nález také jeho typ („Nálezy - jednotlivý tisk“, „Nálezy - hromadný tisk“. |
| [7] Přepíná tisk do ELITE | Pokud je volba aktivní (vpravo je „ANO“), tiskne se nález typem písma „ELITE“ (tiskárna to musí umožňovat). Tím je možné vytisknout více znaků na řádek. Toto nastavení platí POUZE PRO TISK NÁLEZŮ a kumulativních nálezů (ne např. pro pracovní listy). |
| [8] Tisknou se i čísla metodik | Pokud je volba aktivní (vpravo je „ANO“), v nálezech se jako první na řádku tisknou čísla metod z LIRSu. |
| [9] Hraniční meze VNĚ referenčních mezí | Pokud je volba aktivní (vpravo je „ANO“), jsou hraniční meze (t. j. meze pro mírně zvýšené - mírně snížené hodnoty) tištěny vně mezí normálních hodnot. |
| [A] Defaultní formát tisku výsledků | Postupným stlačením klávesy <A> je možné volit formát číselných výsledků (počet desetinných míst výsledku) pro metody, které tento formát nemají nastaven v definici metody. |
| [B] Počet dnů zpět. hledání pro kumul. nál. | Zde je možné zadat maximální počet dnů zpět (od dnešního dne), pro které budou tištěny výsledky v kumulativním nálezu. |
| [C] Počet sloupců kumul. nálezu | Zde je možné volit, kolik sloupců na jednom řádku má mít kumulativní nález. Přednastavená hodnota je 6 (s využitím písma ELITE to může být i více). |
| [D] Šířka sloupce kumul. nálezu | Sem lze zadat počet znaků pro jeden výsledek (t. j. sloupec) kumulativního nálezu. Přednastavená hodnota je 8 znaků. |

### Nastavení podmínek a default parametrů pro účtování

- volba klávesou  <2> z obrazovky pro nastavení parametrů systému). Možnosti pro nastavení jsou:

| [1] Eliminace 50046, pokud 50045 | Pokud je volba aktivní (vpravo je „ANO“), není účtován kód 50046, pokud je v žádance kód 50045 (týká se vyšetření v moči) |
| --- | --- |
| [2] Do řádku DP9x plné ICZ zařízení | Pokud je volba aktivní (vpravo je „ANO“), do dávky pro pojišťovny se ukládá ICZ zařízení |
| [3] Hodnota bodu pro přímou fakturaci | Sem lze zadat hodnotu bodu, která bude nabízena při tvorbě faktur s použitím výkonů z číselníků VZP. |
| [4] Defaultní odbornost žadatele | Sem lze yadat odbornost žadatele, která bude vkládána do dávek pro pojišťovny, pokud lékař ani oddělení v žádance nemají v číselnících zadánu odbornost. |
| [5] Defaultní diagnosa | Sem lze zadat diagnózu, která bude vkládána do dávek pro pojišťovny, pokud nebude diagnóza uvedena v žádance. Pokud toto pole není vyplněno, nebude dávky pro žádanky bez DG vložena žádná diagnóza. |

### Nastavení podmínek pro tisk pracovních listů

- volba klávesou  <3> z obrazovky pro nastavení parametrů systému). Podle zde nastavených podmínek bude probíhat tisk pracovních listů. Některé zde nastavené parametry je možné změnit pro každý tisk prac. listů při jeho přípravě. Možné volby jsou:

| [1] Tisk pořadových čísel | Pokud je volba aktivní (vpravo je „ANO“), bude LIRS na pracovním listě před keždou žádankou tisknot pořadové číslo vzorku |
| --- | --- |
| [2] ID žádanky = číslo/DD-MM | Pokud je volba aktivní (vpravo je „ANO“), bude identifikace žádanek na pracovním listě rozšířena o měsíc (formát „číslo/DD-MM“). Pokud je yde „NE“, tiskne se místo npouze den (formát „číslo/DD“). |
| [3] Tisk tabulky standard kalibrace |  |
| [4] Utajené názvy kontrolních vzorků | Pokud volba není aktivní (vpravo je „NE“), budou v pracovních listech a offline vkladech vystupovat jména kontrol tak, jak jsou nadefinovaná v části „Chemická kontrola“. Pokud je volba aktivní (vpravo je „ANO“), bodou místo těchto (skutečných) názvů kontrol vystupovat jména ve tvaru „Kxx“, kde xx je číslo kontroly generované LIRSem (jiné pro každý den). |
| [5] Typ pracovních listů | Postupným stlačením klávesy <5> můžeme volit jeden z typů pracovních listů: - Standard - nornální tvar a vzhled pracovních listů, jak je popsán v kap. 6 - „Pracovní listy“ na str. 44. - Bez rámečku - stejný formát vavo v předchozí variantě, tabulka však není orámována. - Imuno - speciální (podrobný) formát prac. listů. Ke každé žádance jsou tištěny veškeré údaje o pacientovi (jméno, rod. číslo), celé datum a číslo žádanky, darim odběru, ordinující lékař ... |
| [6] Šířka papíru ve znacích | V tomto poli zadán je počet znaků na řádek pracovního llistu. Předdefinovaných je 80 znaků / řádek. Hodnotu je možné zvýšit v případě, že používáme k tisku prac. listů kondenozované písmo (nebo písmo ELITE), nebo tisknemo na široký papír. |
| [7] Velikost tabulky | Zde je možno zvolit pořet řádků v jedné tabulce Pokud je tabulka delší než zde zadaný počet řádků, vytvoří se nová tabulka. Tuto hodnotu lze měnit pro jeden výtisk pracovních listů také ve formuláři pro přípravu pracovních listů.. |
| [8] Třídění v tabulce | stlačením klávesy <8> je možné volit typy třídění pracovních listů: - Číslo žádanky - předdefinováno. Prac. listy jsou v pořadí podle čísla žádanek - Typ & číslo žádanky - nejdříve se tisknou žádanky typu STATIM, pak POHOTOVOST a nakonec RUTINA. V rámci stejného typu jsou tříděny podle čísla žádanky. |

### Nastavení formátu žádanky a podmínek pro vklad nové žádanky

volba klávesou  <4> z obrazovky pro nastavení parametrů systému. Podle tohoto nastavení bude probíhat vklad nových žádanek a zpracování žádanek při výběrech a tisku výsledků. Je možno volit:

| [1] Clearance dle Jabora | LIRS dovoluje automaicky počítat kreatininovou clearance (viz nastavení parametrů metod). Pokud je některá metoda nastavena jako typ „Clerance“, je zde možno klávesou <1> zvolit typ výpočtu clearance. |
| --- | --- |
| [2] Kontrola DG při vkladu | Pokud je volba aktivní (vpravo je „ANO“), bude LIRS při vkladu diagnóz kontrolovat vkládanou hodnotu proti číselníku diagnóz a nedovolí vložit neexistující diagnózu. Pokud volba aktivní není, lze do pole pro diagnózu vložit libovolný text. |
| [3] Hledání předchozích v DB dle RČ | Pokud je volba aktivní (vpravo je „ANO“), bude LIRS při vkladu rodného čísla do nové žádanky prohlížet databázi pacientů a pokud najde pacienta se stejným RČ, nabídne jej pro vklad. |
| [4] Převezni ODDĚLENÍ z arch. žádanky | Pokud je volba aktivní (vpravo je „ANO“), převezme LIRS do nové žádanky (po vyplnění pacienta) oddělení z poslední předchozí žádanky tohoto pacienta. |
| [5] Převezni LÉKAŘE z arch. žádanky | Pokud je volba aktivní (vpravo je „ANO“), převezme LIRS do nové žádanky (po vyplnění pacienta) lékaře z poslední předchozí žádanky tohoto pacienta. |
| [6] Převezni DG z arch. žádanky | Pokud je volba aktivní (vpravo je „ANO“), převezme LIRS do nové žádanky (po vyplnění pacienta) diagnózu z poslední předchozí žádanky tohoto pacienta. |
| [7] Převezni PLÁTCE z arch. žádanky | Pokud je volba aktivní (vpravo je „ANO“), převezme LIRS do nové žádanky (po vyplnění pacienta) číslo plátce (pojišťovkńy) z poslední předchozí žádanky tohoto pacienta. |
| [8] Po zadání RČ hledej v seznamu | Pokud je volba aktivní (vpravo je „ANO“), bude LIRS po vkladu rodného čísla v nové žádance hledat pacienta se stejným RČ v rozpracovaných žádankách. Pokud jej nalezne, nabídne vstup do této (rozpracované) žádanky. |
| [9] Podrž typ žádanky (rut/sa/poh) | Pokud je volba aktivní (vpravo je „ANO“), je nově zadávaným žádankám automaticky přiřazen typ (RUT/STA/POH), jaký měla předchozí žádanka. Typ žádnky je možné změnit. |
| [A] Moč + sediment - formulář SEVT | Pokud je volba aktivní (vpravo je „ANO“), jsou položky ve formuláři pro močová vyšetření podle formuláře SEVT. |
| [B] Automatické vyplnění moče ch. nulami | Pokud je volba aktivní (vpravo je „ANO“), jsou položky moče chemicky (kromě hustoty) vyplněny nulami, pH je nastaveno na 5. Pokud aktivní není, nejsou tyto položky vyplněné. |
| [C] Výpočet hamburgeru pro nález | Postupným stlačováním klávesy <C> je možné zvolit vzorec, podle kterého se bude počítat hamburger ve formuláři pro vyšetření moči. |
| [D] Doba rutiny pro generování typu žádanky | V době, která je zadán v tomto políčku vytváří při vkladu nových žádanek LIRS žádanky typu „RUTINA“, mimo tuto dobu jsou nové žádanky typu „POHOTOVOST“. Do políčka zadejte interval dvou celých čísel v rozsahu 1 až 24 oddělených pomlčkou (npč. „8-16“). Default hodnota je 1-24. Nepište interval od 0. |
| [E] Počet dnů hledání v ARC při lék. kont. | Do tohoto políčka se zadá počet dnů, pro které má LIRS hledat zpět (od dnešního dne) výsledky pro zobrazení předchozích výsledků v žádance a pro výpočet trendů. Default hodnota je 100 dnů. |

### Nastavení podmínek pro exporty / importy

- volba klávesou  <5> z obrazovky pro nastavení parametrů systému. Přednastavené hodnoty pro komunikaci s jinými systémy:

| [1] Defaultní formát pro export/import | Postupnou volbou klávesy <1> je možné přepínat některý z formátů, který budo použit jako přednastavený formát při exportu výsledků do jiných systémů a importu žádanek žádanek z jiných systémů. Formáty jsou popsány v kapitole pojednávající o exportech. |
| --- | --- |

### Nastavení obecných systémových parametrů

- volba klávesou  <6> z obrazovky pro nastavení parametrů systému.

| [1] Fakultativní spuštění inicializace | Pokud je volba aktivní (vpravo je „ANO“), bude se LIRS při inicializaci systému ptát, jestli ji má skutečně provést a nebude kontrolovat, jestli byla inicializace ten den již provedena. Todovolí provádět v případě potřeby inicializaci systému několikrát denně. Pokud volba aktivní není, lirs provede inicializaci pouze při jejím prvním spuštění v kalendářním dni. |
| --- | --- |
| [2] Kdo je v práci ? | Pokud je volba aktivní (vpravo je „ANO“), nabídne LIRS po provedení inicializace systému seznam pracovniků laboratoře. V něm je možné vyplnit kdo je přítomen. LIRS pak počítá odpracované hodiny pro jednotlivé pracovníky a zobrazuje je v seznamu pracovníků v nastaení systému |
| [3] Slovenská verze | Zapíná / vypíná tisk nálezů slovensky a účtování pojišťovnám podle slovenských předpisů |
| [4] DoubleCheck | Pokud je volba aktivní (vpravo je „ANO“), je přístup do některých částí systému chráněn speciálním heslem. Po stlačení klávesy <4> se LIRS zeptá na toto heslo a změnu provede teprve po jeho správném zadání. |
| [5] Povolená stanice ve STAIM režimu | Pokud je volba aktivní (vpravo je „ANO“), předpokládá LIRS že v síti existuje jedna nebo více stanic vyhrazených pro zpracování žádanek typu STATIM. Na STATIM stanicích budou vybírány pouze žádanky tohoto typu. Na ostatních stanicích jsou vybírány do seznamu rozpracovaných žádanek pouze žádanky typu „RUTINA“. Je však možné pomocí výběrů vybrat všechny zádanky. |

### Nastavení metod a podmínek pro export do programu ALPHA

volba klávesou  <7> z obrazovky pro nastavení parametrů systému.

Zde se přiřazují metody LIRSu metodám pro export do tohoto programu. Po stlačení klávesy u požadované metody pro ALPHA se otevře seznem metod LIRSu, z nějž vybereme tu, která odpovídá zvolené metodě. Dále se zde nastavuje plné jméno souboru (t. j. jméno souboru a celá cesta včetně disku), do kterého bude export probihat.

## Podmínky pro chod systému, parametry

Program LIRS je koncipován jako síťový produkt postavený na architektuře Klient - Server. Je možno jej provozovat na samostatném počítači i na sítích typu peer-to-peer (např. Personal Netware od firmy Novell), optimální výkonnost i ochrana dat je však zaručena pouze pod síťovým OS Netware firmy Novell.

Pro správný chod programu je třeba mít nainstalovaný správce záznamů  BTRIEVE pro izolovanou stanici nebo síť peer-to-peer nebo BREQUEST pro síť Nowell Netware (ten je součástí dodávky Novell Netware).

Program lze provozovat na počítačích kompatibilních s IBM PC AT (a vyšších) s min. 640 KB operační paměti, vhodná je rozšířená paměť (XMS), s operačním systémem MSDOS (nebo kompatibilní) verze 3.30 nebo vyšší.

Pokud jsou k některému počítači připojeny analyzátory, jsou minimální požadavky na tento počítač vyšší než zde uvedené a liší se podle typu analyzátoru.

Současná verze programu (rev. 6.1) má následující parametry:

|  | maximální počet metod | 400 |
| --- | --- | --- |
|  | maximální počet současně rozpracovaných žádanek | 1600 |
|  | maximální počet skupin metod | 100 |
|  | maximální počet metod ve skupině: - pro offline vklady - v ostatních skupinách | 10 20 |
|  | maximální počet textů pro náhradu výsledků | 100 |
|  | maximální počet materiálů používaných LIRSem | 16 |
|  | maximální počet chemických kontrol | 100 |
|  | maximální počet metod v chemické kontrole | 180 |
|  | maximální počet uživatelem definovaných rozporů | 100 |
|  | maximální počet pracovníků laboratoře | 60 |

Instalaci programu a nastavení základních parametrů systému pro provoz LIRSu v konkrétním prostředí provádí firma HSM. Firma neručí za případné škody, způsobené nekvalifikovanými zásahy do nastavení systému.

Pokud  PO INICIALIZACI zjistíme, že v hotové a vytištěné žádance např. z minulého dne je chyba, NELZE tuto chybu již opravit

Pokud nebude jeden (kalendářní) den inicializace provedena, tento den bude systém znát datum předchozího    dne (t. j. dne, kdy byla naposledy inicializace provedena) a např. novým žádankám bude automaticky přidělováno toto datum, dále mohou nastat problémy při komunikaci s některými typy analyzátorů (datum v nové žádance lze samozřejmě ručně změnit na libovolné).

pokud by se menu v některém formuláři po stlačení klávesy <ALT> neotevřelo, znamená to že k příslušnému formuláři menu neexistuje (není potřeba - je zde povolen např. jen tisk ...)

např. v seznamu rozpracovaných žádanek - viz obr. Error: Reference source not found - dole je nápis „Ins-nova žádanka    Del-vypust ze seznamu“, který oznamuje že po stlačení klávesy <INSERT> budeme moci zadávat novou žádanku a stlačení klávesy <DEL> žádanku ze seznamu vypustí

pokud se po stačení klávesy <ALT>  menu neotevře, znamená to že k této obrazovce menu neexistuje (t. j. je povolen např. jenom tisk ...)

pokud by byla nějaká vyjímka z tohoto pravidla, bude to u ní výslovně uvedeno

např. může do číselníku přidávat nové záznamy, nemůže je však rušit ani měnit. Správce IS tak pozná, kdo a kdy které záznamy vložil.

např. chceme nalézt jméno „Novák“ v číselníku pacientů. Napíšeme písmeno „N“ a kurzor se nastaví na první jméno v číselníku, které začíná na       „N“. Pak napíšeme „o“ - kurzor se opět přemístí, tentokrát na první jméno ,které začíná na „No“ atd.

např. pokud vyplňujeme políčko „Lékař“, otevře se číselník lékařů, pokud vyplňujeme políčko „Oddělení“, otevře se číselník oddělení a pod.

např. nápis „K tisku:  10-80/452“ znamená, že jsme k tisku vybrali řádky 10 až 80 z celkového počtu 452  řádků sestavy - viz kap. 2.3.3.2.3.3.a

na obr. Obr.  4.1 je to oprava existující - již vyplněné - žádanky

na Obr.  4.2 je to opět menu pro opravu existující žádanky

jsou to akce, které lze provádět jen při splnění určitých podmínek (např. vklad časů u glykemií je vázán metody „glykemie“ na ordinované v žádance)

pokud bychom žádanku začali vyplňovat od jména, LIRS přijme jakékoli rodné číslo které bude napsáno později než jméno a nebude toto rodné číslo hledat v databázi pacientů

to ovšem může být i před několika lety

proto je vhodné provádět opravy osobních dat pacientů v databázi spíše než v žádankách a přebírat do žádanek i chybné údaje pacienta - pacient bude sice vyplněn chybně, chyba však bude pouze na jednom místě a po zjištění správných údajů je snadno opravitelná

správce systému může tuto kontrolu zakázat

to je kvůli tomu, aby okno s komentářem nepřekrývalo ostatní údaje na obrazovce

pokud by nebyly zadány  hodnoty pro některý sběr, LIRS nevydá výsledek metod které se z tohoto sběru počítají a upozorní na to při tisku výsledků.

pokud je žádanka podepsaná, je zobrazen nápis „OK“ v pravém dolním rohu rámečku okna s metodami

to je jednoznačná identifikace metody; každá metoda má své číslo, které se nemůže v systému opakovat

aby mohl být výsledek metody hodnocen vzhledem k mezím normálních hodnot, musí mít metoda tyto meze zadány v definici metody, dále musí být znám věk pacienta a samozřejmě metoda musí mít zadán číselný výsledek

označeni „Ouick“ znamená, že skupina bude zadávána vždy jako celek (i v případě, že je zadána pouze jedna metoda ze skupiny)

meze se nastavují v definici metody a slouží jako prevence před překlepy a chybnými údaji

pokud je tato volba k dispozici, t. j. pokud v žádance existuje alespoň jeden formulář nebo metoda ze skupiny označené jako „Quick“, je klávesa <F5> nabídnuta na spodním řádku obrazovky se žádankou

výsledky lze zadávat pouze v tomto režimu

Výjimku tvoří  laboratoře, ve kterých je počítačová síť a samostatný počítač pro STATIM vyšetření. v takovém případě se na tomto (statimovém) počítači zobrazí pouze žádanky označené jako STATIM a POHOTOVOST, na ostatních počítačích v síti podle jejich nastavení buďto pouze žádanky označené jako RUTINA nebo všechny žádanky. v obou případech lze vybrat jiné varianty zobrazení žádanek pomocí VÝBĚRŮ (viz kap. 5.1.4 - „Omezení seznamu, výběry“ na str. 36).

datum dnešního pracovního dne

čas ,který je nastavený na počítači, na kterém žádanku vkládáme

LIRS si NA KAŽDÉM POČÍTAČI pamatuje TYP a ČÍSLO naposled vkládané žádanky a při vkladu nové žádanky automaticky nabídne stejný typ žádanky a číslo o jednu větší, než bylo poslední vkládané číslo na tomto počítači.

všechny zde uvedené (předvolené) údaje je možno změnit, ale pouze při vkladu nové žádanky.  Číslo žádanky a datum jejího pořízení tvoří jednoznačnou identifikaci žádanky v systému, proto LIRS kontroluje aby nedošlo ke kolizi s již existujícími žádankami. Pokud by se tak stalo, upozorní na to a nepovolí žádanku vložit.

výběry lze kdykoli změnit volbou „Výběr“ z menu seznamu rozpracovaných žádanek

tento výběr lze samozřejmě také změnit

pracovník, jehož zkratku zde zadáme bude podepsán pod tištěnými výsledky

LIRS dovoluje v pracovních listech tisknout i vyšetření, která již mají výsledek

faktorizovat nebo hromadně dosazovat výsledek lze vždy jen u jedné metody (ne u skupiny). Pokud je třeba tuto akci provést pro více metod, je nutno ji opakovat ji pro každou metodu samostatně

volbu metodu nebo skupinu, se kterou budeme pracovat můžeme samozřejmě později změnit

metod může být maximálně 10 - to je největší počet metod ve skupině označené v definici jako „Offline“

pokud pracujeme se samostatnou metodou, je vyplněn (nadepsán) pouze první sloupec, pokud pracujeme se skupinou, je vyplněno tolik sloupců, kolik je v této skupině metod.

pro jednotlivé metody se lze pohybovat pouze v prvním sloupci a v tomto sloupci nikdy vytečkovaná políčka nebudou. Pro skupiny podle toho, které metody ze skupin jsou v jednotlivých žádankách požadovány

tato volba má význam zejména při faktorizaci výsledků, lze ji však (v kombinaci s volbou „Vypočtené výsledky“ požít např. pro orientační kontrolu správnosti výsledků metody

s archívními žádankami pracujeme také v databázi pacientů, tam je k nim přístup přes jméno nebo rodné číslo pacienta (zde přes datum pořízení a číslo žádanky)

pokud by pro tento den žádná žádanka neexistovala, okénko s datem se zavře a kurzor se vrátí do seznamu archívních žádanek

založit nového pacienta je možné i při vyplňování žádanek  (pokud při vyplňování údajů v žádance vkládaný pacient v databázi neexistuje, bude do ní přidán - viz kap. 4.1 - „Vklad a oprava údajů pacienta - nová žádanka“, str. 18), zde je možno vytvořit pacienta bez konkrétní žádanky

archívní žádanky lze prohlížet také ve volbě „Archív nálezů“, tam jsou k dispozici různé žádanky pro jeden den - viz kap. 9 - „Archív nálezů, tisk denní knihy“, str. 57

identifikaci plátce lze měnit také v akci „Statistika a ekonomika“ - „Účtování“, tam ovšem ne pro jednoho pacienta, ale  v jedné účetní dávce - po číslech dokladů  (viz kap. 12.3 - „Účtování, vytváření dávek pro pojišťovny“, str. 69)

pokud nebyla databáze pacientů redukována správcem např. kvůli nedostatku místa na disku

aby rozpracovaná žádanka byla viditelná v této akci, musela být pořízena  „s vazbou na databázi“ - viz kap. 4.1.1 - „Vklad osobních údajů pacienta (nová žádanka)“, str. 19

pokud je v seznamu víc sestav stejného druhu (např. pracovní listy), můžeme požadovaný najít přes funkci „Obrazovka“ z tiskového menu

zde je zkratka pracovníka povinná - bez  zadání platné zkratky systém nezpřístupní modul ekonomiky a vrátí se do hlavního menu

Na Obr.  12.4b je příklad vyplněného formuláře. Statistika by se podle něj vytvářela ze žádanek, které ordinovala MUDr. Flaviová z oddělení 27JIP pacientům pojištěným u pojišťovny č. 111 (VZP).

v závislosti na velikosti databáze a nastavených podmínkách i  několik hodin

jeden řádek představuje jednu dávku. Pokud pracujete s novou instalací LIRSu, bude toto okno prázdné (není vytvořená žádná dávka)

Pokud jsme tvořili novou účetní dávku, kurzor je automaticky nastaven na ní a je tedy možno přímo pokračovat v generování dat.

kvůli pozdějšímu dohledávání dokladů např. z důvodu oprav dat v dávce a pod. - LIRS má dávku a doklady vedeny pod těmito čísly

na malou disketu (3.5 “) se vejde 1 457 664 bytů, na velkou (5.25“) 1 213 952 bytů, samozřejmě pokud jsou čisté - nic na nich není

akce trvá určitý čas (doba závisí na velikosti rušené účetní dávky). Pokud tuto akci  jednou zvolíme, nedá se již přerušit ani zastavit - je nutno ji nechat dokončit.

ostatní údaje jsou uvedeny v žádance a nelze je měnit

opravy plátců - pojišťoven lze provádět také v databázi pacientů pro jednotlivé pacienty - viz. ###  Opravy plátců v databázi pacientů.

číslo dokladu a číslo účetní dávky (dle číslování LIRSu) jsou zobrazeny úplně vlevo ve sloupci nadepsaném „Doklad“. Pokud při generování dat pro příjemce nastavíte jiné číslování dávek nebo dokladů než nabízí LIRS, nebude číslo zde souhlasit se skutečným číslem dávky nebo dokladu, jak byly předány příjemci

doklady, v nichž byly provedeny změny budou z této účetní dávky vyjmuty a budou zařazeny do dalšího účtování

výsledky kontrol nemusí znát pracovníci, kteří stanovují kontrolní vzorky (aby se předešlo zkreslování změřených výsledků směrem ke správné hodnotě)

stanovování parametrů kontrol se provádí rutinními metodami s spolu s běžnými vzorky

většinou bývá pro jednu kontrolu jeden materiál (např. směsné sérum a pod.), ze kterého se stanovují všechny parametry kontroly

může být od 0 do 100 let

do políčka „Sex“ napsat M pro mužské, F pro ženské nebo MF pro obě

jedno z těchto znamének MUSÍ být zadáno před vlastní hodnotou. Pokud by zadáno nebylo, LIRS po potvrzení definici rozporu zruší.

při rušení záznamů z číselníků je třeba postupovat obezřetně. Pokud již byl záznam použit, položky které se na něj odkazují (např. jméno lékaře v žádance) zůstanou po jeho zrušení prázdné.

pokud je nastaven současně tisk adres oddělení i lékařů, bude adresa lékaře tištěna vpravo a adresa oddělení vlevo - je možno využít pro identifikaci lékaře v rámci většího zařízení

vyjímkou jsou samostatné části systému - na těch se (při správném nastavení parametrů) inicializace provádí samostatně a nezávisle na ostatních částech.

informace o možnosti komunikace poskytne firma, která analyzátor dodává

připojení analyzátoru k LIRSu a nastavení parametrů provádí firma v součinnosti s firmou dodávající analyzátor

jednou naplánované metody ze žádanek jsou znovu plánovány pouze v případě, že je po plánování provedena inicializace analyzátoru a tyto metody nemají výsledky přeneseny k pacientům (výsledky však mohou být změřeny - takové výsledky se při inicializaci analyzátoru ztratí)

to je samozřejmě nejčastější situace

zkratky jsou podle LIRSu

pokud jsou zkratka metody i výsledek zobrazeny šedě (tmavě), znamená to že výsledek této metody je již přenesen v žádance a tudíž jej nelze v analyzátorovém modulu měnit. Pokud je potřeba jej změnit, je to možno provést v žádance.

pokud může LIRS podle identifikace vzorku z analyzátoru tuto žádanku určit. Pokud nemůže, je zde nápis NEEXISTUJE.

Metody LIRSu se metodám analyzátoru přiředí automaticky podle nastavení metod analyzátoru - viz kap. 17.4.1, „Nastavení metod analyzátoru a vazby na metody LIRSu“ na str. 116.

například metody LIRSu  „AMS“ (amyláza v séru) a „AMSU“ (amyláza v moči) budou na analyzátoru, pro který platí nastavení podle Obr.  17.10 vyšetřovány jako jeho metoda „AMYL“ (číslo 7)

například stejné metody v moči a v séru - na analyzátoru se měří jako jedna metoda, avšak do žádanek LIRSu je třeba tuto metodu analyzátoru přiřadit pokaždé k jiné metodě

např. plánovat další vzorky nebo rušit naplánované,  schvalovat nebo odesílat výsledky

Mechanismus nastavování a práce s tímto heslem sdělí pracvník firmy správci systému nebo odpovědnému pracovníkovi laboratoře