# Rozchození tiskárny Zebra TLP 2844-Z v EFA

Co se musí nainstalovat:

1. nainstalovat driver pro tiskárnu - objeví se v tiskárnách Zebra TLP2844-Z (do USB n)

2. nainstalovat driver pro ZDesigner - objeví se v tiskárnách ZDesigner TLP 2844-Z (do stejného USB n)

3. nainstalovat ZDesigner (Zebra designer), není to verze pro. Ten taky nainstaluje driver pro ZDesigner, takže bod 2 se udělá zde?

Když je Zebra TLP 2844-Z i ZDesigner TLP 2844-Z na stejném USB portu, je možno pokračovat.

Nyní je třeba do Zebry nahrát fonty s češtinou, kterou normálně nemá. Nahrávat se budou Microsoft Sans Serif několikrát (například velikost 8, 9, 10, 9 bold...).

### Nahrání fontů obecně (platí i pro GK420t)

- Nahrávat do Flash (E:). Paměť DRAM (R:) se smaže po vypnutí a zapnutí tiskárny. Ostatní dvě paměti jsem nezkoušel.

- Nahrávat pomocí ZebraDesigner Font Downloader, který je nainstalován a spouští se přes Start - Programy - Zebra Designer - ZebraDesigner Font Downloader. Nijak jinak se tam ty fonty nedostanou, i když to tak může vypadat. Toto je jediné správné místo! Jsou nějaká místa ve vlastnostech Zebra TLP2844-Z a i vlastnostech ZDesigner TLP 2844-Z kde to vypadá a dá se dokonce font načítat nebo měnit paměti a vybírat soubory karet na disku. Nic se ve skutečnosti nedělá a jenom to mate. Zajímavé je, že vlastnosti obou "tiskáren" se v detailech liší a každá obsahuje jinou fintu jak zmást.

### Postup nahrátí fontu (platí i pro GK420t)

- V ZebraDesigner Font Downloader zvolit Memory card slot na Flash

- Dát New nějaký popis zadat a vybrat Card size tu největší

- Uložit někam. Udělá se soubor, který leží na disku a obsahuje fonty, které je možno downloadovat do Flash (E:) přímo do tiskárny. Tu když pak někam přenesu, tak v ní ty fonty zůstanou.

- Dát v seznamu Fonst přes kontextové menu Add..., zvolit Download selected characters (toto umožní mimo výběru některých znaků hlavně volbu kódování Středoevropské!

- Vybrat Microsoft Sans Serif a jeho řez a velikost, hlavně zvolit Skript na Středoevropský a dát OK.

- Stisknout tlačítko Charakters... a vybrat všechny znaky a OK a OK.

- Font se objeví jako Designer názevfontu, na něm dát download.

- Tímto je font nahraný v E:. To že je Flash vlastně E: není zde nikde vidět!

Soubor memory cars není třeba distribuovat s aplikací, stačí odnést Zebru a nainstalovat driver pro tiskárnu pouze myslím. ZDesigner TLP 2844-Z se jako driver vůbec u zákazníka nemusí instalovat.

Udělat kontrolu o nahrátí fontu

Na to je potřeba jít úplně jinam. Otevřít v seznamu tiskáren Zebra TLP2844-Z, v menu dát Tiskárna - Vlastnosti, tam karta Printer a tam ve stromu Advanced - Tools... a tlačítko Tools... Tam vybrat Memory Location FLASH (E:) a stisknout Print Font List.

Z tiskárny vyjede seznam fontů, kde jsou vidět jejich názvy. Tyto názvy nejsou nikde jinde vidět!

Tyto názvy budu používat v definici štítku v souboru Objekt.lbl, který používá EFA. Názvy budou v případě Microsoft Sans Seriv ve stylu MIC00X.FNT. Hodnota X je postupně se zvyšující takže podle toho jak jsem fonty Downloadnul do tiskárny jsou očíslovány - jejich velikosti tedy a řez tedy nijak nejsou vidět v názvu a název se nedá přes GUI změnit!

Postup pro GK420t

ZDesigner-Vlastnosti-Předvolby-Paměť tiskárny-Paměťové karty

Definice štítku pro EFA

Soubor Objekt.lbl vypadá ve FNOL takto. Obsahuje vychytávky pro zobrazení víceřádkového textu a písmene č. Zajímavé je, že proměnné z EFA se zobrazují na štítku s češtinou, ale konstanty ve štítku nikoli a to ať se snažím sebevíc. Je příkaz ^FH, který umožňuje psát HEXa ekvivalenty písmenek a ten obejde "č".

Je dobré stáhnout ZPL Programming Guide45541L-004_final.pdf s definicí příkazů.

^XA

^MD20 *síla černé barvy tisku

^CWA,E:MIC000.FNT *nastaví default font, aby definice bloku v FB měla dobrý font, jinak by použila nějaký jiný!

^FO25,30    ^A@N,1,1,E:MIC000.FNT  ^FDFN OLOMOUC^FS * název klienta

^BAN,,N,N,N * pro čárový kód

^BY2,2,80 * pro čárový kód

^FO25,40    ^A@N,1,1,E:MIC000.FNT  ^FD{KodObjektu}^FS * pro sestavení čárového kódu z kódu objektu

^FO25,138  ^A@N,1,1,E:MIC002.FNT  ^FH^FDEv. _e8. {KodObjektu}^FS * zobrazení kódu objektu

^FB380,9,-5,^FO25,173^A@N,1,1,E:MIC001.FNT^FD{NazevObjektu}^FS * zobrazení názvu objektu, používá blok

(FB) pro víceřádkový text. _e8 je hexa hodnota 232 která je pro č

^XZ

Tisknout se z EFA může na obě tiskárny (Zebra TLP288-Z i ZDesigner TLP 288-Z) a štítek je stejný.

Asi bude problém, když se změní USB-čko v počítači. Možná si to samo nainstaluje drivery a pojede to, ale moc tomu nevěřím.

22. 6. 2009 obdrženo od L. Doležal EFA Services

Doplněno při instalaci

Nejde spustit ZDesigner při připojení síťové tiskárny jako první ZEBRy, šlo, pokud již v PC byl použit pro nějakou lokální

Ve FNOL pořadí fontů:

- MS Sans Serif 10	MIC001

- MS Sans Serif   9	MIC002

- MS Sans Serif   8	MIC003

- MS Sans Serif   9 bold	MIC004

26.6.2009 zapsal DS

ZEBRA TLP 2844-Z – nastavit velikost štítku – držet vypínač, dokud neblikne 5x, pak pustit,

znova zmačknout až se objeví velikost štítku 48 mm

šablona pro klasifikace, u kterých není nastavena cesta, se bere z:

y:\DSSOFT\EFA\10-05\Reports\Objekt.lbl

jinak (např . pro místnosti :)y:\DSSOFT\EFA\Reports\ObjektMistnost.lbl

cesta se zadává v: Jádro-Nastavení klasifikací objektů; na patřičné klasifikací –Upravit

30.6.2010

# Postup pro GK420t (zapsal RS 7.3.2014)

- stejný jako výše (červeně) s tím, že font downloader je dobré spouštět přes SW „setup utilities“ (instalačky na Q:\Drivers\Printer\Zebra\setup_utility\) 
(jiná možnost: ZDesigner-Vlastnosti-Předvolby-Paměť tiskárny-Načítač fontu-DS15.8.2014)

- pro tisk štítků z EFA zřejmě stačí mSanSerif velikost 8

- tento font při downloadu do čtečky vždy dostane název mic000.fnt (nedá se změnit), ale co se opravdu stáhlo na flash (E:) je dobré zkontrolovat přes „předvolby tisku – nástroje – print – print object list“ nebo taky přes „setup utilities“

- když chtějí tisknout své labely, musí se nainstalovat ještě zebraDesigner (instalačky na Q:\Drivers\Printer\Zebra\ZebraDesigner\)