Fakultní nemocnice Olomouc

CENTRÁLA A ROZVODY POTRUBNÍ POŠTY

SO 02 - Stavební úpravy ve stávajících objektech

Budova L

Klinika hematom-onkologická, transfuzní stanice

Dokumentace pro provádění stavby

Obsah:

a.	Rozsah řešení	2

b.	Popis vedení potrubní trasy a umístění stanic	2

c.	Stavební úpravy	2

d.	Seznam příloh	3

Poznámka:

Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době jejího předání objednateli. Technické specifikace obsažené v projektové dokumentaci udávají technický standard stavby, jednotlivých výrobků a materiálů a je možné je po dohodě s investorem a projektantem zaměnit stejným nebo vyšším standardem.

Veškerá zařízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány či přikotveny a propojeny tak, aby byly při předání plně funkční. Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku - individuální zkoušky v rámci jednotlivých profesí samostatně. 
Součástí dodávky je i příprava na komplexní zkoušky a provedení komplexních zkoušek. 
Součástí dodávky zařízení a systémů, které to vyžadují, je i zaškolení obsluhy a údržby.

Součástí dodávky stavby je i zpracování dodavatelské dokumentace stavby.

# Rozsah řešení

V popisu technického řešení jsou zahrnuty stavební úpravy v jednotlivých podlažích daného objektu spojené s rozvody a umístěním stanic potrubní pošty. Technický návrh rozvodů, výhybek a stanic řeší oddíl D2.01 Potrubní pošta (PS 01). Ve výkresu stavebních úprav jsou jednotlivé trasy popsány.

Potrubí bude v místě prostupu požárně dělícími konstrukcemi utěsněno dle požadavků požárně bezpečnostního řešení uvedených ve výkresu stavebních úprav a ve zprávě PBŘ, která je součástí každého dotčeného objektu.

# Popis vedení potrubní trasy a umístění stanic

Trasa potrubní pošty vstupuje do objektu L - Klinika hematom-onkologická, transfůzní stanice v prostoru 1.NP do sacího a výfukového prostoru chlazení VZT umístěného pod vstupním zádveřím objektu. V tomto prostoru jsou umístěné systémové výhybky do objektu L a dále do objektu M. Prostup do objektu je z proveden z venkovního teplovodního kanálu vedeného pod úrovní terénu v ulici I. P. Pavlova. Teplovodní kanál je zakončen před základovou stěnou objektu. Pro trasu potrubní pošty nutno provést prostup touto stěnou.  Z  meziprostoru pod vstupním zádveřím je proveden prostup do příjmové místnosti kliniky. Zde jsou umístěny příjmo/výdejové stanice potrubní pošty. Se standardním potrubním systémem je veden i nezávislý systém. Tento systém je zakončen  nezávislou stanicí. Od stanic je dle veden trubní rozvod do vyšších pater objektu L až k JIP umístěné ve 4.NP dotčeného objektu. Zde je osazena koncová stanice potrubní pošty v tomto objektu.

# Stavební úpravy

Stavební úpravy zahrnují úkony a dodávky stavebních prací spojených s instalací vlastního trubního rozvodu a instalace stanic pošty případně výhybek trubního rozvodu.

Jsou to například tyto práce a dodávky:

- provedení prostupu stropem

- zapravení prostupu stropem

- provedení prostupu stěnou

- zapravení prostupu stěnou

- opláštění SDK horizontálního rozvodu

- opláštění SDK vedení svislých tras rozvodu

- provedení podhledu z SDK

- montáž a následné zapravení vstupně / výstupního otvoru pro montáž rozvodu v obtížně přístupném prostoru zádveří

- posun příčky mezi místnostmi včetně návazného umývadla, instalovaných topných jednotek VZT a ochranného svodidla

- posun příčky pro osazení stanic

- osazení vnitřních oddělovacích dveří se sníženým prostupem zvuku

- posun příjmového okénka

- úprava místního rozvodu medicinálního plynu

- posun komunikačního elektronického zařízení

Poznámka ke stavebním úpravám:

Jednotlivé stavební úpravy jsou popsány ve výkresech a označeny číslem. Každé podlaží je číslováno samostatně vždy od čísla 1 a dále.

V soupisu prací a dodávek, který je součástí prováděcí dokumentace a dokumentace pro výběr zhotovitele, je pak pod stejným číslem vyspecifikována příslušná stavební úprava.

Poznámka k požárnímu řešení:

Jelikož nejsou přesně známy požární úseky jednotlivých budov, je všude uvažováno s protipožárním sádrokartonem. Pokud není možné z technický důvodů požární opláštění realizovat bude potrubí provedeno z nehořlavého materiálu. Požární ucpávky / manžety jsou součástí oddílu D2.01 Potrubní pošta (PS 01)

Poznámka ke konstrukčnímu řešení:

Při bourání prostupů v konstrukčně složitých případech přizvat na stavbu projektanta – statika.

# Seznam příloh

D1.02.12–001	 Technická zpráva a výkresová dokumentace

- Budova L – půdorys 1.NP

- Budova L – půdorys 2.NP

- Budova L – půdorys 3.NP

- Budova L – půdorys 4.NP

D1.02.12-002	Požárně bezpečnostní řešení

D1.02.12-S	Soupis prací (pouze součástí paré 3,4,5,6)

D1.02.12-R	Rozpočet (pouze součástí paré 0,1,2)