Fakultní nemocnice Olomouc

CENTRÁLA A ROZVODY POTRUBNÍ POŠTY

SO 02 - Stavební úpravy ve stávajících objektech

Budova P

Klinika kožní, pracovní lékařství

Dokumentace pro provádění stavby

Obsah:

a.	Rozsah řešení	2

b.	Popis objektu	2

c.	Zařízení potrubní pošty	2

d.	Stavební úpravy	2

e.	Seznam příloh	3

Poznámka:

Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době jejího předání objednateli. Technické specifikace obsažené v projektové dokumentaci udávají technický standard stavby, jednotlivých výrobků a materiálů a je možné je po dohodě s investorem a projektantem zaměnit stejným nebo vyšším standardem.

Veškerá zařízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány či přikotveny a propojeny tak, aby byly při předání plně funkční. Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku - individuální zkoušky v rámci jednotlivých profesí samostatně. 
Součástí dodávky je i příprava na komplexní zkoušky a provedení komplexních zkoušek. 
Součástí dodávky zařízení a systémů, které to vyžadují, je i zaškolení obsluhy a údržby.

Součástí dodávky stavby je i zpracování dodavatelské dokumentace stavby.

# Rozsah řešení

V popisu technického řešení jsou zahrnuty stavební úpravy v jednotlivých podlažích daného objektu spojené s rozvody a umístěním stanic potrubní pošty. Technický návrh rozvodů, výhybek a stanic řeší oddíl D2.01 Potrubní pošta (PS 01). Ve výkresu stavebních úprav jsou jednotlivé trasy popsány.

Potrubí bude v místě prostupu požárně dělícími konstrukcemi utěsněno dle požadavků požárně bezpečnostního řešení uvedených ve výkresu stavebních úprav a ve zprávě PBŘ, která je součástí každého dotčeného objektu.

# Popis objektu

Skládá se ze dvou komunikačně propojených budov – P1 a P2.

Blok P1 má jedno podzemní podlaží dvě nadzemní podlaží, třetí podlaží zabírá jen část půdorysu. Svislé nosné konstrukce, obvodové zdivo a vnitřní nosné zdi jsou z cihelného zdiva. Vnitřní příčky jsou zděné. Stropní konstrukce jsou betonové

Blok P2 má jedno podzemní podlaží a tři nadzemní podlaží. Nosná konstrukce objektu je tvořena železobetonovým montovaným skeletem, zastropení je provedeno železobetonovými prefa panely.

Objekt slouží převážně klinice kožních a venerologických chorob.

# Zařízení potrubní pošty

Linky potrubní pošty přicházejí do/z objektu na třech místech. Budovou prochází až 5 linek z toho 2 rezervy.

Je zde jedna stanice – v chodbě 3.NP-m.č.  a _P203010,  a  jedna výhybka – v chodbě 1.PP-m.č.  A_P291010.

# Stavební úpravy

Hlavní potrubí trasa byla navržena trasa pod stropem 1.PP. Stropy jsou vysoké a bez podhledů. V chodbách 1.PP povede potrubí volně, jinde bude zakryto sádrokartonem.

Pro 2 ze 3 míst vstupů do objektu bude nutno bourat podlahy.

Stoupačka bude v průběžném 1.NP a2.NP plně zakryta sádrokartonem, ve 3.NP nad stanicí.

Ostatní úpravy prostupy zdmi a podlahami, zakrytí potrubí v m.č. 0.29 sádrokartonem.

Poznámka ke stavebním úpravám:

Jednotlivé stavební úpravy jsou popsány ve výkresech a označeny číslem. Každé podlaží je číslováno samostatně vždy od čísla 1 a dále.

V soupisu prací a dodávek, který je součástí prováděcí dokumentace a dokumentace pro výběr zhotovitele, je pak pod stejným číslem vyspecifikována příslušná stavební úprava.

Poznámka k požárnímu řešení:

Jelikož nejsou přesně známy požární úseky jednotlivých budov, je všude uvažováno s protipožárním sádrokartonem. Pokud není možné z technický důvodů požární opláštění realizovat bude potrubí provedeno z nehořlavého materiálu. Požární ucpávky / manžety jsou součástí oddílu D2.01 Potrubní pošta (PS 01)

Poznámka ke konstrukčnímu řešení:

Při bourání prostupů v konstrukčně složitých případech přizvat na stavbu projektanta – statika.

# Seznam příloh

D1.02.15–001	 Technická zpráva a výkresová dokumentace

- Budova P1, P2 – půdorys 1.PP

- Budova P1, P2 – půdorys 1.NP

- Budova P1, P2 – půdorys 2.NP

- Budova P1, P2 – půdorys 3.NP

D1.02.15-002	Požárně bezpečnostní řešení

D1.02.15-S	Soupis prací (pouze součástí paré 3,4,5,6)

D1.02.15-R	Rozpočet (pouze součástí paré 0,1,2)