Fakultní nemocnice Olomouc

CENTRÁLA A ROZVODY POTRUBNÍ POŠTY

SO 02 - Stavební úpravy ve stávajících objektech

Budova B

Hlavní budova F. JOSEFA

Dokumentace skutečného provedení stavby

Obsah:

a.	Rozsah řešení	2

b.	Popis vedení potrubní a umístění stanic	2

c.	Stavební úpravy	2

d.	Seznam příloh	3

Poznámka:

Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době jejího předání objednateli.

# Rozsah řešení

V popisu technického řešení jsou zahrnuty stavební úpravy pro rozvody a pro umístění stanic potrubní pošty.

# Popis vedení potrubní a umístění stanic

Trasa potrubní pošty vstupuje do objektu B - Hlavní budova v prostoru 1.PP do místnosti „Hlavní uzávěr páry“. Prostup do objektu je z teplovodního kanálu vedeného pod úrovní terénu po areálu nemocnice. Potrubní trasa dále pokračuje přes uvedenou místnost do centrální místnosti „Chodba“, kde je rozvod veden pod stropem do střední části objektu. Zde je provedeno odbočení do již nepoužívané místnosti skladu, kde trasa začíná stoupat až do 3.NP do místnosti „Úklid“. Zde je osazena koncová stanice potrubní pošty.

# Stavební úpravy

Stavební úpravy zahrnují úkony a dodávky stavebních prací spojených s instalací vlastního trubního rozvodu a instalace stanic pošty případně výhybek trubního rozvodu.

Jsou to například tyto práce a dodávky:

- vyřezání prostupů v ocelovými plechy

- provedení prostupu stěnou

- zapravení prostupu stěnou

- opláštění SDK horizontálního rozvodu

- opláštění SDK vedení svislých tras rozvodu

- provedení prostupu stropem nebo podlahou

- zapravení prostupu stropem nebo podlahou

Poznámka ke stavebním úpravám:

Jednotlivé stavební úpravy jsou popsány ve výkresech a označeny číslem. Každé podlaží je číslováno samostatně vždy od čísla 1 a dále.

V soupisu prací a dodávek, který je součástí prováděcí dokumentace a dokumentace pro výběr zhotovitele, je pak pod stejným číslem vyspecifikována příslušná stavební úprava.

Poznámka k požárnímu řešení:

Jelikož nejsou přesně známy požární úseky jednotlivých budov, je všude uvažováno s protipožárním sádrokartonem. Pokud není možné z technický důvodů požární opláštění realizovat bude potrubí provedeno z nehořlavého materiálu. Požární ucpávky / manžety jsou součástí oddílu D2.01 Potrubní pošta (PS 01)

Požadavky na EPS jsou uvedeny v části D1.01.07 Slaboproudé elektroinstalace.

Poznámka ke konstrukčnímu řešení:

Při bourání prostupů v konstrukčně složitých případech přizvat na stavbu projektanta – statika.

# Seznam příloh

D1.02.02–001	 Technická zpráva a výkresová dokumentace

- Budova B – půdorys 1.PP

- Budova B – půdorys 1.NP

- Budova B – půdorys 2.NP

- Budova B – půdorys 3.NP

D1.02.02-002	Požárně bezpečnostní řešení