Fakultní nemocnice Olomouc

CENTRÁLA A ROZVODY POTRUBNÍ POŠTY

SO 02 - Stavební úpravy ve stávajících objektech

Budova H

Klinika I. onkologická, plicních nemocí, pracovní lékařství

Dokumentace skutečného provedení stavby

Obsah:

a.	Rozsah řešení	2

b.	Popis vedení potrubní trasy a umístění stanic	2

c.	Stavební úpravy	2

d.	Seznam příloh	3

Poznámka:

Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době jejího předání objednateli.

# Rozsah řešení

V popisu technického řešení jsou zahrnuty stavební úpravy v jednotlivých podlažích daného objektu spojené s rozvody a umístěním stanic potrubní pošty. Technický návrh rozvodů, výhybek a stanic řeší oddíl D2.01 Potrubní pošta (PS 01). Ve výkresu stavebních úprav jsou jednotlivé trasy popsány.

Potrubí bude v místě prostupu požárně dělícími konstrukcemi utěsněno dle požadavků požárně bezpečnostního řešení uvedených ve výkresu stavebních úprav a ve zprávě PBŘ, která je součástí každého dotčeného objektu.

# Popis vedení potrubní trasy a umístění stanic

Trasa potrubní pošty vstupuje do objektu H - Klinika onkologická, plicních nemocí, pracovní lékařství ze dvou samostatných nepropojených směrů. Do objektu H1 vstupuje od severu z potrubního kanálu a do objetu H2 z jihu také z potrubního topenářského kanálu. Objektem H1 dále pokračuje stávajícím topenářským kanálem vedeným podélně pod chodbou v 1.NP. V tomto prostoru je umístěna výhybka, na kterou navazuje 2x odbočení do vyššího patra 1.NP a druhé odbočení na které navazuje stoupačka až do 6.NP. Na stoupačce jsou osazeny jednotlivé stanice potrubní pošty.

V budově H2 se potrubní pošta napojila již na zrealizované trasy v čekárně 1.NP a ve 2.NP, nově se připojili stanice ve 3.NP a 4.NP.

# Stavební úpravy

Stavební úpravy zahrnují úkony a dodávky stavebních prací spojených s instalací vlastního trubního rozvodu a instalace stanic pošty případně výhybek trubního rozvodu.

Jsou to například tyto práce a dodávky :

- provedení prostupu stropem

- zapravení prostupu stropem

- provedení prostupu stěnou

- zapravení prostupu stěnou

- provedení prostupu bet. Podlahou

- zapravení prostupu plechem s lemováním.

- opláštění SDK horizontálního rozvodu

- opláštění SDK vedení svislých tras rozvodu

- provedení podhledu z SDK

- provedení příčky s osazenými dveřmi

Poznámka ke stavebním úpravám:

Jednotlivé stavební úpravy jsou popsány ve výkresech a označeny číslem. Každé podlaží je číslováno samostatně vždy od čísla 1 a dále.

V soupisu prací a dodávek, který je součástí prováděcí dokumentace a dokumentace pro výběr zhotovitele, je pak pod stejným číslem vyspecifikována příslušná stavební úprava.

Poznámka k požárnímu řešení:

Jelikož nejsou přesně známy požární úseky jednotlivých budov, je všude uvažováno s protipožárním sádrokartonem. Pokud není možné z technický důvodů požární opláštění realizovat bude potrubí provedeno z nehořlavého materiálu. Požární ucpávky / manžety jsou součástí oddílu D2.01 Potrubní pošta (PS 01)

Požadavky na EPS jsou uvedeny v části D1.01.07 Slaboproudé elektroinstalace.

Poznámka ke konstrukčnímu řešení:

Při bourání prostupů v konstrukčně složitých případech přizvat na stavbu projektanta – statika.

# Seznam příloh

D1.02.08–001	 Technická zpráva a výkresová dokumentace

- Budova H1 – půdorys 1.NP

- Budova H1 – půdorys 2.NP

- Budova H1 – půdorys 3.NP

- Budova H1 – půdorys 4.NP

- Budova H1 – půdorys 5.NP

- Budova H1 – půdorys 6.NP

- NEOBSAZENO

- Budova H2 – půdorys 1.NP

- Budova H2 – půdorys 2.NP

- Budova H2 – půdorys 3.NP

- Budova H2 – půdorys 4.NP

D1.02.08-002	Požárně bezpečnostní řešení