Technická zpráva

Název akce	: TRASY KABELŮ V AREÁLU FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC

Místo          : OLOMOUC - FNOL

Okres	: OLOMOUC

Souřad. systém : JTSK

Výškový systém : Bpv

Objednavatel   : INSTA CZ s.r.o., Jermenkova 42, Olomouc

Zhotovitel	: GEOPROFIL s.r.o, Na Pažitu 91, Olomouc

tel. 603/255652

Zakázkové číslo: 163/2020

Datum	: květen 2020

Práce v terénu :

Na základě požadavku objednatele bylo provedeno zaměření

kabelů v areálu Fakultní nemocnice Olomouc – stavební objekty

D.6.1.Chladící stanice, D.6.2. Rozšíření NN a D.5.Rozšíření VO.

Zaměření bylo provedeno částečně po záhozu, trasa byla upřesněna pracovníkem prováděcí firmy. Zaměření bylo provedeno totální stanicí SOKKIA FX103, připojení do JTSK na body zhotovené metodou GNSS

přístrojem TRIMBLE R4-3.Třída přesnosti měření 3.

Kancelářské práce :

Naměřené údaje byly zpracovány v programu GROMA v.11.

Výsledné údaje byly graficky zpracovány ve formátu DGN

v měřítku 1 : 500 a vykresleny do výřezu DKM Nová Ulice.

Přílohy :4x kresba M 1:500

seznam souřadnic

CD obsahující :

- technickou zprávu

- seznam souřadnic v text.tvaru

- grafický soubor polohopisu

a průběhu trasy ve tvaru DGN

V Olomouci 23.6.2020           Zpracoval:Petr Tesařík