DOKLAD O MONTÁŽI, FUNKČNÍ ZKOUŠCE A KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ (PBZ)

dle požadavků vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek o požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Provozovatel – investor (název, adresa, IČ): AMEDIS, spol s r.o., Bobkova 786/4, Praha 9 198 00,  IČO  48586366

Identifikace místa stavby: FN Olomouc, budova  H2, 1. NP - obměna lineárních urychlovačů

Dodavatel PBZ (název, adresa, IČ): BRADA Interiery s.r.o., Troubelice 383, 783 83 Troubelice, IČ: 27790215

Druh PBZ (dle § 2 odst. 4 písm. a) až h) vyhlášky o požární prevenci: Požární SDK příčka EI 30  DP1,   SK12  3.40.02

Výrobce PBZ (název, adresa, IČ): Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize RIGIPS, Smrčkova 2485/4, 180 00 Praha 8 - Libeň, IČ: 25029673

Název a popis PBZ, přehled vlastností – požadované/dosažené:   příčka 100 mm, kce CW 75, opl. RF 1x12,5 mm -     EI 30  DP1 / EI 30 DP1,   SK 12 3.40.02

Umístění ve stavbě: příčka mezi 050 /210,  210/240,  vestavek v  m.č. 570

Potvrzení o montáži (§ 6 vyhlášky o požární prevenci):

Potvrzuji, že montáž požárně bezpečnostního zařízení byla provedena za podmínek vyplývajících z ověřené projektové dokumentace, popřípadě podrobnější dokumentace a za dodržení postupů stanovených v průvodní dokumentaci výrobce.

Potvrzení o provedení funkční zkoušky (§ 7 vyhlášky o požární prevenci):

Potvrzuji, že požárně bezpečnostní zařízení odpovídá projekčním a technickým požadavkům na jeho požárně bezpečnostní funkci.

Výsledek kontroly provozuschopnosti (§ 7 vyhlášky o požární prevenci):

Výše uvedené požárně bezpečnostní zařízení  	  je provozuschopné.

není provozuschopné.

Datum provedení kontroly provozuschopnosti: 8.11.2021

Termín příští kontroly provozuschopnosti: 7.11.2022

Prohlášení

Na základě ustanovení § 10 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek o požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) potvrzuji, že při montáži a kontrole provozuschopnosti byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce výše uvedeného požárně bezpečnostního zařízení.

Datum: 8.11.2021

Jméno a příjmení osoby, která provedla

- montáž PBZ:  BRADA Interiery s.r.o.				Podpis:

- funkční zkoušku PBZ:  BRADA Interiery s.r.o.		Podpis:

- kontrolu provozuschopnosti PBZ:  BRADA Interiery s.r.o.	Podpis:

Přílohy - povinné:

- Doklad potvrzující oprávnění osob k montáži, je-li tento požadavek stanoven v průvodní dokumentaci výrobce nebo právním předpisem.

- Doklad prokazující vlastnosti dle požadavků uvedených v požárně bezpečnostním řešení (např. prohlášení o vlastnostech, certifikát, požárně klasifikační osvědčení.