© Copyright 2016 Construction Specialties, Inc. Page 7.9 - 12.16

Hughesville, PA 800.233.8493 570.546.5941

Mississauga, ON 888.895.8955 905.274.3611

www.c-sgroup.com

Ochranné prvky Acrovyn – návod na údržbu

Plastové ochranné prvky Acrovyn

Všechny ochranné prvky Acrovyn (včetně potištěných plátů Acrovyn by Design®) mohou být čištěny dle následujících pokynů:

1. Drobné nečistoty, jako jsou například: čmárance fixem perem nebo pastelkou, stopy krve a ostatní mírně barvící činidla lze obvykle odstranit pomocí vlhkého hadru namočeného do vody s běžným neabrazivním saponátem. Případně pomocí čistících vlhčených ubrousků.

Vyčištěný povrch opláchněte vodou a vysušte hadrem, aby se odstranili všechny zbytky saponátu.

2. Odolné skvrny, jako jsou například: čmárance od kuličkového pera, lihového fixu, nebo od barvy lze obvykle odstranit pomocí speciálního čističe dodávaného firmou INVISTA Craft s.r.o.

• Nepoužívejte methyl ethyl keton (MEK), čistící prostředky obsahující MEK, bělidlo nebo jiné čistící prostředky obsahující rozpouštědla.

Práškové čistící prostředky se nedoporučují, neboť jsou abrazivní a mohou poškodit povrch, pokud nejsou správně použity.

• Nepoužívejte. kovové špachtle, škrabky ani drátěnky.

Dřevěné a nerezové ochranné prvky

Dřevěné prvky

Ochranné prvky ze dřeva mohou být čištěny dle následujících pokynů:

1. Vrypy, rýhy, promáčkliny a hluboké škrábance lze opravit pomocí speciální opravné hmoty.

2. Povrchové škrábance, nebo drobné odřeniny lze přebarvit pomocí retušovací fixy.

3. Prach a drobné nečistoty lze očistit vlhkým hadrem nebo vlhčenými čistícími ubrousky.

• Nepoužívejte vosk

• Nepoužívejte čistící prostředky obsahující rozpouštědla.

Nerezové a hliníkové ochranné prvky

Všechny prvky z nerezy, nebo hliníku mohou být čištěny dle následujících pokynů:

1. Prach a drobné nečistoty lze očistit vlhkým hadrem nebo vlhčenými čistícími ubrousky.

2. Nerezové a hliníkové komponenty si snadno zachovají svůj brilantní vzhled, když je při občasném čištění přeleštíte kvalitním čističem kovů.

• Nepoužívejte: abrazivní čistící prostředky, kovové špachtle, škrabky ani drátěnky.