Technická zpráva

Energocentrum a servrovna Fakultní nemocnice Olomouc

Dokumentace pro stavební povolení a výběr zhotovitele

SO 06 Komunikace, zpevněné plochy

- IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Název stavby:			Energocentrum a servrovna Fakultní nemocnice Olomouc

Místo stavby:			Olomouc, k.ú.Nová Ulice, areál FN

Druh stavby:			technický objekt

Objednatel:			Fakultní nemocnice Olomouc

I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc

IČ: 	00098892

TEL:	588 442 307

Generální projektant:		Atelier – r, s.r.o.

Uhelná 32/27, 772 00 Olomouc

IČ:	268 499 17

DIČ: 	CZ268 499 17

TEL:	585 226 427

Vedoucí projektu:		Ing. Miroslav Pospíšil

autorizace ČKA 03 582

Projektant SO:			Ing. Aleš Keller

Wollmanova 2

635 00, Brno Bystrc

ČKAIT 100 42 20

Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro stavební povolení v rozsahu dokumentace pro výběr zhotovitele

Datum zpracování:	Květen 2011

- POPIS ZÁMĚRU

Záměr vybudování energobloku a servrovny souvisí s koncepcí rozvoje a řízení Fakultní nemocnice Olomouc. V minulých letech probíhala a neustále probíhá modernizace a dostavba nemocnice, která má dopad na podobu většiny pavilonů nemocnice. Hlavní stavbou byl v roce 2004 chirurgický monoblok. Další stavbou, která na tento monoblok navazuje je rekonstrukce hlavní budovy, kam původně patřilo i vybudování energobloku.

V současnosti je stavba energobloku z projektu rekonstrukce hlavní budovy vyčleněna, její předřazení před celkovou rekonstrukci tak znamená první krok celkové koncepce.

- POPIS STAVENIŠTĚ

Staveniště se nachází v těsné blízkosti historické vrátnice (dnes pošta) uvnitř areálu Fakultní nemocnice Olomouc. V současnosti se v místě stavby nachází trafostanice. Její výkon však pro  potřeby moderní medicíny je nedostačující, proto bylo přistoupeno ke zdemolování stavby a na jejím místě k vybudování nového zařízení.

Dopravně je stavba napojena přímo na ulici I.P.Pavlova, vybudovaný energoblok pak bude napojen pouze pro občasný pojezd na vnitroareálovou komunikaci u původní budovy Franze Josepha.

- POPIS STAVBY

Stavební objekt SO 06 komunikace a zpevněné plochy řeší jednak přístupovou komunikaci ke vstupům do energobloku a za druhé opravu chodníku na ulici I.P.Pavlova. Ten bude stavbou poničen, na jeho části se bude nacházet stavební jáma.

Přístupová komunikace je v zásadě navržena v poloze stávající zpevněné plochy. Je navržena v odpovídajících šířkových a výškových parametrech. Je napojena na vnitroareálovou komunikaci přes sklopený kamenný obrubník. Obrubník je položen v nové poloze oproti stávajícímu. Je převýšený 2 cm nad úroveň vozovky, nájezd pak bude veden jako vjezd na místo ležící mimo komunikaci a nebude nutné na tomto napojení instalovat žádné dopravní značení.

Povrch plochy bude z kamenné mozaiky 6 x 6 x 6. Pro vybudování komunikace bude použita stávající, která bude doplněna dlažbou stejného formátu a před položením budou kostky promíchány tak, aby se nové se starými barevně nelišily. Celkem je výměra nové komunikace 269 m2, v současnosti je plocha dlažby 210 m2. 20 % stávající kostky bude nahrazeno z důvodů poškození a dlažba bude dále doplněna. Na místě se tedy nachází cca 60% potřebného materiálu.

Konstrukce komunikace bude následující:

Kamenná kostka 6/6/6			6 cm

Lože z drti 4/8				4 cm

ŠCM 					25 cm

Štěrkodrť				15 cm

Celkem 					50 cm

Konstrukce bude položena na dobře urovnanou pláň, zhutněnou na Emin35 Mpa. Odvodněna bude příčným a podélným sklonem do uliční vpusti. Ta je pro potřeby odvodnění plochy navržena jedna, výška mříže je 226,55 m.n.m. Vzhledem ke skutečnosti že na části plochy kde bude vybudována komunikace se, v současnosti nachází stavby, které budou demolovány je nutno demolicí odstranit veškeré zbytky konstrukcí tak aby případné deformace nebyly ovlivněny nehomogenním podložím.

Plocha je ohraničena kamennou obrubou 15/25/100 převýšenou 10 cm nad úroveň plochy. Stávající chodníky budou výškově upraveny a napojeny na nový stav. Maximální výsledný sklon upravených chodníků bude 8%. Obruba je uložena do betonového lože. Zemní pláň je odvodněna plastovým trativodem Js 90 mm, ten je napojen do přípojky od uliční vpusti.

Výškové poměry na nové ploše jsou patrny ze situace. V dalším stupni dokumentace budou tyto výškové údaje zpracovány do vrstevnicového plánu plochy, tak aby šlo trativod přímo umístit pod nejnižší místa ve zborcené ploše.

Chodník u ulice I.P.Pavlova bude předlážděn rovněž ve stávajících výškových a šířkových parametrech ze stávajícího materiálu. Jedním ze záměrů Fakultní nemocnice je rekonstrukce ulice I.P.Pavlova, nemá smysl tedy lokálně měnit parametry.

Stávajícím dlažebním materiálem je kamenná drobná kostka 6 x 6 x 6 cm. Předpokládá se, že výměna a doplnění poškozených kamenných kostek bude ve výši max. 20%. Chodník bude ohraničen nově položenou obrubou, obruba bude použita stávající. Nevhodné kusy budou vyměněny z vytěžených krajníků u příjezdové komunikace. Obruba bude uložena v úrovni chodníku, z důvodu odvedení srážkové vody do zeleného pásu. Jako vodicí linie je použita druhá strana chodníku, podél oplocení a zdí.

Chodník bude vyspárován ve sklonu 3% k zeleným plochám. Rozsah opravy navazuje na výstavbu budovy energobloku, chodník je tedy opraven od začátku stavební jámy, po vjezd k ČOV.

Konstrukce chodníku je následující:

Kamenná kostka 6/6/6			6 cm

Lože z drti 4/8				4 cm

Štěrkodrť				15 cm

Celkem 					25 cm

Konstrukce chodníku bude uložena na urovnanou pláň, částečně se chodník bude nacházet na místě zasypané stavební jámy enerogobloku, je tedy nutné zásyp hutnit a použít zeminu vhodnou do násypů.

Dopravní značení nebude v rámci této stavby realizováno, jak je již popsáno v textu výše jediným napojením na stávající komunikační síť je napojení místa ležící mimo komunikaci.

V Brně 05/2011							Ing. Aleš Keller