Investor:	Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

Název stavby:	FN Olomouc – Přístavba objektu „P“ pro ambulance a stacionář HOK

Místo stavby:	I. P. Pavlova 185/6,Olomouc , k.ú. Nová Ulice, p.č. 706/8, 171/2, 707/5, 711/1, 711/6, 711/7, 711/2, 702/1, 1444, 613/2 , k.ú. Nová Ulice

DOKUMENTACE PRO ZMĚNU STAVBY PŘED DOKONČENÍM

D.1.1.1	TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zpracovatelé:		Ing. arch. Adam Rujbr – architekt,

Ing. arch. Aleš Chlád – architekt

Ing. Michal Surka – stavební část, HIP, zodpovědný projektant

Ing. Radek Ambrož – zdravotnická technologie

Ing. Marek Nos – VZT

Ing. David Surýnek – PBŘ

Ing. František Balcárek – statika

Ing. Vítězslav Lavička – elektro silnoproud

Ing. Petr Volný – Elmar group - MaR

Michal Svoboda – Merit group – elektro slaboproud, EPS

Ing. Tomáš Mach – medicinské plyny

Ing. Jaroslav Prokeš – ZTI

p. Marek Cabal – UT, chlazení

Ing. Vrba - komunikace

Brno 05/2020

OBSAH:

a)	Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby	3

b)	Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby	3

c)	Stavební fyzika – popis řešení, výpis použitých norem	Chyba! Záložka není definována.

### Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby

Předmět změny - Bude provedena úprava stávající šachty objektu P, která slouží jako přístup na střechu objektu P. Namísto ocelového žebříku, bude vybudováno ocelové schodiště a provedeny související drobné stavební úpravy. Dále přístupová lávka po střeše objektu P až na objekt HOK.

### Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

Bourací práce

Dojde k vybourání stropní desky v rozměru šachty. Dále posun příčky a posun dveří.

#### Svislé nosné konstrukce

Svislé nosné konstrukce jsou beze změny

#### Příčky, omítky

Bude provedený posun příčky, materiál pórobeton, vápenocementová omítka, bílá výmalba

#### Stropní konstrukce

Beze změn

#### Schodiště a rampy

Je navrženo nové ocelové pozinkované schodiště, stupnice a podesty z pororoštu pozink

#### Střechy

Beze změny

#### Zámečnické výrobky

Bude provedena ocelová lávka na střeše z pororoštu, pro zabránění poškození skladby střechy.

### Stavební fyzika – popis řešení, výpis použitých norem

#### Výpis použitých norem

7305 – Stavební fyzika (akustika, teplo, denní osvětlení)

#### 01 – Obecná třída

0134 – Výkresy ve stavebnictví

#### 73 – Navrhování a provádění staveb

7300 – Navrhování staveb, všeobecně

7302 – Geometrická přesnost staveb

7303 – Stavební fyzika – teplo

7304 – Geodetické práce

7305 – Stavební fyzika (akustika, teplo, denní osvětlení)

7306 – Ochrana staveb proti vodě

7308 – Požární bezpečnost staveb

7309 – Udržitelnost staveb

7310 – Zakládání staveb, navrhování

7311 – Zděné konstrukce, navrhování

7312 – Betonové konstrukce, navrhování

7314 – Kovové konstrukce, navrhování

7315 – Kovové konstrukce, navrhování

7317 – Dřevěné konstrukce, navrhování

7319 – Střechy, navrhování

7330 – Zemní práce

7331 – Stavební práce přidružené – truhlářské, tesařské a tapetářské

7332 – Stavební práce přidružené – kamenické

7334 – Stavební práce přidružené – obkladačské

7336 – Stavební práce přidružené – klempířské

7337 – Stavební práce přidružené – omítání

7340 – Stavební objekty, všeobecně

7341 – Funkční díly stavebních objektů

7342 – Funkční díly stavebních objektů

7343 – Stavby pro bydlení

7344 – Prevence kriminality při navrhování staveb

7366 – Vodovody

7367 – Kanalizace

#### 74 – Části staveb

7432 – Ocelová schodiště a žebříky

7433 – Zábradlí

7445 – Stropy a podlahy

7460 – Okna, dveře, přídavná ochranná zařízení a doplňky – okenice a clony

7461 – Okna, dveře a prvky dřevěné

7463 – Výkladce a světlíky

7464 – Dveře a prvky dřevěné

7466 – Vrata

7468 – Okna

7477 – Doplňkové části stavebních objektů