Investor:	Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

Název stavby:	FN Olomouc – Přístavba objektu „P“ pro ambulance a stacionář HOK

Místo stavby:	FN OLOMOUC - Přístavba objektu "P" pro ambulance a stacionář HOK na pozemcích p.č. 706/8, 711/1, 711/6, 711/7, 711/2, 702/1, 1444, 613/2 , k.ú. Nová Ulice

DOKUMENTACE PRO ZMĚNU STAVBY PŘED DOKONČENÍM

A	PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Zpracovatelé:		Ing. arch. Adam Rujbr – architekt,

Ing. arch. Aleš Chlád – architekt

Ing. Michal Surka – stavební část, HIP, zodpovědný projektant

Ing. Radek Ambrož – zdravotnická technologie

Ing. Marek Nos – VZT

Ing. David Surýnek – PBŘ

Ing. František Balcárek – statika

Ing. Vítězslav Lavička – elektro silnoproud

Ing. Petr Volný – Elmar group - MaR

Michal Svoboda – Merit group – elektro slaboproud, EPS

Ing. Tomáš Mach – medicinské plyny

Ing. Jaroslav Prokeš – ZTI

p. Marek Cabal – UT, chlazení

Ing. Vrba - komunikace

Brno 05/2020

OBSAH:

A.1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	3

A.1.1	Údaje o stavbě	3

A.1.2	Údaje o žadateli / stavebníkovi	3

A.1.3	Údaje o zpracovateli společné dokumentace	3

A.2	SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ	3

A.3	ÚDAJE O ÚZEMÍ	4

A.4	ÚDAJE O STAVBĚ	7

A.5	ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ	11

# A.1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

## A.1.1	Údaje o stavbě

### Název stavby

FN Olomouc – Přístavba objektu „P“ pro ambulance a stacionář HOK

### Místo stavby

I. P. Pavlova 185/6,Olomouc , k.ú. Nová Ulice, p.č. 706/8, 171/2, 707/5, 711/1, 711/6, 711/7, 711/2, 711/3, 702/1, 1444, 759, 613/2

### Předmět dokumentace

Dokumentace pro změnu stavby před dokončením

## A.1.2	Údaje o žadateli / stavebníkovi

Fakultní nemocnice Olomouc

I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

Žadatel je zastoupen na základě plné moci Ing. Michalem Surkou, Hojerova 1468, 664 34 Kuřim,

tel.: 731 506 603, e-mail: michal.surka@ararchitects.cz

## A.1.3	Údaje o zpracovateli společné dokumentace

### Název firmy, IČ, adresa sídla

Adam Rujbr Architects, s.r.o.

IČ: 26920522

DIČ: CZ26920522

Lidická 75, 602 00 Brno

Tel: 545 216 939

Fax: 545 216 937

E-mail: adam.rujbr@ararchitects.cz

### Jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené ČKA nebo ČKAIT, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace

Ing. Michal Surka

Číslo ČKAIT 1006880, obor pozemní stavby

### Jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené ČKA nebo ČKAIT, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace

Ing. David Surýnek – ČKAIT 1004845 - pozemní stavby a požární bezpečnost staveb

Ing. František Balcárek – ČKAIT 1201431 – statika a dynamika staveb

# A.2	SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

Studie proveditelnosti, Ing. Pavel Malínek, leden 2017

Geodetické zaměření pozemku – polohopis a výškopis, GEOL, spol. s .r. o., 06/ 2017

Geotechnický průzkum – Qualiform Slovakia s.r.o., Holická 31y, 772 00 Olomouc (+ 420 605 357 321)

Proběhla sondážní práce, posouzení hydrogeologických poměrů a protokol o stanovení radonového indexu.

Radonový index byl stanoven jako nízký.

# A.3	ÚDAJE O ÚZEMÍ

### Rozsah řešeného území, zastavěné / nezastavěné území

Rozsah se nemění

### Dosavadní využití a zastavěnost území

Využití se nemění.

### Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

Řešené území je součástí areálu Fakultní nemocnice.

### Údaje o odtokových poměrech

Odtokové poměry nebudou změněny.

### Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování

Jsou v souladu, parametry se nemění

### Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Při vypracování projektové dokumentace stavby byly dodrženy obecné požadavky na využití území dle vyhlášky č. 501/2006 „o obecných požadavcích na využívání území“ a příslušných změn.

### Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů byly zapracovány do dokumentace.

Dle požadavku HZS budou provedeny výměny dveří za dveře požární

### Seznam výjimek a úlevových řešení

Bez výjimek.

### Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Bez podm. investic.

### Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

Pozemky dotčené vlastní stavbou HOK jsou:

706/8 - ostatní plocha – 881 m2 – přístavba + přípojky a přeložky sítí

711/1 – ostatní plocha – 12 307 m2 – komunikace a chodník, veřejné osvětlení

711/6 - zahrada – 2531 m2 – zemědělský půdní fond - přístavba + přípojky a přeložky sítí

711/7 - ostatní plocha – 403 m2 - přístavba + přípojky a přeložky sítí

711/2 - ostatní plocha – 990 m2 - komunikace a chodník, veřejné osvětlení

702/1 - ostatní plocha – 33 874 m2 – přípojka NN

1444 – zastavěná plocha a nádvoří – 3 448 m2 – místo připojení NN přípojky

613/2 – ostatní plocha – 9 567 m2 – připojení nového chodníku

# A.4	ÚDAJE O STAVBĚ

### Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o změnu stavby před dokončením.

### Účel užívání stavby

Bude provedena úprava stávající šachty objektu P, která slouží jako přístup na střechu objektu P. Namísto ocelového žebříku, bude vybudováno ocelové schodiště a provedeny související drobné stavební úpravy. Dále přístupová lávka po střeše objektu P až na objekt HOK.

### Trvalá nebo dočasná stavba

Trvalá stavba.

### Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Řešené území není chráněno.

### Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Při vypracovávání projektové dokumentace pro stavební povolení stavby byly dodrženy požadavky dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. „o technických požadavcích na stavby“.

### Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Požadavky dotčených orgánů byly zaneseny do projektové dokumentace.

### Seznam výjimek a úlevových řešení

Bez výjimek.

### Navrhované kapacity stavby

#### Dotčená plocha:

3.NP – 4,2 m2

4.NP/střecha – 6 m2

### Základní bilance stavby

Veškeré kapacity jsou stávající a beze změny. Jediná dotčená je elektroinstalace, ta bude pouze přizpůsobena novému řešení, zůstává stávající.

### Základní předpoklady výstavby

Předpokládané zahájení stavby: 5/ 2020

Předpokládané dokončení stavby: 5/ 2020

Přesný postup prací bude stanoven prováděcí firmou v zásadách organizace výstavby.

### Orientační náklady stavby

Orientační náklady na stavbu jsou cca 150 tis. Kč bez DPH .

# A.5	ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

SO 01 - NOVOSTAVBA HOK

IO 02 - PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ A SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

IO 03 - PŘÍPOJKA VODY (pro přístavbu HOK)

IO 04 - PŘÍPOJKA NN

IO 05 - PŘÍPOJKY A PŘELOŽKY SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ

IO 06 - PŘÍPOJKA VODY  (úprava trasy pro budovu P)

IO 07 - DOPLNĚNÍ A PŘELOŽKA VO

IO 08 - CHODNÍKY A KOMUNIKACE

IO 09 - PŘELOŽKY KANALIZACÍ

IO 10 - PŘELOŽKY VODY

IO 11 - PŘÍPOJKA A PŘELOŽKA TEPLOVODU