STAVBA:	FN OLOMUC-STAVEBNÍ ÚPRAVY II.NP AMBULANTNÍHO TRAKTU DĚTSKÉ KLINIKY FNOL PRO ZŘÍZENÍ PRACOVIŠTĚ DĚTSKÉ CHIRURGIE

PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE

K  ŽÁDOSTI  O  STAVEBNÍ  POVOLENÍ

F.  DOKUMENTACE OBJEKTŮ

SO 02 ÚPRAVY PRO POŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA

INVESTOR							:	FN Olomouc

MÍSTO  STAVBY					:	Olomouc

VYPRACOVAL						:	ing.Vejmelková

SCHVÁLIL							:	ing.Janeček

VEDOUCÍ  PROJEKTU			:	ing.Klečka

HL.INŽENÝR PROJEKTU		:	ing.Herník M.

POČET  STRAN					:	5							DATUM	: 04/2010

ZAKÁZKOVÉ  ČÍSLO				:	898-55094

ARCHIVNÍ  ČÍSLO					:	898-55094-121/01

Obsah

a)	Účel objektu	3

b)	Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení	3

c)	Kapacita, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění	3

d)	Technické a konstrukční řešení objektu	3

e)	Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů	5

f)	Způsob založení objektu	5

g)	Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí	5

h)	Dopravní řešení	5

i)	Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí	5

j)	Dodržení obecných požadavků na výstavbu	5

- Účel objektu

Stávající objekt se skládá ze dvou částí, osmipatrové lůžkové části a dvoupodlažní vyšetřovací části. Celý objekt je podsklepen a má ještě technický prostor pod 1pp.

Objekt je využíván jako dětská klinika.

SO 02 řeší způsob úniku pacientů z tohoto objektu, objekt byl realizován v roce 1970 – tudíž není rozdělen do požárních úseků.

- Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení

Objekt zůstává zachován beze změn.

- Kapacita, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

Orientace k světovým stranám

Celý objekt je orientován východo západní orientací,

Osvětlení a oslunění

SO O2 se řeší pouze vytvoření požárně únikové chodby ve stávajícím objektu – výměna dveří a oken za okna a dveře s požární odolností.

- Technické a konstrukční řešení objektu

- Bourací práce

Bourací práce budou probíhat uvnitř stávajícího objektu.

Jedná se především o vybourání stávajících dveří, prosklených stěn s dveřmi a jednoho okna ve všech patrech vedle schodišťového prostoru pro vytvoření požárního pásu.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při demoličních a bouracích pracích

Demoliční a bourací práce vyžadují maximální míru v dodržování technologických a bezpečnostních postupů. Důsledně dbát bezpečnostních předpisů a norem souvisejících s rekonstrukčními a bouracími pracemi, zvláště pak Nařízením vlády č.591/2006 Sb.,NV č.362/2005 Sb., NV č.101/2005 Sb. a zákonem č.309/2006 Sb., který řeší požadavek přítomnosti koordinátora bezpečnosti práce na stavbě a povinnost investora oznámit v předstihu zahájení stavebních prací příslušnému Inspektorátu bezpečnosti práce, kterou se musí dodavatel stavby řídit. Při jakýchkoliv pochybnostech o bezpečnosti konstrukcí je nutné práce okamžitě zastavit. Během demolic snižovat prašnost kropením. Vzhledem k tomu, že rekonstrukce bude probíhat za provozu ve zbývajících částech budovy, je nutné tyto prostory zabezpečit proti prašnosti, omezit hlučnost a další negativní vlivy při provádění rekonstrukce.

- Dveře

Vnitřní dveře – kovové,  otočné, jedno a dvoukřídlové, plné nebo prosklené s povrchovou úpravou komaxit, osazené do ocelových zárubní, všechny tyto dveře budou s požární odolností včetně zárubně, Celoprosklené výplně a dveře budou ve výšce 1400-1600mm nad podlahou opatřeny dle vyhl.369/2001 Sb. výraznou páskou nebo pruhem ze značek o rozměru 50x50mm viditelným proti pozadí. Spodní část stěny bude do v=400mm plná.

V lůžkovém dětském oddělení budou všechny skla bezpečnostní

- Konstrukce zámečnické

Pro vnitřní dveře jsou navrženy ocelové zárubně, které budou opatřeny 1x základním nátěrem+2x vrchním nátěrem. pozink).

Zámečnické výrobky pokud nejsou opatřeny povrchovou úpravou z výroby ( např. komaxit) budou opatřeny 1xzákladním a 2x vrchním nátěrem vhodným na kov.

- Konstrukce truhlářské

Parapety oken bude opatřen parapetní deskou s nosem z dřevotřískové desky s povrchovou úpravou laminát v tl.20mm (např.Postforming). Navržena vnitřní dveřní křídla jsou dřevěná plná nebo prosklená, povrchová úprava je součástí výrobku.

- Konstrukce klempířské

Nové klempířské prvky oplechování  požárních oken, je navrženo z pozinkovaného  plechu tl.0,7mm v šedé barvě.

Klempířské výrobky budou provedeny dle ČSN 73 3610.

- Požadavky PBŘ stavby

Pro danou stavbu bylo zpracováno PBŘ stavby v samostatné části projektu –-113.

Budova je dělená do požárních úseků. Prostupy mezi jednotlivými PÚ musí být utěsněny dle požadavků PBŘ – utěsnění prostupů je součástí řešení jednotlivých profesí.

V schodišťových prostorách se nacházejí 2 stávající vnitřní hydranty.

- Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

Projekt nezasahuje do stávajích obvodových konstrukcí

- Způsob založení objektu

Jedná se o stávající objekt.

- Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí

Stavební úpravy ve schodišťových prostorách a jejich užívání nemají vliv na životní prostředí, v objektu zůstává zachována zdravotnická péče pro děti.

Negativní vlivy, které mohou vzniknout pouze během stavby lze omezit. Odpady budou likvidovány v souladu s platnou legislativou. Po dobu výstavby musí být dopad stavebních prací na své okolí minimalizován.

- Dopravní řešení

Úpravami ve schodišťových prostorách nedochází ke změnám ve stávajícím dopravním řešení.

- Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

# Jedná se o stávající objekt.

- Dodržení obecných požadavků na výstavbu

V projektu byly dodrženy obecné požadavky na výstavbu dle zákona č.183/2006 Sb. Stavební zákon. a vyhl. č.268/2009 o technických požadavcích na stavby. Vyhláška č.398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.