1. Všeobecně

2. Zemní práce a výkopy

3. Betonáž

4. Zděné konstrukce

5. Dřevěné konstrukce

6. Ocelové konstrukce a kovové doplňky

7. Sádrokartonové a montované příčky, obklady a podhledy

8. Omítky, venkovní omítky, potěry a stěrky

9. Vnitrní obklady a dlažby

10. Ostatní podlahové krytiny

11. Malby a nátěry

12. Zařizovací předměty

13. Instalace technického zařízení budov

14. Plochá střecha

15. Opláštění objektu

16. Dveře, okna

17. Pohledový beton

18. Výtahy

1. Všeobecně

Zhotovitel ve svých rozpočtech bude uvažovat se všemi povinnostmi a závazky vyplývajícími z uvedených specifikací.

Popisy materiálu a odborného zpracování uvedené v těchto všeobecných technických podmínkách díla, v kterémkoliv Výkaze nebo výše zmíněných Specifikacích, budou chápány v souvislostech a považovány za součást popisu těchto položek ve Výkazu prací a dodávek, pokud nebude uvedeno jinak.

Součástí dodávky dodavatele je geodetické vytyčení stavby a podrobné geodetické zaměření všech objektů, které je předáváno v průběhu realizace ke koordinaci generálnímu projektantu.

Součástí dodávky jsou všechna měření, atesty a doklady požadované stavebním úřadem k vydání kolaudačního rozhodnutí (provozní a manipulací rády, měření hluku, měření denního osvětlení apod.).

Součástí dodávky dodavatele je zajištění povolení k zařízení staveniště, projednání POV a dočasného dopravního značení v souladu se zpracovaným harmonogramem stavby.

Normy a standardy

Všechny materiály, technologie, provedení a používané výrobky musí být v souladu minimálně s ČN nebo ČSN. V mnoha případech byly specifikovány vyšší standardy (požadavky), než určují české normy. V těchto případech musí zhotovitel tyto vyšší standardy respektovat. Tam, kde není blíže specifikován standard, musí být respektována příslušná česká norma, kde česká norma neexistuje, německá norma DIN nebo evropská.

Evidence souladu (s normami)

Je povinností zhotovitele získat všechna potřebná osvědčení o testech (certifikáty) a dokumentaci vyžadovanou pro používané výrobky a materiály, ať už jsou místního nebo zahraničního původu. Shoda používaných výrobků

Zhotovitel získá všechny výrobky a materiály od každého druhu z jednoho zdroje tak, aby bylo dosaženo vizuální a technické shody (konzistence). Pokud z důvodu dostupnosti bude zhotovitel chtít získávat stejné výrobky nebo materiály od více než jednoho dodavatele, musí zástupci objednatele předložit jejich vzorky a získat jeho písemný souhlas s těmito vzorky.

Přípravné práce

Zhotovitel je zodpovědný za správné provedení každé fáze, postupu a vrstvy konstrukce v souladu s

požadavky následujících profesí, postupu nebo vrstev. Zhotovitel musí vyžadovat, aby každá profese

pečlivě zkontrolovala a schválila všechny podpůrné konstrukce a přípravné práce před započetím své vlastní práce.

Shoda s doporučeními výrobce

Materiály a výrobky, které dle popisu mají být vyrobeny nebo získány od konkrétního výrobce /dodavatele/, budou skladovány, používány, instalovány a chráněny v souladu s písemnými pokyny

výrobce. S tímto spojené náklady budou zahrnuty v cenách.

Inspekce nad vykonáváním prací

Zástupce objednatele ve spolupráci s konzultanty kontroluje realizaci programu kontroly práce zhotovitelem, a subdodavateli. Zástupce objednatele bude informovat zhotovitele 24 hodin před jakoukoli inspekcí, aby se ujistili, že budova nebo sekce nebo určitý vzorek je hotov. Technický dozor objednatele provádí systematickou předběžnou inspekci, aby byl zástupce objednatele informován o průběhu prací a o jakýchkoli vyvstalých problémech a poruchách. Specialisté musí provádět detailní inspekce a psát zprávy pro zástupce objednatele. Zástupce objednatele musí v inspekčních listech ihned upozornit zhotovitele na práce vyžadující následnou pozornost. Zhotovitel musí pořizovat výpisy aktuálních záležitostí k vyřízení, kterým bude muset nadále věnována pozornost, z těchto zdrojů:

I) stavební deník

II) zápisy z kontrolního dne na staveništi

III) inspekcí záznamy architekta

IV) další poznámky, např. korespondence.

Schválení vzorku

Tam, kde je požadován souhlas s použitím výrobku nebo materiálu, předloží zhotovitel vzorky nebo jiné doklady vhodnosti. Nepotvrzujte objednávky a nepoužívejte výrobky, dokud neobdržíte doklad o schválení. Vzorky musí zhotovitel uchovávat na stavbě skladované za dobrých podmínek a v čistém prostředí pro pozdější porovnání s výrobky použitými na stavbě. Všude, kde výrobky nebo provedení

podléhají schválení, a v rozsahu, který je požadován, nebo všude tam, kde zástupce objednatele vydá instrukci nebo požadavek, musí být dodány shodné výrobky nebo práce musí být shodně provedena tak, aby vyhověla všem ostatním požadavkům s ohledem na předepsané a z těchto požadavků vyplývající vlastnosti, a je nutné:

I) buď získat souhlas zástupce objednatele

II) nebo přesně napodobit vzorek, k němuž se zástupce objednatele vyjádří a dal souhlas jako ke vzoru pro další práce.

Za souhlas nesmí být považována žádná prohlídka staveniště ani žádná jiná činnost zástupce objednatele, kromě písemného potvrzení vydaného zástupcem objednatele s těmito náležitostmi:

I) datum prohlídky

II) uvedení části díla, kde byla prohlídka vykonána

III) charakteristické znaky schváleného výrobku nebo práce

IV) rozsah a účel schválení

V) jakékoliv další podmínky se souhlasem související.

Vadné práce

Jako vadné jsou hodnoceny takové dokončené či vadné práce nebo způsob zpracování kterékoliv součásti díla, které se neshodují s odpovídajícími požadavky smluvních dokumentů a těchto specifikací a požadavky objednatele. Rozsah prací, které mají být odstraněny a nahrazeny budou projednány a schváleny administrátorem smlouvy. Práce hodnocené jakožto vadné budou odstraněny a nahrazeny ke spokojenosti zástupce objednatele. Odstranění a výměna vadných konstrukcí a prací a všechny náklady a výdaje z toho plynoucí půjdou na vrub zhotovitele.

Ochrana prací před poškozením

Zhotovitel musí ochránit všechny dokončené nebo téměř dokončené instalace a povrchové úpravy, jak je to nezbytné. Žádné skladování materiálu v místě, kde byly provedeny konečné úpravy, nebo které je svou podstatou choulostivé a hrozí zde poškození, není možné. Žádné konečné povrchové úpravy nesmí být prováděny v místech, která nejsou pro jejich aplikaci vyhovující, např. veškeré sprejování nátěrů musí být pozastaveno nebo zamítnuto, pokud se zjistí, že okolí je nedostatečně chráněno.

Žádné instalace finálních výrobku, u kterých by hrozilo propadnutí záruky a v budoucnu ztráta výkonu či kvality, nebudou povoleny, pokud je zde riziko výskytu prachu, otřesu, přenášení předmětu v těsné blízkosti finálního výrobku, sprejování atd. Proto je nezbytné, aby všechny elektrické instalace (bodová / zářivková / pevně osazená / závěsná světla, zásuvky, objímky, bezpečnostní zařízení atd.) byly ihned po instalaci zakryté a ochráněné fólií. Po dokončení prací NESMÍ dojít k žádným reklamacím ohledně čistoty výrobku.

Při poškození nebo znečištění finálních výrobků se bude postupovat v souladu s čl. “Vadné práce”. Náklady na tato ochranná opatření musí být zahrnuta v cenách prací a zhotovitelem musí být vypracován detailní popis metod a schválen zástupcem objednatele.

Odpad

Zbylý a nadbytečný materiál vhodný k vysprávkám povrchových úprav musí zhotovitel uchovat a po

dokončení předat objednateli kusy vybrané zástupcem objednatele.

2. ZEMNÍ PRÁCE A VÝKOPY

Stávající terén a hladina vody

Před započetím každé práce se zhotovitel přesvědčí o přesnosti stávajících kót na výkresech a v případě jakéhokoliv nesouladu upřesní a odsouhlasí zaměření se zástupcem objednatele. Oznámení

o započetí zaměřování bude dáno alespoň jeden týden předem.

Průzkum terénu

Pro toto staveniště byl připraven “základní” geologický Průzkum. Od zhotovitele se očekává, že provede další průzkumy tak, aby si mohl zpracovat svůj vlastní názor na třídu horniny, a převezme za to svou plnou zodpovědnost.

Ceny za těžení zeminy

Položky těžení a následně manipulace byly měřeny čistou šířkou a hloubkou před těžením. Zhotovitel musí v rámci svých cenových odhadů zakalkulovat zvýšení množství výkopku (zeminy) nakypřením, vetší rozsah výkopových prací, zázemí potřebné pro výkopové práce a vetší šířku betonových základu a s tím spojenou zavážku (násyp). Výměry prací obsažených v agregovaných položkách zahrnující vykopávky apod., budou kalkulovány podobným způsobem. Zhotovitel prověří staveniště a ujistí se o druhu vykopávek. Ceny položek budou obsahovat všechny výkony v nich obsažené, takže žádné nároky na zemní práce z titulu nedostatku znalostí nemohou být uplatněny. Dna výkopu

Než budou opatřena podkladním podsypem, budou dna všech výkopů vyrovnána a zaměřena 75 mm nad požadovanou úrovní horního povrchu podkladního podsypu a připravena pro schválení zástupcem objednatele. Po tomto schválení bude dno vytěženo na požadovanou kótu, vyrovnáno a neprodleně uzavřeno vrstvou podkladního betonu. V případě masivních betonových základů atd., dno bude vyrovnáno na kotě 75 mm nad požadovanou úrovní vrchního povrchu podkladního betonu a po souhlasu zástupce objednatele dno bude vytěženo na požadovanou hloubku a celá pata základu bude ihned vybetonována. Zhotovitel upozorní nejméně 48 hodin předem, kdy bude vytěžení hotovo pro ověření zástupcem objednatele. Jestliže dojde po ověření zástupcem objednatele, ale před uzavřením základové spáry ke znehodnocení dna výkopu, zhotovitel je vyspraví na své náklady podle pokynu zástupce objednatele.

Nevhodná zemina

Rozpojená hornina, nevhodná nebo kontaminovaná zemina (nebo dutiny v kterékoliv části výkopu) bude vytěžena až na pevnou strukturu a vyplněna na požadovanou niveletu betonem nebo jinou schválenou náhradní výplní řádně zhutněnou.

Větší objem výkopů

Vykopávky provedené omylem ve větší šíři nebo hloubce než je požadováno, budou dosypány na požadovanou šířku nebo hloubku jak je popsáno v technické specifikaci. Toto vše bude provedeno na náklady zhotovitele.

Bourání překážek při zemních pracích a výkopech

Plocha pro realizaci záměru je v současnosti převážně nezastavěná, částečně zpevněná a zatravněná. V rámci přípravy staveniště bude nutné provézt demolice v areálu gymnázia.

Objekty se nachází na pozemku Slovanského gymnázia Olomouc na parcele číslo 231,10,95/5. Přístup k objektům je umožněn z ulic Jiřího z Poděbrad a U Reálky. Objekty jsou situovány v severozápadní části objektu. Jedná se o objekty, které jsou vyznačeny v situaci bouracích prací SO.08 f.1.2: a)pavilon; b)brána+oplocení; c)přístřešek spojovacího koridoru; d)zásobovací rampa jídelny.

Zhotovitel bude počítat s možností výskytu cihelného nebo betonového zdiva, základů nebo jiné překážky ve výkopu, jež nemohou být vytěženy ručně nebo mechanickým rypadlem a které vyžadují použití speciálního vybavení a techniku na jejich likvidaci. Veškeré uvedené práce jsou součástí nabídnuté ceny dodavatele a žádné dodatečné náklady nebudou akceptovány.

Dočasné konstrukce

Za projekt a podrobnosti všeho druhu dočasných konstrukcí a roubení nezbytných k podporování stěn výkopu a přilehlých budov během výstavby a k zamezení zhroucení terénu přiléhajícího k výkopům je zodpovědný zhotovitel. Bude zahrnovat veškeré pažení, vzepření a rozepření, příložné pažení a ocelové nebo jiné pažení rýh pokud zhotovitel uzná za nezbytné. Ceny budou rovněž obsahovat všechna nezbytná zpracování, změny a přizpůsobování pažnic atd. a všechna přepažování. Zhotovitel je také zodpovědný za průběžné sledování a pasportizaci okolních objektů.

Čerpání vody, odvodnění a ostatní

Zhotovitel bude počítat s udržováním všech výkopů v odvodněném stavu bez ohledu na to, odkud voda pochází a to čerpáním, vyléváním nebo jiným způsobem na náklady zhotovitele.

Ceny za přemístění zeminy

Ceny položek za přemístění vytěžené zeminy budou obsahovat třídění, naložení a přemístění ze staveniště na místo opatřené zhotovitelem. Jiná vzdálenost a umístění neopravňuje zhotovitele k zvyšování nákladu. Zhotovitel zahrne do svých cen náklady na přemístění jakéhokoliv kontaminovaného, nebezpečného nebo toxického odpadu včetně jeho likvidace. Vytěžený materiál bude použit pro zásypy, část zásypu bude provedena ze štěrku, štěrkopísku nebo granulátu, jak je uvedeno v technické zprávě. Při nadbytku vykopaného materiálu zhotovitel tento přebytečný materiál odstraní ze staveniště na vlastní náklady.

Zásypy výkopů

Zpětný zásyp výkopu bude proveden dle technických specifikací uvedených v PD. Zpětný zásyp nesmí být proveden před prohlídkou a schválením zástupcem objednatele. Ceny za zpětný zásyp budou zahrnovat všechny nezbytné opakované manipulace s vytěženou zeminou a náklady na případné vylepšení zásypového materiálu. Každá škoda na jakékoliv části konstrukce nebo vedeních

vyvolaná špatné provedeným zasypáváním a hutněním nebo pohybem strojů, zařízení a dopravních

prostředků bude opravena na náklady zhotovitele.

3. BETONÁŽ

Zhotovitel dodržuje všechny požadavky na technické zprávy a výkresy projektanta ve věci všech materiálu, jež mají být užity, a síly, jichž má být dosaženo u konstrukcí těchto oddílu. Zhotovitel předloží zástupci objednatele veškeré doklady a certifikáty ohledne betonové směsi. Kamenivo pro beton bude odpovídat mísícímu poměru podle technické zprávy. Konstrukce betony budou míseny podle specifikace statika.

Práce budou provedeny v souladu s ustanoveními CN 732400, 731202, 731204, 731002, 731214, 731215 a zhotovitel zahrne do svých cen provedení příslušných zkoušek.

Ceny

Ceny železobetonu budou zahrnovat veškerou tyčovou výztuž, všechny distanční podložky, všechny

potřebné vložky mezi materiály atd., materiály pro přerušení tepelných mostů, krácení, háky, ohyby, svázání košů v průnicích a pro prefabrikované betonové bloky distanční vložky a mezi části.

Zhotovitel ponese rovněž zodpovědnost za zaměstnání odborných ohýbačů výztuže na staveništi, ohýbačky atd. podle potřeby, aby bylo možno zajistit menší změny výztuže v případě nutnosti bez zbytečných prostou a výdajů.

Hmotnosti a množství výztuže jsou určeny rozpisem výztuže. Nabídnuté ceny budou počítat s veškerými nutnými prořezy. Ceny betonu budou obsahovat veškerou výztuž ze sítí CV. přesahu min

250 mm, neuvádí-li projekt jinak, obousměrně a CV. distančních vložek, ohybu a vázání v křížení. Ceny za beton budou obsahovat veškeré bednění a všechny nezbytné přímé řezy, šikmé hrany, zářezy, přesahy, rohy, kouty, svlaky, podpěry, rozpory, dilatační vložky, šrouby, klíny, uvolnění a odbednění při dokončení.

Ceny by měly zahrnovat náklady na všechny investorem požadované zkoušky. Ceny betonových konstrukcí budou obsahovat veškeré dodatečně provedené potřebné prostupy.

Konstrukční spoje

Zhotovitel zahrne ve své nabídce všechny konstrukční a dilatační spoje považované za nezbytné pro řádné provedení prací včetně předepsaných.

Voda

Voda musí být pitná, čistá a bez škodlivin napadajících beton v měkkém i tvrdém stavu. Voda bude čerpána z vodovodu, ne ze studny.

Skladování hmot

Veškerý cement - ať volné ložený nebo balený - bude skladován způsobem zajištujícím úplnou ochranu před povětrnostními vlivy a vylučujícím kontaminaci jinými materiály. Veškerý skladovaný cement bude pravidelné prohlížen, aby byla zajištěna jeho vhodnost pro použití v konstrukcích.

Kamenivo bude skladováno oddělené ve vhodných silech nebo prostorách zřízených zhotovitelem.

Přepážky těchto oddílů musí být pevné včetně podlahy a patřičně odvodněny.

Všechny ostatní hmoty, u nichž by mohlo dojít k znehodnocení při nezakrytí, budou skladovány v prostorách chráněných proti nepříznivým povětrnostním vlivům. Všechny hmoty, které budou shledány jakkoliv poškozenými, resp. k zabudování nevhodnými budou neprodleně odstraněny zhotovitelem ze staveniště.

Betonářská výztuž

Všechny práce budou provedeny dle příslušných ČSN a EN. Ceny by měly zahrnovat všechny investorem požadované testy. Dodavatel předloží všechny certifikáty výztuže.

4. ZDĚNÉ KONSTRUKCE

Cihly, tvárnice a beton nesmí být v exteriéru kladeny za mrazu. Všechny hotové, právě dokončené konstrukce musí být dostatečně a patřičně ochráněny, očekává-li se mráz. Škody způsobené mrazem během výstavby jdou na zodpovědnost zhotovitele. Jen tvrdě pálené cihly nebo hutné betonové tvárnice mohou být použity pod úrovní izolace proti vodě.

Vodě izolační vrstvy budou průběžné, lícované s lícem zdi (ne na rubu zdi), spoje s přesahem alespoň 100mm, bez natržení, rozříznutí nebo jiných poškozeních.

Cihly a tvárnice použité na vnější konstrukce by měly být vysoce odolné proti mrazu.

Malta v dostatečném množství budiž připravována čerstvá na každý den. Opětovné rozmíchávání zbytku malty z minulého dne není dovoleno.

Druhy, směsi a typy malty zhotovitel provede a užije dle technické zprávy. U nosných konstrukcí určí

směs malty statik. Voda do malty musí být čistá, bez kyselin, solí a humusních příměsí a získávána z

vodovodu.

Cena obsahuje náklady na veškerý materiál, práci, maltu, překlady, ostění a ostatní činnosti spojené

se zděnými konstrukcemi. Všechny překlady musí být specifikovány a schváleny statikem.

Zděné příčky jsou navrženy v 1.-4.podlaží, kde tvoří  hygienický blok sociálního zázemí. Jedná se o keramické příčky systému Porotherm P+D, tloušťky 17,5.

5. DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE

Stavební dříví budiž nejlepší dostupné jakosti s ohledem na konkrétní účel použití. Řezivo, prkna a dřevěné výrobky použité vně musí být certifikovány pro venkovní užití.

Všechno použité dřevo bude opatřeno impregnovaným nátěrem. Všechno dřevo a dřevěné výrobky budou vykazovat méně než 20% vlhkosti. Všechny dřevěné prvky budou zcela odizolovány od zdiva, cihel, betonu a ostatních možných zdrojů vlhkosti pomocí parotěsné zábrany z PVC folie nebo jiným materiálem. Prefabrikované dřevěné výrobky určené k natírání budou dodány vhodně opatřeny základem nebo impregnací. Rozměry řeziva jsou nominální rozměry. Rozměry hoblovaného dřeva jsou čistými rozměry.

Výběr dříví

Dřevo, které má zůstat čisté pro čistou konečnou úpravu, bude zvlášť vybráno a jeho pohledový povrch bude prost červotočivých chodeb a závad ze zpracování.

Prověření

Všechny rozměry dřevěných prvků budou prověřeny na staveništi před provedením prací.

Výroba

Dřevěné výrobky (pokud není povoleno jinak) budou vyrobeny v dílnách zhotovitele otevřených pro dozor. Budou vyrobeny nejlepším možným způsobem a opatřeny jak jen možno všemi nezbytnými čepy, dlaby, vruty, rybinami, spojkami, tvrdými klíny apod. Konstrukce nebude klížena a klínována dokud nebude ustavena. Nepovolují se žádné vložky, kusy, prodlužování nebo zbytečné spojování.

Měkké dřevo

Měkké dřevo bude čisté a hladké nejlepší dostupné kvality schváleno zástupcem objednatele.

Truhlářské měkké výrobky

Všechny měkké okenní rámy, parapety, dveře a zárubně budou opatřeny organicky rozpustným ochranným vakuovým impregnováním po konečném opracování, avšak před sestavením, s vyjma dveří, které mohou být ošetřeny v konečném stavu.

Tvrdé dřevo

Bude nejlepší dosažitelné kvality od schváleného dodavatele, shodně se vzorky schválenými zástupcem objednatele, vyhovující ve všech ohledech a s čistým povrchem. Ceny budou zahrnovat udržování pohledových ploch pro transparentní úpravu.

Laťovky

Budou obecné té nejlepší dostupné jakosti. Deska s tvrdou dýhou pod malbu na jedné straně bude mít vhodnou vyrovnávací dýhu na zadní straně.

Překližka

Překližka opatřená tvrdou dýhou bude nejlepší dostupné kvality. Vodovzdorné překližky budou jakosti odpovídající normě ČN 49 2420.

Dýhy

Dýhy budou nejlepší dostupné jakosti od schválených prodejců, budou se shodovat se vzorkem schváleným zástupcem objednatele a budou ze všech hledisek vhodné pro čistou povrchovou úpravu.

Viditelné dýhy na přiléhajících nebo podobných prvcích obsahujících překližku, dřevotřísku, atd. musí být identické, stejné kvality, odstínu atd. Měly by pocházet ze stejného zdroje a být pečlivě porovnány. Práce s k sobě se nehodícími viditelnými dýhami bude odmítnuta ze strany objednatele.

Desky MDF

Desky MDF a truhlářské výrobky budou na stavbu dodávány zabalené v PE folii.

Dřevotřísky

Dřevotřísky, které mají být na povrchu opatřeny dýhou z tvrdého dřeva, budou té nejlepší dostupné

jakosti. Dřevotříska bude použita pouze v interiéru a bude patřičného standardu.

Řemeslné zpracování

Truhlářské dřevo a jiné dřevo pohledové bude hoblované, pokud není předepsáno jinak. Tesařské konstrukce budou řádně sestaveny, zajištěny a dokončeny dobrým řemeslným způsobem v souladu s nejlepší praxí použitelnou pro specifikovanou práci. Truhlářské konstrukce budou provedeny z dobře vybraného dřeva, hoblované, sestavené a spojené nejlepším řemeslným způsobem, s hoblovaným pohledovým povrchem ploch rovinných i vlysových. Skelný papír se užije pro všechny povrchy měkkého dřeva, které mají být ošetřeny mořidlem nebo lakem apod., nebo na povrch tvrdého dřeva, které má být ošetřeno obdobným způsobem, olejem nebo politurou, jen ve směru let. Skelný papír muže být použit ve směru let na všechny povrchy, jež mají být následně opatřeny nátěrem. Konstrukce bude připravena a sestavena jakmile to bude praktické po obdržení příkazu a všech detailu, bude skladována suchá pod přístřeším s volné proudícím vzduchem. Žádná konstrukce nebude klížena a klínována dokud to není žádoucí, ledaže zástupce objednatele vydá pokyny jiné. Vložky, zkracování, prodlužování a zbytečné spoje nejsou dovoleny.

Truhlář se ujistí, že sestavovaná konstrukce je svislá a odpovídá rozměry a detaily a že není poškozena následnými profesemi. Truhlář se rovněž ujistí, že všechny nezbytné upevňovací prvky jsou zabudovány v kostře a zajistí všechny nezbytná pera, trny, latě, klíny, skoby, šrouby a kotvící destičky apod.

Veškeré truhlářské výrobky, které mají být natřeny, budou opatřeny stabilizačním a základním nátěrem před opuštěním výroby, před dodáním na stavbu.

Všechny zazděné povrchy venkovních prvků, latí, lišt, dočasných podpěr, šablon a vlysů pro tvarované prvky všech profesí očistit a odstranit jakmile nebudou dále potřebné.

Před instalováním konstrukce by se mel truhlář přesvědčit, že konstrukce, která má být instalována, má patřičné rozměry, a že všechny nutné podpůrné a související prvky a/nebo nosné konstrukce jsou na místě. Všechny spoje vzniklé při instalaci nebo obkládání budou zhotoveny tak, aby spoj na pokos byl na lícové straně.

Smrštění

Vykáže-li truhlářská konstrukce smrštění, zkroucení, zborcení více než 1,5 mm ve spojích nebo  vykáže-li jiný defekt před uplynutím záruční doby (doby odpovědnosti za vady), bude konstrukce demontována a nová bude zabudována na její místo spolu s dalšími prvky, pokud jsou dotčeny a to vše na náklady zhotovitele.

Mezi truhlářské výrobky a nosnou konstrukcí stavby bude umožněna malá vůle pro vyrovnání nepřesností, sedání nebo jiné pohyby, které mohou nastat.

Spojování

Všechny lepené spoje budou provedeny na pero a drážku a vlysy a rámy řádně pokoseny a orýsovány. Všechny vnější truhlářské výrobky budou opatřeny základním nátěrem bílého kysličníku olova. Uspořádání, spojení a upevnění veškerých truhlářských prvku bude takové, aby smrštění kterékoliv části v kterémkoliv směru bylo kompenzováno ve spojích a nezhoršilo pevnost a vzhled dokončených konstrukcí.

Sestavení

Výraz “sestavení" je chápán jako zahrnutí všech nejlepších metod spojování dřevěných částí dohromady pomocí cepování, zadlabávání, na rybinu nebo jiným schváleným způsobem.

Všechny styky při sestavení a obkládání budou provedeny tak, aby vznikl pokos na pohledové ploše.

Hrany

Ceny budou zahrnovat i zkosení hran a opracování na poloměr 2 mm skelným papírem.

Zabudované, vestavěné truhlářské prvky

Tam kde jsou truhlářské konstrukce podle požadavku zabudované, značí to, že jsou vloženy do předtím zřízeného okolního nebo obklopujícího skeletu a je povinností zhotovitele, aby v takovém skeletu byly zabudovány všechny potřebné připevňovací prvky. Zhotovitel zřídí takovou konstrukci podnoží, aby vyhověl požadavku na vhodnou základnu pro vestavené prvky. Zhotovitel zabezpečí vestavěné prvky ve svislé poloze a tvaru a rozměrech požadovaných a počítá s rybinovým rámem vespod. Žádná konstrukce nebude klížena nebo klínována dokud nebude požadováno její užívání a v nejméně sedmidenním předstihu bude zástupci objednatele oznámeno zapocení klínování tak, aby si mohl udělat úsudek o konstrukci na základě pouhého jejího sestavení.

Zákryt vrutů

Zhotovitel zahrne do svých cen zakrytí zapuštěných vrutů. Pokud je požadováno, aby truhlářské konstrukce byly opatřeny skrytými vruty, hlavy vrutu budou ponořeny 6 mm pod povrchem dřeva.

Zaklížení čepičkami z materiálu shodného s okolním dřevem s letokruhy, ne méně než 6 mm tlustými bude povrchové upraveno do líce s povrchem konstrukce.

Hřebíky

Zhotovitel zahrne do svých cen probíjení, tam kde je nařízeno zástupcem objednatele, vhodnými hřeby a drátěnkami. Hlavy hřebíků budou zaraženy pod povrch odpovídajícím průbojníkem.

Vruty

Zhotovitel zahrne do svých cen spojení dřevěných prvků vruty se skrytými hlavami.

Vytvoření děr a vrubů

Zářezy a vrtání v konstrukcích profilů pro vedení instalací atd. bude omezeno na minimum a zhotovitel bude zodpovídat za každé oslabení profilu tímto způsobené. Otvory pro kabely a podobné budou vedeny neutrální osou profilu. Zářezy pro potrubí a podobné budou provedeny jen na horním povrchu profilu, co nejdále od středu rozpětí, přednostně ve tvaru U vytvořeného dvěma přímými řezy do vyvrtaného otvoru.

Lavičníky

Lavičníky budou upevněny do stojek zárubní vnějších dveří v roztečích 300mm od dolního a horního

konce stojky maximálně v 750 mm intervalech.

Ceny

Ceny dřevěných profilů budou obsahovat všechna ukončení, rohy, pokory, průniky apod. Ceny dřevěných profilů budou obsahovat i nosné latě a vyrovnávací podložky pro směr i výšku.

Kování

Kování bude odpovídajícím způsobem ochráněno, dokud nebude dílo předáno. Kování, jež bylo znehodnoceno nebo poškozeno bude vyměněno bez nároku na úhradu nákladu. Zámky, závěsy, upevnění atd. budou naolejovány, seřízeny a při předání budou čisté a dokonale funkční, všechny klíče budou řádně označeny a předány zástupci objednatele. Hlavy vrutu kování budou mít podobnou povrchovou úpravu jako jimi obsažené kování, nebo budou zakryté. Zhotovitel zahrne do svých cen upevnění kování veškerým sekáním, dlabáním, vrtáním, čepováním podle potřeby atd.

Vyhlazení dřevěných konstrukcí

Hoblované dřevo bude řádně povrchově upraveno na hladký rovný povrch, včetně obroušení a odstranění všech zbytků po hoblování a obrácení.

Základní nátěr

Dřevo, jež má být natíráno bude stabilizováno vhodným nátěrem dle zástupce objednatele a opatřeno základním nátěrem ihned po vyrobení, prohlídce a schválení, avšak před opuštěním výrobny.

Materiály a zpracování viz oddíl "nátěry a malby”.

- Navržené materiály:

- Dřevo: GL24

6. OCELOVÉ KONSTRUKCE A KOVOVÉ DOPLŇKY

Zhotovitel se odkazuje na technickou specifikaci a výkresy pro detaily všech materiálu použitých pro práci v tomto oddíle, která musí přísně splňovat normy ČN 732601, 732602, 732611, 038240, 051305, 420074. Výroba musí odpovídat ČSN 73 2601 – Svislé i vodorovné prvky podkladní ocelová konstrukce pro kotvení hliníkových prvků prosklené fasády musí tvořit rovinu s tolerancí +-2mm! Provádění ocelových konstrukcí bude jinak prováděno s maximálními výrobními úchylkami dle ČSN 73 2611. Konstrukce spadá do výrobní skupiny B. Hmotnost OK, výztuže a objemy betonů jsou uvedeny v předběžném výkaze materiálu (viz. konstrukční řešení).

Ocel jakosti  (S 235). Plechy trapézové S 235 pozinkované.

Výztuž

(10 505 R), KARI.

Ocelové profily OB konstrukce opatřit základním nátěrem, kromě ploch, které budou obetonovány, ty jenom očistit od okují a mastnoty.

Veškerá ocel dodaná na staveniště musí být certifikované jakosti pro své předepsané konstrukcí účely, nesmí být zkroucená nebo křivá v žádném ohledu. Ocel uložená na staveništi nesmí být na zemi, musí být suchá, přikrytá a skladovaná tak, aby se vyloučilo případné pokřivení nebo koroze. Ocelové konstrukce vyráběné na staveništi musí být pečlivě očištěny a zbaveny od okují a rzi, ošetřeny inhibitorem a opatřeny okamžitě základním nátěrem kvůli zamezení koroze. Svary musí být patřičné k tloušťce kovu jak uvedeno na výkresech nebo statikem.

Všechny ocelové prvky v exteriéru, pokud není požadována finální úprava nátěrem, musí být galvanizovány po jejich výrobě nebo smontování.

Prvky pro přerušení tepelných mostů

Aby bylo bezproblémového fungování objektu bez tepelných mostů jsou v místech kde nosné železobetonové konstrukce přecházejí z vytápěného interiéru do nevytápěného  exteriéru navrženy prvky pro přerušení tepelných mostů. Jednotlivé požadavky na výše uvedené prvky pro přerušení tepelných mostů jsou uvedeny v projektu konstrukční části. Lze užít pouze certifikovaných prvků, ke kterým bude možno doložit prohlášení o shodě s platným certifikátem prokazujícím, že daný prvek pro přerušení tepelných mostů splňuje požadavky daných projektovou dokumentací.

Na objektu jsou navrženy sendvičové železobetonové obvodové stěny jejichž vnější líc je tvořen moniérkou tl. 120 mm z pohledového betonu. Nenosná železobetonová moniérka bude k nosné železobetonové stěně přikotvena pomocí  kotev z nerezavějící oceli. Jednotlivé požadavky na kotvy pro kotvení nenosné železobetonové stěny z pohledového betonu jsou uvedeny v projektu konstrukční části. Lze užít pouze certifikovaných prvků, ke kterým bude možno doložit prohlášení o shodě s platným certifikátem prokazujícím, že daný prvek pro kotvení nenosné železobetonové moniérky splňuje požadavky daných projektovou dokumentací.

Konstrukční ocel

Konstrukční ocel bude nejlepší kvality, vyrobená v souladu s ČN a DIN.

Nosné ocelové konstrukce budou opatřeny požárním nátěrem pro zajištění požadované požární odolnosti konstrukce, viz. požárně bezpečnostní řešení.

Nátěry konstrukční oceli

Ocelové profily OB konstrukce opatřit základním nátěrem, kromě ploch, které budou obetonovány, ty jenom očistit od okují a mastnoty.

Na ostatní použít ochranný povrchový systém bude nestékavý zinkový fosfát ve složení:

1x suřík - tloušťka suchého filmu Všeobecně 40 mikronu obecné

1x alkydový spodní nátěr, tloušťka suchého filmu 50 mikronu

1x alkydový vrchní nátěr, tloušťka suchého filmu 35 mikronu

Příprava a nátěr mimo staveniště

Příprava a natírání mimo staveniště bude provedena pod střechou při rádném osvětlení, vytápění a

větrání.

Nepřístupné povrchy

Postup prací musí být takový, aby zajistil, že nepřístupné povrchy po smontování dostanou úplnou popsanou úpravu dle projektové dokumentace, případné vyžádanou objednatelem a povrchy včetně - když bude nezbytné - místní dílenské úpravy staveništních nátěru. Jeklové profily nebo trubky určené pro venkovní použití budou v dílně ošetřeny v dutém profilu před uzavřením.

Tryskání pod a před nátěry

Zajistit, aby ocel byla tryskána dle ČN nebo DIN. Důkladně odmaštěna. Odstranit okuje odsekáním, broušením anebo tepelně. Odstranit veškeré povrchové poruchy, které by mohly způsobit újmu na ochranných nátěrech.

Vhodné podmínky

Neprovázet nátěry:

- na povrchy zasažené vlhkem a mrazem

- pokud vnější teplota je pod 5 stupňů C nebo relativní vlhkost nad 80%

- pokud by horko mohlo způsobit zpuchýření nebo zkrabacení.

Uplatnit všechna nezbytná opatření včetně omezení/prodloužení pracovní doby, opatření dočasných ochran započítání prodloužené doby sušení, ujistit se, že nátěry nejsou nepříznivě zasaženy počasím před, během a po provedení. Ujistit se, že v prostorách, kde probíhá natírání je dobré větrání.

Měkká ocel

Zámečnická ocel bude nejlepší jakosti a v souladu s ČN nebo DIN.

Galvanizovaná měkká ocel

Galvanizovaná měkká ocel bude galvanizována mámením za horka v souladu s ČN nebo DIN. Kovové doplňky, popsané jako galvanizované, budou odmaštěny a očištěny mořením v studené ředěné kyselině solné. Očištěná ocel bude opatřena před stavidlovou úpravou a poté máčena v lázni čistého roztaveného zinku. Galvanizování se provede po výrobě a v každém případě po dokončení vrtání, ostřižení a dokování. Každý prvek bude potažen rovnoměrně na všech stranách, přičemž hmotnost povlaku nebude nižší než 610 g/m2 povlečeného povrchu. Galvanizované povrchy budou jasného krystalického vzhledu, čisté a zbavené kapek zinku nebo otřepaných okrajů.

Nátěry galvanizovaných povrchů:

1x základní barva speciální

1x nátěr antikorozní

2x nátěr lesklý na alkydové bázi

Hliník

Tažené hliníkové trubky, tyče, protlačované kruhové a uzavřené profily budou v souladu s ČN nebo

DIN.

Eloxovaný hliník

Uzavřené protlačované profily budou dle ČN, bez škrábanců, odřenin a značek. Anodizace bude dle

ČN pro eloxování.

Nerez ocel

Nerezové pláty, pásy a další výrobky budou podle ČN nebo DIN.

Šrouby, matice, vruty pro uchycení

Šrouby a matice budou v souladu s patřičnými českými normami ČN 021006, 021101.

7. SÁDROKARTONOVÉ A MONTOVANÉ PŘÍČKY, OBKLADY A PODHLEDY

Sádrokartonové příčky mezi učebnami musí mít zdvojené opláštění sádrokartonovými deskami (např.Rigips) – 2 x R12,5. Vzduchová vrstva uvnitř příček je tl. 100 mm s pohlcovačem z minerálních vláken (odpor proti proudění vzduchu pohlcovače - cca 5000N.s/m4). Akustický útlum minimálně R´w= 45 dB.

Zhotovitel použije všude jeden druh sádrokartonového systému a dodrží se pokyny výrobce. Použijte

sádrokarton s hranou AK opláštěnou kartonem. Skladujte sádrokarton v uzavřených, suchých prostorách, ne na zemi, ale složený tak, aby se předešlo zkroucení, přehnutí nebo jinému poškození.

Dodavatel se odkazuje na různé popisy obsažené v technických specifikacích, na tabulky a na výkresy.

Rozvržení a upevnění

Umístit kovové podpěry (jsou povoleny jen systémové, dle použitého výrobce) nebo závěsné pozinkované rošty tak, aby nebyly vytvořeny překážky instalacím (vedením). Podpěry budou umístěny tak, aby vhodně podepíraly navržené dveřní rámy, dovnitř konstrukcí dveřích rámu (nebo jakýchkoliv jiných otvorů) budou umístěny profily dle specifikace výrobce SDK systému, aby poskytly jistější upevnění druhotných prvku. Veškeré podpěry nebo závěsné profily připevněné k novým nebo

stávajícím konstrukčním prvkům musí být připevněny k pevným a plným částem těchto prvku a musí být připevněny nejvhodnějším připevňovacím prvkem systému.

Speciální sádrokartonové materiály

Použijte vodovzdorný sádrokarton do všech kuchyní, umýváren a WC, které mají vysokou vlhkost nebo jsou v neustálém kontaktu s vodou, tak jako sprchy a obkladové plochy nad umyvadly atd. Použijte ohnivzdorný sádrokarton RF tam, kde je to specifikováno na rozhraní požárních úseku a u všech svislých instalačních šachet. Použijte akustické stropní desky a pružné akustické desky tam, kde je to specifikováno.

Izolační materiály

Fólie za sádrokartonem musí být rovnoměrně rozložená, nepřerušená, (otvoru pro napojení sítí musí být minimální počet). Přesah těchto vrstev musí být 100 mm a musí být přelepen systémovou páskou.

Akustická a tepelná izolace bude instalována v každé příčce.

Zpracování

V místech, kde jsou příčky specifikovány jako dvojvrstvé sádrokartonové příčky, styky musí být střídavě uspořádány, tak jak je schváleno. Sloupky příček nebo stropní zavěšený systém budou perfektně vyrovnány a v rovině. Zhotovitel si zahrne do svých cen všechny nutné profily k dosažení perfektního vyrovnání. Desky budou přišroubovány, rohy budou zarovnány a utěsněny, vyplněny sádrou, opatřeny páskou a vyrovnány. Když sádra vyschne, celá plocha bude zbroušena tak, aby bylo dosaženo souvisle plochého a hladkého povrchu bez chyb. Na vyztužení všech vnějších (konvexních) rohů hliníkovými rohovými obrubami budou použity sádrokartonové prvky předepsané pro tento účel.

Všechna náhodná poškození povrchů způsobená průrazy a průniky budou opravena stejným druhem sádry, obroušena a ohlazena ve standardu stejném jako okolní plochy. Stěrky speciálního vyrovnávacího složení budou aplikovány, obroušeny po zaschnutí. Budou tvořit podklad tam, kde budou aplikovány malby. Viz sekce Malby a dekorace. Po dokončení malířských prací žádné nesrovnalosti nebo spoje desek nesmí být vidět.

Akrylový tmel

Všechny spoje sádrokartonu s rozdílnými plochami, např. zdi nebo stropy atd., budou ukončeny bílým akrylovým tmelem za použití odpovídajícího pistolového aplikátoru. Nanášení tmelu bude provedeno jedním, tenkým, rovným a čistým pohybem s vhodnou plastickou stěrkou navlhčenou ve středně silném, čisticím prostředku. Žádné úpravy tmelu nejsou povoleny (musí být nanesen jedním tahem).

Akrylový tmel musí být protibakteriální a s obsahem UV filtru.

Sádrokartonové podhledy

Sádrokartonové podhledy jsou ve vybraných místnostech plné, jinak rastrové.

Všechny práce musí být provedeny v přísném souladu s příslušnými návody výrobce k použití materiálu, skladování, instalačním postupům, okolním podmínkám, atd.

Podhled musí být dokončen včetně všech mřížek, svítidel atd., musí být upevněn na všechny stávající dřevěné trámy stropu eventuelně nové ocelové či železobetonové konstrukce.

Zhotovitel je tímto speciálně upozorněn na skutečnost, že nad podhledy povedou různá vedení, jimž bude nutné se vyhýbat při zavěšování apod. Zhotovitel zahrne náklady na ztížené provádění a na nutné úpravy rozložení závěsného systému do svých cen.

Zhotovitel musí odsouhlasit se zástupcem objednatele přesné rozložení všech stropních rastrů, detailů, sítí a otvorů ještě před provedením prací.

Jakékoliv řezané panely/obklady po obvodu musí být stejné a musí být co nejširší. Musí být řezány tak, aby dobře přiléhaly k ostatním materiálům.

Prostor podhledu bude řešen následně – povrchy stěn nad podhledem budou omítnuty omítkou vápennou štukovou až pod nosnou desku stropu strop – hygienické zakrytí zděné konstrukce. Povrch nosné stropní desky zůstane bez další povrchové úpravy – jedná se o pohledově betonovou spodní část žb stropní desky.

Příčky jsou vytaženy až ke stropní konstrukci – akustické, požární oddělení - včetně prosklených a sádrokartonových příček. V případě prosklených příček se v části nad podhledem jedná o SDK konstrukci splňující akustické a požární vlastnosti dané příčky.

Sádrokartonový pohled

Podhled zavěšený sádrokartonový těsný; složený ze spodní konstrukce z v jedné úrovni vzájemně se křižujících CD profilů (hlavní a montážní profily) 60 x 27 x 0,6 mm  (ocelová kce žárově pozinkovaná. Použité desky sádrokarton 12,5 v jedné vrstvě. Dodávka včetně závěsného systému (kotveného do stropní železobetonové konstrukce) , včetně mechanického kotvení a kotevních prvků.; včetně systémového řešení objektových dilatací. Vzdálenost závěsů je závislá na druhu opláštění a výše zmíněných požadavcích. Dodávka bude včetně tmelení po obvodu akrylátovým tmelem, včetně tmelení pracovních spar mezi deskami sádrokartonu plnící a vyrovnávací stěrkovou hmotou pro vyhlazení spár sádrokartonů pod nátěry, s vložením zpevňující pásky. Nedílnou součástí konstrukce podhledu jsou také sádrokartonové konstrukce pro zakrytí volných svislých boků resp. čel, vzniklých při změně výškové úrovně stropního podhledu, případně při návrhu podhledu v části místnosti. Požadavky na tuto boční SDK konstrukci jsou shodné s  požadavky na daný podhled. Součástí dodávky stropních podhledů jsou pomocné konstrukce, závěsy, atypické podhledové desky, apod. pro zabudování a uchycení ostatních stropních či podhledových prvků. (Svítidla, koncové prvky VZT, informační tabule, apod..).

Další součástí jsou kompletní dodávky revizních, montážních a obslužných dvířek vč. všech návazností ( rámy,začištění, kotvení a pod. ) k uzavíracím armaturám, čidlům, hlásičům, požárním klapkám a pod.

Do podhledu jsou osazena světla, výustky vzt, revizní dvířka apod. Dvířka jsou specifikována v ostatních prvcích a jsou řešena jako skrytá, překrytá sdk akustickou deskou.

Povrchová úprava vícevrstvý omyvatelný nátěr.

Parametry konstrukce (včetně závěsného systému,  Třída reakce na oheň B-s1-d0, index šíření plamene 50 mm.min-1.“

Rastrový podhled

Použit ve většině prostor mimo komunikace a čisté provozy, především prostorech pracoven a laboratoří. Jedná se o symetricky umístěné podhledy z tvrdých minerálních desek (složení: minerální vlna, jíl, škrob) s mikroperforací, o rozměru 600/600/15 mm s povrchovou úpravou disperzní barvou v odstínu bílá obdobná RAL 9010, se zdola viditelnými lištami kovové nosné konstrukce, v provedení hran XL/TL-polozapuštěná hrana. Viditelná šířka profilu je ve standardní velikosti 24 mm, např. Ultima Tegular Prelude od fy Armstrong..

Montované příčky na sociálních zařízeních

Sanitární kabiny, jindy nazývané jako sanitární příčky, nebo wc kabiny jsou lehké, montované, stabilní, univerzální dělící příčky.

Tyto wc kabiny jsou vhodné do vlhkého prostředí, omyvatelné vodou. Do mokrého prostředí jsou vhodné sanitární příčky (wc kabiny) v provedení z 12mm kompaktních desek, které jsou 100% voděodolné.

Kabiny jsou neseny výškově stavitelnými nožkami. Dveře wc kabin jsou bezfalcové, doraz je tvořen kovovým profilem. Povrch dle vzorníků bude vybrán architektem během realizace stavby.

Materiál - kompaktní vysokotlaký laminát (deska tl. 12 mm), kování, samouzavírací závěsy, spoje a uchycení ke zdi, podpěry (cca po 1 m) – broušená nerez

příklady typu, vč.  kování sanitárních příček – viz tabulky truhlářských prvků.

8. OMÍTKY, VENKOVNÍ OMÍTKY, POTĚRY, STĚRKY

Zhotovitel musí použít jen omítkové směsi ze škály výrobců a prodejců certifikovaných v české republice.

Závady

Zhotovitel je zodpovědný za všechny praskliny, dutiny a další závady omítek, venkovních omítek, potěrů a dalších betonových konstrukcí po celou dobu záruky za provedení díla a je povinen zjištěné

závady opravit podle pokynu zástupce objednatele.

Skladování materiálu

Všechny materiály musí být skladovány v řádně vodotěsně zastřešených, suchých, dobře větraných prostorech s dřevěnou podlahou nejméně 150mm nad úrovní okolního terénu. Různé typy směsí budou skladovány v prostorech oddělených příčkami a umístěny tak, aby mohly být postupně požívány podle pořadí dodávky. Všechny zásoby musí být zpracovány nejdéle do tří měsíců. Materiály mohou být použity nejdéle do tří měsíců od data výroby, nebo po provedení testu s dobrým

výsledkem, k uspokojení zástupce objednatele.

Písek musí být skladován oddělené podle různých typů, na čistých, suchých zpevněných prostorech a musí být chráněn před znečištěním.

Mísení materiálů

Všechny materiály musí být míseny v předepsaných poměrech, velmi důkladně, jak je popsáno ve výkazu prací, dodávek a případně dle popisu výrobce.

Veškeré zásobníky, kalibrované mísící nádoby nebo míchačky eventuelně mísící desky musí být po každém mísení vyčištěny důkladně a s nezbytnou opatrností. Mísení musí probíhat pouze v čistých míchačkách, zásobnících atd. s přidáním pouze čisté vody. Nejsou povoleny žádné příměsi. Množství použité vody má být minimální tak, aby byla vytvořena směs vhodná (funkční) vzhledem k tomu, že množství větší než vyžadují chemické reakce (zrání) způsobuje zpoždění procesu (schnutí), zvětšuje pohyby a propady vznikající v průběhu schnutí a tudíž zeslabuje poté.

Příprava pro omítání

Povrchy, které budou omítány, budou nasucho okartáčovány, oprášeny a očištěny od nečistot, prachu, výkvětů, z povrchu betonových konstrukcí budou odstraněny nerovnosti vzniklé při betonování. Všechny mastné skvrny musí být z povrchu odstraněny omytím vodou obsahující rozpouštědla a opláchnutím čerstvou vodou. Před prováděním jádra omítek je nutné řádné zvlhčení zdiva, aby došlo k rovnoměrnému nasávání vlhkosti z malty.

Omítání

Veškeré odborné omítkářské práce všeobecně musí být provedeny na nejlepší úrovni, min dle ČN, popř. dle DIN. Omítky musí být jak vodorovně tak i svisle provedeny v přesných rovinách, případné vyrovnání bude provedeno ve spodních vrstvách.

Omítky naneste hladítkem nebo floatem tak, aby byl vytvořen pevný, matný, hladký povrch, prostý děr nebo trhlin, náhlých změn úrovně nebo stop po hladítku. Neaplikujte vodu na finální vrstvu po dobu zpracování. Zamezte objevení se přebytečného výkvětů pojiva na povrchu (bud přehnaným zpracováním, nebo použitím ocelového hladítka). Naneste každou vrstvu omítky pevně, aby bylo dosaženo dobré přilnavosti, nanášejte jednou nepřerušenou operací i mezi rohy a spoje. Žádná vrstva nesmí být slabší než 10mm nebo silnější než 20mm, musí být pevně spojená s podkladem, musí mít rovnoměrný a neměnný povrch, být prostá rýh, děr, prasklin, trhlin. Vyrovnejte, bude-li to třeba, nerovnosti a nepřesnosti, vrstvou nepřesahující tloušťku 15mm o stejném složení jako první vrstva.

Nechte každou vrstvu usadit před nanesením další vrstvy. Povrch každé vyrovnávací vrstvy okamžitě po usazení upravte křížem taženými rýhami. Dokončete povrchy do úplné roviny, do patřičné úrovně a linie, se všemi úhly a rohy v pravém úhlu, není-li určeno jinak, se stěnami a ostěními svislými a přesně provedenými. Zabraňte příliš rychlému nebo lokálnímu vysýchání. Uchovejte každou spodní a finální vrstvu vlhkou po první 3 dny zakrytím polyetylénovou fólií a /nebo stříkáním vodou. Poté zabraňte příliš rychlému vysychání. Kdykoliv je to možné zastiňte nanášené plochy. Nechte každou vrstvu důkladně vyschnout, abyste zajistili, že smršťování způsobené vysycháním je ukončeno před započetím aplikace další vrstvy. Všechna vedení musí být instalována před prováděním omítek, řezání nebo sekání do ukončených omítek není povoleno.

Tvrdost a soudržnost podkladového nátěru

Štuková vrstva musí být natažena, jakmile jádro dostatečně zavadne a má přiměřenou savost. Při používání kovových latí musí být jádro dostatečně zatvrdlé, aby se předešlo poškození povrchu při aplikování další vrstvy. Podkladový materiál nebude vykazovat žádné trhliny.

Zdrsnění podkladového nátěru

Jádro musí být zdrsněno škrabkou, aby povrch byl vhodný pro natažení štukové vrstvy. Pokud není jinde popsáno jinak, štuková vrstva musí být klopena ocelovým hladítkem.

Teplota vzduchu

Omítání nesmí být provedeno, pokud teplota bude nižší než 3 °C, pokud nejsou provedena taková opatření, která by udržela požadovanou teplotu vzduchu, materiálu i konstrukcí po celou dobu omítacích prací až do skončení hydratace. Omítky musí být chráněny proti poškození mrazem, extrémním vysušením nebo zvlhnutím.

Stěrka

Všechny omítky na stěnách a stropech v interiéru, kde je specifikována malba jako povrch, budou opatřeny plastovou sítí a stěrkou tak, aby bylo dosaženo dokonalého povrchu v souladu s těmito specifikacemi.

Rohové a okrajové lišty

Vypouklé rohy (ne kouty) budou zpevněny (vyztuženy) rohovou lištou z pozinkovaného ocelového plechu, 34x34x0,5 mm pro 14 mm tl. omítky, a tam kde bude specifikováno nebo uvedeno ve výkresech budou použity podobné lišty doporučené výrobcem omítkové směsi.

Potěry, stěrky, podklady a podložky

Materiály budou míchány v míchačkách, silech či dalších mechanických prostředcích doporučených výrobcem směsi a schválených zástupcem objednatele.

Příprava povrchu

Betonové podlahy, které budou sloužit jako podklad pod potěr, budou očištěny od betonových, maltových a omítkových nečistot, volné části a špína budou dobře okartáčovány. Těsně před prováděním cementových potěrů musí být podkladní beton omyt syntetickým neutrálním tekutým očisťujícím prostředkem a ihned na to bude tvrdým koštětem nanesen cementopískový pačok.

Řemeslné zpracování

Podkladní vrstvy a podložky budou pokládány v plochách přiměřené délky a šířky podle instrukcí zástupce objednatele, pokud je to požadováno, budou prováděny v předepsaném spádu. Budou zvlhčovány a chráněny před poškozením až do zatvrdnutí. Speciální péče musí být věnována kontrole výškové úrovně potěru u stěn, podpěr, pod radiátory atd. tak, aby potěr byl v takové tloušťce, která zajistí stejnou úroveň podlah. Potěr bude dobře zhutněn, když je pokládán, nesmí být pouze natahován jako omítka. Potěr bude kladen, kde je to třeba, tak aby kryl stavební spoje v betonovém podkladu podlahy.

Pro na místě zhotovované podlahy bez spár bude potěr zhutněn a vyrovnán prknem, aby bylo dosaženo mírně hrubého povrchu. Tam, kde má potěr tvořit podklad pro foliové podlahové krytiny nebo tam, kde má potěr tvořit konečný povrch, směs se nechá mírně ztuhnout a pak bude zpracována ocelovým hladítkem.

Tam, kde bude potěr tvořit konečný povrch, by měla být použita granolitická směs, nebo bude dosaženo tvrdší kvality povrchu přidáním tvrdící přísady nebo aplikací povrchového tvrdidla. Tam, kde je to specifikováno, instalujte vodotěsnou vrstvu a výztužnou síť pod povrch. Pokud má být potěr

kladen přímo na vodotěsnou izolaci, musí být přísně dodržena minimální tloušťka 50 mm a vložena i

ocelová sít.

Sušení

Potěr bude udržován přikrytý a vlhký po dobu minimálně 7 dní, aby bylo umožněno patřičné vytvrzování. Upozorňujeme dodavatele, že kompletní vyschnutí bude potřeba prověřit před kladením definitivních povrchů hygrometrem a pokud nebude dosaženo hodnot požadovaných výrobcem podlahoviny, nebude možné pokračovat v práci.

Potěry mohou po zapnutí topení popraskat, pokud nejsou suché. Dodavatel prověří stupen vyschnutí

potěru a případné vzniklé škody ponese sám.

Opravy

Pokud vzniknou v již hotovém potěru trhliny/praskliny bude vyříznut potěr v min šířce 50 cm na každou stranu od trhliny, vzniklá prohlubeň bude ošetřena, okraje budou rovné a neolámané a poté bude prostor znovu vyplněn potěrem jak uvedeno výše.

Samonivelační stěrky, ostatní stěrky

V projektu se odkazuje na různé specifikace v technických zprávách a na tabulky ve výkresech, které nastavují kvalitativní standard povrchových úprav. Odstín a konkrétní struktura bude odsouhlasena GP vzorkem.

9. VNITŘNÍ OBKLADY A DLAŽBY

Vnitřní dlažby nejsou v objektu navrženy, obklady jsou pak na toaletách, popř. dalších hygienických zázemích. Součástí prací je rozebrání obalů, roztřídění obkladaček a rozložení podle potřeby a vlastní ukládání včetně vkládání distancí pro zajištění pravidelnosti spár, nezbytné řezání obkladaček do potřebných rozměrů a vytvoření otvorů pro napojení připojovacích armatur, zásuvek apod. Spárováním mezi jednotlivými obkladačkami a mezi podlahovou konstrukcí a stěnou se provede v šířce odpovídající typu, velikosti a tloušťce dlaždic hmotou, která musí svými vlastnostmi navazovat na typ použitého materiálu pro lože. Obsahem standardu je příprava tmelu, vytmelení spáry, zahlazení povrchu tmelu, očištění obkladaček. Pro řezání obkladaček bude použit diamantový kotouč, při řezání bude provedeno rozměření a vyznačení řezu a řezání, pro montáž lišt rozměření a vyznačení řezu, uříznutí a osazení lišty. Vnější rohy, jsou-li jaké, budou opatřena hliníkovou (popř. nerezovou) nárožní lištou.

10. OSTATNÍ PODLAHOVÉ KRYTINY

V projektu se odkazuje na tabulky podlah, skladby a referenční materiály v nich uvedené. Nášlapné vrstvy jsou rozlišeny dle funkce a provozu místnosti. Ve skladech je navržena betonová podlaha opatřená samonivelační epoxidovou stěrkou. V pracovnách a laboratořích jsou navrženy homogenní vinylové podlahy s polyuretanem. Na chodbách, toaletách a hygienických místnostech je navržena polyuretanová litá stěrka, ve výdejně léčiv a v navazujících místnostech zázemí je pak navržena kaučuková podlaha. V čistých provozech cytostatik a sterilní přípravy stavba připraví pouze podklad zakončený anhydritovou mazaninou, na který bude položena podlaha určená do čistých prostor, která je součástí dodávky PS.01 technologie laboratoří.

Ve všech prostorech musí podlahy spadat do třídy reakce na oheň nejhůře Cfl.

Všechny podlahové konstrukce musí být oddilatovány od obvodových svislých konstrukcí polystyrenem tl.10mm. Podlahy o rozměrech větších než 5m musí být dilatovány i v ploše. V místě styku dvou různých podlahových materiálů bude umístěna přechodová podlahová hliníková lišta.

Konkrétní barevnost a strukturu jednotlivých povrchů upřesní architekt dle vzorkovníku na stavbě.

Ve sprchových koutech je třeba pod finální nášlapnou vrstvu aplikovat hydroizolační nátěr vytažený na stěny až k podhledu. PVC ve sprchových koutech bude v protiskluzném provedení (místnosti 2.20 a 2.21).

Zhotovitel musí u všech povrchových úprav přesně dodržovat doporučení výrobce, co se týče konkrétních materiálů, skladování, úrovně řemeslného zpracování, metod aplikace, procedur, technologií, dob vysychání atd. Všechny instalace se budou provádět za podmínek doporučovaných

výrobcem. Zhotovitel se odkazuje na technické a jiné specifikace, na legendy výkresu.

Ceny za tyto podlahové krytiny musí zahrnovat náklady na vyrovnávací materiály podkladu a materiály pro podkládání, pokud je vyžadováno, aby spolu s dodatečnými vrstvami lepidla vyrovnaly jakékoli nerovnosti povrchu podlahy, na kterou je krytina kladena. Ceny za tyto práce budou rovněž zahrnovat náklady na dopravu, řezání, ztráty, spárová lepidla, doplňky (např. tyče, příchytky, lemy, lišty, atd.) a montáž. Zhotovitel se musí před zahájením prací dohodnout se zástupcem objednatele a GP na přesném rozvržení všech vzorů, řezů, centrálních a okrajových linií, přístupových panelů a prostupů instalací.

Materiály

Všechny materiály musí být dodány v obalech s uvedením jména výrobce a záruky a v kompletním, neporušeném balení. Všechny materiály a řemeslné zpracování musí být u všech druhu v nejlepším provedení a v souladu s ČN, popř. DIN. Všechny materiály musí být vždy nejlepší kvality, bez jakýchkoli vad a nedokonalostí. Zástupce objednatele si vyhrazuje právo odmítnout a vyřadit jakýkoli materiál nízké kvality.

Příprava vrstvy pod podlahou

Dodavatel podlahových krytin je zodpovědný za to, aby pokládal finální povrch teprve poté, co se přesvědčí, že podkladová vrstva je dokončena v souladu s normami. Před položením finálních krytin si vyžádají souhlas zástupce objednatele, což ho nezbavuje odpovědnosti za kontrolu podkladu a případných škod. Zhotovitel se odkazuje na oddíl Potěry, podklady a podložky.

Podklad musí být absolutně tvrdý, rovný, suchý a hladký. Nesmí mít žádné praskliny nebo hrboly, žádné stopy po barvě, omítce, oleji, mastnotě, které by ovlivnily přilnavost. Pokud vzniknou praskliny, musí být vyplněny epoxidovou pryskyřicí. Na různé podkladové materiály podle potřeby naneste vrstvu vyhlazující směsi, aby byl získán hladký, rovný povrch.

Pokud je kladena konečná podlahová vrstva, rozumí se tím, že dodavatel a subdodavatel souhlasí s

vhodností podkladu v daném místě. Kde je to třeba, naneste vhodný speciální základní/penetrační nátěr, aby byl povrch podkladu stabilizován. Dodavateli podlah musí být poskytnuty informace o plánovaném způsobu vytápění a další důležité údaje.

Tvrdost

Použijte výrobky s cementovým základem pro přípravu vyhlazovací směsi pro vrstvu pod podlahou.

Tyto výrobky se nesmí drolit nebo odlupovat.

Rovnost podkladu

pro 2,0 m dlouhou vodováhu : 2mm

pro 0,2 m dlouhou vodováhu : 0,1mm

stav povrchu: hladký a pravidelný

Obsah vlhkosti, suchost

Obsah vlhkosti v podkladu podlah bude měřen vlhkoměrem a musí odpovídat normám. Relativní vlhkost nesmí být vyšší než 75 % RV před kladením finálních vrstev na za vlhka kladené povrchy:

a) Ujistěte se, že všechny urychlovače vysychání byly odstraněny nejméně před 4 dny.

b) Snímejte údaje ve všech rozích, podél sten a v různých bodech místa, které je testováno.

c) Nepokládejte konečnou povrchovou úpravu dokud, údaje na stupnici neukazují 75 % relativní vlhkost či méně.

Vzhledem k množství vody používané pro míchání betonu a kladení vyrovnávacích potěru je vyžadovaný čas vysychání přibližně 1 mm za den (1 měsíc pro 25 mm). Toto platí pro tloušťku vyrovnávacího potěru do 50 mm. Časy na vysychání mají být upraveny podle toho, jak je prostředí chladné nebo vlhké.

Hladkost, rovinatost

Vyhlazovací směs musí být aplikována na celý povrch dle výše zmíněných požadavku. Tyto směsi nejsou určené k vyrovnávání nerovností. Nebruste uhlazovací směs karborundovým kamenem, aby

byl získán perfektně hladký povrch. Vyluxujte všechen prach před kladením povrchu podlahy.

Dilatační spáry

Podlahová krytina musí být položena v pravém úhlu ke spárám. Tyto spáry budou zakryty kovovými

nebo plastovými profily upevněnými pouze na jedné straně.

Řemeslné zpracování

Dokončená podlaha musí být pevně obroubená nebo spojená, přesně uložená, úhledně a bezpečně

připevněná, hladká, rovnoměrně napnutá a čistá. Podle potřeby chraňte přilehlé povrchy, aby se zabránilo jejich poškození a zašpinění během instalace svrchní podlahové krytiny. Neinstalujte žádné povrchy podlah, dokud budova není vodotěsná a neprodyšná, dokud řemeslníci pracující s vlhkým procesem neukončili svou práci, dokud natěračské práce nejsou ukončené a suché, a dokud podlažní vývody instalací, kryty potrubí a další příslušenství, kolem kterých budou konečné podlahové krytiny upraveny, nejsou namontované. Informujte zástupce objednatele nejméně 48 hodin před instalací.

Před, během a po instalaci zachovávejte přibližnou teplotu a vlhkost, která nastane, až bude budova

obsazená.

Kladení podlahových krytin

Ujistěte se, že každý povrch podlahy, který bude v celku viditelný po položení, je jednoho druhu, barvy a vzoru, aby se zajistila stejnorodost vzhledu. Při přípravě pro lemování kraje přesně a těsně uložte založené okraje krytiny podél obvodu místnosti, nezanechávejte přitom žádné mezery a ujistěte se, že okraje jsou dobře založené a upevněné svorkami, izolací nebo lepicí páskou. Krytinu ořezáním vytvarujte ve vchodech a ve výklencích. Nic nedělte na kusy, pokud to není nevyhnutelné a schválené zástupcem objednatele.

Spoje a svary vycentrujte na vchod, pokud není určeno jinak.

Dokončení

Odstraňte odpadní materiál a povrch důkladně vyčistěte. Povrch podlahy podle potřeby přikryjte plachtami proti prachu, prkny atd., aby se zabránilo poškození, znehodnocení a znečištění.

11. MALBY A NÁTĚRY

Zhotovitel musí striktně dodržovat návod výrobce pro jednotlivé materiály, skladování, řemeslné zpracování, metody aplikace, postupy, techniky a doby sušení atd. všech použitých nátěrů a laků. Použité materiály a řemeslné zpracování musí být vždy v nejlepší kvalitě u všech použitých druhů a v souladu s normami ČN, popř. DIN. Zhotovitel se musí dohodnout se zástupcem objednatele ještě před prováděním prací na přesném rozvržení vzoru, linií mezi různými povrchy a barvami atd.

Materiály

Všechny materiály budou dopraveny na staveniště v originálních neotevřených obalech. Nátěrové hmoty pro vnitrní použití budou použity při vnitrních nátěrech, pro vnější použití budou použity při vnějších nátěrech. Pro nátěry vystavené vysokým teplotám např. na potrubí pro horkou vodu, budou použity speciální nátěrové hmoty odolávající vysokým teplotám.

Nátěrové hmoty musí být použity přesně podle návodu výrobce a za žádných okolností není dovoleno přidávat k nim urychlovače nebo jiné další přísady. Pokud některá dodávka nátěrových hmot bude vadná, musí být okamžitě vrácena výrobci. V případě, že je to uvedeno v návodu výrobce, obsah plechovek s nátěrovými hmotami musí být pečlivě promíchán před použitím.

Nátěrové hmoty pro základní, podkladní i krycí nátěry kteréhokoliv systému musí být od stejného výrobce. Všechny nátěry, barvy a laky musí být nastříkány v rovnoměrných vrstvách, kde nebudou žádné viditelné poruchy povrchu, a dosáhne se vysoké kvality vrchního nátěru.

Emulzní nátěry

Emulzní barvy na zdi a stropy budou provedeny ve vnitřních prostorách tak, jak specifikováno.

Vnitrní / vnější nátěry

Vnitřní a venkovní nátěry na měkké a tvrdé truhlářské práce, kovové konstrukce, betonáž, zděné konstrukce, omítky, sádrokartony a vnitřní omítky dle specifikací.

Základní nátěr na kovové prvky

Použijte základní nátěr na kov (bezolovnatý) dle vrchní úpravy prvku. Postupujte podle návodu výrobce.

Řemeslné zpracování

Aplikace nátěru a laku bude provedena vždy v neprašném prostředí a v prostředí bez proudění vzduchu a při teplotách doporučovaných výrobcem. Pokud je konstrukce, která má být natřena či lakována, demontovatelná, bude odstraněna ze staveniště a bezpečně dopravena do lakovny zhotovitele. Nebo muže být v objektu staveniště zřízena lakovna, určená výhradně pro vyžadované postupy aplikace. Tento prostor musí v každém ohledu vyhovovat doporučeným pracovním podmínkám, tak jak jsou popsány výrobcem nátěru či laku. Linie předělu mezi odlišnými povrchy nebo odlišnými barvami musí být jasné, ostré, čisté a dokonale provedené.

Spoje mezi různými povrchy či materiály musí být před provedením specifických konečných úprav lehce zakryté vhodným tmelem, aby se zabránilo budoucímu popraskání omítek, sádrokartonových desek atd. Zhotovitel se odkazuje na oddíl akrylový tmel.

Všechny plochy, které mají být natřeny, musí mít okolní plochy (které nevyžadují tuto konečnou úpravu a jsou nedotčené) zakryté fólií z plastu či papírem pospojovaným lepicí páskou, nebo použijte

krycí lepicí pásky.

Příprava pro nátěry

Před započetím prací musí být všechny podkladní povrchy řádně upraveny a tyto úpravy budou zakalkulovány do cen u všech druhů povrchů. Základní nátěr musí být proveden co nejdříve po provedení těch povrchů, které budou po osazení nepřístupné. Veškeré odříznuté nebo obroušené části musí být opatřeny novým základním nátěrem a mohou být osazeny až po zaschnutí nátěru.

Hřebíky musí být zatlučeny průbojníky a všechny praskliny, trhliny nebo díry po hřebících musí být oboustranně zatmeleny vytvrzeným tmelem až po provedení základních nátěru. Další nátěry mohou být provedeny až po dokonalém zaschnutí základního nátěru a musí být použit předepsaný materiál.

Omítky vnitrní a vnější

Nátěry nebo malby mohou být prováděny pouze na zcela vyschlých površích. Zhotovitel zajistí, odstranění všech výkvětů, uvolněných části, výčnělku nebo nerovnosti, opravit všechny praskliny, přetřít je základním nátěrem, eventuelně vyplnit tmelem, uhladit stěrkou a tím získat hladký povrch před započetím.

Cihelné a tvárnicové zdivo

Před započetím prací musí být povrchy očištěny od všech nečistot, výkvětů, zaschlé malty atd.

Všechny praskliny, otvory atd. musí být opraveny a vytmeleny.

Betonové konstrukce

Povrchy budou pečlivě očištěny od všech volných součástí cementu a vyspraveny před započetím natěračských prací.

Kovové konstrukce

Povrchy budou pečlivě očištěny drátěnými kartáči, aby se odstranily nečistoty, okuje, rez a usazeniny.

Mastnota bude odstraněna technickým benzínem těsně před natíráním. Povrch bude ošetřen bezoplachovým odrezovačem.

Galvanizované kovové povrchy

Před započetím prací musí být všechny povrchy ošetřeny roztokem ředidla podle návodu výrobce a pečlivě opláchnuty. Základní barva bude vhodná pro pozinkované povrchy - reaktivní.

Dřevěné konstrukce

Povrchy budou vyhlazeny a opatřeny dvěma tenkými nátěry fermeže lněné nejlepší kvality, nebo jiného stabilizačního dle schválení zástupce objednatele.

Překližky

Povrchy budou přetmeleny a přebroušeny do hladka. Tato příprava musí být provedena před provedením konečných úprav.

Odstíny

Jednotlivé vrstvy nátěru budou mít odlišné odstíny a poslední krycí vrstva bude mít předepsaný barevný odstín.

Nátěry potrubí, ostatní

Nátěry trubek použitých při elektroinstalacích, topení, vodovodních instalacích, plynovodních rozvodech apod. musí být v souladu s předepsanými barvami dle ČN atd., a ceny nátěru těchto potrubí musí zahrnovat provedení v těchto barvách.

Nátěry odolné vysokým teplotám

Základní, podkladové i vrchní nátěry na horkovodním potrubí musí být odolné vůči teplotám v rozmezí od - 18 stupňů C do 110 stupňů C. Použití běžných kovových nátěrových hmot není přípustné.

Kování oken a dveří

Veškeré okenní a dveřní kování (kliky, zámky, štíty, závěsy atd.) musí být sejmuty a ochráněny před poškozením před započetím natěračských prací a po jejich skončení budou znovu namontovány.

Opatření proti prachu

S natěračskými pracemi lze začít až po uklizení všech prostor tak, aby byly prakticky bezprašné, a po instalaci protiprašných folií.

Venkovní práce

Venkovní natěračské práce nesmí být prováděny ve vlhkém, mlhavém, větrném počasí nebo za mrazu, nebo pokud povrchy nejsou zcela suché.

Kontrola a dohled nad vykonáváním prací

Předtím než muže být nanesena další vrstva nátěru, každá vrstva musí být prohlédnuta a schválena technickým dozorem investora.

Drobné opravy

Veškerou práci dokončete drobnými korekturami nátěru. Tímto způsobem lze řešit pouze drobné opravy a dokončení prací.

12. ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

Zhotovitel musí přesně dodržovat doporučení výrobce, co se týče výrobních materiálu, skladování, úrovně řemeslného zpracování, metod aplikace, procedur, technik instalace a upevnění. Všechny instalace se budou provádět za podmínek doporučovaných výrobcem. Zhotovitel se odkazuje na různé výpisy na výkresech stavebních a výkresech specialistů a na specifikace. Ceny za tyto předměty musí zahrnovat ceny za upevňovací sady, přídavné podpěry, upevňovací doplňky, (tj. dráty, příchytky, těsnění atd.), rozpěrky a krycí lišty, nutné k dokončení instalace. Tyto ceny budou také zahrnovat dodání výrobku, řezání, ztráty (zmetkovitost), lepidla, tmely a jiné spojovací doplňky. Zhotovitel se musí před zahájením prací dohodnout se zástupcem objednatele na přesném rozvržení, rozložení, a umístění všech výrobku.

Materiály

Všechny výrobky musí být dodány v obalech se jménem výrobce, zárukou a v kompletním neporušeném balení. Materiály, výrobky a řemeslné provedení instalace musí být u všech druhu v nejlepším provedení a v souladu s ČN, popř. DIN. Všechny materiály musí být vždy nejlepší kvality a bez vad a kazu. Zástupce objednatele si vyhrazuje právo odmítnout a vyřadit jakýkoli materiál nízké kvality.

Řemeslné zpracování

Všechny výrobky musí být přesně umístěné a pevně připojené k povrchu, přesně namontované, úhledně a bezpečně upevněné, vodorovné, přímé a čisté. Podle potřeby chraňte přilehlé povrchy, aby se zabránilo jejich poškození a zašpinění během instalace. Neinstalujte žádné pevně instalované zařizovací předměty, příslušenství a doplňky, dokud budova není vodotěsná a neprodyšná, dokud řemeslníci s vlhkým materiálem neukončili svou práci, a pokud budova není vyschlá a všechny natěračské práce ukončené a vyschlé. Před, během a po instalaci zachovávejte přibližnou teplotu a vlhkost, která nastane, až bude budova obsazená.

Dokončení

Odstraňte odpadní materiál, výrobek důkladně očistěte a ukliďte okolní prostor. Vyzkoušejte, zda zařízení funguje správným způsobem. Výrobek podle potřeby překryjte čistými plachtami proti prachu či bedněním apod., aby se zabránilo poškození a znečištění.

Příklady umyvadel, klozetů, pisoárů, sprchových žlábků a baterií v objektu

Detailně specifikováno v části ZTI.

Umyvadla - keramická, pravoúhlá 50cm, barva: bílá. S otvorem uprostřed pro baterie, s přepadem např. KOLO Twins.

Umyvadla - keramická, polozápustná 50cm, barva: bílá. S otvorem uprostřed pro baterie, s přepadem např. KERAMAG  Preciosa .

Závěsný klozet s hlubokým splachováním ( např. závěsný set KOLO Primo) a pisoár např. Jika GOLEM

Sprchové žlábky např. NOK PHANTOM              Dřez jednoduchý kuchyňský nerezový					pro baterii

Umyvadlová baterie páková, 			Sprchová baterie nástěnná páková, chrom

provedení chrom, např. Hansgrohe TALIS S2    	se sprchovou sadou např. Hansgrohe TALIS S2

Sprchová baterie podmítková, 			    Talířová horní sprcha, prům.180mm, kulový

provedení chrom, např. Hansgrohe TALIS S 	     kloub se sprchovým ramenem,

např. Hansgrohe RAINDANCE

13. INSTALACE TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

Zhotovitel musí přesně dodržovat doporučení výrobce, co se týče výrobních materiálů, skladování, úrovně řemeslného zpracování, metod aplikace, procedur, technik instalace a upevnění.

Všechny instalace se budou provádět za podmínek doporučovaných výrobcem. Zhotovitel se odkazuje na různé výpisy ve Výkazu, na výkresy specialistů a specifikace. Náklady na tato technická zařízení musí zahrnovat ceny za upevňovací sady, přídavné podpěry, upevňovací doplňky, (tj. dráty, příchytky, těsnění atd.), rozpěrky a krycí lišty, nutné k dokončení instalace.

Tyto ceny budou také zahrnovat ceny za dodání, řezání, ztráty (zmetkovitost), doplňky atd. Zhotovitel do svých cen zahrne náklady na přidružené stavební práce a předměty jako řezání, vysprávky, ocelové předměty, vrtání, lešení, dočasná ostraha, elektrické kabely atd. Zhotovitel se musí před zahájením prací dohodnout se zástupcem objednatele na přesném rozvržení, vyrovnání a umístění všech technických zařízení.

Materiály

Všechny výrobky musí být dodány v obalech s uvedením jména výrobce, záruky a v neporušeném balení. Materiály, výrobky a řemeslné provedení instalace musí být u všech druhů v nejlepším provedení a v souladu s ČN, popř. DIN. Všechny materiály musí být vždy nejlepší kvality a bez vad a

kazů. Zástupce objednatele vyhrazuje právo odmítnout a vyřadit jakýkoli materiál nízké kvality.

Řemeslné zpracování

Všechny předměty musí být přesně umístěné a pevně připojené k povrchu, přesně namontované, úhledně a bezpečně upevněné, vodorovné, přímé a čisté. Podle potřeby chraňte přilehlé povrchy, aby se zabránilo jejich poškození a zašpinění během instalace. Neinstalujte žádná technická zařízení, příslušenství a doplňky, dokud budova není vodotěsná a neprodyšná, dokud řemeslníci s vlhkým materiálem neukončili svou práci, a pokud budova není vyschlá a všechny natěračské práce ukončené a vyschlé.

Dokončení

Odstraňte odpadní materiál, výrobek důkladně očistěte a ukliďte ostatní prostor. Vyzkoušejte, zda zařízení funguje správně a schváleným způsobem. Výrobek podle potřeby řádně překryjte čistými plachtami proti prachu či bedněním apod., aby se zabránilo poškození a znečištění.

14. PLOCHÁ STŘECHA

Cena by měla obsahovat veškeré náklady na řádné provedení spádů střech, veškerý materiál, práce a ostatní náklady s tím spojené. Všechny detaily budou zhotoveny dle projektové dokumentace odsouhlasené zadavatelem. Oplechování atiky musí být provedeno z nejlepšího možného materiálu,

upevněno tak, aby nedocházelo k uvolnění oplechování. Všechny střešní prostupy musí být provedeny s maximální opatrností a v max. možné kvalitě. Všechny musí být dokonale utěsněny proti průniku vody do objektu. Pokud bude v nějaké části střechy po dobu výstavby zvýšený pohyb pracovníků nebo materiálu, musí být tato část střechy ochráněna, aby nedošlo k porušení vrchní vrstvy.

15. OPLÁŠTĚNÍ

Obvodový plášť hlavního objemu budovy je kontaktním zateplovacím systémem s grafickou omítkou.

Stručný popis skladby

- finální organická omítka antracitově černá, barevný odstín dle  StoColorSystem  37101 se stupněm odrazivosti světla (HBW) 8. Na omítku je aplikován finální teplo reflektující nátěre (ve stejném odstínu, a s použitím pigmentů NIR), odrážející velkou část sluneční energie v rozsahu blízkém infračervenému záření, čím dochází ke  snížení povrchové teploty fasády.

- certifikovaný kontaktní zateplovací systém s minerální izolací tl.200 mm a organickou armovací stěrkou dle dolu uvedených požadavků. V soklové části je použit certifikovaný kontaktní zateplovací systém s perimetrickým polystyrenem tl.200 mm pro soklovou část (sokolová deska) a organickou armovací stěrkou dle dolu uvedených požadavků a se zvýšenou mechanickou odolností. KZS musí být chráněn vůči odstřikové vodě systémovým řešením s potěrovou hydroizolací

- systémová penetrace podkladu

- podkladní konstrukce

Provedení finálního povrchu s aplikací dekorativních motivů

- před aplikací finální omítky se na zastěrkovanou plochu KZS nalepí krycí polepy s dekorativním motivem

- následně se aplikuje finální omítka a před zavadnutím omítky se polepy odstraní. Případné vady vzniklé odtržením pásky nutno zapravit.

- následně se na tmavý povrch fasády nanese finální teplo reflektující nátěr

- a dekorační prvky (místa kde není finální omítka) se ochrání krycím nátěrem

Obecné požadavky na kontaktní zateplovaní systém navržených fasád:

Všeobecné podmínky pro výběrové řízení:

Veškeré materiály a výrobky uvedené v této dokumentaci jsou specifikovány s ohledem na požadované platné obecně závazné předpisy. Veškeré záměny v rámci dodávky musí odpovídat parametrům výrobků uvedených v této dokumentaci, odsouhlaseny zadavatelem stavby a projektantem. Při záměně nesmí dojít ke změně koncepce řešení. Obecně je nutné postupovat podle platné legislativy pro zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel doloží splnění požadavků na ETICS uvedených v projektu a technické zprávě.

Právní předpisy:

Zateplovací systém musí být certifikovaný podle ETAG 004 s třídou reakce na oheň minimálně A2-s2,d0 a v soklové části s použitím EPS minimálně B-s2,d0 podle ČSN EN 13 501-1. a indexem šíření plamene is=0,00 m/min. dle ČSN 73 0863 - Požárně technické vlastnosti hmot. Zateplovací systém musí splnit požadavky pro kvalitativní třídu A podle TP CZB.

Podmínky provádění:

Realizace zateplovacího systému bude provedena v souladu s normou ČSN 73 2901 - Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS), dále v souladu s technologickým předpisem výrobce systému a technickými listy jednotlivých materiálů a komponent. Montáž bude provedena odborně zaškolenou realizační firmou, která doloží osvědčení o zaškolení od dodavatele systému.

Odolnost proti vzniku trhlin:

Zateplovací systém musí být v celé ploše mechanicky odolný s armovací vrstvou z organické hmoty. Armovací vrstva se síťovinou nesmí při 2% protažení dle ETAG 004 vykazovat žádné trhliny.

Povrchová úprava:

Povrchová úprava bude provedena organickou omítkou zrnitosti 2mm obsahující vlákna zabraňující mikrotrhlinám a s přísadou proti plísním a řasám, ekvivalentní tloušťka vzduchové vrstvy omítky musí být vzhledem k zajištění paropropustnosti sd<0,2m (EN ISO 7783-2).

Z důvodu použití tmavého odstínu je nutné na finální omítku aplikovat finální teplo reflektující nátěre (s použitím pigmentů NIR), odrážející velkou část sluneční energie v rozsahu blízkém infračervenému záření, čím dochází ke snížení povrchové teploty fasády.

Stupeň odrazivosti světla:

Je zvolen barevný odstín omítky se stupněm odrazivosti světla menší než 20% (barevný odstín dle  StoColorSystem  37101  se stupněm odrazivosti světla HBW 8) a proto  musí být tento barevný odstín schválen výrobcem ETICS s uvedením podmínek za kterých může být aplikován.

Amovací síťovina:

Do zateplovacího systému bude použita armovací síťovina s apretací  proti zásadám, s gramáží min. 155g/m2 a pevností v tahu min1750 N/50mm dle ČSN EN 13496.

Podklad:

Před zahájením prací bude provedeno posouzení podkladu a stanoven postup jeho ošetření k zajištění únosnosti a adheze dle ČSN 732901

Izolace:

izolace z minerálních desek dle ČSN EN 13162 s podélným vláknem s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti D=0,037 W/mK a třídou reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1. Pro soklovou část do výšky 0,5 m bude použitý perimetrický polystyren – soklové desky.

Izolace sokové části s perimetrickým polystyrenem:

Pod úrovní terénu bude izolant přilepen hydroizolační systémovou stěrkou s přísadou cementu a s odolností vůči vodě. Po přilepení izolantu bude provedeno utěsnění povrchu izolantu toutéž hydroizolační systémovou stěrkou s vložením armovací síťoviny.

Založení KZS:

V místech založení systému nad terénem bude provedeno založení s použitím zakládací systémové soklové lišty z protlačovaného eloxovaného hliníku tloušťky 1,5 mm a na přední stranu soklové lišty bude osazena naklapávací průběžná systémová plastová lišta zabraňující trhlinám v místě napojení armovací vrstvy se soklovou lištou a umožňující nezávislou dilataci soklové lišty na omítce.

Hmoždinky:

V systému budou použity pouze schválené hmoždinky. Před montáží izolantu bude provedena referenční zkouška únosnosti hmoždinek v podkladu. Kotvení bude prováděno podle kotevního plánu. Pro zamezení vlivu tepelných mostů budou použity hmoždinky se zátkou tloušťky 25 mm z příslušného izolantu pro zapuštěnou montáž.

Napojení klempířských prvků:

Všechny přechody klempířských prvků na omítku budou provedeny systémovou plastovou lištou s integrovanou síťovinou a to tak, aby bylo zajištěno dilatování klempířských prvků pod omítkou bez rizika trhlin v místě napojení.

Upevnění břemen:

Všechna lehká břemena, např. vývěsní štítky, budou na fasádu připevněny pomocí systémových prvků, které musí utěsnit povrch fasády a zabránit pronikání srážkové vody a vlhkosti do ETICS. Odolnost prvku proti vytažení musí být 0,5 kN. Odolnost prvku proti vytažení z EPS musí být 1,5 kN. Všechna těžká břemena např. markýzy budou na fasádu kotveny šroubovacími hmoždinkami nebo chemickými kotvami přes systémové podložky zapuštěné do ETICS. Pevnost podložky tlaku musí být min. 25kN/podložku. Okapové svody budou kotveny do fasády tak, aby nevznikl tepelný most přes systémové podložky zapuštěné do ETICS. Pevnost podložky v tlaku min. 4kN/podložku a odolnost proti vytažení min. 0,8kN.

Demontáž lešení:

Otvory po lešenářských kotvách budou utěsněny systémovými ucpávkami z pěnové hmoty a následně provedena povrchová úprava.

Poznámky:

- musí být použit certifikovaný systém ve všech vrstvách, s použitím všech příslušenství.

- dodávka musí zahrnovat všechny systémové komponenty jako jsou : soklové lišty, vymezující podložky, spojky, zatloukací nebo šroubovací hmoždinky, rohové profily plastové, okenní profily (ukončovací, parapetní, s okapničkou a další), dilatační profily a ostatní systémové komponenty

- V oblasti soklu bude zateplovací systém doplněn o hydroizolační nátěr, který systému zajistí odolnost proti odstřikující vodě. V případě, že zateplovací systém bude aplikován se zakládací lištou, bude použita systémová zakládací lišta z protlačovaného eloxovaného hliníku o tl. 1,5 mm a na tuto zakládací lištu bude použit profil, který zajišťuje dilataci zakládací lišty od omítky a brání praskání omítky v místě styku zakládacích lišt.

- systém musí být prováděn dle technologických pravidel a platných ČSN

- všechny vrstvy budou prováděny dle technologických pravidel a platných ČSN.

- Systém ETICS musí splňovat požadavky Cechu zateplování budov pro kvalitativní třídu A

Plné stěny lemující prostor výdejny léčiv jsou opatřeny z vnější strany železobetonovou moniérkou. Betonáž železobetonových monolitických prvků bude realizována ve dvou krocích, v první fázi budou vybetonovány nosné prvky objektu, do kterých budou před betonáží osazeny stěnové a stropní nosníky moniérky s přerušením tepelného mostu (např. Shock Isokorb). K nosným obvodovým stěnám budou dále připevněny nerezové kotvy pro vynesení tepelné izolace, které slouží současně pro přikotvení pohledové železobetonové venkovní moniérky (větrné spony). Pohledová železobetonová moniérka bude vybedněna v pravidelném rastru bednění (konktrétní rastr dle požadavků architekta) z variabilního systémového bednění (např.VARIO od fy PERI) a bude vybetonována ze samozhutnitelného betonu třídy C30/37 XC4, XF1 s vloženou výztuží na vnitřní i vnější straně (bližší specifikace viz kontrukční část). Pohledový beton moniérky bude uzavřen bezbarvým vodoodpudivým nátěrem.

Technické parametry – požadavky: Povrch betonu: hladký, max. průměr pórů 15 mm, podíl otevřených pórů na povrchu betonu, měřený kdekoliv na ploše 50x50 cm smí být max. 0,3 % z této plochy. Pórovitost se určuje na dvou kontrolních místech v rámci každé plochy a to na opticky reprezentativních plochách. Struktura podle ÖNORM B2211 třída S2.

Přesnost provedení: Rovinatost železobetonových pohledových ploch bude posuzována podle DIN18202, tab. 3, řádek 6,7 – stěny a stropy s konečnou úpravou.

Požadavky na vzhled povrchu se budou posuzovat podle normy ÖNORM B2211 (Beton und Stahlbetonarbeiten - Werkvertragsnorm), provedení se vyžaduje v nejvyšší jakosti podle této normy.

Barva: Beton rovnoměrně šedivě zbarven. Stejnobarevnost směsi dle téže normy třída F2: nejsou přípustná zbarvení ploch rzí, různorodostí pláště bednění, následným opracováním nebo stěrkováním betonu, přísadami různého původu, jakož i různobarevné pruhy, zbarvení poukazující na různé druhy cementu nebo cementy různého původu nebo přísady do betonu.

Povrchová úprava: Pohledový beton NENÍ možné nahradit omítáním nebo přestěrkováním betonu. Povrch bude omyt tlakovou vodou a naimpregnován disperzní impregnací. Následně bude proveden finální lazurovací nátěr. Povrchová úprava v interiéru a v exteriéru se bude lišit odstínem, bude upřesněno v průběhu zpracování realizační projektové dokumentace.

Prosklené plochy oficíny směrem do ulice I.P.Pavlova jsou tvořeny hliníkovým fasádním systémem se strukturálními tmelenými spárami. Prvky vynášející prosklení jsou kotveny do ocelové nosné konstrukce, jejíž vodorovné i svislé prvky musí tvořit rovinu s tolerancí +-2mm. Do konstrukce fasádního pláště jsou vloženy hlavní vstupní dveře.

Fasádní stěna je koncipována jako hliníková strukturální nasazovací sloupko-příčková hliníková fasáda na ocelové podkonstrukci s atypickým detailem ukončení ostění a nadpraží, kde dobíhá přetažené sklo na tmel ke stavební konstrukci. Slitiny hliníkových prvků AlMgSi 0,5F22 ve skupině materiálů dle požadavků na hliníkové profily - ČSN EN 12020 ze slitiny EN AW-6060 T66. Hliníkový systém musí splňovat platné normativní předpisy dle ČSN 73 0540-2, kde jsou stanoveny požadavky na hodnoty Uf a Uw konstrukcí. Svislé i vodorovné ocelové prvky vytvářející podpůrnou konstrukci pro fasádu musejí tvořit rovinu s tolerancí +-2mm. Referenční systém: Wicona WICTEC 50 SG.

Do fasády jsou vloženy otvíravé dveře (viz prvek Td.P/089).

- materiál izolátorů tep. mostů: ABS (pro standardní konstrukce), Eleastomer (pro konstrukce se zvýšenými nároky na přerušení tepelného mostu)

- materiál těsnění: provedení těsnění z EPDM nebo CP

- povrchová úprava profilace: práškovým vypalovacím lakem (provádí např. držitel certifikátu GSB), konkrétní odstín dle architekta (atelier-r)

- skupina materiálu rámů: musí odpovídat platným normativním předpisům dle požadavku příslušných norem ČSN 73 0540-2

- skupina namáhání: C - skupina zatížitelnosti proti hnanému dešti hodnota součinitele spárové průvzdušnosti i lv,n dle ČSN 73 0540-2/Z1

- protihluková ochrana: podle kombinace profilů a zasklení je možné u konstrukcí dosáhnout hodnot např. (32-38 dB)

Zasklení: atypicky tvarované bezpečnostní izolační dvojsklo, vnější lepené bezpečnostní sklo tl.2x6mm s pokovením na vnitřní straně, vnitřní lepené bezpečnostní sklo 2x6mm; celé dvojsklo prostupnost světla 65%, reflexe 11%, stínící koeficient max 0,45, součinitel prostupu tepla Ug=1,1, např.: Cool-Lite SKN 174,  sklo bude vzorkováno a schváleno architektem (atelier-r).

V patě prosklené fasády je na výšku přilehlé exteriérové skladby snížena tloušťka tep.izolace, která bude v tomto místě chráněna hliníkovým plechem. Tento prvek tl. 1mm, RŠ 300mm, celková délka 50m je součástí dodávky prosklené fasády.

16. DVEŘE, OKNA

V projektu se odkazuje na technické specifikace – tabulky dveří.

Všechny materiály budou té nejlepší kvality, bez jakýchkoliv vad. Výrobce dveří musí být předem odsouhlasen zástupcem zadavatele. Zhotovitel zahrne do svých cen opravu, dodávku a osazení souboru dveří podle výkazu prací a dodávek a výkresu zahrnujících kování, nátěry, atd.

Dveře a okna budou provedena a dodána podle výkresu a tabulek obsažených v projektu.

Při předání díla budou všechny dveře a okna dokonale funkční, snadno otevíratelné, zavíratelné, zvukově těsné, vodě těsné, a průvanu těsné pokud jde o vnější a s plně funkčním kováním, dokonalým zasklením a nátěrem obou stran (uvnitř a vně). U všech vnějších rámů oken bude provedeno oplechování celého ostění - dle detailů. Podrobnosti dohodnout se zástupcem objednatele. Těsnění schváleného typu proti povětrnostním vlivům a zvuku bude použito na všech dveřích a oknech.

Veškeré okenní výplně v obvodovém plášti jsou tvořeny hliníkovým fasádním sloupko-příčkovým systémem s přerušeným tepelným mostem. Do těchto fasádních prvků jsou vložena obdélníková výklopná okna, jejichž napojení na sloupek fasády je provedeno strukturálně.

Zhotovitel se bude řídit odpovídající specifikací pro zámečnické práce a finální úpravy povrchu, pokud jsou dveře nebo okna specifikovány jako ocelové, celé nebo část.

Kování

Dveřní kování - panty - bude skryté. Kování musí být dostatečně chráněno do té doby, než je dílo předáno. Kování, které bude poškozené, musí být nahrazeno bez nároku na finanční náhradu. Zámky, panty musí být namazané, upravené a očištěné v perfektní provozní způsobilosti a všechny klíce musí být řádně označené a předané administrátorovi smlouvy. Zhotovitel připraví vzorky všech položek kování pro odsouhlasení se zástupcem objednatele před započetím výroby.

příklad kování u dveří:

Povrchová úprava klik je broušený nerez, referenční výrobek např. M&T Lusy.

Kování u posuvných dveří:

Mušle v předsíňkách wc		 			Mušle kabinek WC

Povrchová úprava klik je broušený nerez, referenční výrobek např. M&T Maya.

Příklady dveřních zarážek:

Povrchová úprava je broušený nerez, referenční výrobek např. M&T Lusy.

Požární odolnost dveří a oken

Zhotovitel se ujistí, že soubory dveří a zárubní, oken a okenních rámů dosahují uvedené požární odolnosti. Zhotovitel je zodpovědný za odsouhlasení potřebných dokladů s příslušnými úřady a za navržení příslušného řešení a specifikací souhlasné s normami a příslušnými úřady a autorizaci výrobku příslušnými úřady. Požadují-li české normy a předpisy vyšší standart než je uvedeno, zhotovitel opatří dveře a okna požadované kvality.

Zhotovitel ve svých rozpočtech bude uvažovat se všemi povinnostmi a závazky vyplývajícími z uvedených specifikací.

17. POHLEDOVÝ BETON

V objektu je navržena většina železobetonových konstrukcí, které jsou pohledové. Všechny tyto části budou podobného vzhledu, bednění bude ze systémových desek, nových, se zkoseným ukončením (lištou) a před prováděním zkontrolovaných, zda nejsou poškozené. NEBUDE provedena finální stěrka, pouze uzavírací penetrační bezbarvý hydrofobizační nátěr. Před provedením konstrukcí dodavatel vypracuje výkres skladby bednění a provede zkušební vzorek (např. část stěny výtahových šachet) pro odsouhlasení řešení objednatelem a architektem!

příklady povrchu betonových stěn - konkrétní typ bude upřesněn architektem během realizace:

Technické parametry – požadavky: Povrch betonu: hladký, max. průměr pórů 15 mm, podíl otevřených pórů na povrchu betonu, měřený kdekoliv na ploše 50x50 cm smí být max. 0,3 % z této plochy. Pórovitost se určuje na dvou kontrolních místech v rámci každé plochy a to na opticky reprezentativních plochách. Struktura podle ÖNORM B2211 třída S2.

Přesnost provedení: Rovinatost železobetonových pohledových ploch bude posuzována podle DIN18202, tab. 3, řádek 6,7 – stěny a stropy s konečnou úpravou.

Požadavky na vzhled povrchu se budou posuzovat podle normy ÖNORM B2211 (Beton und Stahlbetonarbeiten - Werkvertragsnorm), provedení se vyžaduje v nejvyšší jakosti podle této normy.

Barva: Beton rovnoměrně šedivě zbarven. Stejnobarevnost směsi dle téže normy třída F2: nejsou přípustná zbarvení ploch rzí, různorodostí pláště bednění, následným opracováním nebo stěrkováním betonu, přísadami různého původu, jakož i různobarevné pruhy, zbarvení poukazující na různé druhy cementu nebo cementy různého původu nebo přísady do betonu.

Povrchová úprava: Pohledový beton není možné nahradit omítáním nebo přestěrkováním betonu. Povrch bude omyt tlakovou vodou a naimpregnován disperzní impregnací. Následně bude proveden finální lazurovaní nátěr. Povrchová úprava v interiéru a v exteriéru se bude lišit odstínem, bude upřesněno v průběhu zpracování realizační projektové dokumentace.

Uvažuje se bednění VARIO.

Referenční produkt / objekt: Referenční typ bednění pro stěny a stropy například:

Peri Vario GT 24, pro kulaté sloupy: Peri SRS. Referenční objekt: knihovna filozofické fakulty Masarykovy Univerzity Brno – pohledové betony, novostavba budovy Českého rozhlasu Římská ul., Praha 2 – pohledové betony.

18. VÝTAHY

V objektu jsou navrženy dva výtahy – nákladní a osobní. Oba budou osazeny do výtahové šachty z pohledového betonu, je tedy nutné upravit návaznost mezi dveřmi a pohledovým betonem otvoru pro dveře např. nerezovou lištou, popř. materiálem shodným s dveřmi výtahu.

## Osobo-nákladní výtahy V1

| Technické specifikace |  |
| --- | --- |
| Typ budovy | Zdravotnické zařízení – lékárna |
| Typ výtahu | Osobo-nákladní |
| Počet osob | 17 |
| Jmenovitá nosnost | 1275 kg |
| Jmenovitá rychlost | 1 m/s |
| Jmenovitý výkon motoru PMN | 10,8 kW |
| Typ pohonu | Trakční s frekvenčním měničem |
| Typ frekvenčního měniče | Se zpětnou vazbou |
| Systém pohonu | Trakční s kompenzačním protizávažím |
| Typ řízení | Obousměrné sběrné řízení KS |
| Počet jízd za hodinu | 180 / hod. |
| Počet stanic | 4 |
| Počet vstupů do kabiny | 2 |
| Počet nástupišť | 4 |
| Poloha strojovny | MRL Bez strojovny (motor umístěn v šachtě) |
| Potřebný hlavní přívod | 400 TN-S V, 50 Hz |
| Přívod pro osvětlení | 230 V, 50 Hz |
| Zdvih | 11,6 m |
| Hloubka prohlubně | 1400 mm |
| Výška horní části šachty | 3500 mm pod montážní nosníky |
| Rozměry šachty | Šířka: 2000 mm Hloubka: 2500 mm |
| Rozměry kabiny | Šířka: 1400 mm Hloubka: 1950 mm Výška: 2200 mm |
| Typ dveří | T2 – teleskopické dveře dvoupanelové, stranou posuvné |
| Velikost dveří | Šířka: 1100 mm Výška: 2000 mm |
| Povrchová úprava kabinových dveří | Prášková barva (komaxit) v odstínu dle katalogu Schindler S5400 |

| Příslušenství a dekorace |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stěny | Prášková barva (komaxit) v odstínu dle katalogu Schindler S5400 |  |
| Materiál okopových plechů | NEREZ Brus |  |
| Ovládací panel v kabině (COP) | Vertikální |  |
| Podlaha | Gumová vysokozátěžová protiskluzová podlaha ALTRO, odstín dle katalogu Schindler S5400 |  |
| Materiál ovládacího panelu v kabině | NEREZ Brus |  |
| Materiál ovládacích tlačítek v kabině | NEREZ Brus |  |
| Strop kabiny | Prášková barva (komaxit) v odstínu dle katalogu Schindler S5400 |  |
| Osvětlení kabiny | Nepřímé osvětlení s automatickou redukcí intenzity |  |
| Kabina - vybavení | 1 x madlo |  |
| Kabina - vybavení | Zcadlo |  |
| Madla – typ a umístění | Kulaté NEREZ Brus, umístěné na boční stěně kabiny výtahu |  |
| Zrcadlo – typ | Poloviční čiré |  |
| Poloha zrcadla | Nad madlem na horní polovině boční stěny kabiny výtahu |  |
| Detekce na kabinových dveřích | Světelná clona v celé výšce kabinových dveří |  |
| Šachetní dveře - vybavení | Indikátory polohy kabiny ve všech stanicích |  |
| Dekor čelní stěny kabiny | Prášková barva (komaxit) v odstínu dle katalogu Schindler S5400 |  |
| Typ šachetních dveří | T2 – teleskopické dveře dvoupanelové, stranou posuvné |  |
| Rám šachetních dveří | Základní |  |
| Panely šachetních dveří | Bez požární odolnosti |  |
| Povrchová úprava šachetních dveří | Prášková barva (komaxit) v odstínu RAL 7032 |  |

| Další vybavení výtahů | Nezávislé řízení "REZERVACE" – zařízení které umožní zablokovat výtahy na nástupišti s otevřenými dveřmi, kde probíhá nakládka nebo vykládka zboží |
| --- | --- |
| Další vybavení výtahů | Vybavení výtahu dle vyhl. 398/2009 Sb. pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace |
| Další vybavení výtahů | Nárazové lišty NEREZ Brus, instalované po celém obvodu výtahové kabiny, zabraňující nežádoucím deformacím stěn po nárazech např. paletovými vozíky |
| Bezpečnost zařízení dle směrnice ES pro výtahy 95/16/CE, s obousměrnou komunikací mezi kabinou a nepřetržitou vyprošťovací službou. |  |

## Osobní výtah V2

\*

Technická specifikace. Typ budovy; Zdravotnické zařízení - lékárna. Jmenovitá nosnost; 1000 kg\*. Jmenovitá rychlost; 1\* m/s. Typ pohonu; S frekvenčním měničem. Jmenovitý výkon motoru PMN; 7,7 kW. Typ řízení; Obousměrné sběrné řízení KS. Počet jízd za hodinu; 120 / hod.. Počet stanic; 4. Počet vstupů do kabiny; 1. Počet nástupišť; 4. Umístění strojovny; MRL Bez strojovny (motor umístěn v šachtě). Potřebný přívod; 400 V-50 Hz. Zdvih; 11,6 m. Hloubka prohlubně; 1060 mm. Výška horní části šachty; 3400 mm pod montážní nosník. Rozměry šachty; Šířka: 2000 mm Hloubka: 1700 mm. Rozměry kabiny; Šířka: 1575 mm Hloubka: 1400 mm Výška: 2139 mm. Typ dveří; C2 – centrální dvoupanelové. Pohon dveří; Plynule řízený frekvenčním měniče s detekcí překážek. Velikost dveří; Šířka: 900 mm (nutné dle vyhl. č. 398/2009 Sb.) Výška: 2000 mm. Povrchová úprava kabinových dveří; NEREZ Brus.

Příslušenství a dekorace. Dekorace kabiny; Různé barevné odstíny nebo NEREZ ocel jako volba. Černá gumová podlaha a šedý strop.. Stěny; Barevná laminátová kompozice, 8 odstínů dle katalogu Schindler S5300. Ovládací panel v kabině (COP); S mechanickými tlačítky dle skutečného počtu stanic. Umístění COP; Standardní na boční stěně kabiny výtahu. Braillovo písmo na patrových ovladčích. Indikátor polohy / šipky příštího směru jízdy v LIN. Tlačítkový panel v kabině obsahuje štítek s výrobním číslem a rokem výroby dle národních předpisů. Indikátory polohy kabiny ve všech stanicích (nutné dle vyhl. č. 398/2009 Sb.). Příslušenství; Zrcadlo. Příslušenství; Madlo. Příslušenství; Portály okolo kabinových dveří NEREZ Brus. Příslušenství; Světelná clona v celé výšce kabinových dveří. Poloha madla; Madlo na boční stěně kabiny naproti ovládacímu panelu. Materiál madla; Eloxovaný hliník. Poloha zrcadla; Zrcadlo na boční stěně kabiny naproti ovládacímu panelu. Šachetní dveře; C2 – centrální dvoupanelové. Rám šachetních dveří; Základní. Panely šachetních dveří; Požární odolnost EW 15 DP1 dle EN81-58. Povrchová úprava šachetních dveří; Prášková barva (komaxit) v odstínu RAL 7032.

Další vybavení; Vlastní UPS záložní bateriový zdroj + automatická evakuace do nejbližší stanice v případě výpadku elektrického proudu. Další vybavení; Vybavení výtahu dle vyhl. 398/2009 Sb. pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Další vybavení; Klíčový přepínač v kabině s funkcí “REZERVACE KLECE” – umožňující zablokovat výtah a dveře v otevřené poloze na nástupišti, kde právě probíhá nakládka nebo vykládka zboží. Bezpečnost zařízení dle směrnice ES pro výtahy 95/16/CE, s obousměrnou komunikací mezi kabinou a nepřetržitou vyprošťovací službou.