85/1978 Sb.

VYHLÁŠKA

Českého úřadu bezpečnosti práce

ze dne 26. června 1978

o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení

ČÁST DRUHÁ

Kontroly, revize a zkoušky zařízení

§ 3

Kontrola zařízení

(1) Kontrolou zařízení je posouzení, zda stav provozovaného zařízení odpovídá požadavkům bezpečnosti práce a technických zařízení a požadavkům požární ochrany.

(2) Kontrolou zařízení pověří organizace pracovníka, který prokazatelně ovládá bezpečnostní předpisy pro obsluhu kontrolovaného zařízení, bezpečnostní předpisy související, požární řád a poplachové směrnice a který je zaškolen v obsluze zařízení.

(3) O kontrole zařízení provede pověřený pracovník záznam do provozního deníku, který obsahuje:

a) jméno a příjmení pracovníka, který kontrolu provedl,

b) datum kontroly,

c) rozsah kontroly,

d) zjištěné závady a návrhy na jejich odstranění,

e) podpis pracovníka, který kontrolu provedl.

(4) Kontrola zařízení se uskuteční jednou za rok; v případě, že technický stav zařízení nebo provozní zkušenosti vyžadují častější kontroly, nařídí vedoucí organizace jejich provádění v kratších termínech.

Rozsah kontrol na plynovém zařízení pro výrobu a distribuci medicinálních plynů

- kontrola funkčnosti ,těsnosti ventilů a spojů

- kontrola pojišťovacích prvků

- kontrola terminálních jednotek

- kontrola redukčních ventilů

- kontrola manometrů,měřících prvků,filtrů

- kontrola označení ventilů,potrubí

- kontrola odlukového, výfukového potrubí

- kontrola funkčnosti technologického vybavení

- kontrola přístupů k ventilům a dalších zařízeních

- kontrola klinické signalizace