Poruchovost výtahů - návrh preventivního opatření

Současný stav :

Ve FNO je v provozu 20 lůžkových výtahů, které jsou poháněny motorem typu 4AL 180L 6/24 o příkonu 3,5 kW. Tyto starší motory jsou vybaveny kluznými ložisky, která jsou zejména u výtahů s vyšším provozním zatížením značně opotřebovaná a hřídel motoru tak není pevně vedena. Kotva motoru (rotor) začne zachytávat o stator a v krajním případě dojde k poškození vinutí a k těžko opravitelné destrukci motoru. Pokud je závada odstranitelná, je výtah odstaven z provozu nejméně po dobu dvou týdnů, kdy je motor demontován, odvezen k opravě a po dovozu z opravy znovu namontován.

Navrhované řešení :

FNO má k dispozici jeden motor stejného typu, který byl již dříve demontován z výtahového stroje jako vadný, ale nebyl opraven.

Navrhuji motor opravit a ponechat v rezervě pro případy, kdy dojde k potřebě vyměnit tento typ motoru. V případě nasazení rezervního motoru, nechat ihned opravit motor demontovaný a připravit jej jako další rezervu.

Přínos :

Tím, že bude k dispozici opravený motor, který bude použitelný pro 20 výtahů, dojde ke zkrácení doby odstávky výtahu v případě poruchy motoru – a to z 2-3 týdnů na jeden, nevýše dva dny.

Provoz příslušné kliniky bude minimálně narušen. Toto je důležité zejména v situaci, kdy v blízkosti není dostatek  volné kapacity jiných výtahů.

Podmínky realizace :

Předpokládané náklady na opravu motoru jsou okolo 10 tis.Kč.

Opatření je možno realizovat ihned.

V Olomouci 20.4.2007

Zpracoval Ing. Holibka – technik VTZ