# PRŮVODNÍ   ZPRÁVA

## Identifikační údaje

### Údaje o stavbě

Název stavby:   Automatický vjezdový systém - Fakultní nemocnice

Olomouc I. P. Pavlova 185/6, PSČ 779 00

Kraj:		                   Olomoucký

Obec:		Olomouc

Katastrální území:		Olomouc

Pozemek parc.č.:	    290/31, 153/2, 132/104

Předložená projektová dokumentace řeší instalaci nových dopravních prvků pro vyřešení parkování v areálu Fakultní nemocnice Olomouc.

Jedná se o instalaci platebních automatů se stojany a automatickými závorami na stávající parkovací plochy v areálu Fakultní nemocnice Olomouc.

### Údaje o žadateli / stavebníkovi

Stavebník:	 Fakultní nemocnice Olomouc I. P. Pavlova 185/6,

PSČ 779 00

Údaje o zpracovateli společné dokumentace:

Zodpovědný projektant:

Obchodní jméno:			Ing. Vladimír Niče

Sídlo:					Fialova 3

787 01 Šumperk

ČKAIT:					Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby

Číslo autorizace: 			1200694

E-mail:					nicev@quick.cz

Mobil.:					607 257 000

Projektovou dokumentaci zpracoval:

Obchodní jméno:			Petr Janec

Sídlo:					Puškinova 16b

787 01 Šumperk

E-mail:					petr.janec@windowslive.com

Mobil.:					778 020 230

## Seznam vstupních podkladů

Dokumentace byla zpracována na základě dostupných podkladů získaných od investora, který poskytl souhlas s jejich užitím. Dalšími podklady jsou platné normy a vyhlášky, závěry jednání s objednatelem a technické podklady a firemní materiály výrobců a dodavatelů stavebních materiálů a výrobků.

## Údaje o území

- rozsah řešeného území

Pozemky pro uvažovaný stavební záměr je parcela č. 290/31, 153/2, 132/104 v Olomouci, k. ú. Nová Ulice.

V dokumentaci jsou konkrétní řešená místa označená A-E a řeší následující problematiku:

# Instalace obousměrné závory – parc.č. 290/31

# Instalace platebního automatu – parc.č. 290/31

# Instalace obousměrné závory – parc.č. 153/2

# Instalace jednosměrné závory – parc.č. 132/104

# Instalace jednosměrné závory – parc.č. 132/104

Ostatní dotčené parcely:

Propojovací kabely na parcelách 132/90, 634/2, 153/2

- údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace,

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území a pod.)

Nejedná se o chráněné území podle jiných právních předpisů.

- údaje o odtokových poměrech

V areálu Fakultní nemocnice Olomouc se nachází veškeré inženýrské sítě.

Problematické parkoviště ozn. v dokumentaci F bude doplněno oddrenážováním této plochy do drenážního vsakovacího tělesa v zelené ploše. Ostatní dešťové vody na stávajících plochách  jsou staženy do stávajících vsakovacích drenů na pozemku investora, případně zasakovány přímo do terénu - viz koordinační situace.

- údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas

Pro dané území je zpracovaný územní plán obce Olomouc. Areál Fakultní nemocnice se nachází v plochách pro občanské vybavení. Je tedy plný soulad s územním plánem obce.

- údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací

- údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Projektantovi nejsou známa žádná další ustanovení územního plánu, které by tomuto dopravnímu vylepšení bránily.

- údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Případné požadavky dotčených orgánů budou splněny.

- seznam výjimek a úlevových řešení

Výjimky a úlevová řešení nejsou požadovány.

- seznam souvisejících a podmiňujících investic

Stavba nevyžaduje kácení žádných stromů, ani likvidaci zeleně.

- seznam dotčených pozemků a staveb podle katastru nemovitostí

parc. č. 290/31– ostatní plocha – 8.005 m2

Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, Nová Ulice, 77520 Olomouc

parc. č. 153/2– ostatní plocha – 27.628 m2

Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, Nová Ulice, 77520 Olomouc

parc. č. 132/104– ostatní plocha – 12.143 m2

Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, Nová Ulice, 77520 Olomouc

Další dotčené pozemky - kabeláže:

parc. č. 132/90– ostatní plocha – 2.845 m2

Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, Nová Ulice, 77520 Olomouc

parc. č. 634/2– ostatní plocha – 3.834 m2

Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, Nová Ulice, 77520 Olomouc

parc. č. 153/2– ostatní plocha – 27.628 m2

Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, Nová Ulice, 77520 Olomouc

## Údaje o stavbě

- nová stavba nebo změna dokončené stavby

Předložená projektová dokumentace řeší instalaci nových dopravních prvků pro vyřešení parkování v areálu Fakultní nemocnice Olomouc.

Jedná se o instalaci platebních automatů se stojany a automatickými závorami na stávající parkovací plochy v areálu nemocnice.

- účel užívání stavby

Důvodem je zkvalitnění a organizace parkingu v celé nemocnici.

- trvalá nebo dočasná stavba

Stavba trvalá na územní souhlas.

- údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Na dané stavby se nevztahují žádné ochranné předpisy ani nejsou kulturní památkou.

- údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Stavba není určená pro osoby s omezenou schopností pohybu.

- údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků

vyplývajících z jiných právních předpisů

Případné požadavky dotčených orgánů vyplývajících z jiných právních předpisů budou splněny.

Jedná se především o tato následující vyjádření:

ČEZ DISTRIBUCE, a.s.

ČEZ ICT SERVICES, a.s.

CETIN

RWE Gas Net, s.r.o.

O2

Vodovody Olomouc

Město Olomouc

- souhlas se stavbou

Veškeré podmínky budou splněny.

- seznam výjimek a úlevových řešení

Výjimky a úlevová řešení nejsou požadovány.

- navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet uživatelů / pracovníků apod.)

- Netýká se.

- základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)

Netýká se.

- základní předpoklady výstavby ( časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Předpoklad zahájení stavby – 03/2018

Uvažovaná doba realizace 	–  05/2018

Stavba bude provedena v jedné etapě.

- orientační náklady stavby

do 8,0 mil. Kč

## Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

# Instalace obousměrné závory –  parc.č. 290/31

# Instalace platebního automatu –parc.č. 290/31

# Instalace obousměrné závory –  parc.č. 153/2

# Instalace jednosměrné závory – parc.č. 132/104

# Instalace jednosměrné závory – parc.č. 132/104

### Kabelové rozvody parkovacího systému:

### Jednotlivé řešené místa parkovacího systému budou napojeny silovými kabely

### CYKY-J 3x2,5 (napájení 230V), datovými kabely UTP 4x2x0,5

### a optickými kabely SM 9/125 8vl.

Parkovací systém – bod A:

V místě označeném jako ,,A – parkoviště u komína,, bude instalován parkovací systém v sestavě jedna závora a dva terminály (vjezdový ENTRY a výjezdový EXIT). Systém bude silově i datově napojen ze stávajícího rozváděče PRN1+2, který je umístěn u plotu u výjezdu do ulice Hněvotínská. U jednotlivých terminálů bude ve vozovce zabudována indukční smyčka.

Parkovací systém – bod B:

V místě označeném jako ,,B,, bude instalován platební terminál PA1. Systém bude silově i datově napojen z objektu JÍDELNA, kde je stávající datový a silový rozváděč.

Parkovací systém – bod C:

V místě označeném jako ,,C,, bude instalován parkovací systém v sestavě jedna závora a dva terminály (vjezdový ENTRY a výjezdový EXIT). Systém bude silově i datově napojen ze stávajícího rozváděče, který je umístěn v objektu investičního oddělení. U jednotlivých terminálů bude ve vozovce zabudována indukční smyčka.

Parkovací systém – bod D,E:

V místě označeném jako ,,D,E – Horní parkoviště,, budou instalovány samostatně terminál a závora pro VJEZD a terminál a závora pro VÝJEZD. Silově budou terminály napojeny z rozváděče RIS, který je od terminálu B2 umístěn cca ve vzdálenosti 20 m. Systém bude datově napojen ze stávajícího rozváděče, který je umístěn v objektu investičního oddělení. U jednotlivých terminálů a závor bude ve vozovce zabudována indukční smyčka. Pro vjezd a výjezd nákladních automobilů bude nutná asistence obsluhy a odemknutí části pevně uzavřené závory.

Z budovy PAVILONU D1 bude do datového rozváděče, který je umístěn v budově investičního oddělení přiveden optický kabel SM 9/125 12 vl.

Kabelová uložení:

Při pokládce kabelů a trubek do výkopu je třeba dodržovat odstupy definované ČSN 73 6005

Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Před zahájením výkopových prací je nutné zaměřit a označit veškeré
inženýrské sítě nacházející se v trase výkopu pro kabely.

Ve volném terénu se kabely ukládají do výkopu hloubky 80 cm,

pod zpevněnou plochou do výkopu hloubky 120cm. Kabely se kladou do plastových pancéřových trubek KORUFLEX uložených v pískovém loži. Stálá venkovní teplota při kladení kabelů, pokud to nepředepisuje příslušná předmětová norma jinak, nesmí být nižší než + 4°C. Pokud je teplota nižší musí zhotovitel stavby práci s kabely přerušit. Konec kabelů musí být do zhotovení koncovek nebo spojek vhodně chráněný před působením vnějších vlivů zaizolováním vhodnou izolační páskou. Nestanoví-li příslušná předmětová norma kabelů poloměry ohybů kabelů menší, smí se kabely klást s nejmenšími dovolenými poloměry ohybu 15 d (kde „d“ = průměr kabelu).

### Optické kabely budou uloženy v HDPE trubkách. Stálá venkovní teplota při

Kladení optických kabelů, pokud to nepředepisuje příslušná předmětová norma jinak, nesmí být nižší než + 7°C.

Pokud je teplota nižší musí zhotovitel stavby práci přerušit,

Neboť by došlo k poškození (zlomení) optického kabelu.

# SOUHRNNÁ   TECHNICKÁ   ZPRÁVA

## Popis území stavby

- charakteristika stavebního pozemku

Pozemek pro nový závorový systém areálu nemocnice má rovinatý charakter.

- výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum,

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Vzhledem k rozsahu stavby nebyly prováděny žádné geologické, hydrogeologické ani stavebně historické průzkumy.

- stávající ochranná a bezpečnostní pásma

V lokalitě stavby nejsou žádná ochranná pásma.

- poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nenachází v žádném záplavovém ani poddolovaném území.

- vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na

odtokové poměry v území

Zařízení staveniště musí být bezpečné a jeho provoz nesmí nadměrně obtěžovat okolní zástavbu.

Skládky materiálu nesmí narušit životní prostředí.

Stávající inženýrské sítě a komunikace budou před zahájením výkopových prací kompletně vytyčeny a po dobu stavby ochráněny dle příslušných předpisů.

Pro využití veřejného prostranství bude před realizací stavby v případně potřeby projednán dočasný zábor veřejného prostranství.

Staveniště v zastavěném území nesmí svými účinky, zejména exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zastíněním atd. působit na okolí nad přípustnou míru. Při provádění nových konstrukcí musí být zajištěno, aby nedocházelo k znečištění či ohrožení sousedních pozemků a staveb. Zodpovědnost za bezpečnost přebírá dodavatel (zhotovitel), který proškolí všechny své pracovníky viz. bezpečnost při provádění stavby.

Staveniště je nutno zajistit proti možnosti znečištění podzemních vod splaškovými vodami a ropnými produkty.  Vody z výkopů budou likvidovány vsakem na pozemku investora.

Mytí vozidel stavby před výjezdem na veřejnou komunikaci je možné pouze při zabezpečení proti znečištění prostředí dle příslušných předpisů. Použitá vozidla stavby musí splňovat podmínky provozu na pozemních komunikacích, hlučnost musí být v souladu s technickým osvědčením.

V průběhu výstavby musí být dodrženy veškeré příslušné předpisy a vyhlášky pro provádění stavebních prací, BOZP a ochrany životního prostředí.  S odpady ze stavební činnosti bude nakládáno v souladu s příslušnými předpisy. Odpady budou tříděny a přednostně nabídnuty k recyklaci. Doklad o likvidaci odpadu ze stavby bude doložen při závěrečné kontrolní prohlídce stavby pro povolení jejího užívání.

- požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Při výstavbě nebudou probíhat demoliční práce.

Nebudou probíhat asanace.

- požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo

pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

Netýká se.

- územně technické podmínky

(zejména možnost napojení na dopravní a technickou infrastrukturu)

Stavba bude využívat stávající dostupnou dopravní a technickou infrastrukturu v areálu nemocnice.

- věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Průběh výstavby nebude ovlivňovat ostatní pozemky a stavby na nich, stavba si nevyžádá další související investice.

## Celkový popis stavby

### Účel užívání stavby

Stavba bude využívána jako parkoviště pro zvýšenou potřebu parkování investora.

### Celkové urbanistické a architektonické řešení

- urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Netýká se.

- architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Netýká se.

### Celkové provozní řešení, technologie výroby

Vzhledem k charakteru stavby není tento bod řešen.

### Bezbariérové užívání stavby

Vzhledem k charakteru stavby není tento bod řešen.

### Bezpečnost při užívání stavby

Stavba je navržena a bude provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo v blízkosti stavby nebo k úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem.

### Základní charakteristika objektů

# Objekt A. Instalace obousměrné závory  – parc.č. 290/31

# Objekt B. Instalace platebního automatu – parc.č. 290/31

# Objekt C. Instalace obousměrné závory  – parc.č. 153/2

# Objekt D. Instalace jednosměrné závory – parc.č. 132/104

# Objekt E. Instalace jednosměrné závory – parc.č. 132/104

Další dotčené pozemky - kabeláže:

Objekty parc. č. 132/90

parc. č. 634/2

parc. č. 153/2

- stavební řešení

Stavba je řešena ověřenými postupy za využití tradičních materiálů a výrobních technologií. Jako stavební materiály, prvky a konstrukce budou použity pouze takové, jejichž kvalita bude průkazně ověřena jak certifikací, tak zejména dlouhodobými zkušenostmi z provádění staveb. Veškeré stavební materiály a prvky použité na stavbě budou mít platné prohlášení o shodě. Při dodržení výše uvedených standardů bude zajištěna požadovaná životnost stavby.

- konstrukční a materiálové řešení

Dle dodavatele vjezdového systému.

- mechanická odolnost a stabilita

Netýká se.

### Základní charakteristika technických a technologických zařízení

- technické řešení

Netýká se.

- výčet technických a technologických zařízení

Netýká se.

### Požárně bezpečnostní řešení

- rozdělení stavby a objektů do požárních úseků

- výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti

- zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí

- zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest

- zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru

- zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst

- zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu

(přístupové komunikace, zásahové cesty)

- zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení)

- posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

- rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek

Netýká se.

### Zásady hospodaření s energiemi

- kriteria tepelně technického hodnocení

Netýká se.

- energetická náročnost stavby

Netýká se.

- posouzení využití alternativních zdrojů energií

Netýká se.

### Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady vlivu stavby na okolí ( vibrace, hluk, prašnost apod.)

Větrání

Netýká se.

Zásobování vodou

Netýká se.

Vytápění

Netýká se.

Ohřev TUV

Netýká se.

Hluk

Netýká se.

Emise

Netýká se.

Odpady

Odpadové hospodářství je zpracováno na základě vyhl.381/2001 Sb. Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů:

Při výstavbě vzniknou následující odpady (dle Katalogu odpadů- příloha č.1)

15 01 01	Papírové a lepenkové obaly	0

15 01 02	Plastové obaly	0

17 01 01	Beton	0

Odpady budou odvezeny na řízenou skládku.

Při provozu  objektu budou vznikat následující odpady:

20 03 01	Směsný komunální odpad	0

Likvidace směsného komunálního odpadu:

Na základě smlouvy s obcí bude využito systému zavedeného obcí Olomouc  pro nakládání s komunálním odpadem. Smlouva bude písemná a musí obsahovat výši sjednané ceny za tuto službu.

### Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- ochrana před pronikáním radonu z podloží

Netýká se.

- ochrana před bludnými proudy

Netýká se.

- ochrana před technickou seizmicitou

Vzhledem k lokalitě výstavby se neuvažuje s ohrožením statiky objektu vlivem technické seizmicity.

- ochrana před hlukem

Vzhledem k odlehlé lokalitě stavby se neuvažuje s ohrožením stavby hlukem z venkovního prostředí.

- protipovodňová opatření

Vzhledem k umístění stavby lze konstatovat, že není nutno navrhovat protipovodňová opatření. Poloha stavby je mimo záplavovou oblast.

## Připojení na technickou infrastrukturu

- napojovací místa technické infrastruktury

Netýká se.

- připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Netýká se.

## Dopravní řešení

- popis dopravního řešení

Pozemky pro uvažovaný stavební záměr je parcela č. 290/31, 153/2, 132/104 v Olomouci, k.ú. Nová Ulice.

V dokumentaci jsou konkrétní řešená místa označená A-E a řeší následující problematiku:

# A. Instalace obousměrné závory – parc.č. 290/31

# B. Instalace platebního automatu – parc.č. 290/31

# C. Instalace obousměrné závory – parc.č. 153/2

# D. Instalace jednosměrné závory – parc.č. 132/104

# E. Instalace jednosměrné závory – parc.č. 132/104

Další dotčené pozemky - kabeláže:

Objekty  parc. č. 132/90

parc. č. 634/2

parc. č. 153/2

- napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Systém navazuje na stávající dopravní infrastrukturu.

- doprava v klidu

Doprava v klidu zůstává stávající.

- pěší a cyklistické stezky

Vzhledem k charakteru objektu a lokalitě stavby není dále řešeno.

## Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

- terénní úpravy

Netýká se.

- použité vegetační prvky

Netýká se.

- biotechnická opatření

Biotechnická opatření nebudou prováděna.

## Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

- vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památkových stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

- vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

- návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

- navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Stavba je navržena v souladu s platnými normami. Nebude produkovat žádné škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, nebo zápach. Stavba rovněž nebude znečišťovat zdroje vody či přilehlé komunikace.

V průběhu výstavby budou provedena veškerá opatření pro minimalizaci zatěžování okolí hlukem, prachem případně jiným znečištěním v souladu s vyhláškou 502/2000 Sb. v platném znění. Stavební činnosti budou prováděny pouze v době od 7:00 do 21:00 hodin.

Doprava stavebního materiálu bude organizována tak aby nedocházelo ke kumulaci hlukové zátěže na obyvatele okolních objektů. Hlučnější zařízení budou používány v nejvhodnější dobu (ne večer). Stavba nevyžaduje navrhování nových ochranných a bezpečnostních pásem.

## Ochrana obyvatelstva

splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

Stavební řešení nemá negativní vliv na obyvatelstvo, nevzniknou zdravotní rizika obyvatelstva.

## Zásady organizace výstavby

- potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Netýká se.

- odvodnění staveniště

Odvodnění staveniště není dále vzhledem k povaze stavby řešeno, režim dešťových vod je stávající přirozeným vsakem do terénu.

- napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Přístup na pozemek stavby je řešen stávajícím  sjezdem z místní komunikace. Z RE se provede napojení elektrické energie do elektroměrového staveništního rozvaděče.

- vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Staveniště v zastavěném území nesmí svými účinky, zejména exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zastíněním atd. působit na okolí nad přípustnou míru. Při provádění nových konstrukcí musí být zajištěno, aby nedocházelo k znečištění či ohrožení sousedních pozemků a staveb. Zodpovědnost za bezpečnost přebírá dodavatel (zhotovitel), který proškolí všechny své pracovníky viz. bezpečnost při provádění stavby.

Staveniště je nutno zajistit proti možnosti znečištění podzemních vod splaškovými vodami a ropnými produkty.

Mytí vozidel stavby před výjezdem na veřejnou komunikaci je možné pouze při zabezpečení proti znečištění prostředí dle příslušných předpisů. Použitá vozidla stavby musí splňovat podmínky provozu na pozemních komunikacích, hlučnost musí být v souladu s technickým osvědčením.

V průběhu výstavby musí být dodrženy veškeré příslušné předpisy a vyhlášky pro provádění stavebních prací, BOZP a ochrany životního prostředí.  S odpady ze stavební činnosti bude nakládáno v souladu s příslušnými předpisy.

K bourání i k manipulaci se sutí bude použito postupů a prostředků zajišťujících minimální možnou produkci prachu. Při odvozu suti bude používáno zakrytí naložené suti plachtováním. Po celou dobu provádění prací bude před výjezdem aut z prostoru prováděna jejich očista, pokud přesto dojde ke znečištění veřejných komunikací, bude provedeno okamžité očištění komunikací dotčených stavbou. Eventuálně poškozené okolní plochy a komunikace budou neprodleně uvedeny do původního stavu. Stavební činnost bude respektovat užívání objektů v okolí.

S ohledem na charakter okolí stavby nutno dodržovat tyto zásady k eliminaci škodlivých vlivů na okolní prostředí:

- stavba bude probíhat v denní dobu do 21,00 hodin

- na stavbě budou přijata opatření ke snížení prašnosti (při manipulaci se stavební sutí její kropení vodou apod.)

- použité stroje a zařízení stavby budou v bezvadném technickém stavu

Během prací se bude postupovat v souladu s § 7 odst. 1 zák.č. 114/1992 Sb. Prováděné práce budou v souladu s ČSN 83 90 61 ( ochrana stromů a ploch pro vegetaci při stavebních pracích). Budou zajištěny podmínky pro zajištění pořádku v okolí staveniště a pro dodavatele prací, bude prováděn průběžný denní úklid. Při realizaci budou navržena taková opatření, aby bylo vyloučeno znečištění ploch zeleně stavebním materiálem.

V souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku vibrací bude základní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí 50 dB. Korekce přihlížející ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době jsou stanoveny dle přílohy 3 k nařízení vlády č. 272/2011 Sb.

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí je:

od 6,00 do 7,00 hodin			50 dB + 10 dB = 60 dB

od 7,00 do 21,00 hodin		50 dB + 15 dB = 65 dB

od 21,00 do 22,00 hodin		50 dB + 10 dB = 60 dB

od 22,0 do 6,00 hodin			50 dB +   5 dB = 55 dB

- ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Plocha vymezená pro zařízení staveniště je vymezená stávajícím oplocením stavebního pozemku. Na viditelném místě bude upevněna tabule zakazující vstup na staveniště osobám, které nejsou zaměstnány na stavbě. Staveniště bude uspořádáno tak, aby jednotlivé pracovní postupy na sebe navazovaly. Jako skladovací prostory bude sloužit výhradně pozemek stavebníka. Při výjezdu techniky ze staveniště bude dbáno zvýšené opatrnosti na okolní provoz a případné znečištění vozovky nánosy zeminy budou vždy odstraněny.

Na staveništi nebude docházet v žádném případě k pálení obalů ze stavebních materiálů a jejich případných zbytků. Při stavebních pracích bude dodržována doba nočního klidu a budou používány takové stroje a nástroje, aby nebyli zbytečně obtěžováni občané nadměrnou hlučností.

- maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)

Nebudou prováděny zábory, veškerá stavební činnost bude probíhat na pozemku stavebníka.

- maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Vzhledem k rozsahu stavby není dále podrobněji řešeno. Emise při výstavbě nebudou vznikat. Odpady budou likvidovány dle výše uvedeného postupu v bodě B.2.10.

- bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Pozemek v bezprostředním okolí stavby bude mírně navýšen nasypanou zeminou. Veškerá ornice stržená při skrývce bude  využita terénních úpravách.

Konečné výškové rozdíly UT oproti PT budou řešeny vysvahováním,

případně odvozem přebytečné zeminy na skládku.

- ochrana životního prostředí při výstavbě

Zvláštní podmínky pro ochranu životního prostředí nejsou určeny. Stavba bude prováděná standardními postupy.

- zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Při stavebních pracích je nutno dodržovat vyhl. č. 601/2006 Sb. Zvýšená pozornost bude kladena na jednotlivé druhy prací při kterých může vzniknout nebezpečí -  mechanických úrazů (např. pohybem dopravních prostředků, dopravovaného materiálu, pohybem strojů, a jejich částí, zdvihadel, pádem břemen nebo materiálu, pádem osob do nezajištěných prostor),  nebezpečí výbuchu nebo požáru hořlavých plynů, nebezpečí výbuchu tlakových zařízení, nebezpečí působení vysokých teplot, působení nebezpečných látek, zvýšení ohrožení elektrickým proudem, ohrožení nadměrným hlukem, otřesy, vibracemi. Na staveništi budou probíhat stavební práce jednotlivě tak, aby nedocházelo ke křížení jednotlivých řemesel.

- úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Netýká se.

- zásady pro dopravní inženýrská opatření

Není vzhledem k charakteru a předpokládanému objemu výstavby dále řešeno.

- stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění  stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Projektant nedoporučuje provádět některé stavební práce a činnosti v zimním období. Vlivem klimatických podmínek by mohlo dojít ke snížení kvality provedených prací. Jedná se o následující činnosti: odvodnění terénu, betonáže jednotlivých prvků automatického vjezdového systému, následná pokládka dlažeb a především provedení datového připojení a napájení elektro. Optické kabely nejsou vhodné k pokládkám při stálých teplotách nižších než je 7 °C. Hrozí jejich trvalé poškození!!!

- postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Předpokládaný termín zahájení je 03/2018 na základě územního souhlasu.

Stavební práce budou probíhat od 03/2018 do 05/2018. Stavba bude provedena v jedné etapě.

Ing. Vladimír Niče

V Šumperku 12.01.2018