##### Nabídka na „Dodávku bezdrátové technologie“.

I. Informace o zadavateli:

Základní údaje:

Název:             Fakultní nemocnice Olomouc

Sídlo:               I.P.Pavlova 6, 775 20  Olomouc

IČO:                 00098892

Statutární zástupce:   MUDr. Radomír Maráček, ředitel FNO

Kontaktní osoba:       Ing. David Miklík, tel.:588444516

II.  Informace o uchazeči:

Základní údaje:

Název:            	MERIT GROUP a.s.

Sídlo:		Březinova 136/7, 772 00 Olomouc

IČ:		64609995

Statutární zástupce:   Jiří Šafránek – předseda představenstva

Kontaktní osoba:       Petr Weigel – obchodní ředitel (+420 737 262 070)

III. Předmět plnění

Předmětem nabídky je dodávka „gigabitové“ bezdrátové technologie pro osmipatrovou budovu D1 a D2 ve FN Olomouc, která obsahuje zasíťování všech pater, dodávku PoE gigabitových aktivních prvků s možností 10Gb uplinku (dále jen AP), PoE bezdrátových přístupových bodů podporující protokoly b/g/n (PoE Wireless Access Point, dále jen WAP), kontroléru (softwarově rozšiřitelného pro 500 WAP) konfiguraci a zaškolení správců certifikovaným technikem.

MERIT GROUP a.s. prohlašuje, že respektuje níže uvedené požadavky zadavatele na plnění díla:

- Dodávka bude integrována do stávající sítě provozované ve FN Olomouc. V současné době je celá síť včetně bezdrátové technologie postavena na technologii od firmy Cisco, Všechny prvky musí být možné monitorovat a konfigurovat centralizovaně. Pro přízemí a suterén požadujeme pouze natažení kabeláže bez osazení a dodání WAP. V dané budově je již bezdrátově pokryta polovina 5. patra 6-ti ks WAP, požadujeme pokrytí druhé poloviny.

- Předpokládá se umístění 11 bezdrátových přístupových bodů na patro (5 WAP v levé části, 5 WAP v pravé části a jeden uprostřed), výjimku tvoří suterén, kde budou pouze 2 přístupové body. V této budově jsou umístěny 3 datové rozvaděče s AP, které lze využít k umístění PoE aktivních prvků pro napájení WAP. WAP v suterénu budovy nebudou připojeny přes PoE aktivní prvek (bude se řešit samostatné napájení). Rozvaděče jsou umístěny v 1. podzemním podlaží, v 2. a v 7. nadzemním podlaží. Kontrolér bude umístěn v rozvaděči R2 (budova B), kde je centrální uzel pro danou budovu.

- Záruční servis, HW a SW podporu na aktivní část požadujeme v minimální délce 36 měsíců.

- Všechny rozvody v budovách budou taženy bezhalogenovými UTP kabely kat. 6. Z jedné strany budou ukončeny jednoportovou zásuvkou RJ45, na druhé straně v rozvaděčích ve 24-portových patch panelech kat. 6 a vyvázány ve 2U vyvazovacích panelech. Součástí dodávky budou vyvazovací UTP kabely kat. 6 potřebné délky. Ke všem rozvodům požadujeme dodání měřících protokolů.

- V případě vedení rozvodů v kabelovém kanále umístěném na stropě pod podhledem – hlavní nosné trasy, mohou být rozvody vedeny ve vlastní samostatné trase nebo společně s ostatními slaboproudými rozvody, kde to norma povoluje. Rozvody jsou vedeny s náležitými odstupy od ostatních rozvodů (při souběhu a křížení) dle platných norem. - - Kabely budou vedeny ve žlabech či lištách pod stávajícími podhledy.

- V některých místech bude potřeba udělat či zvětšit stávající průrazy. Prostupy mezi požárními úseky budou zapraveny a zaizolovány protipožárními ucpávkami. WAP budou umístěny na podhledech.

| P/N | Produkt | Počet ks | Cena v Kč za ks s DPH | Cena celkem v Kč s DPH se splatností |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 30 dnů | 90 dnů |  |
| AIR-CT5508-100-K9 | Cisco 5508 Series Wireless Controller for up to 100 APs | 1 | 485 746 | 485 746 | 485 746 |  |
| AIR-LAP1142N-E-K9 | 802.11a/g/n Fixed Unified AP; Int Ant; E Reg Domain | 71 | 12 085 | 858 052 | 858 052 |  |
| WS-C2960S-48FPS-L | Catalyst 2960S 48 GigE PoE 740W, 4 x SFP LAN Base | 2 | 87 155 | 174 310 | 174 310 |  |
|  | HW support Smartnet: major update IOS, HW replacement 8x5xNBD best effort, tech. support, 3Y AIR-CT5508-100-K9 | 1 | 156 906 | 156 906 | 156 906 |  |
|  | HW support Smartnet: major update IOS, HW replacement 8x5xNBD best effort, tech. support, 3Y AIR-LAP1142N-E-K9 | 71 | 3 923 | 278 515 | 278 515 |  |
|  | HW support Smartnet: major update IOS, HW replacement 8x5xNBD best effort, tech. support, 3Y WS-C2960S-48FPS-L | 2 | 15 946 | 31 892 | 31 892 |  |
|  | Práce |  |  | 73 260 | 73 260 | 73 260 |
|  | Materiál |  |  | 93 240 | 93 240 | 93 240 |
| Cena celkem |  |  |  | 2 151 919 | 2 151 919 | 2 151 919 |
| Dodací termín (předání díla) - počet dnů po obdržení objednávky |  |  | 25 |  |  |  |
| Záruční doba - měsíců |  |  | 36 |  |  |  |

Součástí ceny dodávky je záruční doba v délce trvání min. 36 měsíců, v rámci záruční doby garantovaná výměna za stejný produkt nebo zprovoznění u objednatele.

Cenová nabídka je konečná,  v Kč s DPH, nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady se zakázkou spojené včetně dodání na místo plnění, kterým je adresa objednatele, zprovoznění, konfigurace a proškolení správců.

V. Prohlášení

MERIT GROUP a.s. čestně prohlašuje, že

- souhlasí se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu

- dílo bude provedeno dle všech požadovaných ČSN norem včetně řádného označení a popisu kabelů a popisů zakončení v patch panelech dle standardu a zvyklostí objednatele

- si je vědom, že dílo bude prováděno v prostorách a za běžného provozu zdravotnického pracoviště a bude respektovat pravidla a požadavky těchto pracovišť

## VII. Termíny plnění

Zahájení plnění díla:		ihned po obdržení objednávky (podpisu smlouvy)

Ukončení plnění díla:		nejpozději do 23.12.2011.

V Olomouci, dne 24. 11. 2011					Petr Weigel – obchodní ředitel

MERIT GROUP a.s.